Konkurso sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai rodikliui | Siūlomo rodiklio reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veikimo principas | Hibridizuotos DNR padauginimo testas (angl. Proximity Extension Assay), kurio metu oligonukleotidais žymėtų antikūnų zondų poros turi jungtis su atitinkamu mėginyje esančiu tiksliniu baltymu arba lygiaverčiu | Taip/ Ne (tinkamą pažymėti) Hibridizuotos DNR padauginimo testas (angl. Proximity Extension Assay), kurio metu oligonukleotidais žymėtų antikūnų zondų poros jungiasi su atitinkamu mėginyje esančiu tiksliniu baltymu. |
| 2 | Baltyminio biožymens aptikimo principas | Oligonukleotidų hibridizacija, sekos padauginimas ir aptikimas TL-PGR metodu arba lygiaverčiu. | Oligonukleotidų hibridizacija, sekos padauginimas ir aptikimas _____ (nurodyti metodą ) |
| 3 | Rinkinys skirtas aptikti baltyminius biožymenis onkologijos tyrimams ne mažiau kaip pagal šiuos genus: | CPE; CDKN1A; SPARC; ERBB2; ERBB3; KITLG; GZMH; TGFA; FURIN; CCN1; KLK14; FADD; METAP2; NECTIN4; FASLG; EPHA2; ITGB5; LGALS1; SEZ6L; CA9; MIA; CTSV; CD27; IGF1R; XPNPEP2; S100A4; LYPD3; VEGFA; KLK13; CEACAM1; MSLN; TNFSF13; EGF; TNFRSF6B; SDC1; TGFBR2; PODXL; IL6; SCAMP3; LY9; IFNGR1; ITGAV; TNFSF10; KLK11; GPC1; TFPI2; KLK8; KDR; CD48; TXLNA; GPNMB; MICA_MICB; TNFRSF4; CD160; TCL1A; CRNN; TNFRSF19; VIM; RET; CCN4; LYN; FGFBP1; ABL1; MDK; DLL1; NT5E; ADAM8; HGF; TLR3; ERBB4; CXCL17; S100A11; ANXA1, FCRLB; GZMB; WIF1; MUC16; FLT4; CEACAM5; FOLR3; PPY; RSPO3; ADAMTS15; SMAD5; CXCL13; WFDC2; ICOSLG; CD207; ESM1; AREG; CD70; FOLR1 | Rinkinys skirtas aptikti baltyminius biožymenis onkologijos tyrimams pagal šiuos genus: ______________________ ( nurodyti siūlomus genus) |
| 4 | Daugiakomponentės reakcijos galimybės | Ne mažiau kaip 92 baltyminiai biožymenys iš ne daugiau kaip 1 µl kiekio mėginio. | ______ (nurodyti siūlomą kiekį) baltyminiai biožymenys iš _____µl (nurodyti kiekį) kiekio mėginio. |
| 5 | Biožymenų kiekybinio nustatymo galimybės | Galimas kiekybinis koncentracijos nustatymas santykiniu būdu. Dinaminis aptikimo intervalas ne mažesnis kaip 10 log . | Galimas kiekybinis koncentracijos nustatymas santykiniu būdu. Dinaminis aptikimo intervalas ______ log (nurodyti intervalą (log)) |
| 6 | Mėginio tipai | Plazma, serumas, ląstelių lizatai, mikropūslelės, biopsijos, audinių lizatai, ląstelių supernatantas, smegenų skystis. | Taip/ Ne (tinkamą pažymėti) Mėginio tipai bus: Plazma, serumas, ląstelių lizatai, mikropūslelės, biopsijos, audinių lizatai, ląstelių supernatantas, smegenų skystis. |
| 7 | Fasuotė ir išeiga | Rinkinį turi sudaryti plokštelė sudaryta iš ne mažiau kaip 96 šulinėlių, skirta ištirti ne mažiau kaip 88 mėginius, mikroskysčių lustas skirtas aptikimo etapui. | Rinkinį turi sudaryti plokštelė sudaryta iš ____ (nurodyti kiekį) šulinėlių, skirta ištirti ____ (nurodyti kiekį) mėginius, mikroskysčių lustas skirtas aptikimo etapui. |
| 8 | Tinkama įranga | Tikrojo laiko PGR atliekantis aparatas su viduje integruotų skysčių įleidimo moduliu, skirtu automatiškai perkelti reakcijų mišinius iš plokštelių į lustus. | Taip/ Ne (tinkamą pažymėti) bus tinkami įrangai, t. y. Tikrojo laiko PGR atliekančiam aparatui su viduje integruotų skysčių įleidimo moduliu, skirtu automatiškai perkelti reakcijų mišinius iš plokštelių į lustus. |
| 9 | *Garantija | Garantija ne mažiau kaip 3 mėn. nuo pristatymo dienos. | Garantija _____ mėn. nuo pristatymo dienos. |

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) 4 ir 5, punktuose - laikomas žaliuoju pirkimu, t. y. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurias naudojant taupomi energijos ištekliai, laboratoriniai resursai ir mažinamas poveikis aplinkai. Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

| Eil. nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie taikomi) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad turi būti galimybė įsigyti reagentų rinkinį, skirtą ištirti ne mažiau kaip 92 baltyminius biožymenis (t. y. techninės specifikacijos lentelės 4 punkte nurodytą reikalavimą), Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Šis kriterijus nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), ir atitinka Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punkte nurodytą aplinkosauginį principą. Šio reikalavimo taikymas grindžiamas tuo, kad reagentų rinkinys leidžia vienu metu ištirti net 92 biožymenis, todėl sumažėja būtinybė atlikti atskirus tyrimus kiekvienam žymeniui. Tokiu būdu taupomi energijos ištekliai, laboratoriniai resursai ir mažinamas poveikis aplinkai. | Reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 4 punkte |
| 2. | Reikalavimą, kad turi būti galimybė vienu metu ištirti ne mažiau kaip 88 mėginius (t. y. techninės specifikacijos lentelės 7 punkte nurodytą reikalavimą), perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi. Šis kriterijus nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), ir atitinka Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punkte įtvirtintą aplinkosauginį principą. Reikalavimas grindžiamas tuo, kad rinkinys leidžia vieno tyrimo metu ištirti ne mažiau kaip 88 asmenų mėginius, todėl ženkliai sumažėja eksperimentų skaičius, sunaudojamų reagentų ir energijos kiekis, taip pat taupomi laboratoriniai resursai. Tai sudaro sąlygas efektyviau naudoti išteklius ir mažinti poveikį aplinkai. | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 7 punkte |