Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

Priedangos, M. Riomerio g. 1, Rokiškis, vėdinimo sistemos įrengimO ir paprastojo remonto DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Šioje techninėje specifikacijoje pateikiama Perkančiosios organizacijos, t. y. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas), priedangos esančios M. Riomerio g. 1, Rokiškyje, pastato rūsyje (plano kopija pridedama) reikalavimai patalpų remonto darbų atlikimui. Numatomas esamos vėdinimo sistemos sutvarkymas (paleidimas/derinimas) ir apsauginių skydų langams (apsaugoti nuo stiklo šukių) įrengimas.

  - Rangovui siūloma apžiūrėti objektą, kurio metu galės pagal Užsakovo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį įsivertinti faktinius darbų kiekius. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos darbų (įskaitant medžiagas, įrengimus, transportavimą ir kitas išlaidas) bei statybinių šiukšlių išvežimo, būtinų mokesčių išlaidos. Rangovas privalo pats įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos ir jų montavimo darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus. Visi mechanizmai, medžiagos ir darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sutarties įgyvendinimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne. Rangovams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.3. Užsakovas ir Rangovas, kuris bus nustatytas pirkimo laimėtoju, pirkimo sąlygose nustatyta tvarka pasirašys sutartį dėl patalpų paprasto remonto darbų vykdymo, kurios neatskiriama dalis bus ši techninė specifikacija. Rangovas paskirs už sutartyje numatytų darbų kasdieninę įgyvendinimo priežiūrą Rangovo organizacijos atsakingą(-us) darbuotoją(-us). Darbų vykdymo priežiūra atliekama per visą darbų vykdymo laikotarpį iki paprasto remonto darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.

1.4. Tuo atveju jei šioje techninėje specifikacijos yra pateiktos nuorodos į konkretų gamintoją, modelį, prekės ženklą ir panašiai, jos turi būti skaitomos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir Rangovas gali siūlyti kitų gamintojų medžiagas bei įrengimus, atitinkančius numatytus techninius bei kokybinius reikalavimus.

2. TAIKYTINI TEISĖS AKTAI IR BENDRI REIKALAVIMAI PATALPŲ REMONTO DARBAMS

2.1. Vykdant patalpų remonto darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais normatyviniais dokumentais.

2.2. Atliktiems darbams bei įrangai turi būti suteikiamos garantijos nurodytos pirkimo sąlygose. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už nekokybiškai ir/ar netinkamai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnį kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų  – 20 metų.

2.3. Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

2.4. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2015 („Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“). Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant remonto darbus, turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

2.5. Patalpų remonto darbams naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos standartą arba Europos standartą perimantį Lietuvos standartą. Jeigu nėra šių standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

2.6. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus.

2.7. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodomų reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodomus reikalavimus.

2.8. Užsakovas, jei reikalinga, paskirtam Rangovo atstovui suteikia prieigą prie elektroninio statybos žurnalo pildymo.

2.9. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje bei gamintojo instrukcijose pateiktus nurodymus, taikant tinkamus darbo metodus.

2.10. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti užbaigti, pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2.11. Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

2.12. Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti paslėptų darbų medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

3. REIKALAVIMAI GRIOVIMO DARBAMS

3.1.  Demontuojamos medžiagos atrenkamos ir laikinai sandėliuojamos Užsakovo nurodytoje vietoje.

3.2. Vykdydamas griovimo darbus Rangovas privalo vadovautis teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir normatyviniais dokumentais statybos srityje.

3.3. Išardytos statybinės atliekos rūšiuojamos į konteinerius ir išvežamos (priduodamos atliekų tvarkytojams). Vykdant ardymo darbus turi būti nepažeistos neremontuojamo statinio veikiančios inžinerinės sistemos,  kitos konstrukcijos, įranga bei turtas būtini pastatui funkcionuoti.  Išardytas medžiagas ir konstrukcijas išnešti iš patalpų. Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas statybines šiukšles išvalyti patalpas.

- SKYDŲ LANGŲ UŽDENGIMUI GAMYBA

4.1. Skydai skirti laikinai apsaugoti langus nuo smūgių, skeveldrų, slėgio bangų ar vandalizmo civilinės saugos situacijose, pratybų metu ar esant kitai laikinai grėsmei. Įrengiami tik laikinai, o įprastomis sąlygomis nuimami ir laikomi sandėliuojami. Rūsio patalpose yra 67 vienetai langų, kuriuos reikia uždengti. Skydų plotas apie 154 m2.

4.2. Reikalavimai skydams:

| Rodiklis | Reikalavimas |
| --- | --- |
| OSB storis | Ne mažiau kaip 18 mm lauko langams |
| Tvirtinimas | Nenaikinantis, greitai montuojamas |
| Vieno lango skydas | Montavimo trukmė iki 15 min. |
| Sandarumas | Plyšių plotis – ne daugiau kaip 3 mm |
| Vėjo apkrova | Atsparumas ≥ 1,5 kN/m² (pagal vietovę) |
| Naudojimo trukmė | Laikinas 24 –72 val. (esant poreikiui) |

4.3. Reikalavimai medžiagoms:

OSB plokštės:

- Tipas: OSB-3 (konstrukcinė, drėgmei atspari)

- Storis: 18–22 mm (rekomenduojama ne mažiau kaip 18 mm lauko langams)

- Plokštės išpjaunamos pagal konkrečias angas ir sunumeruojamos

Tvirtinimo sistema:

Kadangi skydai nėra montuojami pastoviai, tvirtinimui naudojami lengvai montuojami ir nuimami sprendimai, pvz.:

- Išoriniai metaliniai spaustuvai su veržlėmis arba srieginiais strypais

- Sujungiamos sijos su vidine atrama per lango angą (t. y. „vidinis spaudimas“)

- Sraigtai su kaiščiais (tik jei leidžiama tvirtinti prie sienos – minimaliai invazinis sprendimas)

- Tvirtinimo kampai – jei montuojama ant lango rėmo (kai leidžia konstrukcija)

Pagalbinės priemonės:

- Guminės tarpinės (tarp OSB ir sienos, kad sumažintų vibraciją ir padidintų sandarumą)

- Laikymo spaustuvai ar diržai (laikiniems tvirtinimams be gręžimo)

- Numeruotos OSB plokščių schemos

4.4. Dokumentacija

- Skydų vietų schema su numeracija

- Sandėliavimo sąrašas

- Montavimo instrukcija (esančių pastato naudotojų mokymui)

- ESAMOS VĖDINIMO SISTEMOS PALEIDIMAS, DERINIMAS

5.1. Patalpose esančios VTS ventus VS-55-L-PH vėdinimo sistemos apžiūra (pridedama parametrų lentelė):

  - Vėdinimo įrenginio veikimo patikra (įjungimas/išjungimas, režimai)

  - Triukšmo, vibracijos patikrinimas

  - Ortakių ir jungčių sandarumo apžiūra

  - Ortakių užsiteršimo vizualinė apžiūra

  - Oro srautų ir paskirstymo funkcionalumas

  - Sklandus sklendžių ir oro paskirstytuvų veikimas

  - Kondensato surinkimo sistemos patikrinimas

  - Valdymo automatika veikia tinkamai (jei yra)

  - Jutiklių ir valdiklių veikimas (CO₂, RH, T)

  - Filtrų keitimas.

5.2. Reikalavimai atlikimui:

  - Visi darbai turi būti atliekami kvalifikuoto personalo, turinčio patirties su vėdinimo sistemomis. Darbuotojai turi naudoti atitinkamas individualias apsaugos priemones (AŠP).

  - Visi naudojami filtrai turi atitikti gamintojo nurodytus techninius parametrus (pvz., F7, G4 klasės).

  - Po darbų atlikimo turi būti surašytas techninės apžiūros protokolas, su fiksuotais filtrų keitimo duomenimis ir rekomendacijomis.

5.3. Saugos ir aplinkosaugos reikalavimai:

- Naudoti filtrai turi būti šalinami laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

  - Darbų metu būtina užtikrinti, kad nekiltų pavojus žmonių sveikatai ar patalpų švarai.

  - Sistemos dalys neturi būti pažeistos darbo metu.

- PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vėdinimo sistemos paleidimo/derinimo darbai | kompl. | 1 |
| 2. | Langų uždengimo skydai ir jų tvirtinimai | m2 | 154 |

______________________