TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

EKG HOLTERIS

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektavimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | EKG Holteris (3 vnt.) | 12 kanalų |  |
| 2. | Ekranas | Ne mažiau nei 1.9“ LED ekranas. |  |
| 3. | Kabelis | Jungiasi 10 vienkartinių elektrodų. |  |
| 4. | Įrašymo trukmė | 24, 48 val. |  |
| 5. | Įrašo paklaida | Ne daugiau nei 30s per 24 valandas. |  |
| 6. | Širdies stimuliatoriaus aptikimas | Būtina |  |
| 7. | Rezoliucija | ≥16 bit |  |
| 8. | Svoris | ≤ 85g. |  |
| 9. | Išmatavimai | Ilgis ≤95 mm Plotis ≤ 60mmx Aukštis ≤20 mm |  |
| 10. | Maitinimas | 1x AAA LR03 baterijomis. |  |
| 11. | Veikimo trukmė nuo baterijų | ≥ 48 valandų. |  |
| 12. | Duomenų nuskaitymo dažnis | 200 mėgin./sek./kanalui |  |
| 13. | Jautrumas | ≥ 0,15uV/bit |  |
| 14. | Bendro režimo atmetimo koeficientas (CMRR) | ≥ 80dB |  |
| 15. | Suderinamas su LUMED EUROHOLTER programine įranga | Būtina |  |
| 16. | Bylų palaikomi formatai | PDF, JPG, XML, MFER, DCM |  |
| 17. | Sąsajos | RS232, LAN, HDMI, Wi-Fi, USB laikmena, USB barkodų skaitytuvas |  |
| 18. | Prietaiso gamyba | - Prietaisas turi būti naujas, nenaudotas. - Pagaminimo metai - ne anksčiau 2024 m. |  |
| 19. | CE atitikties sertifikatas | Būtina |  |
| 20. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu