TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Mažosios architektūros elementų (toliau – Elementai) pristatymo ir montavimo adresas: Matuizų k. Matuizų sen., Varėnos r. sav. Elementai bus montuojami visoje gyvenvietės teritorijoje. Pristatymo ir montavimo datos ir tikslus laikas turi būti iš anksto suderintos su pirkėju (pranešant apie tai ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas).

- Elementų aprašymas ir reikalavimai jiems:

| Eil. Nr. | Elemento pavadinimas | Elemento eskizas | Reikalavimai elementui |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suolas |  | Gaminio matmenys ne mažesni nei: 180 x 58 x H/42cm Kojos metalinės: * Dažytas kalus ketus (RAL spalvos) * Metalinė suoliuko dalis gruntuojama antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais. Mediena: * Lauko suoliukai gaminami iš impregnuotos, tris kartus dažytos medienos (juodalksnis arba kietmedis) Tvirtinimas inkaruojant į betoną. |
|  | Šiukšliadėžė |  | Matmenys ne mažesni nei: skersmuo 580 mm (plačiausia dalis) ir 500 mm (siauriausia dalis) aukštis 600 mm. Pagaminta iš specialaus betono mišinio. Betono paviršius padengtas smulkia granito skalda, nešlifuota. Viduje – cinkuotas plieninis įdėklas, talpa 40l. Su pelenine. Spalva pilka. |
|  | Piramidiniai gėlių vazonai |  | Techniniai duomenys ne mažiau kaip: Vazonų lygiai – 6; Talpa – 125 litrai; Aukštis – 1010 mm; Pagrindo skersmuo – 600 mm; Rekomenduojamas augalų skaičius 32-50 vnt. Medžiagiškumas – metalas. *Cinkuotas plienas. Dažytas metalas (Gamintojo standartinės RAL spalvos) * Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais |
|  | Aukuras |  | Matmenys ne mažesni nei: sienelės storis 5 mm; skersmuo 1200 mm; aukštis 500 mm. Gaminamas iš „corten“ plieno (sąmoningas paviršiaus rūdijimas). |

Pastabos:

1* Eskizas – tai vaizdinė medžiaga Elemento aprašymui įsivaizduoti, bet ne teikiant pasiūlymą identiškai atkartoti.

- Elementams turi būti suteikiama garantija: ne mažiau kaip 2 metai suoliukams ir 5 metai aukurui.

- Įrangos montavimo metu neturi būti gadinamos aplinkinių teritorijų dangos, o montavimui iškastas gruntas turi būti išvežtas. Po montavimo darbų turi būti sutvarkoma darbų zona.

- Elementai prieš montuojant turi būti suderinti su pirkėju.

- Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

  - Vykdant sutartį draudžiamas bet koks mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas.

  - Elementams gaminti negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, metalai, sudarantys toksiškus oksidų sluoksnius ir žvynelius, turi būti apsaugoti netoksiška danga; neturi būti naudojamos medžiagos, žinomos kaip sukeliančios paviršinį užsiliepsnojimą.

  - Darbams atlikti nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

  - Tiekėjas, atlikdamas Elementų montavimo ir kitus parengimo naudoti paslaugas ir/ ar darbus, turi vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, tara, pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir užtikrinti atliekų tinkamą sutvarkymą. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis tiekėjas turi pasirūpinti pats. Tiekėjas kartu su darbų priėmimo – perdavimo aktu pateikia atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus. Nustačius, kad tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, tiekėjui taikoma 100 eurų bauda.