CENTRIFUGOS EPENDORFAMS IR ŠALDANČIOS CENTRIFUGOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

ŠALDANTI CENTRIFUGA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Greitis | Centrifugavimo jėga ne mažiau 3160 ×g; Centrifugavimo greitis ne mažiau 4200 aps/min (RPM). |  |
|  | Laikmatis | Ne siauresnio diapazono kaip nuo 1 iki 90 min, su garsiniu alarmu. |  |
|  | Centrifugos išoriniai matmenys (PxGxA) | Ne didesni kaip 635 x 580 x 335 mm |  |
|  | Centrifugos svoris | Ne daugiau kaip 56 kg |  |
|  | Disbalanso aptikimo funkcija | Būtina, su automatiniu centrifugos sustabdymu |  |
|  | Reguliuojama temperatūra | Ne siauresniame diapazone kaip nuo –10°C iki +25°C |  |
|  | Naudojamas maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz ±10% |  |
|  | Priedai | - Atsilenkančio kampo aliumininis rotorius (autoklavuojamas), talpinantis ne mažiau nei 6 vnt. 50 mL mėgintuvėlių. Pasiekiama maksimali centrifugavimo jėga ne mažiau nei 3160 xg; - Atsilenkiančio kampo rotorius (autoklavuojamas), talpinantis ne mažiau kaip 12 vnt. 15 mL mėgintuvėlių. Pasiekiama maksimali centrifugavimo jėga ne mažiau nei 3160 xg. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau nei 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.