Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus* | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar konkrečią nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. POLIVINILCHLORIDO (PVC) NUOTEKŲ VAMZDŽIAI ATVIRAM (TRANŠĖJINIAM) KLOJIMO BŪDU |  | (Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį) |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. |  |  |
|  | Vamzdžio klojimo būdas | Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. |  |  |
|  | Medžiaga | PVC (monolitas) |  |  |
|  | Spalva | Ruda |  |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |  |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: • Standartas (pvz. EN 1401); • Gamintojas (pvz. Gamintojas); • Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz. 160x8); • Apkrovos klasė (SN8); • Medžiaga (PVC); • Gamybos data (pvz. 2025). |  |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Mova, lygus galas tipo jungtis. |  |  |
|  | Tarpinė | NBR pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | PVC apkrovos klasė | - SN8. |  |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 110 mm; - 160 mm; - 200 mm; - 250 mm; - 315 mm; - 400 mm. |  |  |
| - POLIVINILCHLORIDO (PVC) VAMZDYNO FASONINĖS DALYS |  | (Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį) |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Medžiaga | PVC (monolitas) |  |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |  |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra (ilgalaikė) | Ne daugiau kaip +40 oC |  |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Mova, lygus galas tipo jungtis. |  |  |
|  | Tarpinė | NBR pagal LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga. |  |  |
|  | PVC apkrovos klasė | - SN8 |  |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 110 mm; - 160 mm; - 200 mm; - 250 mm; - 315 mm; - 400 mm. |  |  |
|  | Fasoninės dalys | Nurodoma užsakant: - Trišakis 90 ° - Alkūnė (90º, 45º, 30º, 15º) - Dviguba remontinė mova - PVC perėjimas - Universali jungtis „In situ“ - Cinkuotas laikiklis su ankeriu |  |  |
| - APŽIŪROS ŠULINĖLIAI |  | (Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį) |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 13598 arba lygiavertis |  |  |
|  | Dugno (kinetės) medžiaga | PE/PP |  |  |
|  | Šachtinio vamzdžio medžiaga | PP/PVC-U |  |  |
|  | Sandarinimo žiedai | Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės nurodoma | Žymėjimas: - Medžiaga (pvz. PP); - Standartas (EN 13598); - Gamintojo pavadinimas/ logotipas (pvz. gamintojas) ; - Nominalus šulinio diametras (pvz. DN315); - Pagaminimo data (pvz.2025). |  |  |
|  | Šulinėlio montavimo gylis | iki 6 m |  |  |
|  | Šulinio šachtos vidinis skersmuo | Nurodoma užsakant: - 315 mm; - 425 mm. |  |  |
|  | Dangčių ir grotelių apkrova | ne mažiau kaip D 400 (40 t). |  |  |
|  | Dangčiai pritaikyti šulinių šachtoms | Nurodoma užsakant: - DN 315 mm su 500 mm teleskopu - DN 425 mm su 500 mm teleskopu |  |  |
|  | Grotelių išmatavimai | Nurodoma užsakant: - DN 315 mm, 400 x 400 mm su 500 mm teleskopu; - DN 425 mm, 550 x 450 mm su 500 mm teleskopu; - DN 425 mm, bortinės H=150 mm su 500 mm teleskopu. |  |  |
| 4. PP VAMZDŽIAI GOFRUOTI (Pardavėjas nurodo gamintoją ir modelį) |  |  |  |  |
| 4.1. | Standartai | LST EN 13476-1 ir EN 13476-3 arba lygiavertis |  |  |
| 4.2. | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. |  |  |
| 4.3. | Vamzdžio klojimo būdas | Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. |  |  |
| 4.4. | Medžiaga | PP (dvisluoksnis) |  |  |
| 4.5. | Išorės spalva | Ruda, juoda |  |  |
| 4.6. | Vidaus spalva | Balta, šviesiai pilka |  |  |
| 4.7. | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |  |  |
| 4.8. | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
| 4.9. | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: • Standartas (pvz. EN 13476-3); • Gamintojas (pvz. Gamintojas); • Vamzdžio nominalus skersmuo (pvz. 400); • Apkrovos klasė (SN8 ar SN16); • Medžiaga (PP); • Gamybos data (pvz. 2025). |  |  |
| 4.10. | Vamzdžių sujungimas | Mova, lygus galas tipo jungtis. |  |  |
| 4.11. | Tarpinė | NBR pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
| 4.12. | PP apkrovos klasė | Ne mažiau SN8 |  |  |
| 4.13. | Nominalus vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 300 mm - 400 mm; - 500 mm; - 600 mm. |  |  |

*Privalomi užpildyti laukai.