TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KLAIPĖDOS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ BASEINO NR. 4 HIDRAULINIO MODELIO SUKŪRIMAS

- Sukurti skaitmeninį Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų baseino Nr. 4 hidraulinį modelį.

- Skaitmeninis hidraulinis modelis turi apimti visus pagrindinius paviršinių nuotekų tinklo elementus:

- Vamzdžius (didesnius kaip DN200). Vamzdžiai turi turėti ruožo pradžios ir pabaigos altitudes. Modelyje netraukiamos lietaus surinkimo grotelės ir vamzdžiai mažesni kaip DN200. Vamzdžių medžiaga priimama gelžbetonis (šiurkštumo skaičiavimui) arba kita, jeigu žinoma vamzdžio medžiaga.

- Šulinius. Šuliniai turi turėti dangčio altitudę ir latako dugno altitudę. Šuliniai priimami 1500 mm skersmens, arba kitoks, jeigu žinomas šulinio skersmuo.

- Išleistuvą. Modelis apima paviršinių nuotekų tinklus iki išleistuvo.

- Teritorijos užstatymą (įvertinti skirtingą teritorijos užstatymą).

- Baseino teritorija turi būti įvertinta pagal dangų pobūdį, išskiriant mažiausiai į šias kategorijas:

- Stogų dangos;

- Kietos vandeniui nelaidžios dangos (keliai, šaligatviai ir pan.);

- Iš dalies vandeniui laidūs paviršiai (sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);

- Žalieji plotai (pievos, vejos, gėlynai ir pan.).

- Hidraulinis modelis turi būti tinkamas paviršinių nuotekų tinklo ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių analizei. Sukurto hidraulinio modelio pagrindiniai panaudojimo atvejai:

    - Paviršinių nuotekų sistemos darbo, prijungus naujus vartotojus ir baseinus, analizė.

    - Dalies lietaus vandens nukreipimas į šalia esančius paviršinių nuotekų baseinus (esant topografinei galimybei).

    - Paviršinių nuotekų sistemos darbo, pasikeitus baseino užstatymo plotui ir dangos tipams, analizė.

    - Paviršinių nuotekų sistemos darbo, keičiant esamų vamzdynų skersmenis (tinklų renovacijos atveju), planuojant naujus baseinus, analizė.

    - Parinkti optimalius vamzdynų skersmenis, planuojant esamų tinklų rekonstrukciją.

    - Identifikuojamas atkarpų pralaidumas (pagal šią informaciją išduodamos prisijungimo ir planavimo sąlygos).

    - Visi aukščiau nurodyti panaudojimo atvejai, turės būti pateikti sukurtame hidrauliniame modelyje. Atliekant mokymus, turės būti akcentuojami nurodyti praktiniai panaudojimo aspektai.

- Paviršinių nuotekų tinklo ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių simuliavimo programinė įranga privalo turėti šias galimybes ir funkcijas:

- Analizuoti eksploatacinius parametrus, atlikti ekstremalių situacijų simuliaciją ir analizę.

- Pateikti ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių simuliavimo skaičiavimus, galimas alternatyvas su atributine informacija apie vamzdžio medžiagos tipą, įgilinimą, šulinio duomenis.

- Ryšys su GIS ir/arba Trimble duomenų bazėmis (įskaitant vamzdynų elementus, baseinų plotus, dangų plotus ir jų tipus) turi būti abipusis – modeliavimo sistemoje atlikus vieno ar kelių galimų scenarijų modeliavimą, turi būti galimybė modeliavimo metu gautus rezultatus įkelti į GIS ir/arba Trimble ir atvaizduoti skirtingais vizualizavimo būdais pagal pasirinktą parametrą.

- Leisti sudaryti neribotą kiekį scenarijų ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių simuliavimo apribojimams ir išorės bei aplinkos poveikiams įvertinti.

- Ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių simuliavime turi būti naudojama integruota informacija – linijiniai vamzdynai, paviršinių nuotekų latakai, atviro drenažo loviai, lietaus kanalizacijos vandens pakėlimo siurbliai, plotiniai lietaus surinkimo baseinų, žemo poveikio vystymo zonų (tokių, kaip žalieji stogai, akytas grindinys, infiltracijos tranšėjos) ir sulaikymo tvenkinių objektai.

- Sistema turi atlikti ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių simuliavimą šiais arba lygiaverčiais būdais - dinaminės analizės laike sprendinį; ir statinės analizės sprendinį.

- Ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių simuliavimas turi būti paremtas reljefo modeliu.

- Ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių simuliavime turi būti vertinamos reljefo paviršiaus ypatybės, paviršinių nuotekų koncentracijos laikas, šlaitų savybės ir nuolydžiai, esamų ir planuojamų sulaikymo tvenkinių ir uždarų akumuliavimo rezervuarų įtaka sistemos darbui.

6. Po sutarties pasirašymo Perkančioji organizacija įsipareigoja:

  - Pateikti paviršinių nuotekų baseino Nr. 4 tinklo skaitmeninį brėžinį su vamzdžių lgiais, skersmenimis ir medžiaga.

  - Pateikti nuotekų baseino Nr. 4 tinklų geodezines nuotraukas ir šulinių korteles.

  - Pateikti vamzdžių dugno altitudes šuliniuose; jeigu nėra suformuotų šulinių kortelių - atlikti šulinių gylių matavimus.

  - Šulinių gylių matavimai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

  - Pateikti paviršinių nuotekų teritorijos sudalinimą skirtingomis dangomis.

  - Esant poreikiui patikslinti tinklą, tinklų sujungimo vietas ir vamzdžius atlitudes, bei kritimo šulinių konstrukcijas.

- Paslaugos teikėjo pareigos:

  - Sukurti skaitmeninį paviršinių nuotekų baseino Nr. 4 hidraulinį modelį.

  - Sukurti paviršinių nuotekų baseino Nr. 4 paviršiaus reljefo modelį naudojant viešai prieinamus Klaipėdos miesto skaitmeninių lazerinio skenavimo taškų (LIDAR) duomenis.

  - Suvesti Perkančiosios organizacijos pateiktas šulinių dugno atltitudes iš šulinių kortelių ir geodezinių matavimų.

  - Atlikti paviršinių nuotekų baseino Nr. 4 hidraulinio modelio analizę, įvertinant galimus tinklo rekonstrukcijos variantus, skirtingų baseinų sąveikos įtaką, naujų tinklų klojimo alternatyvas, bei kaupimo rezervuarų panaudojimo galimybes.

  - Apmokyti dirbti su paviršinių nuotekų tinklo ekstremalių situacijų ir eksploatacinių savybių simuliavimo programinė įranga - ne mažiau 10 akademinių valandų, keturis AB „Klaipėdos vanduo“ darbuotojus.

  - Konsultuoti AB „Klaipėdos vanduo“ atstovus dėl modelio veikimo ar naudojimo, turi būti atsakoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo klausimų pateikimo momento elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis.

- Bendra paslaugos trukmė – 6 mėnesiai.

- Žalieji reikalavimai: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

PRIEDAI:

Priedas Nr.1. Paviršinių nuotekų baseino Nr. 4 schema, 1 lapas

Priedas Nr.2. Paviršinių nuotekų baseino Nr. 4 apsėmimo schema, 1 lapas