SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

I ETAPAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Ašies nužymėjimas | km | 0,362 |  |
| 1.2 | Esamų ryšių šulinių liukų aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 9,00 |  |
| 1.3 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių liukų aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 21,00 |  |
| 1.3 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 25 km atstumu) | vnt./t | 9 / 0,04 |  |
| 1.4 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 25 km atstumu) | vnt./t | 5 / 0,12 |  |
| 1.5 | Kelio ženklų betono išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 25 km atstumu) | m3/t | 1,125 / 2,7 |  |
| 1.7 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 1562,00 |  |
| 1.8 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 224,93 |  |
| 1.9 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 44,00 |  |
| 1.10 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 561,00 |  |
| 1.11 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 71,22 |  |
| 2 | ŽEMĖS DARBAI |  |  | TS-4 |
| 2.1 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 975,41 |  |
| 2.2 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 975,41 |  |
| 2.3 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1810,00 |  |
| 2.4 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 181,00 |  |
| 2.5 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1991,00 |  |
| 3 | PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO SPRENDINIŲ IR KONSTRUKCINIO DRENAŽO ĮRENGIMAS |  |  |  |
| 3.1 | Drenažo įrengimas |  |  | TS-10 |
| 3.1.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu iki 30 km atstumu | m3 | 356,00 |  |
| 3.1.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 721,00 |  |
| 3.1.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m2 | 2163,00 |  |
| 3.1.4 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m3 | 89,00 |  |
| 3.1.5 | Vamzdžio tranšėjos užpylimas šalčiui nejautriu gruntu | m3 | 247,00 |  |
| 4 | DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,5,6,7,8 |
| 4.1 | Važiuojamosios dalies įrengimas(I variantas) |  |  |  |
| 4.1.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 291,00 |  |
| 4.1.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 59,00 |  |
| 4.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 291,00 |  |
| 4.1.4 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 291,00 |  |
| 4.1.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,63 m, m³ | m3 | 133,00 |  |
| 4.2 | Važiuojamosios dalies įrengimas(II variantas) |  |  |  |
| 4.2.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 291,00 |  |
| 4.2.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 59,00 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 291,00 |  |
| 4.2.4 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 291,00 |  |
| 4.2.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,58 m, m³ | m3 | 115,00 |  |
| 4.3 | Bordiūrų įrengimas |  |  | TS-5 |
| 4.3.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas h-10 cm | m | 449,00 |  |
| 4.3.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 0 cm peraukštėjimas | m | 70,00 |  |
| 4.3.3 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 3 cm peraukštėjimas | m | 127,00 |  |
| 4.3.5 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.03 m. | m | 646,00 |  |
| 4.4 | Kelkraščių įrengimas |  |  | TS-4 |
| 4.4.1 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio iš skaldažolės mišinio h-0,08 m santykiu 85/15 (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m3 | 19,00 |  |
| 4.4.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 63,00 |  |
| 4.4.3 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m2/m3 | 360,00/ 36,00 |  |
|  | Šaligatvių įrengimas |  |  |  |
| 4.5 | I variantas |  |  |  |
| 4.5.1 | Žmonėms su negalia įspėjamųjų paviršių iš kontrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas | m2 | 13,00 |  |
| 4.5.2 | Žmonėms su negalia vedimo paviršių iš kontrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas | m2 | 2,00 |  |
| 4.5.3 | Betoninių trinkelių h-0.08 m dangos įrengimas | m2 | 651,00 |  |
| 4.5.4 | Išlyginamasis sluoksnis h=0,03 m. | m2 | 666,00 |  |
| 4.5.5 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h=0,15 m. | m2 | 666,00 |  |
| 4.5.6 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h=0,19 m, m³ | m3 | 142,00 |  |
| 4.5.7 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas h-3cm | m | 434,00 |  |
| 4.6 | II variantas |  |  |  |
| 4.6.1 | Žmonėms su negalia įspėjamųjų paviršių iš konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas | m2 | 13,00 |  |
| 4.6.2 | Žmonėms su negalia vedimo paviršių iš konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas | m2 | 2,00 |  |
| 4.6.3 | Betoninės trinkelės, h=0,08 m. | m2 | 651,00 |  |
| 4.6.4 | Išlyginamasis sluoksnis h=0,03 m. | m2 | 666,00 |  |
| 4.6.5 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32 su, h=0,20 m. | m2 | 666,00 |  |
| 4.6.6 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h≥0,14 m, m³ | m3 | 104,00 |  |
| 4.6.7 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas h-3cm | m | 434,00 |  |
| 5 | NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,6,7,8 |
| 5.1 | Nuovažos trinkelių dangos konstrukcijos (I variantas): |  |  |  |
| 5.1.1 | Betoninės trinkelės 200x100x80 h=0,08 m. | m2 | 283,00 |  |
| 5.1.2 | Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, h=0,03 m. | m2 | 283,00 |  |
| 5.1.3 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,15 m. | m2 | 283,00 |  |
| 5.1.4 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,44 m, m³ | m3 | 150,00 |  |
| 5.2 | Nuovažos trinkelių dangos konstrukcijos (II variantas): |  |  |  |
| 5.2.1 | Betoninės trinkelės 200x100x80 h=0,08 m. | m2 | 283,00 |  |
| 5.2.2 | Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, h=0,03 m. | m2 | 283,00 |  |
| 5.2.3 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32 su, h = 0,20 m. | m2 | 283,00 |  |
| 5.2.4 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h=0,39 m, m³ | m3 | 132,00 |  |
| 6 | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS (VERTIKSLUS ŽENKLINIMAS) |  |  | TS-9 |
| 6.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 9 / 40,00 |  |
| 6.2 | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt./m2 | 23 / 7,00 |  |
| 6.3 | Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas | m3 | 0,50 |  |
| 7 | KITI DARBAI |  |  | TS-12 |
| 7.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 296,00 |  |
| 7.2 | Apsauginiai elektors tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 775,00 |  |

II ETAPAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Ašies nužymėjimas | km | 0,362 |  |
| 1.3 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių liukų aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 28,00 |  |
| 1.6 | Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklu | m | 106,00 |  |
| 1.7 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 2258,00 |  |
| 1.8 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 325,15 |  |
| 2 | ŽEMĖS DARBAI |  |  | TS-4 |
| 2.1 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 2136,2 |  |
| 2.2 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu) (II gr. gruntas) | m3 | 2136,20 |  |
| 2.3 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 4579,30 |  |
| 2.4 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 458,00 |  |
| 2.5 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 5037,30 |  |
|  | Sankasos silpnų gruntų sutvirtinimui |  |  |  |
| 2.6 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) h=0,25 m, m³ | m3 | 512,05 |  |
| 2.7 | Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui | m2 | 2123,13 |  |
| 2.8 | GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui | m2 | 2123,13 |  |
| 3 | DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,5,6,7,8 |
| 3.1 | Važiuojamosios dalies įrengimas(I variantas) |  |  |  |
| 3.1.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 2127,00 |  |
| 3.1.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 425,00 |  |
| 3.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 2127,00 |  |
| 3.1.4 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 2127,00 |  |
| 3.1.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,38 m, m³ | m3 | 970,00 |  |
| 3.2 | Važiuojamosios dalies įrengimas(II variantas) |  |  |  |
| 4.2.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 2127,00 |  |
| 4.2.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 425,00 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 2127,00 |  |
| 4.2.4 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 2127,00 |  |
| 4.2.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,33 m, m³ | m3 | 842,00 |  |
| 4.4 | Dangų sujungimas |  |  |  |
| 4.4.1 | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200 g/m), kg | m/kg | 117/23,4 |  |
| 5 | SANKRYŽŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,6,7,8 |
| 5.1 | Sankryžos įrengimas dangos konstrukcija (I variantas) |  |  |  |
| 5.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,38m, m³ | m3 | 118,00 |  |
| 5.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 258,00 |  |
| 5.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 250,00 |  |
| 5.1.4 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 50,00 |  |
| 5.1.5 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 250,00 |  |
| 5.1.6 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m | 120,00 |  |
| 5.2 | Sankryžos įrengimas dangos konstrukcija (II variantas) |  |  |  |
| 5.2.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h≥ 0,33 m, m³ | m3 | 102,00 |  |
| 5.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 258,00 |  |
| 5.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 250,00 |  |
| 5.2.4 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 50,00 |  |
| 5.2.5 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 250,00 |  |
| 5.2.6 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m | 120,00 |  |
| 8 | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS (HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS) |  |  | TS-9 |
| 8.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Siaura ištisinė linija“ įrengimas | m | 107,00 |  |
| 8.2 | Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ įrengimas | m | 231,00 |  |
| 8.3 | Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“ įrengimas | m2 | 12,00 |  |
| 9 | KITI DARBAI |  |  | TS-12 |
| 9.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 83,00 |  |
| 9.2 | Apsauginiai elektors tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 458,00 |  |