SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

I Etapas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Ašies nužymėjimas | km | 0,578 |  |
| 1.2 | Esamų ryšių šulinių liukų aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 5,00 |  |
| 1.3 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių liukų aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 13,00 |  |
| 1.4 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas | vnt./t | 14 / 0,07 |  |
| 1.5 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas | vnt./t | 8 / 0,19 |  |
| 1.6 | Kelio ženklų betono išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 25 km atstumu) | m3/t | 1,80 / 4,32 |  |
| 1.7 | Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m | m2 | 100,56 |  |
| 1.8 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 1265,14 |  |
| 1.9 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 182,18 |  |
| 1.10 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 435,91 |  |
| 1.11 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 652,77 |  |
| 1.12 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 157,68 |  |
| 2 | ŽEMĖS DARBAI |  |  | TS-4 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 52,00 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 52,00 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 34,00 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 18,00 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 1009,61 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu) (II gr. gruntas) | m3 | 1009,61 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1722,50 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 172,00 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1894,50 |  |
| 3 | PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO SPRENDINIŲ IR KONSTRUKCINIO DRENAŽO ĮRENGIMAS |  |  |  |
| 3.1 | Drenažo įrengimas |  |  | TS-10 |
| 3.1.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 351,00 |  |
| 3.1.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 710,00 |  |
| 3.1.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m2 | 2129,00 |  |
| 3.1.4 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m3 | 88,00 |  |
| 3.1.5 | Vamzdžio tranšėjos užpylimas šalčiui nejautriu gruntu | m3 | 243,00 |  |
| 4 | DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,5,6,7,8 |
| 4.1 | Važiuojamosios dalies įrengimas(I variantas) |  |  |  |
| 4.1.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 213,00 |  |
| 4.1.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 42,00 |  |
| 4.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 213,00 |  |
| 4.1.4 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 213,00 |  |
| 4.1.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,63 m, m³ | m3 | 161,00 |  |
| 4.2 | Važiuojamosios dalies įrengimas(II variantas) |  |  |  |
| 4.2.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 213,00 |  |
| 4.2.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 42,00 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 213,00 |  |
| 4.2.4 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 213,00 |  |
| 4.2.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,58 m, m³ | m3 | 149,00 |  |
| 4.3 | Bordiūrų įrengimas |  |  | TS-5 |
| 4.3.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas h-10 cm | m | 673,00 |  |
| 4.3.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 0 cm peraukštėjimas | m | 130,00 |  |
| 4.3.3 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 5 cm peraukštėjimas | m | 60,00 |  |
| 4.3.5 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.03 m. | m | 863,00 |  |
| 4.3.6 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas h-3cm | m | 546,00 |  |
| 4.4 | Kelkraščių įrengimas |  |  | TS-4 |
| 4.4.1 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio iš skaldažolės mišinio h-0,08 m santykiu 85/15 (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2 | 12,00 |  |
| 4.4.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 40,00 |  |
| 4.4.3 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m2/m3 | 230,00/ 23,00 |  |
| 4.5 | Šaligatvių įrengimas |  |  |  |
| 4.5.1 | Žmonėms su negalia įspėjamųjų paviršių iš konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas | m2 | 9,00 |  |
| 4.5.2 | Žmonėms su negalia vedimo paviršių iš konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas | m2 | 2,00 |  |
| 4.5.3 | Betoninių trinkelių h-0.08 m dangos įrengimas | m2 | 937,00 |  |
| 4.5.4 | Išlyginamasis sluoksnis h=0,03 m. | m2 | 948,00 |  |
| 4.5.5 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h=0,15 m. | m2 | 948,00 |  |
| 4.5.6 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h≥0,19 m, m³ | m3 | 185,00 |  |
| 5 | SANKRYŽŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,6,7,8 |
| 5.1 | Sankryžos įrengimas dangos konstrukcija (I variantas) |  |  |  |
| 5.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,38 m, m³ | m3 | 7,00 |  |
| 5.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 15,00 |  |
| 5.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 15,00 |  |
| 5.1.4 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 3,00 |  |
| 5.1.5 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 15,00 |  |
| 5.1.6 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m | 3,00 |  |
| 5.2 | Sankryžos įrengimas dangos konstrukcija (II variantas) |  |  |  |
| 5.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,33 m, m³ | m3 | 6,00 |  |
| 5.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 15,00 |  |
| 5.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 15,00 |  |
| 5.2.4 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 3,00 |  |
| 5.2.5 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 15,00 |  |
| 5.2.6 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m | 3,00 |  |
| 6 | NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,6,7,8 |
| 6.1 | Nuovažos trinkelių dangos konstrukcijos (I variantas): |  |  |  |
| 6.1.1 | Betoninės trinkelės 200x100x80 h=0,08 m. | m2 | 200,00 |  |
| 6.1.2 | Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, h=0,03 m. | m2 | 200,00 |  |
| 6.1.3 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,15 m. | m2 | 200,00 |  |
| 6.1.4 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,44 m, m³ | m3 | 106,00 |  |
| 6.2 | Nuovažos trinkelių dangos konstrukcijos (II variantas): |  |  |  |
| 6.2.1 | Betoninės trinkelės 200x100x80 h=0,08 m. | m2 | 200,00 |  |
| 6.2.2 | Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, h=0,03 m. | m2 | 200,00 |  |
| 6.2.3 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32 su, h = 0,20 m. | m2 | 200,00 |  |
| 6.2.4 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h= 0,39 m, m³ | m3 | 94,00 |  |
| 7 | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS (VERTIKSLUS ŽENKLINIMAS) |  |  | TS-9 |
| 7.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 13 / 57,00 |  |
| 7.2 | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt./m2 | 28 / 8,04 |  |
| 7.3 | Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas | m3 | 0,72 |  |
| 8 | KITI DARBAI |  |  | TS-12 |
| 8.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 342,00 |  |
| 8.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 97,00 |  |

II Etapas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Ašies nužymėjimas | km | 0,578 |  |
| 1.2 | Esamų ryšių šulinių liukų aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 3,00 |  |
| 1.3 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių liukų aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 6,00 |  |
| 1.3 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas | vnt./t | 22 / 0,11 |  |
| 1.4 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas | vnt./t | 11 / 0,25 |  |
| 1.5 | Kelio ženklų ant dvistiebių atramų metalinių skydų išardymas | vnt./m2 | 3 / 1,08 |  |
| 1.6 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų išardymas | vnt./t | 2 / 0,05 |  |
| 1.7 | Kelio ženklų betono išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (iki 25 km atstumu) | m3/t | 2,925 / 7,02 |  |
|  | Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m | m2 | 2,00 |  |
| 1.8 | Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklu | m | 6,00 |  |
| 1.9 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 1194,26 |  |
| 1.10 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 171,98 |  |
| 1.11 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 537,59 |  |
| 1.12 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 561,00 |  |
| 1.13 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 161,06 |  |
| 2 | ŽEMĖS DARBAI |  |  | TS-4 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 31,00 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 31,00 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 22,00 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 9,00 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 1009,61 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) (II gr. gruntas) | m3 | 1009,61 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1557,50 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 156,00 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1713,50 |  |
| 3 | PAVIRŠINIO VANDENS NUVEDIMO SPRENDINIŲ IR KONSTRUKCINIO DRENAŽO ĮRENGIMAS |  |  |  |
| 3.1 | Drenažo įrengimas |  |  | TS-10 |
| 3.1.1 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 226,00 |  |
| 3.1.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 458,00 |  |
| 3.1.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m2 | 1375,00 |  |
| 3.1.4 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m3 | 57,00 |  |
| 3.1.5 | Vamzdžio tranšėjos užpylimas šalčiui nejautriu gruntu | m3 | 156,00 |  |
| 4 | DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,5,6,7,8 |
| 4.1 | Važiuojamosios dalies įrengimas(I variantas) |  |  |  |
| 4.1.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 214,00 |  |
| 4.1.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 43,00 |  |
| 4.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 214,00 |  |
| 4.1.4 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 214,00 |  |
| 4.1.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,63 m, m³ | m3 | 162,00 |  |
| 4.2 | Važiuojamosios dalies įrengimas(II variantas) |  |  |  |
| 4.2.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 214,00 |  |
| 4.2.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 43,00 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 214,00 |  |
| 4.2.4 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 214,00 |  |
| 4.2.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,58 m, m³ | m3 | 149,00 |  |
| 4.3 | Bordiūrų įrengimas |  |  | TS-5 |
| 4.3.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas h-10 cm | m | 425,00 |  |
| 4.3.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 0 cm peraukštėjimas | m | 66,00 |  |
| 4.3.3 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas 5 cm peraukštėjimas | m | 46,00 |  |
| 4.3.5 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.03 m. | m | 537,00 |  |
| 4.3.6 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas h-3cm | m | 640,00 |  |
| 4.6 | Techninis šaligatvis |  |  |  |
| 4.6.1 | Betoninių trinkelių 500x500mm, h-0.08 m dangos įrengimas | m2 | 91,00 |  |
| 4.6.2 | Išlyginamasis sluoksnis h=0,03 m. | m2 | 91,00 |  |
| 4.6.3 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h=0,15 m. | m2 | 88,00 |  |
| 4.6.4 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h≥0,19 m, m³ | m3 | 18,00 |  |
| 4.8 | Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas |  |  |  |
| 4.8.1 | Žmonėms su negalia įspėjamųjų paviršių iš konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas | m2 | 14,00 |  |
| 4.8.2 | Žmonėms su negalia vedimo paviršių iš konstrastingų betoninių trinkelių h-0.08 m įrengimas | m2 | 3,00 |  |
| 4.8.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m2 | 1171,00 |  |
| 4.8.4 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m2 | 1187,00 |  |
| 4.8.5 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h≥0,17m, m³ | m3 | 242,00 |  |
| 4.9 | Kelkraščių įrengimas |  |  | TS-4 |
| 4.9.1 | Kelkraščių viršutinio sluoksnio iš skaldažolės mišinio h-0,08 m santykiu 85/15 (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2 | 6,00 |  |
| 4.9.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 20,00 |  |
| 4.9.3 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m2/m3 | 160,00/ 16,00 |  |
| 5 | SANKRYŽŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,6,7,8 |
| 5.1 | Sankryžos įrengimas dangos konstrukcija (I variantas) |  |  |  |
| 5.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,38 m, m³ | m3 | 10,00 |  |
| 5.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 21,00 |  |
| 5.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 20,00 |  |
| 5.1.4 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 4,00 |  |
| 5.1.5 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 20,00 |  |
| 5.1.6 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m | 3,00 |  |
| 5.2 | Sankryžos įrengimas dangos konstrukcija (II variantas) |  |  |  |
| 5.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,33 m, m³ | m3 | 8,00 |  |
| 5.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 21,00 |  |
| 5.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 20,00 |  |
| 5.2.4 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 4,00 |  |
| 5.2.5 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 20,00 |  |
| 5.2.6 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m | 3,00 |  |
| 6 | NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,6,7,8 |
| 6.3 | Nuovažos asfalto dangos konstrukcijos (I dangos konstrukcijos variantas): |  |  |  |
| 6.3.1 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m2 | 93,00 |  |
| 6.3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,15 m. | m2 | 93,00 |  |
| 6.3.3 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,42 m, m³ | m3 | 47,00 |  |
| 6.4 | Nuovažos asfalto dangos konstrukcijos (II dangos konstrukcijos variantas): |  |  |  |
| 6.4.1 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m2 | 93,00 |  |
| 6.4.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32 su, h = 0,25 m. | m2 | 93,00 |  |
| 6.4.3 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,37 m, m³ | m3 | 41,00 |  |
| 7 | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS (VERTIKSLUS ŽENKLINIMAS) |  |  | TS-9 |
| 7.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 12 / 54,00 |  |
| 7.2 | Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt./m2 | 28 / 10,44 |  |
| 7.3 | Kelio ženklų atramų pamatų iš C25/30 betono įrengimas | m3 | 0,67 |  |
| 9 | KITI DARBAI |  |  | TS-12 |
| 9.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 66,00 |  |
| 9.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 318,00 |  |

III Etapas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Ašies nužymėjimas | km | 0,578 |  |
| 1.2 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių liukų aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 18,00 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklu | m | 78,00 |  |
| 1.4 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 3361,49 |  |
| 1.5 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 484,06 |  |
| 2 | ŽEMĖS DARBAI |  |  | TS-4 |
| 2.1 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 3479,14 |  |
| 2.2 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km atstumu) (II gr. gruntas) | m3 | 3479,14 |  |
| 2.3 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 3468,00 |  |
| 2.4 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 347,00 |  |
| 2.5 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 3815,00 |  |
|  | Sankasos silpnų gruntų sutvirtinimui |  |  |  |
| 2.6 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) h=0,25 m, m³ | m3 | 817,58 |  |
| 2.7 | Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui | m2 | 3389,97 |  |
| 2.8 | GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui | m2 | 3389,97 |  |
| 3 | DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,5,6,7,8 |
| 3.1 | Važiuojamosios dalies įrengimas(I variantas) |  |  |  |
| 3.1.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 2748,00 |  |
| 3.1.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 550,00 |  |
| 3.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 2748,00 |  |
| 3.1.4 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 2748,00 |  |
| 3.1.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,38 m, m³ | m3 | 1253,00 |  |
| 3.2 | Važiuojamosios dalies įrengimas(II variantas) |  |  |  |
| 3.2.1 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 2748,00 |  |
| 3.2.2 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 550,00 |  |
| 3.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 2748,00 |  |
| 3.2.4 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 2748,00 |  |
| 3.2.5 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,33 m, m³ | m3 | 1088,00 |  |
| 3.4 | Dangų sujungimas |  |  |  |
| 3.4.1 | Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200 g/m), kg | m/kg | 78/15,6 |  |
| 4 | SANKRYŽŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-3,4,6,7,8 |
| 4.1 | Sankryžos įrengimas dangos konstrukcija (I variantas) |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,38 m, m³ | m3 | 134,00 |  |
| 4.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/45, h = 0,20 m. | m2 | 296,00 |  |
| 4.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 296,00 |  |
| 4.1.4 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 59,00 |  |
| 4.1.5 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 296,00 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m | 104,00 |  |
| 4.2 | Sankryžos įrengimas dangos konstrukcija (II variantas) |  |  |  |
| 4.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h≥0,33 m, m³ | m3 | 121,00 |  |
| 4.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, fr. 0/32, h = 0,25 m. | m2 | 305,00 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 PN, h=0,08 m. | m2 | 296,00 |  |
| 4.2.4 | Dangos pagruntavimas prieš viršutinio asfalto sluoksnio įrengimą 200g/m2, panaudojant bituminę emulsiją C60B4-S, kg | kg | 59,00 |  |
| 4.2.5 | Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN h=0,04 m. | m2 | 296,00 |  |
| 4.2.6 | Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) | m | 104,00 |  |
| 5 | KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS (HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS) |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Siaura ištisinė linija“ įrengimas | m | 29,00 |  |
| 5.2 | Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ įrengimas | m | 68,00 |  |
| 5.3 | Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“ įrengimas | m2 | 15,00 |  |
| 6 | KITI DARBAI |  |  | TS-12 |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 43,00 |  |
| 6.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 115,00 |  |