2025 04 26

VILNIUS TECH PĖSČIŲJŲ TAKO DALIES  SAULĖTEKIO AL. 11, VILNIUJE, REMONTO

Darbų kiekių žiniaraštis

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Mato vnt. | Kiekis | TS, pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrastatybiniai darbai |  |  |  |
| 1. | Gelžbetoninių plokščių ir betoninių trinkelių dangos išardymas. | m2 | 982,21 |  |
| 2. | Asfalto dangos išardymas. | m2 | 257,4 |  |
| 3. | Gazoninių bortų išardymas. | m | 19,53 |  |
| 4. | Medžių kelmų pašalinimas (diametras iki 100 cm) | vnt. | 7 |  |
| 5. | Neįgaliųjų panduso išardymas | m2 | 31,31 |  |
| 6. | Metalinių barjerinių stulpų su pamatais išardymas. | vnt. | 7 |  |
| 7. | Medžių persodinimas | vnt. | 2 |  |
| 8. | Betoninių gatvės bortų sumontavimas. | m | 18,26 | TS- BORTŲ ĮRENGIMAS |
| 9. | Gazoninių bortų sumontavimas. | m | 379,08 | TS- BORTŲ ĮRENGIMAS |
| 10. | Betoninių trinkelių dangos įrengimas (važiuojamojoje dalyje). | m2 | 169,32 | TS-1.1, TS-1.6 |
| 11. | Raudonos spalvos betoninių trinkelių dangos įrengimas (važiuojamojoje dalyje). | m2 | 313,88 | TS-1.1R TS-1.6 |
| 12. | Betoninių trinkelių dangos įrengimas. | m2 | 144,81 | TS-1.2 TS-1.6 |
| 13. | Raudonos spalvos betoninių trinkelių dangos įrengimas. | m2 | 467,72 | TS-1.2R TS-1.6 |
| 14. | Pamatų mažosios architektūros konstrukcijoms įrengimas iš betono C16/20 su armatūriniu tinklu. | m3 | 1,4 |  |
| 15. | Dangų iš skaldos įrengimas. | m2 | 432,08 | TS-1.3 |
| 16. | Neįgaliesiems panduso (nuožulnos) g/b pamatų d 250 mm įrengimas iš betono C20/25. | m3 | 3,2 |  |
| 17. | Neįgaliesiems plieninio panduso (nuožulnos) įrengimas. | m2/ m | 35,14/50,0 | TS – 3 |
| 18. | Atraminių sienučių nuvalymas. | m2 | 143,0 | TS -09.1 |
| 19. | Naujų (trūkstamų) dolomitinių 6 cm storio plokštelių į atramines sienutes įmontavimas. | m2 | 16,0 |  |
| 20. | Atraminių sienučių viršaus uždengimas betoninėmis plokštėmis (1000x500x 60 mm). | m | 71,93 | TS – 09.2 |
| 21. | Rūdinto (Corten) plieno bortelio (10 cm aukščio) (su montavimo detalėmis) įrengimas. | m | 302,72 | TS – 5.4 |
| 22. | Plastikinio vejos borto įrengimas, tvirtinant plastikiniais vinimis. | m | 104,35 | TS – 5.4 |
| 23. | Mulčas dekoratyvinių žemaūgių krūmų sodinimui. | m2 | 262,92 | TS – 5.3 |
| 24. | Vejų įrengimas. | m2 | 1085,35 | TS – 5.1 |
| 25. | Žydinčių pievų įrengimas. | m2 | 203,56 | TS – 5.2 |
| 26. | Medinės terasos su gulimomis vietomis įrengimas. | m2 | 71,34 | TS-2.5 TS – 1.4 TS-2.20 |
| 27. | Dviračių stoginės su stovais įrengimas. | vnt. | 1 | TS –2.17 TS –08 TS - 2.0 |
| 28. | Medinių pakylų (20.1;20.2;20.30) įrengimas. | vnt. | 3 | TS - 2.20.1 TS - 2.20.2 TS - 2.20.3 TS -08 TS.2.0 TS - 2.20 |
| 29. | Cinkuoto plieno grotelių sumontavimas. | m2 | 9,0 | TS - 2.20.4 |
| 30. | Medinių suolų S3 sumontavimas. | vnt. | 8 | TS –2.7. |
| 31. | Medinių suolų S2 sumontavimas. | vnt. | 9 | TS –2.2. |
| 32. | Stalų su suolais įrengimas. | vnt. | 3 | TS –2.4. |
| 33. | Lauko šiukšliadėžių įrengimas. | vnt. | 7 | TS-2.19 |
|  | Želdinių sodinimas |  |  | TS - 5 |
| 1. | Tunbergo raugerškis – Green Carpet. | vnt. | 80 |  |
| 2. | Tunbergo raugerškis – Diabolicum. | vnt. | 20 |  |
| 3. | Tunbergo raugerškis – Concorde. | vnt. | 20 |  |
| 4. | Veigelė Veigela – Eva Rathe. | vnt. | 10 |  |
| 5. | Darželinis jazminas – Philadelphus coronarius Shuneestrum. | vnt. | 10 |  |
| 6. | Putinalapis pūslenis Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ . | vnt. | 10 |  |
|  | Elektrotechnikos darbai |  |  |  |
| 1. | Tranšėjos, kabelio klojimui, kasimas ir užkasimas. | m | 230 | Apšvietimo stulpai |
| 2. | Juostos „kabelis“ klojimas. | m | 230 | Apšvietimo stulpai |
| 3. | Vamzdis gofruotas lankstus. | m | 230 | Apšvietimo stulpai |
| 4. | Tranšėjos, kabelio klojimui, kasimas ir užkasimas. | m | 150 | Augalų šviestuvai |
| 5. | Juostos „kabelis“ klojimas. | m | 150 | Augalų šviestuvai |
| 6. | Vamzdis gofruotas lankstus. | m | 150 | Augalų šviestuvai |
| 7. | Šviestuvų 0,5 m aukščio želdinių apšvietimui su pamatais sumontavimas. | vnt. | 12 | Pagal pastabą Nr. 6. |
| 8. | Šviestuvų 4,5 m aukščio sumontavimas su pamatais ir atramomis. | vnt. | 11 | Pagal pastabą Nr. 7. |
| 9. | Praėjimas per pastato pamatą, praėjimo sandarinimas nutiesus kabelius. | vnt. | 1 |  |
| 10. | Varinių kabelių su PVC izoliacija ir apvalkalu 5*4,0 šviestuvams paklojimas. | m | 420 | Kabeliai apšvietimo stulpams pajungiami atskirai pamiškėje ir prie tako |
| 11. | Varinio kabelio su PVC izoliacija ir apvalkalu 5*6,0 maisto baro ant ratų vietos paklojimas (iki kištukinių lizdų skydo). | m | 30 | Pagal pastabą Nr. 8. |
| 12. | Kištukinių lizdų skydo su pamatu pastatymas ir sumontavimas. | kompl. | 1 | Pagal pastabą Nr. 8. |
| 13. | Tranšėjos, kabelio klojimui, kasimas ir užkasimas mechanizuotai. |  | 130 | suolams |
| 14. | Juostos „kabelis“ klojimas. |  | 130 | suolams |
| 15. | Vamzdis gofruotas lankstus. |  | 130 | suolams |
| 16. | Kabelių su PVC izoliacija ir apvalkalu 5*4,0 suoliukams paklojimas. | m | 130 |  |
| 17. | Įžeminimo kontūrų iš įžeminimo cinkuotos juostos 4x25 mm įrengimas (varža ≤ 30 Ω) 260 m juostos | vnt. | 2 |  |
| 18. | Kištukinių lizdų suoliukuose prijungimas. | vnt. | 8 | Pagal pastabą Nr. 8. |
| 19. | Jėgos kabeliai su PVC skydo sujungimui 5*10,0 mm iš skydinės. | m | 30 |  |
| 20. | Metalinio rakinamo paskirstymo skydo 24 modulių, įrengimas. | vnt. | 1 |  |
| 21. | Paskirstymo skyde sumontuoti naujus trifazius automatinius jungiklius (įvadinius) 3F C63A. | vnt. | 2 |  |
| 22. | Paskirstymo skyde sumontuoti naują trifazį automatinį jungiklį 3F C40A. | vnt. | 1 |  |
| 23.. | Paskirstymo skyde sumontuoti naują trifazę nuotėkio relę 40A , 400V 30mA . | vnt. | 1 | Pajungiamas apšvietimas ir suolai. |
| 24. | Astro relės apšvietimo valdymui sumontavimas 16 A, 2 kanalų. | vnt. | 1 | Atskirai valdomi apšvietimo stulpai ir augalų pašvietimas. |
| 25. | Kontaktoriai, magnetiniai paleidėjai 16A, apšvietimo valdymui. | Vnt. | 2 | Apšvietimo valdymui. |
| 26. | Paskirstymo skyde sumontuoti naują trifazį automatinį jungiklį 1F C16A. | Vnt. | 1 | Suolų pajungimui. |
| 27. | Hermetinės el. dėžutės prie maisto baro ant ratų vietos įrengimas ir prijungimas. | Vnt. | 1 |  |
| 28. | Varžų matavimo protokolų parengimas. | Kompl. | 1 |  |
| 29. | Išpildomoji dokumentacija, schemos, įrengimo nuotraukos, markiruotės ant kabelių galų bei perėjimuose per pastatų sienas. | Kompl. | 1 |  |
| 30. | Dokumentacijos parengimas, gaminių garantijos, bei visa dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba. | Kompl. | 1 |  |
|  | Lauko vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas |  |  |  |
| 1. | Komunikacijų liukų su dangčiais pakeitimas kietose dangose. | vnt. | 5 | Pagal pastabą Nr. 5 |
| 2. | Komunikacijų liukų su dangčiais pakeitimas vejose, (apvalūs). | vnt. | 2 |  |
| 3. | Grunto kasimas ir užpylimas lauko kanalizacijos ir vandentiekio vamzdyno tiesimui bei šulinių įrengimui. | m3 | 11,5 |  |
| 4. | Naujo (gylis 3,5 m) kanalizacijos g/b šulinio (d 1000 mm) su dugnu, špižiniu liuku ir dangčiu įrengimas ant veikiančios linijos. | vnt. | 1 |  |
| 5. | Naujo (gylis 1,5 m) kanalizacijos šulinio įrengimas prie maisto baro ant ratų vietos (PP gofruotas šulinio stovas vamzdis 315 mm SN2 (355/315) L-1,5 m, komplekte su kvadratiniu ketaus dangčiu ir plastikiniu dugnu). | vnt. | 1 |  |
| 6. | # PVC kanalizacijos vamzdžio d 110 tarp šulinių su movomis, trišakiais tranšėjoje paklojimas, sandarinimas. | m | 13 |  |
| 7. | # Naujo (gylis 1,5 m) vandentiekio šulinio įrengimas prie maisto baro ant ratų vietos (PP gofruotas šulinio stovas vamzdis 315 mm SN2 (355/315) L-1,5 m, komplekte su kvadratiniu ketaus dangčiu ir plastikiniu dugnu). | vnt. | 1 |  |
| 8. | # Praėjimas per pastato pamatą, praėjimo sandarinimas nutiesus vandentiekio vamzdį. | vnt. | 1 |  |
| 9. | ### Lauko vandentiekio vamzdžio PE 100 PN 12,5 d20 paklojimas, prijungimas. | m | 13 |  |
| 10. | # Lauko ventilis vandentiekiui su greito pajungimo jungtimi, bronzinis. | vnt. | 1 |  |
| 11. | # Pajungimo trišakis d 20 įsipjaunant į esamą vandentiekio sistemą. | vnt. | 1 |  |
| 12. | # Vidaus rutulinis ventilis su rankenėle d 20. | vnt. | 1 |  |
| 13. | Komunikacijų iš nerūdijančio plieno (aukštis -80 cm, skerspiūvis 51x15 cm) stulpelių ir ženklų įrengimas. | vnt. | 7 | Pagal pastabą Nr. 4 |

Pastabos:

1.Stulpelyje TS raidėmis TS pažymėtos techninės specifikacijos pagal projektą        A-S-A 24011-TDP – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) kelio (1.1.) pėsčiųjų tako dalių b56-58, Saulėtekio al. 11 Vilniuje, paprastojo remonto projektas.

2. Trūkstamas dolomitines 6 cm storio  plokštes į atramines sienutes pateiks užsakovas.

3. Užbaigus darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti pėsčiųjų takų priežiūrai organinio rišiklio (milteliai, pagaminti iš gysločio sėklų luobelių pagal TS- 1) ne mažiau kaip 80 kg.

4. Komunikacijų žymėjimo stulpelio pavyzdys.

5. Komunikacijų liuko pavyzdys (kai liukas patenka į trinkelių dangą“.

6.   Želdinių šviestuvas (Ledlife UGR-06N-56-O arba analogiškas).

Dysis - 150x95 mm

Galia 6W,  540 lm 2700K

Apsaugos klasės- IP67, IK09.

Aplinkos temperatūra nuo -25 iki +45 C0

ENEC sertifikatas.

7.    Apšvietimo stupas (Luxan QM 402.M3A arba analogiška).

Šviestuvas atrama 4,5m aukščio aliumininė

Profilis - 12x12cm

Galia 2x36W,  2x4790lm 3000K

Apsaugos klasės- IP66 IK08.

Spalva pagal RAL (antracitas)

Komplektuojamas su pamatu.

ENEC sertifikatas.

8.  Kištukinių lizdų skydas (Energiepoller M-EPR4 63/210-00-4//V1-DE arba analogas)

Skydo korpusas turi būti tamsios spalvos, skydas turi būti rakinamas bei turėti laidų išvedimo angą (uždarytų užrakintų durelių pozicijoje), spintos korpuso atsparumo klasės – IP 44, IK 10, spintos korpusas – nerūdijančio plieno, dažytas milteliniu-polimeriniu būdu, spinta komplektuojama su pamatinėmis detalėmis, spintos dydis xh850xØ330 (apatinio žiedo Ø450).

Skyde turėtu būti 5polių 32A kištukinis lizdas -1vnt;

5 polių 16A kištukiniai lizdai 2 vnt.;

3polių 16A kištukiniai lizdai 4 vnt.

Kiekvienas kištukinis lizdas turėtu būti su apsauginiu automatiniu jungikliu, ant įvado skydo turi būti nuotėkio relė 40A , 400V 30mA.

Planas su kištukinių lizdų skydo vieta.