Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalavimai darbams:

Tiekėjas, atlikdamas aukščiau paminėtus darbus, turi vadovautis šiais dokumentais:  KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastuktūros planavimo ir projektavimo taisyklių patvirtinimo“, AB Via Lietuvos patvirtintų Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24 ir Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24 nuostatomis ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais automobilių kelių remonto veiklą.

- Pirkimo objektas:

Biržų r. Biržų m. J. Janonio g. paprastasis remontas.

- J. Janonio gatvės  ilgis apie 580 m, plotis – 5 m. Planuojama nufrezuoti apie 3 000 m² asfalto dangos,  užtaisyti apie 100 m² ploto išdaužų, paaukštinti gelžbetoniniu žiedu 19 vnt. šulinių (iki esamo dangos lygio ir atstatant ją apie liuką), 3 vnt. dujų kapų (pakėlimą suderinti su ESO) įrengti apie 600 t išlyginamojo asfalto dangos sluoksnį ir 5 m x 5 m greičio mažinimo kalnelį –  iškiliąją sankryžą – sankryžoje su Žemaitės gatve.

Įsivertinti (nuo J. Janonio g. 16 iki 28) pagrindo būklę, nusimatyti pagrindo keitimą, jei yra poreikis.

J. Janonio g. (kairėje pusėje) yra esamas pėsčiųjų takas. Remontuojamo tako ruožo ilgis 300 m. Esama tako danga – betoninės plytelės. Dangos plotis 1,5 m. Betoninės plytelės išsikraipiusios, danga nelygi, vietomis sulūžusi. Pagal poreikį išardoma esama betoninių plytelių danga bei betoniniai bortai, įrengiamas 25 cm  šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, įrengimas 15 cm storio pagrindas iš skaldos nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45, įrengiami betoniniai 100.20.8 ir 150x300x1000 bortai, įrengiamas pasluoksnis iš skaldos atsijų bei betoninių trinkelių danga. Šlaitai įrengiami iš 10 cm augalinio grunto, apsėjant žole.

J. Janonio g. (atkarpoje Vilniaus g. – Žemaitės g.) įrengiami nauji apšvietimo tinklai, panaudojant esamus LED šviestuvus, pagal poreikį įrengiant naujus tokių pat savybių šviestuvus, apšviečiama iškili sankryža.

Įvertinti ir įgyvendinti visus reikalingus sprendinius ir darbus reikalingus visoje remontuojamoje J. Janonio g atkarpoje pakeisti gatvės naudojimą į dviračių gatvę. Tiekėjas turi pasiūlyti mažiausiai du gatvės naudojimo keitimo į dviračių gatvę sprendinių variantus.

Visi sprendiniai turi apimti susikertančių gatvių bei tilto per Apaščios upę prieigas ir sprendinius numatytus įgyvendinamuose projektuose, pasirinkti sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino taikymo principus, nesukelti nepatogumų žmonėms su negalią.

Pirkimu perkamiems darbams paprastojo remonto aprašą rengti reikia, vadovautis Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis. Prieš vykdant darbus gauti Savivaldybės pritarimą visiems projekte numatytiems sprendiniams.

- Gatvės schema (J. Janonio):