SĖSDINTUVŲ IR SMĖLIAGAUDŽIŲ RATAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I dalis

RATAS SĖSDINTUVUI ANTRINIAM  -  2 vnt. (du vienetai).

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str, 27 punkto 2 dalimi ir 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

Pirkimo objektas:
Gumuoti ratai antriniams sėsdintuvams Nr. 1 ir Nr. 2 – iš viso 2 vnt.
Perkami gumuoti ratai skirti montuoti į Kauno miesto nuotekų valyklos antrinių sėsdintuvų Nr. 1 ir Nr. 2 važiuoklių vedamuosius ratus (po 1 vnt. kiekvienam sėsdintuvui).

Techniniai reikalavimai:

- Ratai turi būti tinkami montuoti į esamas antrinių sėsdintuvų važiuoklių tvirtinimo vietas.

- Šiuo metu eksploatuojami ratai: Continental MH20 STB A 620/200-410.

- Siūlomi ratai turi būti:

  - Tokių pačių matmenų kaip šiuo metu naudojami;

  - Neprastesnės kokybės arba turėti lygiavertes technines charakteristikas.

Lygiaverčių ratų siūlymas:
Jeigu tiekėjas siūlo kitokius, bet lygiaverčius ratus, jis turi teisę:

- Prieš teikdamas pasiūlymą atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą ratų apžiūrai;

- Susipažinti su šiuo metu eksploatuojamais ratais, jų matmenimis ir techniniais duomenimis, kad galėtų tinkamai įvertinti siūlomų gaminių atitikimą.

Vizito organizavimas:

- Vizito laiką būtina suderinti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamos apžiūros.

- Ratų matavimas galimas darbo dienomis:

  - Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 7:00–16:00 val.

  - Penktadieniais: 7:00–14:30 val.

  - Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val.

Adresas: ( Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla)

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus ratams, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas  kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis. | Nurodyti rato gamintojo pavadinimą ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Antrinių sėsdintuvų važiuoklės ratai. | Atitinka |
| 3. | Ratų techninės charakteristikos | Padangos apskritimo ilgis 1994 mm | Nurodyti |
| 4. |  | Apkrautos padangos spindulys 293 mm. | Nurodyti |
| 5. |  | Maksimali leistina apkrova 2705 kg. prie 16 km/h. | Nurodyti |
| 6. |  | Amortizacinės savybės: nuo 9 mm prie 1300 kg iki 23 mm. prie 6000 kg. | Nurodyti |
| 7. |  | Pagrindo slėgimas: nuo 0,8 kilo paskalio prie 1300 kf iki 1.7 kilo paskalio prie 6000 kg. | Nurodyti |
| 8. |  | Kontaktinis protektoriaus plotas: 162,5 cm2 prie 1300 kg ir 352,9 cm2 prie 6000 kg. | Nurodyti |
| 9. |  | Rato matmenys 620/200-410 | Nurodyti |
| 10. |  | Ratlankio plieno markė S355J2H arba lygiavertė | Nurodyti |
| 11. |  | Ratlankio tolerancija diametrui H11 +0,40 | Nurodyti |
| 12. |  | Tolerancija ašies diametrui H7 +0,03 | Nurodyti |
| 13. |  | Kraštinių kūginė nuožulna 5 mm x 30’ | Nurodyti |
| 14. |  | Papildomų skylių diametras D13 | Nurodyti |
| 15. |  | Padangą privaloma pristatyti sumontuota ant ratlankio | Nurodyti |
| 16. | Brėžinys |  | Atitinka |
|  |  |  | Atitinka |
| 18. | Eskizas |  | Atitinka |
| 19. | Pagaminimo data | Ratai turi būti pagaminti ne vėliau kaip 2025 metais. | Nurodyti |

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus

  - Ratų   pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato ratus  užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

  - Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 21-a  savaitė nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti duomenis apie ratų: gamintoją, rato brėžinį, medžiagas iš ko pagaminti ratai, ratų matmenis, svorį, techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų  kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Ratams suteikiama  ne mažesnė kaip 3 mėnesių garantija nuo prekės sumontavimo ir priėmimo – perdavimo  akto pasirašymo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 4-ių savaičių.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose

  - Ratai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

  - Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 6 savaites.

  - Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

II –dalis

1. RATAI (SMĖLIAGAUDŽIŲ TILTUI)  -  4 vnt. (keturi  vienetai).

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str, 27 punkto 2 dalimi ir 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

Pirkimo objektas:
Ratai smėliagaudės tiltams Nr. 1 ir Nr. 2 – iš viso 4 vnt. 
Perkami gumuoti ratai, skirti sumontuoti į Nuotekų valyklos smėliagaudžių tiltų Nr. 1 ir Nr. 2 važiuokles (po 2 vnt. kiekvienam tiltui).

Techniniai reikalavimai:

- Perkami ratai privalo techniškai tikti į kiekvienos smėliagaudės tilto važiuoklės sumontavimo ir tvirtinimo vietą.

- Šiuo metu smėliagaudėse eksploatuojami ratai: Continental MH20 STB 360/85-270.

- Siūlomi ratai turi būti:

  - Tokių pačių matmenų kaip šiuo metu naudojami;

  - Neprastesnės kokybės arba turėti lygiavertes technines charakteristikas.

Lygiaverčių ratų siūlymas:
Jeigu tiekėjas siūlo kitokius, bet lygiaverčius ratus, prieš teikiant pasiūlymą jis turi teisę:

- Atvykti į Kauno miesto nuotekų valyklą ir apžiūrėti šiuo metu eksploatuojamus ratus;

- Susipažinti su jų matmenimis bei kitais techniniais duomenimis, kad būtų galima teisingai įsivertinti siūlomų ratų atitikimą.

Vizito organizavimas:

- Vizito laiką būtina suderinti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki planuojamo atvykimo.

- Apžiūra galima darbo dienomis:

  - Pirmadieniais–ketvirtadieniais: 7:00–16:00 val.

  - Penktadieniais: 7:00–14:30 val.

  - Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val.

Adresas: (Marvelės g. 199A, Kaunas, Nuotekų valykla).

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus ratams, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas  kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis. | Nurodyti rato gamintojo pavadinimą ir tikslų modelį. | Atitinka |
| 2. | Paskirtis | Smėliagaudės važiuoklės ratas | Nurodyti |
| 3. | Ratų techninės charakteristikos | Padangos apskritimo ilgis 1130 mm | Nurodyti |
| 4. |  | Apkrautos padangos spindulys 172 mm. | Nurodyti |
| 5. |  | Maksimali leistina apkrova 635 kg. prie 16 km/h. | Nurodyti |
| 6. |  | Maksimalus leistinas nusidėvėjimas: iki 336 mm. bendro diametro | Nurodyti |
| 7. |  | Protektoriaus tipas: SM, be rašto | Nurodyti |
| 8. |  | Statinė apkrova: 1325 kg | Nurodyti |
| 9. |  | Rato matmenys 360/85-270 | Nurodyti |
| 10. |  | Ratlankio plieno markė S355J2H arba lygiavertė | Nurodyti |
| 11. |  | Ratlankio tolerancija diametrui H11 +0,005 | Nurodyti |
| 12. |  | Tolerancija ašies diametrui H7 | Nurodyti |
| 13. |  | Kraštinių kūginė nuožulna 3 mm x 30’ | Nurodyti |
| 14. |  | Papildomų skylių diametras D13 | Nurodyti |
| 15. |  | Padangą privaloma pristatyti sumontuota ant ratlankio | Nurodyti |
| 16. | Brėžinys |  | Atitinka |
|  |  |  | Atitinka |
|  |  |  | Atitinka |
| 18. | Eskizas |  | Atitinka |
| 19. | Pagaminimo data | Ratai turi būti pagaminti ne vėliau kaip 2025 metais. | Nurodyti |

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus

  - Ratų   pristatymo vieta: Marvelės g. 199 A, Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato ratus  užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

  - Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 21-a savaitė nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti duomenis apie ratų: gamintoją, medžiagas iš ko pagaminti ratai, brėžinį, ratų matmenis, svorį, techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų  kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

  - Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Ratams suteikiama  ne mažesnė kaip 3 mėnesių garantija nuo prekės sumontavimo ir priėmimo – perdavimo  akto pasirašymo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 4-ių savaičių.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose

  - Ratai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

  - Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 6 savaites.

  - Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

RUOŠĖ: 	Nuotekų valyklos Vyresnysis inžinierius mechanikos ūkui        Raimundas Raila

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)           2025-06-12

SUDERINTA:	Nuotekų valyklos viršininkas	Vytautas Vitkus

(Padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)