PAJŪRIO REGIONINIO PARKO TERITORIJA EINANČIOS TARPTAUTINĖS DVIRAČIŲ TRASOS „EUROVELO 10“ DALIES, ESANČIOS PALANGOS M. SAV. TERITORIJOJE, NEMIRSETOS GYVENVIETĖS PIETINĖJE DALYJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo pavadinimas. Pajūrio regioninio parko teritorija einančios tarptautinės dviračių trasos „Eurovelo 10“ dalies, esančios Palangos m. sav. teritorijoje, Nemirsetos gyvenvietės pietinėje dalyje, paprastojo remonto darbai.

2. Darbų atlikimo vieta. Pajūrio regioninio parko teritorija einančios tarptautinės dviračių trasos „Eurovelo 10“ dalies, esančios Palangos m. sav. teritorijoje, Nemirsetos gyvenvietės pietinėje dalyje, unikalaus daikto Nr. 4400-0910-5075, ruožai, kurių preliminarios pradžios ir pabaigos koordinatės:

2.1. X-6196215, Y-316289; X-6196153, Y-316288;

2.2. X-6195869, Y-316253; X-6195716, Y-316217.

3. Darbų sudėtis ir apimtys:

3.1. statybos rūšis – paprastasis remontas, nesudėtingasis statinys;

3.2. statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – susisiekimo komunikacijos;

3.3. statinių pogrupis – keliai (gatvės);

3.4. preliminarūs darbų kiekiai pateikti žiniaraštyje. Maksimali pasiūlymo kaina – 41 175,00 Eur su PVM;

3.5. darbų apimtys:

3.5.1. darbų aprašo parengimas (aiškinamasis raštas, dangų planas, skersinis pjūvis, darbų kiekių žiniaraštis, techninės specifikacijos);

3.5.2. vadovaujantis parengtu aprašu atlikti paprastojo remonto darbus:

– medžio šaknų dangos konstrukcijos sluoksnyje frezavimas ir pašalinimas;

– plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 6 cm storio dirvožemio sluoksnio mechanizuotu būdu ir užsėjant žolę;

– grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą;

–  esamo asfalto frezavimas ir profiliavimas, h – 6 cm;

– 35 cm storio viršutinio šalčiui nejautraus sluoksnio dalies stabilizavimas (esamos dangos konstrukcijos);

– 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD;

– dangų suvedimas su esamomis dangomis fr. 0/32;

3.5.3. dangų geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;

3.6. pirkimas į dalis neskaidomas;

3.7. teikiant pasiūlymą vadovautis pridedamu žiniaraščiu.

Rangovas teikdamas pasiūlymą papildomai privalo įsivertinti tinklų valdytojų atstovų (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), AB Telia Lietuva ir kt.) iškvietimą;

3.8. pirkimas vykdomas bendra tvarka, kadangi centrinė perkančioji organizacija viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.

Žemės kasimo leidimas bus išduodamas nemokamai.

4. Sutarties trukmė:

4.1. sutarties tipas – fiksuoto įkainio sutartis, vadovaujantis viešojo pirkimo konkurso metu pateiktais įkainiais darbų kiekių žiniaraštyje. Atsiskaitoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekius;

4.2. sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;

4.3. sutarties trukmė 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

4.4. darbus atlikti rangovas privalo per tris mėnesius. Aprašą parengti per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi statybos darbai bei pateiktos išpildomosios geodezinės nuotraukos;

4.5. sutarties termino ir darbų termino pratęsimas nenumatomas.

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina.

Rangovas privalo pateikti tinkamai užpildytą pridedamą darbų kiekių žiniaraštį. Rangovo siūlomos kainos, užpildyti darbų kiekių žiniaraščio darbų kiekiai, pavadinimai, mato vienetai ir eiliškumas privalo atitikti perkančiosios organizacijos pateiktą darbų kiekių žiniaraštį. Bet koks neatitikimas nurodytiems reikalavimams teikiamame žiniaraštyje su kainomis bus laikomas ir vertinamas kaip konkurso sąlygų neatitikimas, ir pasiūlymas bus atmetamas kaip nustatytų konkurso sąlygų neatitikimas.

6. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:

6.1. už dviračių tako paprastojo remonto darbus ir paslaugas užsakovas apmoka iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalimis pagal iki einamojo mėnesio 21 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras);

6.2. už dviračių tako paprastojo remonto tinkamus finansuoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos lėšomis darbus ir paslaugas – per 5 darbo dienas po lėšų gavimo, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

6.3. už dviračių tako paprastojo remonto darbus ir paslaugas, kurie netinkami finansuoti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos bus apmokama Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis per 30 kalendorinių dienų;

6.4. galutinis rangovo faktiškai atliktų paprastojo remonto darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ir geodezinėmis išpildomosiomis nuotraukomis;

6.5. lėšos iš savivaldybės strateginio veiklos plano programos Nr. 2, priemonės 3.3.2.8.2.

________________________