MAŽŲ LAIVŲ PRIEPLAUKOS ĮRENGIMO DIDŽIULIO EŽERE, DAUGUOSE, ALYTAUS R. SAV. PROJEKAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Alytaus rajono savivaldybė, įmonės kodas - 188718528, registruota buveinė – Pulko g. 21, Alytus, LT-62135 |
| 2. | Pirkimo objektas | - Mažų laivų prieplaukos įrengimo Didžiulio ežere, Dauguose, Alytaus r. sav. statybos projektas projektas; - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos; - Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Hidrotechninių statinių grupės, hidrotechninių statinių paskirties (krantinės, prieplauka) ir kitų inžinerinių statinių grupės, kitos paskirties inžinerinių statinių, Dauguose, Alytaus r. sav. statybos projektas. |
| 4. | Statinio (-ių) adresas | Didžiulio ežeras, Daugai, Alytaus r. sav. |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Naujo statinio statyba |
| 6. | Statinio kategorija | Neypatingas statinys |
| 7. | Projektavimo stadija | Projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas |
| 8. | Lėšų pobūdis ir dydis projekto realizavimui | Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
|  | II. Informacija apie sklypą |  |
| 9. | Unikalus numeris | 3305-0002-0045 |
| 10. | Pagrindinė naudojimo paskirtis | Kita |
| 11. | Naudojimo būdas | Visuomeninės paskirties teritorijos, rekreacinės teritorijos |
|  | III. Reikalavimai perkamoms paslaugoms, jų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Projektavimo (įprastos) paslaugos | 15.1. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų statybos techninių regkamentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. 15.2. Projektavimo paslaugos apima Projekto pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymą. 15.3. Projekto sprendiniai atskiruose Projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių privalo neprieštarauti vieni kitiems, sąnaudų kiekių žiniaraščių duomenys atitiktį Projekto sprendinius. 15.4. Projekto sprendinių apimtis ir detalumas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Technologinės, gamybos ir statybos darbo detalės turi būti paliekamos gamintojo ir/ar statybos rangovo nuožiūrai. 15.5. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 15.6. Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Vengtinos konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurios neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 15.6. Jeigu projektuotojas negali Projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, jis turi tokį savo sprendimą argumentuotai pagrįsti, informuoti apie tai Užsakovą prieš šiam patvirtinant Projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. |
| 13. | Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 16.1. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) parengti prašymus ir gauti specialiuosius reikalavimus, reikalingas projektavimui sąlygas, reikalingus derinimus, leidimus, sutikimus ir kt. 16.2. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) pateikti Projektinius pasiūlymus statybą leidžiančiam dokumentui gauti internetinėje svetainėje „Infostatyba“. 16.3. Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) pateikti techninį darbo projektą ir pranešimą apie statybos pradžią internetinėje svetainėje „Infostatyba“. |
| 14. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | 17.1. Pradžia – sutarties įsigaliojimo diena. 17.2. Pabaiga (teigiamos techninio darbo projekto ekspertizės išvados gavimo diena) – 8 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos, neįskaitant termino ekspertizės atlikimui ir pasirašytas galutinis priėmimo perdavimo aktas. 17.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų terminas – 36 mėn. 17.4. Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis STR nuostatomis nuo užsakovo pranešimo apie rangos sutarties pasirašymą per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo ir objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Į objektą atvykti pagal poreikį, dalyvauti pasitarimuose objekte. Iškilus reikalui, gavus raštišką pranešimą, į objektą atvykti per 3 darbo dienas. Užsakovui paskelbus statybos darbų viešąjį pirkimą ir jo vykdymo metu gavus paklausimą dėl projekto turinio, pateikti raštiškus paaiškinimus per 1 darbo dieną Užsakovui. 17.5. Projektuotojas Projektą, pagal pateiktas bendrosios ekspertizės pastabas, privalės pakoreguoti per ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpį nuo pastabų pateikimo dienos. 17.6. Projektavimo klaidas, netikslumus, išaiškėjusius per statybos darbų atlikimo laikotarpį, iki statybos darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos, Projektuotojas privalės ištaisyti savo sąskaita per ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpį nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie nustatytas projektavimo klaidas. 17.7. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą. 17.8. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų trukmę neįskaičiuojamos. |
|  | IV. Reikalavimai projektui ir sprendiniams |  |
| 15. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektą parengti vadovaujantis: 18.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus ir projekto rengimą, SLD gavimą, pranešimo apie statybos pradžią. 18.2. Vyriausybės įgaliotų institucijų parengtais galiojančiomis statybos normomis, taisyklėmis, kitais teisės aktais. 18.3. Daugų miesto bendrojo plano sprendiniais. |
| 16. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | 19.1. Privalomas sprendinių pritaikymas visoms socialinėms grupėms. 19.2. Užtikrinti žmonių su negalia patekimą į teritoriją ir naudojimąsi teikiamomis paslaugomis pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. |
| 17. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai | 20.1. Projekto sprendiniai turi būti racionalūs, taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė turi būti adekvati jų naudai; |
| 18. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 21.1. Projektinius pasiūlymus, esminius projekto sprendinius ir galutinius projekto sprendinius pagal suderintą grafiką pristatyti Užsakovui raštiškam pritarimui; 21.2. Visi projektiniai sprendiniai projektavimo metu derinami su Užsakovu ir savivaldybės vyriausiuoju architektu. |
| 19. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 20. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | 23.1 Projektuotojas pateikia Užsakovui parengto Projektą (visos dalys) 1-nu popieriniu egzemplioriumi, 1-nu skaitmeniniu PDF formatu ir 1-nu skaitmeniniu WORD ir DWG formatu. 23.2 Projektų bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. |
| 21. | Projekto sudėtis | 25.1. Pateikiamos išvardintos privalomosios projekto dalys, parengtos pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus: 25.1.1. Projektiniai pasiūlymai: 25.1.1.1. bendroji; 25.1.1.2. sklypo plano; 25.1.1.3. architektūros; 25.1.2. Techninis darbo projektas: 25.1.2.1. bendroji; 25.1.2.2. sklypo plano; 25.1.2.3. architektūros; 25.1.2.4. konstrukcijų; 25.1.2.5. susisiekimo (pagal poreikį); 25.1.2.6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 25.1.2.7. elektrotechnikos; 25.1.2.8. elektroninių ryšių ir telekomunikacijų (pagal poreikį); 25.1.2.9. procesų valdymo ir automatizavimo (pagal poreikį); 25.1.2.10. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; 25.1.2.11. pasirengimo statybai ir statybos organizavimo; 25.2. Bendruoju atveju projekto dokumentams nustatyta viršenybės tvarka: 25.2.1. techninės specifikacijos; 25.2.2. aiškinamieji raštai; 25.2.3. brėžiniai; 25.2.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. |
| 22. | Techninio darbo projekto ekspertizė | Privaloma. |
| 23. | Išeities duomenys | Užsakovas pateikia Projektuotojui: 27.1. Suderintą TIIS topografinį planą; 27.2. Batimetrijos duomenis. |
|  | IV. Reikalavimai tvarkomai teritorijai |  |
| 24. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai | Numatyti teritorijos sutvarkymą, įrengiant kietų dangų kelius ir privažiavimus, pėsčiųjų ir dviračių eismą, išsaugant kuo didesnį kiekį žaliųjų plotų ir medžių – žala gamtai ir aplinkai turi būti minimali. Įvertinti gamtines ir antropologines gretimybes, išnaudoti esamą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą. Teritorijoje projektuojami statiniai: 28.1. Automobilių stovėjimo aikštelė – ne mažiau kaip 50 vietų (standartinės vietos dydis – pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“), iš kurių 10 vietų automobiliams su priekabomis ir autobusams, 10% elektromobilių įkrovimo vietų, privalomą kiekį ŽN A tipo stovėjimo vietų. Aikštelės važiuojamosios dalies plotis – ne mažiau kaip 7,0 metrai. Automobilių stovėjimo aikštelės aukščių plano sprendiniai turi užtikrinti tinkamą lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą. Privalomas aikštelės apšvietimas tamsiu paros metu, dalis aikštelės turi būti pritaikyta mažų laivų sandėliavimui žiemos metu. Bortų aukščiai: 15 cm borto aukštis šaligatvio atskyrimui nuo važiuojamosios dalies, 0 cm borto aukštis tarp ŽN parkavimo vietos ir šaligatvio, borto peraukštėjimas nuo 15 cm iki 0 cm yra atliekamas 3,0 m atkarpoje. 28.2. Kietųjų dangų privažiavimai: asfalto dangą privažiavimui prie slipo ir laivų iškėlimo ir nuleidimo į vandenį aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelėje lengvajam transportui ir nedideliam sunkiojo transporto intensyvumui projektuoti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, kietąsias dangas pėsčiųjų zonose projektuoti vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19. Visus kietųjų dangų privažiavimų sprendinius derinti su rengiamo Teritorijų, esančių Daugų mieste, Daugų seniūnijoje, Alytaus rajone sutvarkymo ir pritaikymo turistų poreikiams techninio darbo projekto sprendiniais. 28.3. Laivų iškėlimo ir nuleidimo į vandenį ratiniu kranu aikštelę projektuoti su kieta danga sunkiajam transportui vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, numatyti tinkamo dydžio aikštelę ratinio krano manevravimui. 28.4. Slipas šiauriniame įlankos gale (su patogia slipo aptarnavimo krantine) motorlaivių ir kitų mažų laivų be kylio nuleidimui į vandenį. Slipo plotis ~3 m, ilgis ir nuolydis (rekomenduojamas kaip 12-15 %) – priklausomai nuo vandens gylio prie kranto, slipo danga – betonas su neslidžiu paviršiumi, povandeninė slipo ne mažiau kaip 2 metrai ilgio. Slipo krantinė – metaliniai spraustasieniai, apjungti monolitinio gelžbetonio rostverku su impregnuotų medinių lentų danga. 28.3. Pėsčiųjų takus teritorijoje projektuoti su kietomis dangomis vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19. Privalomas pėsčiųjų takų apšvietimas tamsiu paros metu. Visus pėsčiųjų takų sprendinius derinti su rengiamo Teritorijų, esančių Daugų mieste, Daugų seniūnijoje, Alytaus rajone sutvarkymo ir pritaikymo turistų poreikiams techninio darbo projekto sprendiniais. 28.4. Pantoninė prieplauka Nr. 1 (1,6 m pločio ir maždaug 140 m ilgio) rytinėje įlankos pusėje, išilgai pakrantės - motorlaivių, valčių ir kitų mažų laivų be kylio švartavimui. Prieplauka surenkama ir plastikinių pantonų su vakuuminiu būdu impregnuotų medinių lentų danga, sukomplektuota visa privaloma mažų laivų švartavimo įranga ir priemonėmis. Švartavimo skirtukai (viso 6 vnt.) iš vienos prieplaukos pusės – 4 vnt. 4 metrų ilgio su 5,2 metro atstumais tarp jų (4,5 m ilgio ir mažesnėms laivams be kylio) ir 2 vnt. 6 metrų ilgio su 7,0 metrų atstumu tar jų (7,5 m ilgio ir mažesnėms laivams be kylio). Numatyti prieplaukos inkaravimą į krantą. Numatyti ŽN pritaikytus pėsčiųjų tiltelius nuo betoninių pėsčiųjų takų ant prieplaukos. 28.5. Pantoninė prieplauka Nr. 2 (1,6 m pločio ir maždaug 32 m ilgio) rytinėje įlankos pusėje, statmenai pakrantei jachtų su kyliu (12 vnt.) švartavimui. Prieplaukos laikanti konstrukcija - plastikiniai pantonai su vakuuminiu būdu impregnuotų medinių lentų paviršiaus danga. Prieplauka sukomplektuota visa privaloma jachtų švartavimo įranga ir priemonėmis. Švartavimo pirštai (viso 6 vnt.) iš abiejų prieplaukos pusių – 7 m ilgio su 7,8 m atstumais tarp jų (9 m ilgio ir mažesnėms jachtoms). Numatyti prieplaukos tvirtinimą prie Prieplaukos Nr.1. Numatyti ŽN pritaikytus pėsčiųjų tiltelius nuo betoninių pėsčiųjų takų ant prieplaukos. 28.6. Pantoniniai pėsčiųjų takai - 1,6 m pločio ir maždaug 140 m ilgio vakarinėje įlankos pusėje ir - 1,6 m pločio ir maždaug 110 m ilgio rytinėje įlankos pusėje (Prieplaukos Nr. 1 tąsa skersai pusiasalį). Prieplaukos laikanti konstrukcija - plastikiniai pantonai su vakuuminiu būdu impregnuotų medinių lentų paviršiaus danga. 28.7. Pantoninės rotondos – poilsiautojams ir lankytojams skirtos poilsio stoginės vandens paviršiuje su lieptais nuo Pantoninių pėsčiųjų takų – 3 vnt. Rotondų skersmuo 7,5 m, jos komplektuojamos apvaliais mediniais stalais ir suolais apie juos. Laikanti konstrukcija - plastikiniai pantonai su vakuuminiu būdu impregnuotų medinių lentų paviršiaus danga, stabilios, saugios (norminiai porankiai ir turėklai, pritaikytos ŽN naudojimui. 28.8 Lauko tualetai, dušinės – poilsiautojams ir prieplaukos naudotojams skirtas stacionarus nesudėtingas statinys (pasiūlyti tinkamiausią vietą prieplaukos teritorijoje). Pastate tualeto ir dušų patalpos atskiros moterims ir vyrams, sukomplektuotos antivandaline įranga, su apšvietimu tamsiu paros metu, pilnai pritaikytos ŽN, nešildomos – žiemą nenaudojamos. 28.9 Numatyti degalinės vietą prieplaukos teritorijoje patogiam kuro papildymui ir naudojimui. Visam kompleksui taikomi šie Architektūros kokybės kriterijai: urbanistinis integralumas; atitiktis darnaus vystymosi principui; statybos ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas), ilgaamžiškumas; inovatyvumas (naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimas); nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas; aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą; vientisa architektūrinė idėja; estetika; sprendimų racionalumas, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą. |

Alytaus rajono savivaldybės vyriausiasis architektas                                                 Arūnas Grigaitis