PRAMONINĖS SKALBIMO MAŠINOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas	42716120-5

- Bendri reikalavimai

  - Pramoninė skalbimo mašina su gręžimo funkcija (toliau – skalbimo mašina) skirta tekstilei, karių lauko uniformoms, apatiniams drabužiams, sportinėms aprangoms ir medžiaginėms ekipuotėms skalbti, gręžti.

  - Skalbimo mašina turi būti laisvai statoma.

  - Skalbimo mašina turi būti nauja, nenaudota, parengta eksploatacijai.

  - Skalbimo mašina turi turėti CE („Conformité Européene“) ženklinimą.

- Techniniai reikalavimai

  - Skalbimo mašina turi būti automatinė.

  - Skalbinių maksimali įkrova – 24–30 kg.

  - Skalbimo mašina turi turėti nerūdijančio plieno vidinį ir išorinį būgną.

  - Viršutinė, šoninės ir priekinė plokštės pagamintos iš nerūdijančio plieno.

  - Gręžimas ne mažiau kaip  900 aps/min.

  - Kaitinimo galingumas ne daugiau kaip 19,5 kW.

  - Skalbimo mašina turi turėti amortizatorius vibracijos minimalizavimui..

  - Vandeniui išpilti turi būti vandens išpylimo automatinis vožtuvas ne mažesnis kaip 76 mm skersmens.

  - Skalbimo mašinos būgno tūris turi būti ne mažiau kaip 240 l.

  - Turi būti galimybė skalbti naudojant skirtingas skalbimo programas.

  - Skalbimo mašina turi turėti karšto ir šalto vandens pajungimus 2x3/4“.

  - Mašinos valdymas turi būti su membraniniais mygtukais, grafiniu ekranu, rankiniu programų parametrų keitimu bei programa, taupančia elektros energiją ir vandenį. Mašina turi turėti skalbimo programavimo galimybę, ryšio modulio (USB jungtis) pajungimą skalbimo programoms sudaryti ir gedimui nustatyti.

  - Skalbiniai kraunami iš priekio.

  - Mašinos skalbimo priemonių stalčiukas su skyreliais priekinėje ar viršutinėje mašinos dalyje, turi būti adapteris skystoms skalbimo priemonėms naudoti.

  - Matmenys – ne didesni kaip (AxPxG): 1500x1100x1200 mm.

  - Prie skalbimo mašinos turi būti visi transportavimui, sumontavimui, pajungimui ir eksploatacijai reikalingi priedai (pvz., elektros kabelis su standartiniu kištuku, vandens tiekimo žarnos, tvirtinimo elementai ir pan.).

- Reikalavimai tiekėjui

  - Gamintojas turi pateikti siūlomos skalbimo mašinos CE atitikties sertifikatą.

  - Skalbimo mašinos garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėn. arba kaip nustato gamintojas.

  - Sertifikatas pateikiamas kartu su tiekėjo pasiūlymu.

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401, 4.4.4. punktu nustatomi minimalūs aplinkosauginiai kriterijai - skalbimo mašinoje turi būti įdiegtos bent kelios inovatyvios funkcijos, sukurtos siekiant sunaudoti kuo mažiau vandens, energijos ir skalbimo priemonių bei skatinti gamtos išteklių taupymą ir tvarią aplinką:

  - taupančios vandenį ir energiją sveriant skalbinius ir pritaikant vandens lygį prie jų kiekio net ir esant nepilnam skalbinių kiekiui;

  - dozavimo sistema, kuri užtikrina tikslų cheminių medžiagų kiekį, kuris bus automatiškai įpilamas pagal skalbinių svorį;

  - kitos nepaminėtos funkcijos, kurių pagalba saugoma aplinka ir/ar tausojami gamtos ištekliai (nurodoma teikiant pasiūlymą).

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pateikia aplinkosaugos kriterijus atitinkančius dokumentus:

  - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

  - nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Jei pateikiami dokumentai originalo kalba, tai būtinas jų vertimas į lietuvių kalbą.

  - Prie skalbimo mašinos turi būti pridėtos skalbimo mašinos gamintojo techninė specifikacija, naudojimo bei techninės priežiūros instrukcijos  lietuvių kalba.

  - Skalbimo mašina turi būti pristatyta pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu adresu.

  - Į prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos su preke susijusios išlaidos (prekės kaina, prekės užsakymo, pristatymo, iškrovimo, pajungimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šia preke).