Langų ir durų keitimas, ADRESU RUSNĖS G. 1,  ŠILUTĖJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Langų ir durų keitimas, adresu Rusnės g. 1, Šilutėje.

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Statybos vieta: Rusnės g. 1, Šilutėje.

- Finansavimo šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

- Darbų apimtys:

  - Langai gaminami ir sumontuojami vadovaujantis pridedamu preliminariu langų kiekių ir dydžių žiniaraščiu (Priedas Nr. 1 (langų, durų matmenis ir kiekius rangovas privalo įsivertinti gyvai atvykus į objektą)). Darbai atliekamai kompleksiškai ir nuosekliai užtikrinant sklandžią komunikaciją tarp Rangovo ir Užsakovo. Darbų eigoje pastebėjus esminius pastato nuokrypius ar deformacijas būtina pranešti užsakovui.

  - Bendrai: Visi paprastojo remonto darbai atliekami vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais techniniais reglamentais, gamintojų rekomendacijomis, technologinėmis kortelėmis, higienos normomis ir kita. Pirkimo metu būtina pateikti gaminių gamintojo deklaracijas. Langų keitimo darbai turi būti suderinti su įstaigos, kurioje keičiami langai, vadovu.

Durys, langai.

Langai  keičiami viso pastato, esančio adresu  Rusnės g. 1, Šilutėje. Langai ir durys parenkami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, kai vėjo zona III kategorija. Langų mechaninis patvarumas turi būti ne mažesnis kaip antros klasės (LST EN 12210:2016). Durų mechaninis patvarumas nemažesnis kaip septintos klasės (LST EN 12400:2003).

Langai ir durys turi atitikti nemažesnę kaip B energinio naudingumo klasę, norminiai savitieji šilumos nuostoliai būtų ne didesni kaip U- 1,4 (langų) ir U- 1,9 (durys). Durys turi būti su žemu aliuminiu slenksčiu. Langai ir durys montuojami vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis (būtina naudoti sandarinimo juostas, tarp sienos ir lango durų rėmo).

Langams keliami minimalūs reikalavimai: 80 mm, 2 tarpinės, profilių spalva balta, stiklinimas 24 mm dvistiklis stiklo paketas su selektyviniu stiklu ir su mikroventiliacija.

Durims keliami minimalūs reikalavimai: 80 mm, 2 tarpinės, atidaromos į lauką, 24 mm dvistiklis stiklo paketas su selektyviniu stiklu, žemas aliuminis lauko durų slenkstis 80x20 mm, vitrinos stakta 80x70mm.

Demontuoti senus esamus langus. Sumontavus langus montuojamos vidaus (MDF) ir lauko palangės (spalvą derinti prie esamų skardos lankstinių).

Sumontavus langus būtina įrengti sandarinimo tarpines ir juostas tarp sienos ir lango ir tarp šiltinimo sluoksnio ir lango. Langų montavimui parenkama technologija įvertinus langų, durų dydį ir eksploatavimo sąlygas. Langai, durys parenkami įvertinus atstatomos apdailos sluoksnio storį (vyriai turi turėti bent 5mm iki apdailos). Atkuriama angokraščių apdaila visu langų ir durų perimetru, gruntuojant, tinkuojant, glaistant ir dažant. Angokraščiai, kampai armuojami metaliniais kampais priglaistant. Lango perimetru būtina klijuoti  apdailos juostą. Išorėje esantys angokraščiai apdirbami įsivertinus pažaidas po langų demontavimo (parenkama technologija).

Išorės palangės montuojamos vadovaujantis 1 pav. schema.

1 pav. Palangės montavimo schema.

Vidaus palangės montuojamos baltos spalvos ,,MDF‘‘ palangės turi būti su minimaliu nuolydžiu į patalpos vidų. Palangė montuojama ant tvirto pagrindo ir apdirbama (tinkuojant, glaistant, dažant). Sudedami užbaigimo kampai.

Medžiagos naudojamos darbų atlikime turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų sau, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją.

Garantijos laikotarpiai: Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti įrangai ar atliktiems darbams užbaigus viso objekto statybos darbus, pasirašius Užsakovui rangovo parengtą darbų priėmimo ir perdavimo aktą (darbai nurodyti rangos sutartyje). Tiekėjas turi užtikrinti garantijas montavimo darbams, įrenginių medžiagoms ir kokybei, ir pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus savo kaštais, jei jos neatitinka šių sąlygų.

Tiekėjas turi užtikrinti garantinį laikotarpį atliktiems darbams remiantis Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytais terminais.

Jei vienu metu objekte statybos darbus vykdys 2 ar daugiau įmonių, turi būti pasitelktas statinio saugos  ir sveikatos koordinatorius.

Rolandas Novogrodskis, (+370 640 93 129) el. p. rolandas.novogrodskis@silute.lt