Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (KIEMO AIKŠTELIŲ) LAUKININKŲ G. NUO 33 IKI 37, NUO 32 IKI 36, 40, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ

Techninė specifikacija

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybė, a. k. 111100775 Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Audra Čepiene tel. (8 46) 396089 el. p. audra.cepiene@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | 1. Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, Klaipėdoje, rekonstravimo ir statybos projektas 2. Šaligatvių, nepatenkančių į projektu tvarkomos teritorijos ribas, remontas, planavimo dokumentais daugiabučiams namams priskirto sklypo ribose |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: II grupės nesudėtingi statiniai (STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Statinio savininkas ir naudotojas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Rekonstruojamos esamos kiemo aikštelės, įrengiant detaliaisiais planais suplanuotas automobilių sustojimo vietas |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | Perkami darbai pagal UAB „Vakarų siluetas“ parengtą projektą „Kitos paskirties inžinerinių statinių (kiemo aikštelių) Laukininkų g. nuo 33 iki 37, nuo 32 iki 36, 40, Klaipėdoje, rekonstravimo ir statybos projektas“ (pridedama prie pirkimo dokumentų). Energijos skirstymo operatoriaus (toliau - ESO) nuosavybės teise priklausančius elektros ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šių darbų nevertinti. Taip pat į pasiūlymo kainą nereikia vertinti želdinių atkuriamosios vertės. Reikalavimai: - prieš tvarkant želdinius, pagal techninį darbo projektą, statybų teritorijoje būtina išsiimti leidimą želdinių tvarkymui, medžių kirtimui; - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu; - aiškinamojo – informacinio stendo (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu; - statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimas, nustatyta tvarka jas derinant su eismo organizavimo, leidimo eismo uždarymui ar ribojimui gavimas, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (jei reikia); - Pagaminti ir įrengti ženklus (2 vnt.) „Čia išmestas darbų inkaras“, informuojančius visuomenę apie laikinus nepatogumus. Ženklo spauda ant tento ar lentelės gaminama iš aliuminio kompozito arba lygiaverčio. Maketų specifikacija – 150x100 cm (1:1) Spaudos gamybos specifikacijos susideda iš kelio darbų žymėjimo su lentele – stulpai, aliuminio kompozitas ir laminuotas lipdukas (pridedama). - statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis, prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus); - elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui). Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo „Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo“ nuostatomis. - pranešimo apie statybos pradžią informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir išankstinio pranešimo apie statybos pradžią Valstybinei darbo inspekcijai (jei reikia) pateikimas, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją; - žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; - požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; - technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas; - visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priedą sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui; - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; - visos reikalingos išpildomosios dokumentacijos objekto pridavimui įteisinimas; - nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/ patikslinimas/ papildymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registrų centru; - pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus; - žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas; - apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“. - užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinti tinkamu naudoti ir gauti statybos užbaigimo aktą/deklaraciją; - derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų statybos rangovu. 2. Šaligatvių, nepatenkančių į projektu tvarkomos teritorijos ribas, remontas, planavimo dokumentais daugiabučiams namams priskirto sklypo ribose. - Plytelių dangos remontas, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 200 mm, dolomitinių atsijų sluoksnis 30 mm) ir siūlių užtaisymą, naudojant naujas plyteles, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm; - Kelio bortų remontas, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą, naudojant naujus bordiūrus; - Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą, siūlių užtaisymą, naudojant naujus bordiūrus ir vejos atstatymas; - Laiptų remontas ties Laukininkų g. 36, įskaitant ardymo darbus, betonavimo darbus ir įrengimą (šalčiui nejautrus smėlio sluoksnis 200 mm, dolomitinių atsijų sluoksnis 30 mm) ir siūlių užtaisymą, naudojant naujas trinkeles, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm; - Ties pakeistais bortais atstatoma žalia veja 0,5 m atstumu. Reikalavimai: - sena susidėvėjusi plytelių danga keičiama betoninėmis plytelėmis 300x300x60 mm . Tvarkomos vietos suderinamos su Užsakovu objekte; - atliekant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti laikinus kelio ženklus, atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones; - vykdant darbus užtikrinti pėsčiųjų saugumą; - užtikrinti saugų ir nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų eismą remontuojamame ruože, užtikrinti įvažiavimą į teritoriją; - naudoti tik sertifikuotas medžiagas; - baigus darbus, parengti išpildomąją statinio nuotrauką ir suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
| 3.1. | Papildomi reikalavimai | - Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę, valstybinę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus; - tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus; - laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų; - darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda – Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės). |

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis:

1. Šaligatvių remonto schemos, 2 lapai;

2. Ženklas „Čia išmestas darbų inkaras“, 1 lapas.

__________________