Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS REAGENTŲ RINKINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei tiekėjas grafiškai nenurodys konkrečių teikiamų dokumentų vietų, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti patikslinti.  Taip pat tiekėjas gali  pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos reikalaujama prekės techninio parametro Reikšmė | Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme (paryškinta geltonai). Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DNR sekoskaitos bibliotekų paruošimo rinkinys | Paruoštas naudojimui genominės DNR bibliotekų ruošimo rinkinys turi būti skirtas naujos kartos sekoskaitai, pagrįstai sintezės principu. Rinkinys įgalina ruošimo metu atlikti DNR fragmentavimą ir adapterių ligavimą - tagmentaciją (angl. tagmentation) - viename žingsnyje. Rinkinys turi leisti paruošti ne mažiau 96 sekoskaitos bibliotekas, naudojant ne daugiau kaip 500 ng DNR kiekvienai reakcijai. Bibliotekų paruošimo laikas ne ilgesnis nei 4 valandos. Rinkinį turi sudaryti: visi tagmentacijai reikalingi buferiai (plovimo, reakcijos stabdymo ir kt.), valymo reagentai veikiantys pagal "bead-based" technologiją, PGR reakcijai atlikti reikalingi reagentai ar jų mišiniai, prie rutuliukų (angl. bead-linked) transpozonų reagentai. Rinkinys turi būti suderintas su dvigubų indeksų sistema bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui genominės DNR bibliotekų ruošimo rinkinys turi būti skirtas naujos kartos sekoskaitai, pagrįstai sintezės principu. Rinkinys įgalina ruošimo metu atlikti DNR fragmentavimą ir adapterių ligavimą - tagmentaciją (angl. tagmentation) - viename žingsnyje. Rinkinys turi leisti paruošti ________ (nurodyti kiek) sekoskaitos bibliotekas, naudojant _______ (nurodyti kiek) ng DNR kiekvienai reakcijai. Bibliotekų paruošimo laikas ______ (nurodyti kiek) valandos. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinį turi sudaryti: visi tagmentacijai reikalingi buferiai (plovimo, reakcijos stabdymo ir kt.), valymo reagentai veikiantys pagal "bead-based" technologiją, PGR reakcijai atlikti reikalingi reagentai ar jų mišiniai, prie rutuliukų (angl. bead-linked) transpozonų reagentai. Rinkinys turi būti suderintas su dvigubų indeksų sistema bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 2 | Dvigubų indeksų A rinkinys DNR/RNR bibliotekų paruošimui | Paruoštas naudojimui indeksų A rinkinys, skirtas genominės DNR ir RNR bibliotekų paruošimui, kai taikomas bibliotekų paruošimo metodas, apimantis DNR fragmentavimą ir adapterių prijungimą viename žingsnyje (angl. tagmentation). Rinkinys turi leisti atlikti ne mažiau kaip 96 mėginių ženklinimą, naudojant unikalių dvigubų indeksų sistemą (angl. unique dual), kuri reikšmingai sumažina klaidingo indeksų priskyrimo (angl. index hopping) riziką. Rinkinys turi būti suderintas su DNR sekoskaitos bibliotekų paruošimo rinkiniu (specifikacijos pozicija nr. 1) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma „Illumina“. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui indeksų A rinkinys, skirtas genominės DNR ir RNR bibliotekų paruošimui, kai taikomas bibliotekų paruošimo metodas, apimantis DNR fragmentavimą ir adapterių prijungimą viename žingsnyje (angl. tagmentation). Rinkinys turi leisti atlikti ______ (nurodyti kiek) mėginių ženklinimą, naudojant unikalių dvigubų indeksų sistemą (angl. unique dual), kuri reikšmingai sumažina klaidingo indeksų priskyrimo (angl. index hopping) riziką. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su DNR sekoskaitos bibliotekų paruošimo rinkiniu (specifikacijos pozicija nr. 1) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma „Illumina“. |
| 3 | Dvigubų indeksų B rinkinys DNR/RNR bibliotekų paruošimui | Paruoštas naudojimui indeksų rinkinys B, skirtas genominės DNR ir RNR bibliotekų paruošimui, kai taikomas bibliotekų paruošimo metodas, apimantis DNR fragmentavimą ir adapterių prijungimą viename žingsnyje (angl. tagmentation). Rinkinys turi leisti atlikti ne mažiau kaip 96 mėginių ženklinimą, naudojant unikalių dvigubų indeksų sistemą (angl. unique dual), kuri reikšmingai sumažina klaidingo indeksų priskyrimo (angl. index hopping) riziką. Rinkinys turi būti suderinamas su DNR bibliotekų paruošimo rinkiniu (specifikacijos pozicija nr. 1) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma „Illumina“. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui indeksų rinkinys B, skirtas genominės DNR ir RNR bibliotekų paruošimui, kai taikomas bibliotekų paruošimo metodas, apimantis DNR fragmentavimą ir adapterių prijungimą viename žingsnyje (angl. tagmentation). Rinkinys turi leisti atlikti _______ (nurodyti kiek) mėginių ženklinimą, naudojant unikalių dvigubų indeksų sistemą (angl. unique dual), kuri reikšmingai sumažina klaidingo indeksų priskyrimo (angl. index hopping) riziką. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderinamas su DNR bibliotekų paruošimo rinkiniu (specifikacijos pozicija nr. 1) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma „Illumina“. |
| 4 | Dvigubų indeksų C rinkinys DNR/RNR bibliotekų paruošimui | Paruoštas naudojimui indeksų rinkinys C, skirtas genominės DNR ir RNR bibliotekų paruošimui, kai taikomas bibliotekų paruošimo metodas, apimantis DNR fragmentavimą ir adapterių prijungimą viename žingsnyje (angl. tagmentation). Rinkinys turi leisti atlikti ne mažiau kaip 96 mėginių ženklinimą, naudojant unikalių dvigubų indeksų sistemą (angl. unique dual), kuri reikšmingai sumažina klaidingo indeksų priskyrimo (angl. index hopping) riziką. Rinkinys turi būti suderintas su DNR bibliotekų paruošimo rinkiniu (specifikacijos pozicija nr. 1) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma „Illumina“. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui indeksų rinkinys C, skirtas genominės DNR ir RNR bibliotekų paruošimui, kai taikomas bibliotekų paruošimo metodas, apimantis DNR fragmentavimą ir adapterių prijungimą viename žingsnyje (angl. tagmentation). Rinkinys turi leisti atlikti ______ (nurodyti kiek) mėginių ženklinimą, naudojant unikalių dvigubų indeksų sistemą (angl. unique dual), kuri reikšmingai sumažina klaidingo indeksų priskyrimo (angl. index hopping) riziką. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su DNR bibliotekų paruošimo rinkiniu (specifikacijos pozicija nr. 1) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma „Illumina“. |
| 5 | Dvigubų indeksų D rinkinys DNR/RNR bibliotekų paruošimui | Paruoštas naudojimui indeksų rinkinys D, skirtas genominės DNR ir RNR bibliotekų paruošimui, kai taikomas bibliotekų paruošimo metodas, apimantis DNR fragmentavimą ir adapterių prijungimą viename žingsnyje (angl. tagmentation ). Rinkinys turi leisti atlikti ne mažiau kaip 96 mėginių ženklinimą, naudojant unikalių dvigubų indeksų sistemą (angl. unique dual), kuri reikšmingai sumažina klaidingo indeksų priskyrimo (angl. index hopping) riziką. Rinkinys turi būti suderintas su DNR bibliotekų paruošimo rinkiniu (specifikacijos pozicija nr. 1) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma „Illumina“. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui indeksų rinkinys D, skirtas genominės DNR ir RNR bibliotekų paruošimui, kai taikomas bibliotekų paruošimo metodas, apimantis DNR fragmentavimą ir adapterių prijungimą viename žingsnyje (angl. tagmentation ). Rinkinys turi leisti atlikti _______ (nurodyti kiek) mėginių ženklinimą, naudojant unikalių dvigubų indeksų sistemą (angl. unique dual), kuri reikšmingai sumažina klaidingo indeksų priskyrimo (angl. index hopping) riziką. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su DNR bibliotekų paruošimo rinkiniu (specifikacijos pozicija nr. 1) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma „Illumina“. |
| 6 | Žmogaus egzomo sekoskaitos bibliotekų paruošimo rinkinys (B tipas) | Paruoštas naudojimui rinkinys, skirtas žmogaus egzomo (baltymus koduojančių sekų) bibliotekų paruošimui (B tipas). Rinkinys turi būti pagrįstas tagmentacija (angl. tagmentation), kai viename žingsnyje atliekama ir DNR fragmentacija ir adapterių prijungimas. Taikinio praturtinimas atliekamas hibridizacijos būdu, naudojant egzomo sritims specifinius zondus, kurie turi būti įtraukti į reagentų rinkinį. Rinkinys turi palaikyti ne mažiau kaip 12 mėginių apjungimo (angl. 12-plex) galimybę ir būti skirtas ne mažiau kaip 96 mėginiams, naudojant 50-1000 ng kiekvienam mėginiui. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui rinkinys, skirtas žmogaus egzomo (baltymus koduojančių sekų) bibliotekų paruošimui (B tipas). Rinkinys turi būti pagrįstas tagmentacija (angl. tagmentation), kai viename žingsnyje atliekama ir DNR fragmentacija ir adapterių prijungimas. Taikinio praturtinimas atliekamas hibridizacijos būdu, naudojant egzomo sritims specifinius zondus, kurie turi būti įtraukti į reagentų rinkinį. Rinkinys turi palaikyti ______ (nurodyti kiek) mėginių apjungimo (angl. 12-plex) galimybę ir būti skirtas ______ (nurodyti kiek) mėginiams, naudojant 50-1000 ng kiekvienam mėginiui. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 7 | Žmogaus egzomo sekoskaitos bibliotekų paruošimo rinkinys (D tipas) | Paruoštas naudojimui rinkinys, skirtas žmogaus egzomo (baltymus koduojančių sekų) bibliotekų paruošimui (D tipas). Rinkinys turi būti pagrįstas tagmentacija (angl. tagmentation), kai viename žingsnyje atliekama ir DNR fragmentacija ir adapterių prijungimas. Taikinio praturtinimas atliekamas hibridizacijos būdu, naudojant egzomo sritims specifinius zondus, kurie turi būti įtraukti į reagentų rinkinį. Rinkinys turi palaikyti nemažiau kaip 12 mėginių apjungimo (angl. 12-plex) galimybę ir būti skirtas ne mažiau kaip 96 mėginiams, naudojant 50-1000 ng kiekvienam mėginiui. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui rinkinys, skirtas žmogaus egzomo (baltymus koduojančių sekų) bibliotekų paruošimui (D tipas). Rinkinys turi būti pagrįstas tagmentacija (angl. tagmentation), kai viename žingsnyje atliekama ir DNR fragmentacija ir adapterių prijungimas. Taikinio praturtinimas atliekamas hibridizacijos būdu, naudojant egzomo sritims specifinius zondus, kurie turi būti įtraukti į reagentų rinkinį. Rinkinys turi palaikyti ______ (nurodyti kiek) mėginių apjungimo (angl. 12-plex) galimybę ir būti skirtas ______ (nurodyti kiek) mėginiams, naudojant 50-1000 ng kiekvienam mėginiui. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 8 | Nukleorūgščių gryninimo dalelės | Paruoštos naudoti dalelės (angl. beads), skirtos nukleorūgščių valymui ir gryninimui įvairiuose bibliotekų paruošimo ir sekoskaitos etapuose. Tūris ne mažiau kaip 100 ml. Rinkinys turi būti suderintas su specifikacijos pozicijomis nr. 6 ir 7. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštos naudoti dalelės (angl. beads), skirtos nukleorūgščių valymui ir gryninimui įvairiuose bibliotekų paruošimo ir sekoskaitos etapuose. Tūris ________(nurodyti kiek) ml. Rinkinys turi būti suderintas su specifikacijos pozicijomis nr. 6 ir 7. |
| 9 | Reagentų rinkinys skirtas taikininei sekoskaitai su unikaliais molekuliniais identifikatoriais | Reagentų rinkinys skirtas taikininei (angl. targeted) sekoskaitai, naudojant unikalių molekulinių identifikatorių (angl. Unique Molecular Identifiers (UMI)) technologiją. Rinkinys turi būti skirtas ne mažiau nei 48 DNR mėginių paruošimui naudojant ne mažiau nei 16 unikalių indeksų. Rinkinys įgalina žemo dažnio somatinių variantų detekciją iš riboto kiekio pradinės medžiagos (ne mažiau kaip 30 ng DNR mėgnio). Rinkinys suderinamas su hibridizacijos pagrindu veikiančiu genų praturtinimu ir institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". Rinkinys turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip: bibliotekos paruošimo reagentų, adapterių su unikalių molekulinių identifikatorių žymenimis, indeksų, fermentų mišinių ir buferių. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Reagentų rinkinys skirtas taikininei (angl. targeted) sekoskaitai, naudojant unikalių molekulinių identifikatorių (angl. Unique Molecular Identifiers (UMI)) technologiją. Rinkinys turi būti skirtas _____ (nurodyti kiek) DNR mėginių paruošimui naudojant _____ (nurodyti kiek) unikalių indeksų. Rinkinys įgalina žemo dažnio somatinių variantų detekciją iš riboto kiekio pradinės medžiagos (_______ (nurodyti kiek) ng DNR mėgnio). ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys suderinamas su hibridizacijos pagrindu veikiančiu genų praturtinimu ir institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". Rinkinys sudarytas iš: bibliotekos paruošimo reagentų, adapterių su unikalių molekulinių identifikatorių žymenimis, indeksų, fermentų mišinių ir buferių (nurodyti jei yra daugiau). |
| 10 | Įdėklas | Šiluminio bloko įdėklas, skirtas naudoti su laboratoriniais šildymo įrenginiais, užtikrinantis tikslų ir vienodą temperatūros paskirstymą mėginių inkubacijos metu. Įdėklas turi būti suderinamas su HybEx Heating System prietaisu. | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Šiluminio bloko įdėklas, skirtas naudoti su laboratoriniais šildymo įrenginiais, užtikrinantis tikslų ir vienodą temperatūros paskirstymą mėginių inkubacijos metu. Įdėklas turi būti suderinamas su HybEx Heating System prietaisu. |
| 11 | 300 ciklų su 3 Tb išeiga sekoskaitos rinkinys | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 150 bp) su 3 Tb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su ne mažiau kaip 8 eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ______ (nurodyti kiek) sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 150 bp) su 3 Tb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su _____ (nurodyti kiek) eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 12 | 300 ciklų su 500 Gb išeiga sekoskaitos rinkinys | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 150 bp) su 500 Gb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su ne mažiau kaip 2 eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas _______ (nurodyti kiek) sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 150 bp) su 500 Gb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su _____ (nurodyti kiek) eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 13 | 200 ciklų su 2 Tb išeiga sekoskaitos rinkinys | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 200 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 100 bp) 2 Tb išeigos. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su ne mažiau kaip 8 eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas _______ (nurodyti kiek) sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 100 bp) 2 Tb išeigos. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su ______ (nurodyti kiek) eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 14 | 200 ciklų su 330 Gb išeiga sekoskaitos rinkinys | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 200 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 100 bp) su 330 Gb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su ne mažiau kaip 2 eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ______ (nurodyti kiek) sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 100 bp) su 330 Gb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su _____ (nurodyti kiek) eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 15 | 100 ciklų su 1 Tb išeiga sekoskaitos | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 100 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 50 bp) su 1 Tb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su ne mažiau kaip 8 eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ______ (nurodyti kiek) sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 50 bp) su 1 Tb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su ______ (nurodyti kiek) eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 16 | 100 ciklų su 165 Gb išeiga sekoskaitos rinkinys | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 100 sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 50 bp) su 165 Gb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su ne mažiau kaip 2 eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | Paruoštas naudojimui sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys, pateikiamas paruoštose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ______ (nurodyti kiek) sintezės ciklų (sekų ilgis 2 x 50 bp) su 165 Gb išeiga atlikti. Reagentų rinkinį turi sudaryti: reagentų kasetė, buferinis tirpalas, sekoskaitos celė (angl. flow cell) su _____ (nurodyti kiek) eilėmis, lyo įdėklas, paleidimo buferis ir bibliotekos mėgintuvėlių juostelė. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 17 | Vidutinio našumo 300 ciklų sekoskaitos rinkinys | Paruoštas naudojimui vidutinio našumo sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys turi būti skirtas atlikti ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų su 500 Mb išeiga bei turi būti pateikiamas paruoštose naudoti reagentų plokštelėse. Rinkinį turi sudaryti: reagentais padengta plokštelė, buferinis tirpalas, sekoskaitos nano celė (angl. nano flow cell). | Paruoštas naudojimui vidutinio našumo sekoskaitos, paremtos sintezės principu, rinkinys turi būti skirtas atlikti ______ (nurodyti kiek) sintezės ciklų su 500 Mb išeiga bei turi būti pateikiamas paruoštose naudoti reagentų plokštelėse. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Rinkinį turi sudaryti: reagentais padengta plokštelė, buferinis tirpalas, sekoskaitos nano celė (angl. nano flow cell). |
| 18 | Informacinės RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimo rinkinys | Paruoštas naudojimui bibliotekų ruošimo rinkinys, skirtas informacinės RNR sekoskaitai iš žmogaus ar kitų aukštesniųjų organizmų RNR (0.1 – 1 ug visuminės RNR mėginiui). Rinkinys leidžia paruošti ne mažiau kaip 96 mėginius, o bibliotekų praturtinimas pagrįstas naudojant poli-A sekos atranką. Sekoskaitos bibliotekos paruošiamos išlaikant sekos kryptingumą - orientacinis (angl. stranded) bibliotekų paruošimas. Rinkinio sudėtis turi apimti visas būtinas medžiagas ir reagentus: pol(A) RNR atrankos reagentus, fragmentacijos, pirmos ir antros grandinės sintezės reagentus, adapterius, bibliotekos amplifikacijos komponentus. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui bibliotekų ruošimo rinkinys, skirtas informacinės RNR sekoskaitai iš žmogaus ar kitų aukštesniųjų organizmų RNR (0.1 – 1 ug visuminės RNR mėginiui). Rinkinys leidžia paruošti ______ (nurodyti kiek) mėginius, o bibliotekų praturtinimas pagrįstas naudojant poli-A sekos atranką. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Sekoskaitos bibliotekos paruošiamos išlaikant sekos kryptingumą - orientacinis (angl. stranded) bibliotekų paruošimas. Rinkinio sudėtis turi apimti visas būtinas medžiagas ir reagentus: pol(A) RNR atrankos reagentus, fragmentacijos, pirmos ir antros grandinės sintezės reagentus, adapterius, bibliotekos amplifikacijos komponentus. Rinkinys turi būti suderintas su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |
| 19 | Unikalių dvigubų indeksų rinkinys RNA bibliotekų paruošimui | Paruoštas naudojimui indeksų rinkinys, skirtas mRNA ar kitų RNA bibliotekų paruošimui, užtikrinantis unikalias dvigubo (angl. unique dual) indeksavimo galimybes. Rinkinys skirtas ne mažiau kaip 96 mėginiams paruošti. Rinkinyje turi būti pateikiami ne mažiau kaip 96 skirtingi indeksų deriniai, leidžiantys efektyviai ženklinti mėginius, mažinant galimų klaidų paskirstymo (angl. index hopping) riziką. Indeksai turi užtikrinti optimalią sekoskaitos kokybę net esant dideliam mėginių skaičiui vienoje sekoskaitos celėje. Rinkinys turi būti suderintas su RNR bibliotekų ruošimo rinkiniais (specifikacijos pozicija nr. 18) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". | ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Paruoštas naudojimui indeksų rinkinys, skirtas mRNA ar kitų RNA bibliotekų paruošimui, užtikrinantis unikalias dvigubo (angl. unique dual) indeksavimo galimybes. Rinkinys skirtas ______ (nurodyti kiek) mėginiams paruošti. Rinkinyje turi būti pateikiami _____ (nurodyti kiek) skirtingi indeksų deriniai, leidžiantys efektyviai ženklinti mėginius, mažinant galimų klaidų paskirstymo (angl. index hopping) riziką. ATITINKA/NEATITINKA (pažymėti/palikti tinkamą reikšmę) Indeksai turi užtikrinti optimalią sekoskaitos kokybę net esant dideliam mėginių skaičiui vienoje sekoskaitos celėje. Rinkinys turi būti suderintas su RNR bibliotekų ruošimo rinkiniais (specifikacijos pozicija nr. 18) bei su institucijoje esančia naujos kartos sekoskaitos, paremtos sintezės principu, platforma "Illumina". |

Žalieji (aplinkosauginiai) reikalavimai:

| Eil. nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galimybę įsigyti reagentų rinkinių, įgalinančių atlikti naujos kartos sekoskaitą paremtą sintezės principu, t. y. techninės specifikacijos lentelės 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktuose nurodytus reikalavimus, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2. punkte nurodytu aplinkosauginiu principu („<...> 4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; <…>), nes naujos kartos sekoskaita, paremta sintezės principu, yra inovatyvus ir pažangus molekulinės biologijos metodas, leidžiantis vienu metu nuskaityti milijonus DNR fragmentų dideliu tikslumu. Dėl didelio duomenų pralaidumo, reagentų sunaudojimo optimizavimo bei galimybės vienu metu analizuoti kelis mėginius, šis metodas užtikrina efektyvų laboratorinių išteklių bei resursų taupymą. | Reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ir 19 punktuose |