Asmuo kontaktams:

Jurgita Slankauskienė

Logistikos specialistė

Aprangos ir kario sistemų sk.

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41, Vilnius LT-09303)

tel. +370 706 72497

el. paštas  jurgita.slankauskiene@kam.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KREPŠIUI KELIONINIAM

(daiktamaišiui)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Krepšys kelioninis (toliau – daiktamaišis) – individuali nešimo įranga, skirta kario mantai nešti – turi būti pritaikyta gabenti/pernešti ginkluotę bei kitą įvairios paskirties įrangą (mantą), reikalingą karinių užduočių bei funkcijų vykdymui.

- Daiktamaišis turi būti patogus nešti, pritaikytas naudoti kariuomenės reikmėms įvairiais metų laikais bei esant skirtingoms klimato sąlygoms, privalo išlikti funkcionalus A1-C1 aplinkoje pagal  NATO STANAG 4370 arba lygiavertį standartą esant žemoms ir aukštoms aplinkos temperatūroms.

- Daiktamaišis turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus. Daiktamaišio bendras vaizdas pateiktas techninės specifikacijos eskize.

- Daiktamaišis turi būti gaminamas iš medžiagų, atitinkančių techninės specifikacijos 1-3 lentelėse nurodytas technines charakteristikas.

- Daiktamaišio užsegimo/atsegimo, atidarymo/uždarymo mazgai turi funkcionuoti net jei yra paveikti purvo ir/ar sniego.

- Galimas 2% matmenų nuokrypis, jei specifikacijoje nenurodoma kitaip.

- Daiktamaišio gamybai naudojamas viršaus audinys  turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Garantijos terminas - ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 60 ( šešiasdešimt) mėnesių nuo prekių priėmimo į sandėlį dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Daiktamaišis – tai ne mažiau 80 dm³ tūrio kelioninis krepšys, skirtas kario mantai persinešti.

- Daiktamaišis siuvamas iš viršaus audinio, kurio techninės charakteristikos patiektos techninės specifikacijos 1 lentelėje.

- Daiktamaišio spalva - žalia, artima spalvos kodui 6003 (olive green) pagal RAL spalvų katalogą (spalva bus derinama darbinio pavyzdžio derinimo metu).

- Daktamaišio gamybai panaudota viršaus audinio medžiaga, diržinės juostos, atsegimo sagtys privalo būti su IR spektriniu atspindžiu.

- Daiktamaišis užsegamas stambiu spiraliniu užtrauktuku (dantukų takelio plotis – 1 cm (±0,1 cm)) viršuje, centre, per visą ilgį. Užtrauktukas uždengiamas 3,5 (±0,2 cm) pločio antsiuvu. Patogiam užtrauktuko užsegimui/atsegimui turi būti įsiūtos 2,5 cm pločio ir ilgio tekstilinės juostos kilpos abiejuose antsiuvo šonuose.

- Daiktamaišis gali būti nešamas rankose. Tam turi būti dvi poros rankenų iš tekstilinės 5 cm ( ± 2 mm ) pločio juostos. Viena rankenų pora kuprinės šonuose, kita – galuose. Rankenos turi būti patogios nešti – susiaurintos iki 2,5 cm (±0,2 cm) užlenkiant ir prasiuvant jų lenkimo vietose. Rankenų pora, esanti kuprinės šonuose, turi būti su prisiūtu apsiuvu, kurio pagalba galima susegti rankenas kartu taip apsaugant rankas nuo trinties. Apsiuvo plotis – 11,5 (±0,5), ilgis – 13 (± 0,5 cm). Apsiuvas užsegamas kibiu užsegimu.

- Daiktamaišį turi būti galima nešti kaip kuprinę. Daiktamaišis turi būti su reguliuojamo ilgio petnešomis. Petnešos paminkštintos, ne siauresnės nei 7 cm. Petnešų ilgis ir aukštis reguliuojami diržinių juostų (2,5 cm ) ir ilgio reguliatorių pagalba.

- Daiktamaišio viršutinė dalis po petnešomis turi būti paminkštinta. Paminkštinimas siuvamas tarp viršaus audinio ir pamušalo detalės, pasiūtos iš pagalbinio audinio.

- Daiktamaišis turi būti su 6 erdvinėmis kišenėmis. Trijų kišenių, esančių daiktamaišio šone (kišenės išdėstytos per visą šono ilgį ir aukštį), dugnas – pusės ovalo formos, plačiausioje vietoje – 6,5 cm (± 0,5cm). Kišenės užsegamos spiraliniais užtrauktukais, užtrauktukai paslepiami po erdviniais antkišeniais. Centrinė kišenė turi būti su plastikine kišenėle kario pavardei žymėti. Kišenėlės dydis 11x8 cm (±0,2cm).

- Viršutiniame daiktamaišio šone (nešant daiktamaišį kaip kuprinę) per visą jo plotį suformuota erdvinė kišenė, užsegama spiraliniu užtrauktuku, kuris uždengtas antsiuvu. Kišenės aukštis – 22 (± 1 cm), gylis – 4 (± 0,2 cm).

- Apatiniame šone formuojamos dvi erdvinės kišenės. Viena jų 22 cm (± 1 cm) aukščio, jos gylis - 4 cm (± 0,2 cm), plotis – 15 cm (± 0,5 cm). Kišenės užsegama spiraliniu užtrauktuku, kurį dengia erdvinis antkišenis. Kita erdvinė kišenė – 15 cm (± 0,5 cm) aukščio, 7,5 cm (± 0,5 cm) pločio, 4 cm (± 0,2 cm) gylio. Kišenė uždengiama 8 cm (± 0,5 cm) pločio, 14 cm (± 0,5 cm) aukščio antkišeniu, įsiūtu į šono ir daiktamaišio viršaus susiuvimo siūlę. Kišenė užsegama kibiu užsegimu 5x5 cm dydžio (± 0,5 cm).

- Daiktamaišio dugnas turi būti gaminamas iš audinio, padengto drėgmei atsparia PVC danga (bendras audinio su danga paviršiaus tankis 650 ± 20 g/m2 (čia – PVC dangos storis ne mažiau 450 g/m2), atsparaus aplinkos temperatūroms (skalėje nuo -30 ºC iki +70 ºC). Dugno, padengto neperšlampančia ir trinčiai atsparia danga, detalė turi pereiti į daiktamaišio šonus (po 4 cm (-0,5/+1 cm) į kiekvieną šoną).

- Daiktamaišio siūlės ir mazgai turi būti sutvirtinti specialiais įtvirčiais, įtampos taškai sustiprinti papildoma tekstiline juosta.

- Daiktamaišio išmatavimai: dugno plotis 35 cm, ilgis – 80 cm, daiktamaišio aukštis – 31 cm.

- Daiktamaišio svoris – 1,5 ± 0,2 kg.

- Medžiagos bei priedai, naudojami daiktamaišio sudedamųjų dalių gamybai, turi būti nauji, kokybiški ir užtikrinti funkcionavimą pagal paskirtį visą eksploatacijos laikotarpį.

- Gaminių  pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų  ar netinkamai padarytų užtvirtinimų, audinio pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Atspalviai gaminiuose neleidžiami. Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų ar pan.)

- Visos gaminių vidinės siūlės, išorinės siūlės kraštuose, kuprinių, kišenių siūlės turi būti apdirbtos, kad neirtų. Gali būti apsiūtos viršaus audinio apsiuvais arba tekstiline austine juostele.

- Naudojama furnitūra turi būti artimos viršaus audinio spalvos.

- Pagalbinės medžiagos (kibūs užsegimai, juostos ir juostelės, užtrauktukai, virvutės, siuvimo siūlai ir kt.) – artimos viršaus audinio spalvai.

- Daiktamaišio naudojamų kibių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos techninės specifikacijos 3 lentelėje.

- Tekstilinių juostų laisvi galai turi būti užfiksuoti juos prisegant arba pritvirtinant elastinės juostos žiedais.

- Reikalavimai kitoms pagalbinėms medžiagoms:

  - diržinės juostos – poliamidinės, nurodytų pločių; prisiuvant įtampos taškuose turi būti užtvirtintos;

  - diržinių juostų spalva – pagal viršaus audinį;

  - tekstilinių austinių juostelių laisvi galai turi būti užlydyti, kad neirtų.

  - užtrauktukai turi būti spiraliniai.

- Užtrauktukai turi atitikti techninius reikalavimus pateiktus techninės specifikacijos 2 lentelėje. Užtrauktukų galvutės turi būti su kilputėmis iš virvutės, virvučių galai turi neirti;

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai;

  - sudedamųjų dalių matų lenteles su brėžiniais (arba schemomis, eskizais)

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Daiktamaišio eskizą, detales ir proporcijas būtina suderinti prieš darbinių pavyzdžių pateikimą tvirtinimui. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminio išmatavimai, konstrukcija, siuvimo technologija ir pan. gali būti tikslinami, jeigu tai neblogins gaminio išvaizdos ir funkcinių savybių.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:

- gamintojo/tiekėjo pavadinimas;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą)

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- priežiūros ženklai (pagal LST EN ISO 3758);

-pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Ženklinimo juostelė turi būti pagaminta iš medžiagos, ne mažiau atsparios kaip gaminys, ant kurio ji tvirtinama, o pateikiama informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, ryškiai matomi, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Daiktamaišiai pakuojami į tvirtas, atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams kartonines dėžes. Dėžės maksimalus svoris neturi viršyti 15 kg ( dėžių svoris gali būti derinamas sutarties vykdymo metu). Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- gamintojo/tiekėjo pavadinimas,

- importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą) ;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą, būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

- Gaminio pakuotės (dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

DAIKTAMAIŠIO VIRŠAUS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eilės Nr. | Parametro pavadinimas | Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paviršiaus tankis | g/m2 | 340 ± 20 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 2. | Pluoštinė sudėtis * | % | 100 % PA 6.6 | nurodyti |
| 3. | Didžiausioji (trūkimo) jėga ataudų kryptimi metmenų kryptimi | N | ≥ 2800 ≥ 2600 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 + 3 cm/min | mm | ≥ 1500 | LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas skalbimui (40º) | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (EN ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas sausam valymui | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-D01 (EN ISO 105-D01) arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai | balai | > 3 | LST EN ISO 105-X12, (ISO 105-X12,) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui | sūkiai | ≥ 100000 | LST EN ISO 12947-2 (EN ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 9. | Susitraukimas po skalbimo | % | max ± 3 | LST EN ISO 6330 (ISO 6330-5A) arba lygiavertis |
| 10. | Apipurškimo bandymas | balai | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 arba lygiavertis |
| 11. | Spalvos skirtumas *, ΔECMC | balai | ≤ 2 | LST EN ISO – J03 arba lygiavertis |
| 12. | Atsparumas plyšimui ataudų kryptimi metmenų kryptimi | N | ≥ 200 ≥ 200 | LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis |
| 13. | Tepalų atstūmimas, | klasė | 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |

Pastabos: 1) * pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu;

2) spektrinis atspindžio faktorius artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (800 - 1200 nm) turi siekti nuo 15 iki 45 %;

3) rodiklis ,,Spalvos skirtumas, ΔECMC“ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.“

TECHNINIAI REIKALAVIMAI UŽTRAUKTUKAMS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio vertė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N |  600 | LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis |
| 2. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | 300 | LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | 2000 | LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis |

Pastaba. Rodiklių reikšmės gali būti patvirtintos kitų šalių ekvivalentiškų bandymų metodais (nurodyti).

TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS UŽSEGIMAMS

3 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | #### Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1. | po skalbimo | 1,3 |  |
| 1.2. | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1. | po skalbimo | 6 |  |
| 2.2. | po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų | 3 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.2. | skalbimui | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.3. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

Pastaba. Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

KREPŠYS KELIONINIS

(daiktamaišis )

Eskizas