| Eil. Nr. | Pozicija | Kiekis | Techniniai reikalavimai | Siūlomi parametrai – kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama nuoroda į prekės aprašymą arba prekės brošiūra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monokuliarinis mikroskopas | 15 | - Galva monukuliarine, pasvirusi 30 ° kampu ir turinti apsisukti 360 ° - Okuliaras turi būti WF10x/18mm arba lygiavertis - Turi būti su ne mažiau, kaip keturiems objektyvams skirtu revolveriu. - Objektvai turi būti N-PLAN tipo arba lygiaverčiai, su ne mažesniais , kaip 4x ,10 x ,40x, 100x didinimais. - Stalelis turi ne mažesnis, kaip 125x116 mm, turi būti ne mažesnis, kaip 70x30 mm judėjimo diapozonas - Fokusavimas turi būti benraašis šiurkštus ir smulkus, su ribiniu stabdžiu. - Kondensatorius Abee N.A 1.25 arba lygiavertis, fokusuojamas - Apšvietimas ne prastesnis, kaip 1W X-LED1 tipo arba lygaivertis. Su rankiniu ryškumo valdymu. - Mikroskopas turi būti su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija. - Mikroskopui turi būti taikoma ne trumpesnė, kaip 12 mėnesių garantija |  |
| 2 | Binokuliarinis mikroskopas | 1 | - Galva binokuliarinė, pasvirusi 30 ° kampu ir turinti apsisukti 360 °. Atstumas tarp vyzdžių turi būti reguliuojamas ne mažesniu atstumu, kaip nuo 48 iki 75 mm - Okuliaras turi būti WF10x/18mm arba lygiavertis - Turi būti su ne mažiau, kaip keturiems objektyvams skirtu revolveriu. - Objektvai turi būti N-PLAN tipo arba lygiaverčiai, su ne mažesniais , kaip 4x ,10 x ,40x, 100x didinimais. - Stalelis turi ne mažesnis, kaip 125x116 mm, turi būti ne mažesnis, kaip 70x30 mm judėjimo diapozonas - Fokusavimas turi su limituojamu atstumu neleidžiančiu objektyvui prisiliesti prie mėginio. - Kondensatorius Abee N.A 1.25 arba lygiavertis. - Apšvietimas 3W LED su kontroliuojamu šviesos intensyvumu arba lygiavertis. - Mikroskopas turi būti skaitmeninis, su įmontuota ne prastesne, kaip 3,1 MP CMOS kamera ir planšete leidžiančia stebėti matomą vaizdą. Planšetė turi būti ne mažesnio, kaip 10,1“ dydžio. Mikroskopui turi būti taikoma ne trumpesnė, kaip 12 mėnesių garantija |  |
| 3 | Drėgmės ir temperatūros matuoklis | 2 | - Temperatūros matavimas ne siauresniame diapazone, kaip nuo -10 iki 60 °C - Temperatūros rezoliucija 0,1 °C - Dregmės matavimas ne siauresniame diapozone, kaip nuo 10 iki 99% - Drėgmės rezoliucija 1% - Prietaisas turi būti skaitmeninis. - Prietaisas turi rodyti min/max reikšmes. - Matmenys ne didesni, kaip 110x95x20 mm |  |
| 4 | Žąstiniai kraujospūdžio matuokliai | 8 | - Turi būti pulso matavimo funkcija - Maitinimas AA baterijomis arba lygiavertis - Turi būti 22-32 cm veržiamasis raištis |  |
| 5 | Inkubatorius | 1 | - Vidinis tūris Ne mažiau 30 L - Palaikomos temperatūros intervalas Ne mažesnis kaip nuo +5°C virš kambario temp. Iki +70 °C - Konvekcija Natūrali konvekcija - Atvaizdavimas LCD ekranas arba lygiavertis - Lentynos apkrova Ne mažiau kaip 7 kg vienai lentynai - Komplektacija Ne mažiau kaip 2 vnt. Lentynų - Išoriniai matmenys, PxAxG (be tvirtinimo ir jungčių) Ne daugiau kaip 650 x 450 x 520 mm - Vidiniai matmenys, PxAxG Ne mažiau kaip 350 x 300 x 300 mm - Programos Ne mažiau kaip 8 programos po 8 žingsnius kiekviena; Ne mažiau kaip 1 vieno žingsnio programa; Ne mažiau kaip 1 kelių žingsnių programa su 64 žingsniais; - Temperatūros kitimas erdvėje esant 37 °C Ne daugiau kaip ±0,4 °C - Temperatūros svyravimas esant 37 °C Ne daugiau kaip ±0,4 °C - Įkaitimo laikas iki 37°C Ne daugiau kaip 22 min - Duomenų eksportavimas Būtinas, USB jungtimi arba lygiavertis - Tuščio prietaiso svoris Ne daugiau kaip 35 kg - Minimalus tarpas tarp lentynų Ne daugiau kaip 30 mm - Apsaugos nuo perkaitimo sistema Elektroninė arba lygiavertė - Sertifikatai Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus. Pateikti sertifikatus. - Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ir kartu su pasiūlymu pateikti atstovavimą pagrindžiantį dokumentą. |  |
| 6 | Stereomikroskopas | 15 | - Galva binokuliarinė, pasvirusi 45 ° kampu ir fiksuota - Okuliaras turi būti WF10x/20mm arba lygiavertis - Objektyvai ne mažiau, kaip 2x – 4x. - Darbinis atstumas ne mažesnis, kaip 57 mm - Apšvietimas 1W LED arba lygiavertis - Su pakraunamomis baterijomis - Mikroskopui turi būti taikoma ne trumpesnė, kaip 12 mėnesių garantija |  |
| 7 | Precizinės svarstyklės | 2 | - Maksimalus sveriamas svoris ne mažiau kaip 220 g - Padalos vertė (d) ne daugiau kaip 0,1 g - Vienetai ne mažiau kaip g, gn, dwt, ozt, lb, oz - Linijiškumas ne daugiau kaip ± 0,3 g - Atsikartojamumas ne daugiau kaip 0,1 g - Stabilizacijos laikas ne daugiau kaip 2,5 s - Kalibracija – turi būti išoriniu svoriu - Svėrimo paviršiaus plotas ne mažiau kaip 130 x 125 mm - Korpuso ir svėrimo platformos medžiag plastikas arba lygiavertis - Aplinkos temperatūra ne siauresniame intervale kaip nuo 10 °C iki 40 °C - Svoris ne daugiau kaip 0,5 kg - Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus. Pateikti sertifikatus; |  |
| 8 | Analitinės svarstyklės | 1 | - Maksimalus sveriamas svoris Ne mažiau kaip 120 g - Padalos vertė (d) Ne daugiau kaip 0,0001 g - Vienetai Ne mažiau kaip g, ct, lb, oz, PCS, % - Linijiškumas Ne daugiau kaip ±0,0004 g - Atsikartojamumas Ne daugiau kaip 0,0002 g - Stabilizacijos laikas Ne daugiau kaip 4 s - Kalibracija Būtina vidinė automatinė - Svėrimo paviršiaus diametras Ne mažiau kaip 90 mm - Korpuso medžiaga Plastikas arba lygiavertis - Svėrimo platformos medžiaga Nerūdijantis plienas arba lygiavertė - Apsauginis dangtis Būtinas, stiklinis - Sąsajos Ne mažiau kaip RS-232 - Aplinkos temperatūra Ne siauresniame intervale kaip nuo 10 °C iki 30 °C - Svoris Ne daugiau kaip 5 kg - Sertifikatai Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus. Pateikti sertifikatus; |  |
| 9 | Šildoma magnetinė maišyklė | 8 | - Tūris iki 3 L - Max. temperatūra: 280℃ - Aps. greičiai: 200 – 1500 aps/min - Darbinės lėkštės diametras: 135-140 mm |  |
| 10 | Vandens gryninimo sistema | 1 | - Sistemos paskirtis – iš vandentiekio vandens pagaminti gryną (ISO 3696 2 laipsnio) vandenį, kurio laidumas ≤0.2 µS/cm - Sistemos komponentai turi būti ne mažiau, kaip žemiau išvardinti komponentai: - Išankstinis filtras su aktyvuota anglimi - Atvirkštinio osmoso membrana, kurios atmetimo koeficientas ne mažesnis kaip 97 % - Pristatymo komplektacijoje turi būti bent 10” trijų pakopų išorinių pirminių filtrų rinkinys (aktyvintos anglies, polifosfato, polipropileno 1 µm mechaninės filtrų kasetės), kuriame turi būti vandens slėgio matuoklis. - Talpykla grynam (2 laipsnio) vandeniuituri būti ne mažesnis, kaip 15 L suspausto slėgio bakas - Našumas ne mažiau, kaip 10 l per valandą - Ekranas LCD arba lygiavertis ekranas. Įmontuotas sistemos priekyje į korpusą. - Ekrane rodomi parametrai Turi būti rodomi ne mažiau, kaip šie parametrai: - Gryno vandens vandens laidumas - Vandens temperatūra - Būsenos indikacija - Klaidų pranešimai - Likęs pirminio filtro naudojimo laiko skaitiklis, kurio skiriamoji geba yra mažiausiai 1 val - Vandens kokybės vienetai - vartotojas turi turėti galimybę nusistatyi - µS/cm arba MOhm*cm, - Gryno vandens dozavimas - sistema turi turėti gryno vandens išpylimo angą - Gryno vandens dozavimas turi būti valdomas elektroniniu būdu per ekrano valdiklį - Eksploatacines medžiagas turi būti galimybė, jog paprastai pakeistų pats naudotojas - Vandens valymo sistemos matmenys (P x G x A) ne daugiau 25 cm x 30 cm x 45 cm - Tiekėjo serviso inžinierius turi būti apmokytas teikti įrangos aptarnavimą, turi būti pridėtas sertifikatas. |  |
| 11 | pH 50 Violab | 1 | - pH matavimo ribos: 0,00....14,00 - temperatūros matavimo ribos: 0,0....+100,0 - tikslumas (pH) +/- 0,02 - tikslumas (temperatūros): +/- 0,5 |  |
| 12 | pH 5 tester | 1 | - pH matavimo ribos: -2,00....16,00 - temperatūros matavimo ribos: 0,0....+60,0 - tikslumas (pH) +/- 0,02 - tikslumas (temperatūros): +/- 0,2 |  |
| 13 | Geigerio Miulerio jutiklis | 1 | - Turi matuoti ir kaupti ne mažiau, kaip alfa, beta, gama bangas - Informaciją turi būti galima perkelti į kompiuterį - Turi būti su ekranu - Išmatuoti kiekiai ne mažiau, kaip: Sievertas / h (µSv / h, mSv / h), impulsai / s, impulsai / reguliuojamas laiko intervalas - Turi būti nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo korpusas su neono-halogeno užpildu arba lygiaverčiu - Matavimo ilgis ne prastesnis, kaip 38 mm - Matavimo diametras ne prastesnis, kaip 9 mm - Darbinė temperatūra ne prastesnė, kaip nuo -20 iki 60 °C, ±5 °C |  |
| 14 | Fizikos pultai | 5 | - Panelė turi būti kabinama prie lubų - Panelės ilgis kontroliuojamas jį valdant nuotolinio valdymo pultu - Ilgis reguliuojasi ne siauresniame diapozone, kaip nuo 1080 mm iki 1750 mm - Turi būti elektros lizdai, USB lizdai, žemių srovių reguliavimas. - Pagrindinis korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, o dėžutė su elektros lizdais iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Dėžutė, kurioje įmontuoti elektros lizdai turi būti (plotis x gylis x aukštis mm) 270x270x160 mm ±20mm dydžio |  |
| 15 | Programinės įrangos licenzija su eksperimentais susijusiais su laboratorine įranga | 5 | - Licenzija turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėnesių - Turi būti galima atlikti virtualias simuliacijas su ne mažiau, kaip PGR, elektroforeze, jonų chromotografija, HPLC. - Prie programinės įrangos turi būti galima prisijungti per telefoną, planšetę arba kompiuterį. |  |

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su

pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės Pamario progimnazija, Žalgirio g., 16, 99179 Šilutė