Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Laboratorinių baldų techninis aprašymas

Šilutės Pamario progimnazijai

Siūlomi laboratoriniai baldai turi sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.

Laboratorinių baldų tiekėjas privalo užtikrinti sulūžusių baldų remontą ne ilgiau nei per 48 valandas po pranešimo apie tai.

Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl pateikto pasiūlymo atitikimo techninei specifikacijai, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti laboratorinių baldų gamybai naudojamų medžiagų ir sudedamųjų dalių pavyzdžių (stalviršio plokštės, metalinio rėmo, furnitūros ir kitų elementų). Naudojamų medžiagų ir sudedamųjų dalių pavyzdžiai, perkančiajai organizacijai turi būti pristatyti per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti sertifikuotų laboratorijų stalų ir laboratorijų stalų su instaliaciniais moduliais pagal LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos bei patvarumo reikalavimai ir bandymo metodai“ gamintojas.

Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti sertifikuotų korpusinių baldų pagal LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“ ir LST EN 16122 standartą: „Buitiniai ir nebuitiniai korpusiniai baldai. Bandymo metodai, skirti stiprumui, ilgalaikiškumui ir stabilumui nustatyti“ gamintojas.

Privaloma pateikti tai įrodančius sertifikatus kartu su prekėmis.

Baldai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, VII skyriuje „Baldai“ nustatytus reikalavimus:

1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: FSC®100 arba PEFC, arba kitą darnaus miškų ūkio standarto sertifikatą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos)

institucijos atlikto bandymo protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą. Privaloma pateikti atitiktį įrodančius dokumentus: Ekologinį ženklą Nordic Swan arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys,  kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą, arba gamintojo techninius dokumentus, arba saugos duomenų lapą, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

3. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

3.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Privaloma pateikti atitiktį (3 punkto reikalavimams) įrodančius dokumentus: Ekologinį ženklą European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitą I tipo ekologinį ženklą (sertifikatą), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolą, tyrimų ataskaitą ar pažymą arba gamintojo techninius dokumentus, arba saugos duomenų lapą, arba gamintojo ar tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 36 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ir sumontuoti ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės Pamario progimnazija Žalgirio g. 16, Šilutė, LT – 99179.

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
| Biologijos klasė (3-17 / 3-20) |  |  |
|  | Spinta laboratorinė Nr. 1 - Matmenys: 1200x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį; - Spalva – pilka | 5,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 1 - Matmenys: 600x600x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti tuščia; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 30,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 2 - Matmenys: 1200x750x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje po stalu – turi būti mobili spintelė; - Spintelė turi būti su 3 stalčiais, plotis 450±20 mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Mobili spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais; - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: 110±5mm aukščio. Ratuko skersmuo: 80±5mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – ne mažiau kaip 80 kg.; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 3 - Matmenys: 1800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė turi būti su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelė turi būti su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 4 - Matmenys: 1800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje montuojamos 3 keraminės plautuvės su vandens maišytuvais (plautuvių matmenys ir vandens maišytuvai tikslinami su užsakovu prieš gamybą); - Spalva – pilka | 1,00 |
| Fizikos klasė (3-16 / 3-22) |  |  |
|  | Spinta laboratorinė Nr. 2 - Matmenys: 1200x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį; - Spalva – pilka | 3,00 |
|  | Spinta laboratorinė Nr. 3 - Matmenys: 550x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis su indų džiovykla Nr. 1 - Matmenys: 1500x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 900±20 mm – 1 vnt.; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje montuojamos 2 keraminės plautuvės su vandens maišytuvais (plautuvių matmenys ir vandens maišytuvai tikslinami su užsakovu prieš gamybą); - Spalva – pilka - Džiovykla kabinama ant sienos; - Matmenys: 600x600±10 mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: - 60x6 ±2mm, ne mažiau kaip 15 vnt.; - 100x10 ±2mm, ne mažiau kaip 56 vnt.; - 150x12±2 mm, ne mažiau kaip 6 vnt.; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami; - Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę. | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 5 - Matmenys: 1800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti tuščia; - Kiti paviršiai gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 2,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 6 - Matmenys: aukštis - 750±20mm; - Stalas turi susidėti iš 6 atskirų stalų į vieną šešiakampį stalą; - Stalviršio priekinės kraštinės ilgis 750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Stalas turi būti su ratukais iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais; - Apačioje – turi būti tuščia; - Spalva – pilka | 5,00 |
|  | Stalas laboratorinis. Nr. 7 - Matmenys: 1200x750x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje po stalu – turi būti mobili spintelė; - Spintelė turi būti su 3 stalčiais, plotis 450±20 mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Mobili spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais; - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: 110±5mm aukščio. Ratuko skersmuo: 80±5mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – ne mažiau kaip 80 kg.; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 8 - Matmenys: 1800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė turi būti su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelė turi būti su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 1,00 |
| Chemijos klasė (3-15 / 3-41) |  |  |
|  | Spinta laboratorinė Nr. 4 - Matmenys: 1200x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį; - Spalva – pilka | 3,00 |
|  | Stalas laboratorinis su indų džiovykla Nr. 2 - Matmenys: 1800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje montuojamos 3 keraminės plautuvės su vandens maišytuvais (plautuvių matmenys ir vandens maišytuvai tikslinami su užsakovu prieš gamybą); - Spalva – pilka - Džiovykla kabinama ant sienos (3vnt.); - Matmenys: 600x600±10 mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: - 60x6 ±2mm, ne mažiau kaip 15 vnt.; - 100x10 ±2mm, ne mažiau kaip 56 vnt.; - 150x12±2 mm, ne mažiau kaip 6 vnt.; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami; - Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę. | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 9 - Matmenys: 1800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti tuščia; - Kiti paviršiai gaminami iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 10 - Matmenys: aukštis - 750±20mm; - Stalas turi susidėti iš 6 atskirų stalų į vieną šešiakampį stalą; - Stalviršio priekinės kraštinės ilgis 750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis karkasas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Stalas turi būti su ratukais iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais; - Apačioje – turi būti tuščia; - Spalva – pilka | 5,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 11 - Matmenys: 1200x750x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje po stalu – turi būti mobili spintelė; - Spintelė turi būti su 3 stalčiais, plotis 450±20 mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Mobili spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais; - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: 110±5mm aukščio. Ratuko skersmuo: 80±5mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – ne mažiau kaip 80 kg.; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 12 - Matmenys: 1800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė turi būti su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Spintelė turi būti su durelėmis ir stalčiumi virš jo, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Spinta laboratorinė reagentų saugojimui Nr. 1 - Matmenys: 1200x580x1910±20mm - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Ventiliacinės angos skersmuo turi būti 75mm - Spinta turi būti skirta rūgščių ir šarmų laikymui - Ventiliacinis kanalas turi užtikrinti pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose - Turi būti 8 ištraukiamos polipropileninės lentynos, atsparios rūgčių ir šarmų poveikiui. - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Durys turi būti su užraktu - Spalva – pilka Saugos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus | 1,00 |
| Mokytojo/laboranto kabinetas (3-14 / 3-25) |  |  |
|  | Stalas laboratorinis su indų džiovykla Nr. 3 - Matmenys: 2800x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelės turi būti su 4 stalčiais, plotis 450±20 mm – 1 vnt.; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje montuojama 1 keraminė plautuvė su vandens maišytuvu (plautuvės matmenys ir vandens maišytuvas tikslinami su užsakovu prieš gamybą); - Spalva – pilka - Džiovykla kabinama ant sienos; - Matmenys: 600x600±10 mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: - 60x6 ±2mm, ne mažiau kaip 15 vnt.; - 100x10 ±2mm, ne mažiau kaip 56 vnt.; - 150x12±2 mm, ne mažiau kaip 6 vnt.; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami; - Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę. Spintelės pakabinamos - Matmenys: 1800x370x730±20mm. - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintelės turi būti su durimis; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spalva – pilka. - Spintelės prie sienos turi būti tvirtinamos su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę; | 1,00 |
|  | Spinta laboratorinė reagentų saugojimui Nr. 2 - Matmenys: 1200x580x1910±20mm - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Ventiliacinės angos skersmuo turi būti 75mm - Spinta turi būti skirta rūgščių ir šarmų laikymui - Ventiliacinis kanalas turi užtikrinti pakankamą ventiliaciją visuose skyriuose - Turi būti 8 ištraukiamos polipropileninės lentynos, atsparios rūgčių ir šarmų poveikiui. - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Durys turi būti su užraktu - Spalva – pilka Saugos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus | 1,00 |
|  | Spinta laboratorinė Nr. 5 - Matmenys: 1200x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį; - Spalva – pilka | 3,00 |
|  | Spinta laboratorinė Nr. 6 - Matmenys: 1200x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Viduje turi būti 1 lentyna (viršutinėje dalyje) ir skerinis rūbams; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Mobilus vežimėlis Nr. 1 - Matmenys: 600x400x900±20mm; - Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; - Lentynos turi būti pagamintos chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės su sutankintu paviršiumi. Lentynų struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Mobilus vežimėlis turi būti su 3 lentynom, lentynos turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; - Mobilus vežimėlis turi būti su 4 ratukais iš kurių nemažiau kaip 2 su stabdžiais; - Spalva – pilka | 1,00 |
| Robotikos klasė (3-13 / 3-25) |  |  |
|  | Stalas laboratorinis su indų džiovykla Nr. 4 - Matmenys: 2400x750x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 1200±20 mm – 2 vnt.; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje montuojamos 4 keraminės plautuvės su vandens maišytuvais (plautuvių matmenys ir vandens maišytuvai tikslinami su užsakovu prieš gamybą); - Spalva – pilka - Džiovykla kabinama ant sienos (4vnt.); - Matmenys: 600x600±10 mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: - 60x6 ±2mm, ne mažiau kaip 15 vnt.; - 100x10 ±2mm, ne mažiau kaip 56 vnt.; - 150x12±2 mm, ne mažiau kaip 6 vnt.; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami; - Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę. | 1,00 |
|  | Panoraminė traukos spinta - Išoriniai matmenys: 1100x910x2200±20mm - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Spinta turi būti permatoma iš visų pusių; - Stiklo sienelės turi būti pagamintos iš grūdinto stiklo; - Priekinė spintos dalis turi būti lenkto stiklo, ne mažiau nei R-450mm - Priekinis langas turi būti atidaromas aukštyn. Dėka kontrsvorių, jis turi sustoti bet kurioje pozicijoje. Nereikia papildomų fiksacijų; - Kontrsvoriai turi būti tvirtinami nerūdijančio plieno trosais. Svoriai turi būti priekiniame šoniniame profilyje ir visiškai nematomi; - Priekiniai šoniniai profiliai turi būti gaminami iš aliuminio, arba lygiavertės medžiagos, dažyti milteliniu būdu; - Juose sumontuoti ne mažiau kaip 2 elektros įvadai; - Apatinė ne mažiau kaip 2 durų spintelė; - Traukos spinta gali būti mobili arba stacionari; - Traukos spintoje turi būti sumontuota oro srauto monitoringo sistema su valdymo pulteliu atitinkanti LST EN 14175 standarto ar lygiaverčio standarto reikalavimus; - Turi būti numatyta ortakio uždanga gaminama ir laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, su ABS briaunomis; - Spalva – pilka Traukos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 13 - Matmenys: 4200x1500x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Laboratorinio stalo centrinėje dalyje (po stalviršiu) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, arba lygiaverte medžiaga, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Apačioje – turi būti tuščia; - Stalas sukomplektuotas su dvipusių instaliacijų modulių konstrukcija, 4200 mm pločio, skirta inžinerinių komunikacijų (dujų, elektros, vandens ir pan.) tiekimui stale, lentynų bei jvairių laboratorinių priedų tvirtinimui. - Instaliacijų modulio konstrukcija – modulinė, užtikrinanti galimybę bet kada sumontuoti papildomus vandens, elektros, dujų tiekimo jvadus ar keisti šių jvadų išdėstymo modulyje vietą, nenaudojant papildomų komponentų. - Instaliacijų kanalą modulyje sudaro paprastai išimami 300x200±5mm ir ne plonesni kaip 8 mm iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės pagaminti paneliai, skirti rozečių ir jvadų tvirtinimui. - Instaliacijų kanalas, esantis virš darbo erdvės – ergonomiško dizaino, su 9-12° išplatėjimu j viršų, užtikrinančiu optimalų darbo erdvės panaudojimą ir paprastesnę prieigą prie jvadų čiaupų bei rozečių. - Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, arba lygiavertės medžiagos, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu; - Instaliacijų kanalas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno, arba lygiavertės medžiagos, kurios storis ne mažiau kaip 2mm; - Instaliacijų kanalo konstrukcijoje negalima naudoti pašalinių medžiagų kaip laminuota medžio drožlių plokštė ir pan. - Kiekviename instaliacijų modulyje tvirtinama po 1 eilę 300 mm gylio lentynų, ir po 1 eilę 150 mm gylio lentynų. - Viršutinės lentynos turi būti reguliuojamo aukščio su plieniniu „L“ formos pastiprinimo profiliu; - Viršutinės lentynos turi susidėti iš 6 atskirų segmentų; - Kiekvienas segmentas turi būti nepriklausomai vienas nuo kito reguliuojamo aukščio; - Lentynos gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Instaliacinio modulio aukštis nuo grindų ne mažiau kaip 1790mm; - Instaliacijų modulių konstrukcijoje iš viso turi būti jrengta: - 24 elektros rozetės, 230V – 16A, IP44 tipo su dangteliu; Spalva – pilka | 2,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 14 - Matmenys: 1200x600x900±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „H“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „H“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „H“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Stalas turi būti su 4 ratukais iš kurių nemažiau kaip 2 su stabdžiais; - Apačioje – turi būti tuščia; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 15 - Matmenys: 1300x600x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje po stalu – turi būti mobili spintelė; - Spintelė turi būti su 3 stalčiais, plotis 450±20 mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Mobili spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais; - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: 110±5mm aukščio. Ratuko skersmuo: 80±5mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – ne mažiau kaip 80 kg.; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 2,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 16 - Matmenys: 600x600x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Stalas turi būti su 4 ratukais iš kurių nemažiau kaip 2 su stabdžiais; - Apačioje – turi būti tuščia; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 15,00 |
| STEAM praktinio – komandinio darbo erdvė (3-12 / 3-26) |  |  |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 17 - Matmenys: 600x600x750±20mm; - Darbo paviršius – laminuota medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, iš abiejų pusių padengta melamino dervos laminatu. - Plokštės storis - ne mažiau 19 mm su ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti tuščia; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 30,00 |
|  | Spinta laboratorinė Nr. 7 - Matmenys: 1200x580x1910±20mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - tamsiai pilka. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį; - Spalva – pilka | 1,00 |
|  | Stalas laboratorinis Nr. 18 - Matmenys: 1200x750x750±20mm; - Darbo paviršius – laminuota medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, iš abiejų pusių padengta melamino dervos laminatu. - Plokštės storis - ne mažiau 19 mm su ne plonesne kaip 2 mm ABS briauna; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, arba lygiavertės medžiagos, atitinkančios EN 10305-5 standarto (arba analogiško) reikalavimus, ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje po stalu – turi būti mobili spintelė; - Spintelė turi būti su 3 stalčiais, plotis 450±20 mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno, arba lygiavertės medžiagos; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Mobili spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais; - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: 110±5mm aukščio. Ratuko skersmuo: 80±5mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – ne mažiau kaip 80 kg.; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, arba lygiavertės medžiagos, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka | 1,00 |