Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ryšių įranga: (Vandenvietės kompleksas Liepų g 49A – Ryšininkų g. 11 ir AB "Klaipėdos vanduo" Gargždų padalinys Laugalių g. 2b, Gargždai – Gargždų Vandens Bokštas Adresas: Kuršlaukio g. 6A, Gargždai) |  |  |  |
|  | Modelis, gamintojas, pavadinimas - modelis, gamintojas, pavadinimas | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.2. | Kilmės šalis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.3. | Ryšio modulis - RRL turi turėti tik išorinį radijo ryšio modulį (Full outdoor arba FODU). | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.4. | Perdavimo greitis - RRL sistemos duomenų perdavimo greitis, naudojant 112Mhz arba 110Mhz dažnių juostos plotį ne mažiau 2000 Mbps. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.5. | Veikimo dažniai - siūloma RRL įranga turi veikti 17700 – 18700 / 18700 – 19700 MHz dažnių diapazone ir palaikyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto puslapyje nurodytus dažnių kanalų planus: https://www.rrt.lt/radiorelines-linijos/ | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.6. | Darbo režimai - sistemos darbo režimas ne prasčiau nei 2+0 XPIC arba 2+0 ACAP. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.7. | Išorinių radijo blokų palaikomi moduliacijos tipai - ne mažiau nei 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, 2048QAM, 4096QAM. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.8. | Išorinių radijo blokų moduliacija - Hitless ACM (hitless Adaptive coding and Modulaition) arba lygiavertė funkcija veikianti be jokių duomenų paketų praradimų aukšto prioriteto duomenų srautams. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.9. | Kanalo justos plotis - ryšio linijos darbinio dažnių kanalo juostos plotis – 7/13.75/27.5/55/110 Mhz priklausomai nuo duomenų perdavimo greičio. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.10. | Sistemos dažnio stabilumas - ne daugiau, kaip +/- 10ppm. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.11. | Siųstuvo galingumas- galingumas 4096QAM moduliacijos režime ne mažiau +25dBm, +/- 1dBm. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.12. | Išorinių radijo blokų darbo aplinkos sąlygos - eksploatavimo temperatūros rėžimas ne prasčiau nei: (minus) –33ºC...+55ºC; Santykinė drėgmė ne prasčiau nei 15% iki 100%. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.13. | Jumbo paketų dydis - įranga turi palaikyti ne mažesnius nei 12KB Jumbo paketų dydžius | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| 1.14. | Įvykių fiksavimas - įranga turi palaikyti žurnalo įrašus/klaidų rinkimą bent 5000 įrašų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
| - Ryšių įranga: (AB "Klaipėdos vanduo" Ryšininkų g. 11 – Gargždų Vandens Bokštas Adresas: Kuršlaukio g. 6A, Gargždai) |  |  |  |
|  | Modelis, gamintojas, pavadinimas - nurodyti tikslų modelį ir gamintoją, pavadinimą. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Kilmės šalis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Ryšio modulis - RRL turi turėti tik išorinį radijo ryšio modulį (Full outdoor arba FODU). | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Perdavimo greitis - RRL sistemos duomenų perdavimo greitis, naudojant 56Mhz dažnių juostos plotį ne mažiau 1100 Mbps. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Veikimo dažniai - siūloma RRL įranga turi veikti 7900 – 8185 / 8215 – 8500 MHz arba 7425 – 7568 / 7582 – 7725 MHz dažnių diapazone ir palaikyti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto puslapyje nurodytus dažnių kanalų planus: https://www.rrt.lt/radiorelines-linijos/ | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Darbo režimai - sistemos darbo režimas ne prasčiau nei 2+0 XPIC arba 2+0 ACAP. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Išorinių radijo blokų palaikomi moduliacijos tipai - ne mažiau nei 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 512QAM, 1024QAM, 2048QAM, 4096QAM. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Išorinių radijo blokų moduliacija - Hitless ACM (hitless Adaptive coding and Modulaition) arba lygiavertė funkcija veikianti be jokių duomenų paketų praradimų aukšto prioriteto duomenų srautams. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Kanalo justos plotis - ryšio linijos darbinio dažnių kanalo juostos plotis – 7/14/28/56/112 Mhz priklausomai nuo duomenų perdavimo greičio. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Sistemos dažnio stabilumas - ne daugiau, kaip +/- 10ppm | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Siųstuvo galingumas - galingumas 4096QAM moduliacijos režime ne mažiau +25dBm, +/- 1dBm. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Išorinių radijo blokų darbo aplinkos sąlygos - eksploatavimo temperatūros rėžimas ne prasčiau nei: (minus) –33ºC...+55ºC; Santykinė drėgmė ne prasčiau nei 15% iki 100%. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Jumbo paketų dydis - įranga turi palaikyti ne mažesnius nei 12KB Jumbo paketų dydžius | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Įvykių fiksavimas - įranga turi palaikyti žurnalo įrašus/klaidų rinkimą bent 5000 įrašų | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.