VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190326865,

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, tel.: +370 349 69098, el. paštas: pirkimai@jonavosligonine.lt

Suinteresuotiems tiekėjams							2025-08-04 Nr. VP1-249

KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE „PRIEMONĖS KATARAKTOS OPERACIJOMS” (NUMERIS CVP IS 3965601)

## Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti pirkimui „PRIEMONĖS KATARAKTOS OPERACIJOMS” (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms bei išsiaiškinti rinkos galimybes pasiūlyti priemones, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui bei techninės specifikacijos pasirinkimus, siekiant patikslinti ir parengti techninę specifikaciją.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino (2025-08-06  12:00 val.) aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| - Kokia preliminari numatomų įsigyti prekių kaina Eur be PVM/ Eur su PVM, kai sutartis galios 24 mėnesius? |  |
| - Kokios pastabos prekių pristatymui: prekių pristatymo/sumontavimo terminas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo dienos? |  |
| - Ar taikytini aplinkosauginiai reikalavimai? Žemiau parengti reikalavimai parengti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508) 4.1 ir 4.4.4 papunkčiais: - taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas; - Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Apraše. |  |
| - Kitos pastabos |  |

Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos projektas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

PRIEMONĖS KATARAKTOS OPERACIJOMS

PRISTATOMŲ PREKIŲ GALIOJIMAS 12 MĖN.

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Maksimali 1 vieneto kaina, € su PVM | Dalies vertė, € su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plastmasinis kaušelis akims. - Vienkartiniai, plastikiniai ar lygiaverčiai, skaidrūs. - Naudojami po kataraktos operacijos. - Su skylutėmis, universalus. - Sterili pakuotė, įpakuota po 1 vnt., ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas. | 6,00 | 2400 |
|  | Švirkštas su 1 ml sterilaus viskoelastinio tirpalo. - Veiklioji medžiaga (ar lygiavertės medžiagos): >4 % chondroitino sulfatas, >1,7 % natrio hialuronatas - Hidrodisekcinė ar lygiavertė kaniulė 0,4 x 22 mm (± 0,05 mm x 1 mm). - Sterili pakuotė, įpakuota po 1 vnt., ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas. | 54,00 | 43200 |
|  | Oftalmologinė viskoelastinė medžiaga švirkštuose su kaniule. Naudojama priekinio akies segmento operacijoms švirkštuose su kaniule Veiklioji medžiaga (ar lygiavertės medžiagos): 2.0 % (0,1 %) natrio hialuronatas 0,9 ml (+0,01 ml). | 16,00 | 12800 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiai su kasetėmis implantavimui, skirti implantuoti per 1,8 mm pjūvį. - Bendras ilgis - 12,5 mm (± 1 mm). - Optikos diametras - 6,0 mm (± 1 mm), optikos kraštas – status. - Optinės dalies išgaubtumas - sferinis, nulinė aberacija. - Optinės dalies forma - pliusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšių optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos. - Medžiaga - hidrofobinis ir/arba hidrofilinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su <25% vandens. - Laužiamoji galia ne siauriau -10D iki +35D dioptrijų (didėjimas kas 0,5D). - Atraminių elementai su angomis. - Konstrukcija – monolitinė. - Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje. - Refrakcijos indeksas ne siauriau kaip nuo 1,46 – 1,54. | 70,00 | 28000 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asferiniai IOL preimplantuoti į vienkartinį injektorių su automatine intraokulinio lęšio implantavimo greičio kontrole ir gylio apsauga, skirti implantuoti per 2,2 mm pjūvį. - Medžiaga: hidrofobinis akrilatas ar lygiavertė medžiaga. - UV spindulių filtravimas: pralaidumas <10 % esant 400 nm (±3 nm) bangos ilgiui. - Bendras ilgis: 13,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubta. - Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. - Laužiamoji galia: ne siauriau +6,0D iki +30,0D (didėjimas kas 0,5D). - Refrakcinis indeksas: >1,55. - Konstrukcija: monolitinė. - Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. - YAG dažnis: ne didesnis nei 1,5% vienerių metų bėgyje po implantacijos. - Optikos krašto dizainas: mažinantis atspindžius. - Ašinis lęšio poslinkis spaudžiant atraminius elementus <9 mm. - Lęšio pateikimo sąlygos: sterilūs. | 140,00 | 56000 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui (angl. cartridge). - Medžiaga (ar lygiavertė medžiaga): hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras. - UV spindulių filtravimas: +20,0D IOL pralaidumas ne daugiau 10% esant 400 nm (±3 nm) bangos ilgiui. - Mėlynos šviesos filtravimas: ne siauriau nei 400 – 475 nm bangos ilgio ribose. - Bendras ilgis: 13,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. - Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su -0,20 μm (+0,01 μm) sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. - Optikos krašto savybės: mažinantis atspindžius. - Laužiamoji galia: ne siauriau +6,0D iki +30,0D . - Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): +1,00D; +1,50D; +2,25D; +3,00D; +3,75D; +4,50D; +5,25D; +6,00D. - Rotacinis stabilumas: <1,4 °. - Refrakcinis indeksas: >1,55. - Konstrukcija: monolitiniai, torinis elementas suformuotas užpakaliniame paviršiuje. - Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. - Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. | 340,00 | 136000 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui. - Medžiaga (arba lygiavertė medžiaga): hidrofobinis akrilato/metakrilatokopolimeras. - Filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynos (ar lygiavertės) šviesos spindulius filtruojanti chromoforą, mažinantį mėlynos šviesos pralaidumą nuo 400 nm iki 475 nm ilgio bangų diapazone. - Bendras ilgis: 13,0 mm (± 1mm). - Optinės dalis: 6,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies savybės: asferinė, abipusiai išgaubta. - Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, nedidinanti regos trikdžių dažnio ir gerinanti regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm (imtinai) židinio nuotolio. - Laužiamoji galia: ne siauriau +10,0D iki + 30,0D. - Refrakcinis indeksas: >1,55. - Konstrukcija: monolitiniai, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją. - Atraminių elementų forma: modifikuota „L“. - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0O. - Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje. | 1000,00 | 400000 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai, pagilinto židinio IOL paruošti implantavimo injektoriuje. - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): akrilatas (minkštas, sulankstomas, skaidrus, bespalvis, hidrofobinis). - Su prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas +5,0D lęšis (ploniausias) – 375,4nm (+1 nm); +34,0D lęšis (storiausias) – 380,4nm (+1 nm); pilnas pralaidumas mėlynosios (arba lygiavertės) matomos šviesos spektro dalies spindulių. - Bendras ilgis: 13,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies savybės: abipusiai išgaubta, priekinis paviršius asferinis modifikuotas, pagilinto židinio, pagerinantis regą vidutiniu atstumu, užpakalinis paviršius sferinis, optinės dalies storis centre 0,72 mm (+0,01 mm) +20,0D IOL. - Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360° (+1°), matinis. - Laužiamoji galia: ne siauriau +5,0D iki +34,0D dioptrijų (didėjimas kas 0,5D). - Refrakcijos indeksas: >1,47. - Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją. - Atraminių elementų forma: modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija, atraminių elementų storis 0,46mm (± 1mm). - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0O . - Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus, paruoštas implantavimo injektoriuje. | 150,00 | 60000 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai, toriniai, pagilinto židinio IOL paruošti implantavimo injektoriuje (preimplantuoti, angl. “preloaded”). - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): akrilatas (minkštas, sulankstomas, skaidrus, bespalvis, hidrofobinis). - Su prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas +5,0D lęšis (ploniausias) – 375,4nm (+1 nm); +34,0D lęšis (storiausias) – 380,4nm (+1 nm); pilnas pralaidumas mėlynosios (arba lygiavertės) matomos šviesos spektro dalies spindulių. - Bendras ilgis: 13,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies skersmuo: 6,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies savybės: abipusiai išgaubta, priekinis paviršius asferinis modifikuotas, pagilinto židinio, pagerinantis regą vidutiniu atstumu, užpakalinis paviršius sferinis, optinės dalies storis centre 0,72 mm (+0,1 mm) +20,0D IOL. - Optinės dalies krašto forma: užpakalinis kraštas stataus kampo 360° (+1°), matinis. - Laužiamoji galia: ne siauriau +5,0D iki +34,0D dioptrijų (didėjimas kas 0,5D). - Torinio elemento laužiamoji galia (lęšio plokštumoje): nuo +1,00D; +1,50D; +2,25D; +3,00D; +3,75D; +4,50D; +5,25D; +6,00D +7,00D +8,00D. - Refrakcijos indeksas: >1,47. - Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją. - Atraminių elementų forma: stataus krašto, pašiurkštintas, modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija, atraminių elementų storis 0,46mm (± 1mm). - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimis kampas: 0O . - Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus, paruoštas implantavimo injektoriuje. | 340,00 | 136000 |
|  | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai nedifrakciniai praplėsto regos atstumo asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui. - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): hidrofobinis akrilatas (minkštas, sulankstomas, skaidrus, bespalvis). - Su prijungtu UVAM ar lygiaverčiu absorbentu (papildoma medžiaga sugerianti ultravioletinius spindulius) ir violetinę (arba lygiavertę) šviesą filtruojančiu chromoforu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas: +5,0D lęšis (ploniausias) 420,0nm (+ 1 nm); +34,0D lęšis (storiausias) 426,0nm (+ 1 nm); pilnas pralaidumas mėlynosios (arba lygiavertės) matomos šviesos spektro dalies spindulių. - Bendras ilgis: 13,0 mm (± 1mm). - Optinės dalies diametras: 6.0 mm (± 1mm). - Optinės dalies savybės: Abipus išgaubta. Optinės dalies storis centre 0,7 mm (+0,01 mm) +20,0D IOL. - Priekinio optinės dalies paviršiaus savybės: asferinis, kompensuojantis sferinę aberaciją, su įdiegta bangos fronto suformavimo technologija (Wavefront). - Užpakalinio optinės dalies paviršiaus savybės: refrakcinis, didinantis fokusavimo gylį ir gerinantis regėjimo aštrumą. - Asferiškumas: -0,27 (+0,01) mikronų. - Optinės dalies krašto forma: Užpakalinis kraštas stataus kampo 360° (+1°), matinis. - Laužiamoji galia: Nuo +5,0D iki +34,0D dioptrijų. - Refrakcijos indeksas: >1,47. - Konstrukcija: Monolitinis. - Atraminių elementų forma: „C“, trijų taškų fiksacija, atraminių elementų storis 0,46mm (± 1mm). - Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0O. - Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis teikiamas sausas, sterilus, preimplantuotas į vienkartinį injektorių. | 680,00 | 272000 |
|  | Kapsulės tempimo žiedas. - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): lankstus polimetilmetakrilatas (PMMA), kompresiškai presuotas (PMMA). - Perkama dviejų dydžių: skersmuo 12 mm (± 1mm), o suspaudimas nuo 12,00 mm iki 10 mm (± 1mm); skersmuo 13 mm (± 1mm), o suspaudimas nuo 13,00 mm iki 11 mm (± 1mm); - Skersmuo 12 mm (± 1mm). - Žiedas tiekiamas sausas, sterilioje pakuotėje. | 60,00 | 6000 |
|  | Kapsulės tempimo žiedas. - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): lankstus polimetilmetakrilatas (PMMA), kompresiškai presuotas (PMMA). - Perkama dviejų dydžių: skersmuo 12 mm (± 1mm), o suspaudimas nuo 12,00 mm iki 10 mm (± 1mm); skersmuo 13 mm (± 1mm), o suspaudimas nuo 13,00 mm iki 11 mm (± 1mm). - Žiedas turi būti iš anksto patalpintas į vienkartinį injektorių (angl. preloaded). | 80,00 | 8000 |
|  | Ašmenys oftalmologiniai paracentezei. - Sudėtis (arba lygiavertė medžiaga): plienas chromo, nikelio, silicio, mangano ir anglies lydinys. - Konfigūracija 15° (+1°) kampas. - Ašmenų pagrindo plotis: 1,52 mm (±0,02 mm). - Ašmenų pjaunančios dalies ilgis: 5,3 mm (± 0,02mm). - Ašmenų plotis ties pjaunančia dalimi: 1,5 mm (±0,02 mm). - Bendras ašmenų ilgis: 11 mm (±0,02 mm). - Ašmenų lenkimo kampas: 0°. - Įpresuoti į kotelį. - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Įpakuoti po 1 vnt. | 9,00 | 1800 |
|  | Ieties formos peiliukas. - Sterilus, tiesus. - Kampas 15° (+1°). - Supakuotas po vieną | 7,00 | 1400 |
|  | Fako pjūvio peiliukas. - Sterilus, rombo formos, lenktas. - Užgalandinimas iš viršaus ir apačios (double bevel), 2,2 mm – 2,4 mm (± 0,05 mm). - Supakuotas po vieną. | 7,00 | 1400 |
|  | ## Hemostatinės kempinėlės sugeriančios (absorbuojančios) kraują. - Išmatavimai: 50x70x 10 mm (± 1 mm). - Sterilios, želatininės ar lygiavertės | 2,50 | 2500 |
|  | ## Vienkartiniai rainelės retraktoriai (kabliukai). - Medžiaga propilenas, sterilūs. | 21,00 | 12600 |
|  | ## Priekinės kameros kaniulė. - Vienkartinė, sterili, įpakuota po 1 vnt. - 27G x22 mm (+ 1 mm), <5,0 mm nuo galo palenkta 35° (+1°) kampu. | 2,00 | 1600 |
|  | Tripano mėlio dažas lęšiuko kapsulei dažyti, 0.06% 1.0 ml švirkšte. - Sterilus. Su 27G kaniule. | 19,00 | 5700 |