GREIDERIO IR JO TECHNINIO APTARNAVIMO BEI REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Greiderio (toliau – Prekė) ir jo techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimas, BVPŽ kodai: 34144000 ir 50100000.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 atvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus:

    - Tvarkos aprašo 2 priedo 1 papunktis: Dokumentacija, perdavimo–priėmimo aktai pasirašomi elektroniniu parašu ir pateikiami Užsakovui tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.

    - Tvarkos aprašo 4.3 papunktis: Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugoms Vykdytojas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais.

    - Tvarkos aprašo 4.4.4. papunktis (pirkimo Vykdytojo savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai):

      - 4.4.4.4. papunktis: Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) nuostatas.

      - 4.4.4.5. papunktis: Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti) nuostatas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Prekė bus naudojama miško kelių priežiūrai ir remontui.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė, nurodyti šios techninės specifikacijos 5 skyriuje.

  - Prekė turi būti pilnai sukomplektuota, nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m.

  - Vykdytojas gali pasiūlyti ir geresnių parametrų Prekę, visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkrečios Prekės pavadinimui taikoma „arba lygiavertis“. Vykdytojas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

  - Garantiniai reikalavimai:

    - Ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių arba 2000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo greiderio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos);

    - Ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 2001 iki 3000 darbo valandų (imtinai) papildoma garantija greiderio rėmui (išskyrus rėmų sujungimui, pasukimo šarnyro pirštams ir įvorėms), priekinio ir pagrindinio verstuvų korpusui (išskyrus peilius) ir varikliui (išskyrus generatorių, starterį, filtrus, žarnas, radiatorių, radiatoriaus ventiliatorių, variklio daviklius ir elektros įrangą). Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 3.4.1 punkte nurodytai garantijai;

    - Ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija suteiktoms Paslaugoms bei pateiktoms detalėms;

    - Garantinių gedimų atveju greiderio remontas garantinio laikotarpio metu ne ilgiau 5 darbo dienos, viršijus šį terminą garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį perkančioji organizacija negalėjo greiderio naudoti dėl jo trūkumų ar remonto;

    - Garantinių gedimų šalinimas vykdomas Užsakovo regioninio padalinio (toliau – RP) techninėje bazėje (Šalčininkų RP);

    - Bendra Prekės techninio aptarnavimo, remonto trukmė – 5 (penki) metai (3.4.1 ir 3.4.2 p. nurodyta garantija bei papildomi 24 (dvidešimt keturi) mėn.).

    - Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki Prekės garantinio laikotarpio pabaigos Užsakovui paprašius, Vykdytojas atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar Prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.

  - Dviejų greiderio operatorių apmokymas dirbti ne mažiau 8 darbo valandų Vykdytojo sąskaita. Mokymai vykdomi Užsakovo atitinkamo regioninio padalinio teritorijoje/patalpose. Mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Parengtas darbui greideris turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jam turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Greideris, kaip registruotina kelių statybinė priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose ir turi atitikti KET reikalavimus.

  - Greiderio priėmime – perdavime privalo dalyvauti Užsakovas arba jo įgaliotas atstovas, turintis teisę patvirtinti priėmimo – perdavimo dokumentus.

  - Prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, būti gaminama serijinėje gamyboje (ne vienetinis modelis), atitinkanti keliamus reikalavimus ir Europos Sąjungos standartus (tame tarpe turėti CE ženklinimą ir EB atitikties deklaraciją).

  - Greideris turi būti apdraustas ir turėti įprastinę transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kuri galioja ne trumpiau kaip 10 dienų nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės pristatymo adresas: Šalčininkų RP, Užupio g. 4, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. – 1 vnt.

  - Greideris turės būti pristatytas nurodytu adresu per pasiūlyme nurodytą Prekės pristatymo terminą po sutarties įsigaliojimo.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

    - Prekės atitikties lentelė, įrodanti atitikimą šioje techninėje specifikacijoje ir prieduose keliamiems reikalavimas;

    - Gamintojo CE ženklinimo sertifikato kopija su nurodytais visais techninės specifikacijos reikalavimų techniniais parametrais (lietuvių kalba).

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su Preke:

    - Eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos (lietuvių kalba);

    - Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą (lietuvių kalba);

    - Prekės atsarginių detalių katalogas (lietuvių kalba);

    - Taip pat kiti dokumentai, kurie yra reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką.

5. GREIDERIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai rodikliai ir reikalavimai greideriui: |
| --- | --- |
| 1. | Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai: |
| 1.1. | greideris privalo būti pritaikytas darbui ne mažiau kaip nuo -30°C iki +40°C aplinkos temperatūroje; |
| 1.2. | greiderio su visa standartine įranga (be priekinio verstuvo, galinio purentuvo, kontrasvorių, pagrindinio verstuvo papildomo šoninio peilio, be sparnų, be purvasargių) svoris ne mažiau 15000 kg; |
| 1.3. | su visais varančiais ratais (6x6); |
| 1.4. | įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu – turi būti elementariam remontui ar aptarnavimui reikalingi įrankiai, raktas ratų veržlėms. |
| 1.5. | KET paketas – turi būti eisme dalyvaujančio mechanizmo privalomas KET paketas. - gesintuvas privalo būti tvirtinamas tam numatytoje vietoje; - vaistinėlė. |
| 2. | Variklis: |
| 2.1. | 6 cilindrų, turbodyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas elektros starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip EU STAGE V arba lygiaverčius standartus; |
| 2.2. | variklio galia ne mažiau 136 kW pagal ISO 14396 arba analogišką standartą; |
| 2.3. | variklio paleidimą šaltu oru palengvinanti sistema. |
| 3. | Važiuoklė ir transmisija: |
| 3.1. | automatinė pavarų dėžė nepertraukiamos galios srauto, valdoma elektro/hidrauliniu būdu arba lygiavertė; |
| 3.2. | greičių diapazonai: ne mažiau 6 į priekį ir ne mažiau 3 atgal; |
| 3.3. | transportinis greitis ne mažiau 38 km/h; |
| 3.4. | padangos išmatavimai ne mažesni kaip 17,5R25 su ratlankio apsauga, kurios korpusas išsikišęs į išorę ne mažiau kaip 15 mm. Protektoriaus raštas industrinio tipo; |
| 3.5. | purvasargiai ant priekinių ratų ir galinių ratų tandemų atitinkantys padangų išmatavimus ir netrukdantys darbui esant maksimaliems ratų pasisukimams bei pasvirimams. |
| 4. | Priekinis tiltas: |
| 4.1 | priekinio tilto varančioji pavaros įjungiamas/išjungiamas valdomas iš operatoriaus kabinos; |
| 4.2. | hidrostatinė priekinio tilto pavara su diferencialo priverstinio blokavimo funkcija, veikianti greideriui važiuojant pirmyn ir atgal; |
| 4.3. | tilto svyravimas ne mažiau 15 °; |
| 4.4. | hidraulinis ratų išvertimas ne mažiau 15°; |
| 4.5. | priekinių ratų pasukimo vairuojant kampas ne mažiau 40°; |
| 4.6. | priekinio tilto prošvaisa ne mažiau 530 mm. |
| 5. | Galinis tiltas: |
| 5.1. | galinis tiltas su balansyrais ir keturiais varančiais ratais; |
| 5.2. | balansyro svyravimo kampas ne mažiau 15°; |
| 5.3. | automatinis diferencialas be praslydimo arba priverstinai įjungiamas/išjungiamas diferencialo blokavimas iš operatoriaus kabinos. |
| 6. | Stabdžiai: |
| 6.1. | stabdžiai daugiadiskiai, uždari, ant visų 4 tandemo ratų; |
| 6.2. | stovėjimo stabdis. |
| 7. | Vairavimo sistema: |
| 7.1. | vairavimo sistema hidrostatinė; |
| 7.2. | greiderio vairavimas vairu ir/arba minisvirtimis; |
| 7.3. | greiderio verstuvų darbinės funkcijos valdomos ne daugiau kaip 2 minisvirtimis (vairalazdėmis), kurios sumontuotos iš abiejų operatoriaus sėdynės pusių (viena kairėje, kita dešinėje pusėje); |
| 7.4. | hidrauliškai pasukamo greiderio rėmo posūkio kampas į kairę / dešinę ne mažiau 20°. |
| 8. | Hidraulinė sistema: |
| 8.1. | uždaro tipo hidraulinė sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu; |
| 8.2. | hidraulinio siurblio/ių našumas ne mažiau 126 L/min; |
| 8.3. | slėgis hidraulinėje sistemoje ne mažiau 200 bar.; |
| 8.4. | hidraulinis visų darbinių padargų valdymas; |
| 8.5. | apsauginiai, hidrauliškai blokuojami vožtuvai nuo nepageidaujamų cilindrų judėjimų; |
| 8.6. | hidraulikos bako talpa ne mažiau kaip 60 L. |
| 9. | Kabina, prietaisai, elektrinė dalis: |
| 9.1. | kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) arba lygiaverčių standartų reikalavimus; |
| 9.2. | gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos šildymas ir vėdinimas oro kondicionieriumi; |
| 9.3. | keičiamas kabinos oro filtras; |
| 9.4. | kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto greiderio ne daugiau 80 dB; |
| 9.5. | priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu; |
| 9.6. | vairuotojo sėdynė reguliuojama, su saugos diržu, ant oro pagalvės; |
| 9.7. | galinio vaizdo veidrodis kabinoje, išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų; |
| 9.8. | įrankių dėžė su reikalingų įrankių komplektu techniniam aptarnavimui atlikti; |
| 9.9 | kabinoje įrengtas integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais; |
| 9.10. | LED arba lygiaverčiai pagal šviesos srauto, šviesos spalvos, šviesos srauto/energijos sąnaudų ir žibintų ilgaamžiškumo parametrus, darbo teritorijos apšvietimo žibintai kabinos priekinėje dalyje: ne mažiau kaip 2 vnt. viršuje ir 2 vnt. apačioje; kabinos galinėje dalyje: ne mažiau kaip 2 vnt. viršuje; |
| 9.11. | LED arba lygiaverčiai pagal šviesos srauto, šviesos spalvos, šviesos srauto/energijos sąnaudų ir žibintų ilgaamžiškumo parametrus oranžinės spalvos švyturėliai 2 vnt. arba gaubtas su ne mažiau kaip dviem LED mirksinčiais žibintais; |
| 9.12. | atbulinės eigos signalas; |
| 9.13. | maksimalus kabinos aukštis, neįskaitant signalinio švyturėlio ant kabinos stogo, ne daugiau kaip 3,7 m; |
| 9.14. | durys su langais kairėje/dešinėje pusėse; |
| 9.15. | galinio vaizdo stebėjimo kamera. |
| 10. | Valdymo ir informacijos sistemos: |
| 10.1. | Transporto kontrolės įranga – turi būti įrengta transporto kontrolės įranga su ID kortelių skaitytuvu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Užsakovo naudojamus serverius, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą realiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą, degalų kiekį bake, suvartotą degalų kiekį, darbo valandas. Užsakovui transporto kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. |
| 11. | Priekinis verstuvas |
| 11.1. | plotis ne mažiau 2450 mm; |
| 11.2. | aukštis ne mažiau 750 mm, įskaitant keičiamus standartinius lenktus (varžtais tvirtinamus) peilius; |
| 11.3. | nuleidimas žemiau horizontalaus paviršiaus(įgilinimas) ne mažiau 150 mm; |
| 11.4. | pakėlimas aukštyn nuo horizontalaus paviršiaus iki verstuvo apačios ne mažiau 500 mm; |
| 11.5. | priekinis buldozerinis peilis valdomas hidrauliškai iš operatoriaus darbo vietos su pozicijos reguliavimu. |
| 12. | Pagrindinis vidurinis verstuvas: |
| 12.1. | pilnai hidraulinis valdymas: posūkio rato šoninės pastūmos, verstuvo šoninės pastūmos, posūkio rato pasukimo, verstuvo pjovimo kampo, verstuvo pakėlimo, šlaito pjovimo kampo kairėje ir dešinėje, atliekamas hidrauliniais cilindrais, valdomais iš operatoriaus darbo vietos; |
| 12.2. | numatyta ir įrengta abiejų verstuvo kėlimo cilindrų „plaukiojimo“ funkcija; |
| 12.3. | verstuvo ilgis 3600-4000 mm, aukštis ne mažiau 600 mm, įskaitant keičiamus standartinius lenktus (varžtais tvirtinamus) peilius; |
| 12.4. | posūkio žiedas apsaugotas nuo purvo ir dulkių patekimo ant vidinių darbinių kontaktinių paviršių, nereikalaujantis reguliavimo eksploatacijos eigoje; |
| 12.5. | pakėlimo virš žemės aukštis ne mažiau 400 mm (su standartiniais lenktais keičiamais peiliais); |
| 12.6. | verstuvo įgilinimo/pjovimo gylis ne mažiau 400 mm (su standartiniais lenktais keičiamais peiliais); |
| 12.7. | maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, be rėmo pasukimo) į dešinę ne mažiau 1900 mm; |
| 12.8. | maksimalus verstuvo siekis (už padangų išorinės linijos, be rėmo pasukimo) į kairę ne mažiau 1685 mm; |
| 12.9. | speciali apsauginė mova vidurinio peilio posūkio reduktoriaus apsaugai nuo per didelės apkrovos; |
| 12.10. | maksimalus vidurinio peilio pasisukimo kampas į kairę/dešinę puses ne mažiau kaip 30°; |
| 12.11. | maksimalus vidurinio peilio pjovimo kampo reguliavimas žemės (plokštumos) atžvilgiu ne mažiau kaip 30°; |
| 12.12. | vidurinio peilio vertikalus hidraulinis valdymas ne mažiau kaip 90°. |
| 13. | Kiti techniniai reikalavimai: |
| 13.1. | degalų bako talpa ne mažiau 246 L su rakinamu dangteliu; |
| 13.2. | mechaninis/elektromechaninis masės išjungėjas kabinos viduje; |
| 13.3. | valstybinio numerio tvirtinimo vieta su apšvietimu; |
| 13.4. | ratų atramos (2 vnt.), su numatyta jų tvirtinimo vieta, avarinio sustojimo ženklas, liemenė, gesintuvas (6 kg) su numatyta jam tvirtinimo vieta. |

_____________________________________________________________

Reikalavimas atitikti 4.4.4.4. papunkčio (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos) nuostatas reiškia, kad Perkančioji organizacija reikalauja ne tik garantijos, bet ir papildomos garantijos, taip pat kad perkamos prekės kartu su prekių techninių aptarnavimu (iš viso 5 metams (24+12+24)).

reikalavimas atitikti 4.4.4.5. papunkčio (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti) nuostatas, reiškia, kad sudarius sutartį su Pirkimą laimėjusiu Vykdytoju, sutarties vykdymo metu, Vykdytojas turės pateikti sunkiosios transporto priemonės (jos detalių) utilizavimą įrodančius dokumentus.