Techninės specifikacijos projektas

Vienkartinės medicinos priemonės operacinei

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Planuojama suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nefrostomos adata | 150 | vnt. | - Sterili. - Vienkartinė. - Supakuota po vieną. - Dviejų dalių: tuščiavidurė išorinė kaniulė ir kūgiškai suskirstytas trikampis troakaras su fiksavimo mechanizmu. - Troakaras turi specialią žnyplių sugriebimo vietą, adatos stabilumui ir valdymui užtikrinti. - Išorinė kaniulė sugraduota. - Dydis 18G. - Galimybė pasirinkti iš 3 ilgių: 12, 16 ir 20 cm. - Adata turi turėti žiedinę rentgeno juostą ir būti matoma ultragarsinės procedūros metu bei graduotę, kaip alternatyvią priemonę matyti adatą nesant ar sugedus ultragarso aparatui - Adata turi permatomą, paslankų, rentgeno spinduliams nepralaidų žiedinį slankiklį-saugaus gylio matuoklį, kuris užtikrina procedūros saugumą. - Tinkanti darbui su 0,035 styga. | 10 000,00 |
| 2. | Nefrostomos adata | 100 | vnt. | - Sterili. - Vienkartinė. - Supakuota po 1 vnt. - Dviejų dalių adata. - Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. - Dydis 18G± 0,5 G. - Ilgis 19,5 cm±1 cm. - Matoma ultragarso pagalba. - Tinkama naudoti su viela-pravedėja 0,035“ diametro. | 3000,00 |
| 3. | Hemostatinės kempinėlės | - Pagaminta iš neutralios reakcijos išgrynintų, vienodo poringumo želatinos putų. - Sterili. - Porėta. - Netirpi vandenyje. - Baltos spalvos. - Kraujo/skysčio absorbcija ne mažiau 50% nuo kempinėlės svorio. - Rezorbcijos organizme laikas ne daugiau kaip 3 savaitės |  |  | 2800,00 |
| 3.1. | 70x50x10 ± 1 mm | 1500 | vnt. |  |  |
| 3.2. | 10x10x10 ± 1 mm | 1000 | vnt. |  |  |
| 4. | Skalpelių ašmenys | 100 000 | vnt. | - Dydžiai: Nr. 10, 11, 15, 23. - Steriliai įpakuoti po vieną. - Pakuotėje ne daugiau kaip 100 vnt. - Kiekvienas skalpelio ašmuo įpakuotas į lengvai atplėšiamą įpakavimą. - Ant pakuotės serijos numeris, dydis, galiojimo laikas. - Aštrūs, lengvai prapjaunantys odą. - Pagaminti iš neatspindinčio šviesos anglinio plieno. - Aliuminio folijos įpakavime. - Sterilizuoti gamma spinduliais. - Nugaląsti iš abiejų pusių 380 kampu. | 15 000,00 |
| 5. | Punkcinė adata | 300 | vnt. | - Diametras 2,0 mm. - Ilgis 120mm ±5 mm. - Sterili. - LUER jungtis. | 400,00 |
| 6. | Pleuros/ascito drenažo rinkinys su vakuumine talpa, ilgalaikio naudojimo | 50 | vnt. | - Skirtas periodiniam, ilgalaikiam simptominio, pasikartojančios pleuros efuzijos, nereaguojančio piktybinio pleuros išskyrų ir pilvo ascito drenažui. - Drenavimo rinkinys: komplektas su metaliniu pravedėju, optimaliam įvedimui ir paciento komfortui. Paprastas, ekonomiškas, ilgalaikis pleuros išskyrų gydymas. - Rinkinį sudaro: - 1 pora pirštinių (be latekso); - skalpelis – 1 vnt.; - 12 ml švirkštas – 1 vnt.; - chirurginis apklotas lipnia anga – 1 vnt.; - kvadratiniai apklotai – 2 vnt.; - saugios žalios adatos – 2 vnt.; - saugi oranžinė adata – 1 vnt.; - marlės pagalvėlės – 8 vnt.; - „NeedleVise“ aštrių daiktų apsaugos – 1 vnt.; - adatkostis/spaustukas – 1 vnt.; - drenavimo indas (500-1000 ml talpos, suderinama su pleuros/ascito drenažo rinkiniu su ilgalaikiu 16 Fr kateteriu ir metaliniu pravedėju) – 1 vnt.; - kempininiai tamponai – 2 vnt.; - stiletas - 1 vnt. 4. Silikoninis kateteris: - minkšta, neperlenkiama medžiaga, užtikrinanti ilgalaikį naudojimą ir didesnį paciento komfortą; - 16Fr x 40 cm kateteris, kurio 24 cm su didelio skersmens skylutėmis, kad būtų maksimaliai padidintas drenažas ir sumažinta užsikimšimo rizika. - poliesterio manžetė, skatinanti greitą audinių įaugimą, mažinanti infekcijos riziką ir padedanti užtikrinti kateterio saugumą. 5. Sterilus. | 14 500,00 |
| 7. | Osciliuojančios geležtės |  |  |  | 54 500,00 |
| 7.1. | Osciliuojančios geležtės | 600 | vnt. | 1. Tinka pjūklui Aculan 3Ti. 2. Sterilios. 3. Supakuotos po 1 vnt. 4. Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. 5. Danteliai dviejuose plokštumose. 6. Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. 7. Darbinis ilgis 90±1 mm. 8. Plotis 23 mm. 9. Storis 1,27 mm. 10. Vienkartinės. 11. Pagamintos iš medicininio plieno. |  |
| 7.2. | Osciliuojančios geležtės | 600 | vnt. | 1. Tinka pjūklui Aculan 3Ti. 2. Sterilios. 3. Supakuotos po 1 vnt. 4. Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. 5. Danteliai dviejuose plokšumose. 6. Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. 7. Darbinis ilgis 100±1 mm. 8. Plotis 19 mm. 9. Storis 1,27 mm. 10. Vienkartinės. 11. Pagamintos iš medicininio plieno. |  |
| 7.3 | Osciliuojančios geležtės | 100 | vnt. | 1. Tinka pjūklui Aculan 4. 2. Sterilios. 3. Supakuotos po 1 vnt. 4. Darbinis ilgis 35±1 mm. 5. Plotis 10 mm. 6. Storis 0,5 mm. 7. Vienkartinės. 8. Pagamintos iš medicininio plieno. |  |
| 8. | Artroskopiniai implantai |  |  |  | 46 300,00 |
| 8.1. | Inkarinis implantas | 150 | vnt. | - Skirtas UCL, CMC, SL operacijoms atlikti. - Implanto išmatavimai: 3,5mm x 8,5 mm. - Turi turėti šakutės formos kiaurymę, kurios plotis 1-2 mm. - Implantas turi turėti užrakinimo kaule savybę. - Pagamintas iš PEEK medžiagos arba kitos lygiavertės medžiagos. - Sterilioje pakuotėje. |  |
| 8.2. | Vienkartinis instrumentų rinkinys | 10 | vnt. | - Instrumentai skirti SL operacijoms atlikti. - Rinkinį sudaro: - nukreipėjas 1 vnt.; - Kiršnerio vielos su lazerine atžyma (1.35 mm) – 3 vnt.; - kanuliuoti grąžteliai (3.0 ir 3.5 mm) – 2 vnt. |  |
| 8.3. | Inkarinių implantų ir instrumentų sistema | 5 | vnt. | - Skirtas UCL, CMC, SL operacijoms atlikti. - Implantai pagamintį iš PEEK medžiagos. - Įsriegiami. - Su šakutės formos kiauryme, kurios plotis 1-2 mm. - Implantų išmatavimai: 3,5mm x 8, 5 mm. - Komplektą sudaro: - vienkartiniai instrumentai implantų įvedimui - kanuliuoti grąžteliai (3.0 ir 3.5 mm) – 2vnt. ; - nukreipėjas – 1 vnt. ; - kiršnerio vielos su lazerine atžyma (1.35 mm) – 3 vnt. ; - 2/0 siūlai su adatomis – 2 vnt.; - inkariniai implantai (3,5mm x 8, 5 mm) - 2 vnt. ; - sausgyslės storio matuoklis – 1 vnt. ; - siūlinė juosta 1.3 mm – 1 vnt. - Sterilioje pakuotėje. |  |
| 9. | Artroskopinių vamzdelių rinkinys | 2000 | vnt. | 1. Tinkantys turimai ConMed Linvatec 10 k tipo pompai. 2. Sterilus. 3. Vienkartinis. 4. Lengvai uždedami ant artroskopo siurblio. 5. Kasetinio tipo. 6. Irigacinis ir atsiurbimo vamzdelių pora. 7. Luer tipo jungtis artroskopinių instrumentų pajungimui. 8. Vamzdeliai komplektuojami su spaustukais. | 60 000,00 |
| 10. | Apklotas | 5000 | vnt. | - Sterilus. - Apklotas 100x100±5 cm. - Lipniu kraštu. - Pagamintas iš ne mažiau kaip triejų sluoksnių: - hidrofilinės neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažiau 30 g/m2 ; - PE plėvelės ne mažiau kaip 30 um ; - neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažiau kaip 15g/m2. - Dalelių sklaida ne didesnė kaip 4,0 Log10. - Apklotas supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. - Sterili pakuotė turi aiškius atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Trijų lygių pakuotė: - Pirminė - sterilus gamyklinis įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, įskaitant prekės brūkšninį kodą); - antrinė (ne daugiau kaip 15 vnt. apklotų) kartoninė pakuotė, skirta prekių gabenimui į operacinę. Pakuotė su įpjova, skirta išimti po 1 apklotą, įpjovos pusėje pateikta visa informacija apie gaminį: gamintojo kodas, brūkšninis kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas; - tretinė (ne daugiau 60 vnt. apklotų), skirta transportavimui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). - Atitinka MDR 2017/745, Standartų EN-13795-1, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1 reikalavimus. | 5 500,00 |
| 11. | Apklotas | 30000 | vnt. | - Sterilus. - Apklotas 75x90±5 cm. - Be lipnaus krašto. - Pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: hidrofilinės neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažiau 30 g/m2 ir PE plėvelės ne mažiau kaip 30 um. - Dalelių sklaida ne didesnė kaip 4,0 Log10 (pūkų sk.). - Apklotas supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. - Sterili pakuotė turi aiškius atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Trijų lygių pakuotė: - pirminė sterilus gamyklinis įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, įskaitant prekės brūkšninį kodą); - antrinė (ne daugiau kaip 30 vnt. apklotų) kartoninė pakuotė, skirta prekių gabenimui į operacinę. Pakuotė su įpjova, skirta išimti po 1 apklotą, įpjovos pusėje pateikta visa informacija apie gaminį: gamintojo kodas, brūkšninis kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas; - tretinė ne daugiau 120 vnt. apklotų, skirta transportavimui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 7. Atitinka MDR 2017/745, Standartų EN-13795-1, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1 reikalavimus. | 14 000,00 |
| 12. | Apklotas | 30000 | vnt. | - Sterilus. - Apklotas 45x75±5 cm. - Be lipnaus krašto. - Pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: hidrofilinės neaustinės medžiagos, kurios tankis ne mažiau 30 g/m2 ir PE plėvelės ne mažiau kaip 30 um. - Dalelių sklaida ne didesnė kaip 4,0 Log10 (pūkų sk.). - Apklotas supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime. - Sterili pakuotė turi aiškius atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. - Trijų lygių pakuotė: - pirminė sterilus gamyklinis įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, įskaitant prekės brūkšninį kodą); - antrinė ne daugiau kaip 30 vnt. apklotų kartoninė pakuotė, skirta prekių gabenimui į operacinę. Pakuotė su įpjova, skirta išimti po 1 apklotą, įpjovos pusėje pateikta visa informacija apie gaminį: gamintojo kodas, brūkšninis kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas; - tretinė ne daugiau kaip 120 vnt apklotų, skirta transportavimui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). - Atitinka MDR 2017/745, Standartų EN-13795-1, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1 reikalavimus. | 9500,00 |
| 13. | Kateteris su tuščiaviduriu stiletu | 100 | vnt. | - Kateterio dydžiai - 12FR, 14FR, ilgiai - 25cm, 40 cm. - Kateterio gale integruotas balionas ne mažiau 2 ml dydžio. - Drenavimo skylutės už baliono. - Kateterio galas atviro tipo, sustiprintas. - Kateteris pagamintas iš silikono. - Žymekliai per visą kateterio ilgį. - Tuščiaviduris stiletas, kurio vidinis diametras tinkamas 0,035“ dydžio vielai-pravedėjai. - Kateteris ir stiletas vienoje sterilioje popieriaus plastiko pakuotėje. | 6000,00 |
| 14. | Šlapimtakio plėtiklis | 200 | vnt. | - Sterilus. - Vienkartinis. - Dvigubas kanalo plėtiklis. - Turi rentgeno kontrastinę žymę. - Plėtiklio apvalkalas tvirtas, pagamintas iš Percuflex tipo arba lygiavertės medžiagos ir nerūdijančio plieno, susukto į ritę bei impregnuotas hidrofiline medžiaga. - Plėtiklis turi atraumatinį diostalinį gala. - Lankstus ir nesideformuojantis. Dėl 5 punkte aprašytos medžiagos. - Turi svirtelės tipo užraktą, kuris viena ranka lengvai atfiksuoja plėtiklį nuo apvalkalo. - Ant plėtiklio manipuliatoriaus aiškiai matomas dydis. - Dydžiai: 11/13 Fr, 13/15 Fr. | 32000,00 |
| 15. | Antifoginės kaukės | 30000 | vnt. | - Ne mažiau trijų sluoksnių. - Aukštas bakterinis filtracijos efektyvumas (ne mažiau 99%). - Patogus kvėpavimas, išreiškiamas delta P (temperatūros ir slėgio skirtumas tarp aplinkos ir iškvepiamo oro po kauke) - mažesnis už 2. - Užtikrina filtracijos efektyvumą ne mažiau kaip 2 valandas. - Sudėtyje nėra formaldehido, latekso, nikelio, - Užtiškusiems skysčiams rezistentiškos. - Kaukės sluoksniai sujungti ultragarsiniu metodu. - Tvirtinamos raištelių pagalba, gerai prisispaudžia prie nosies (turi gerai fiksuotą lanksčią juostelę, kuri darbo metu nesuplėšo kaukės audinio, neišlenda į išorę). - Iškvepiamas oras garais nesikondensuoja ant akinių stiklo, su papildomomis klostėmis, todėl gerai uždengia apatinę veido dalį. - Kaukė pagaminta iš standžios medžiagos, todėl išlaiko puodelio formą. - Vidinio sluoksnio medžiaga švelni, gerai supresuota, todėl nėra atskirų skaidulų, galinčių dirginti veidą kaukę dėvint. - Vidinėje kaukės pusėje ties nosimi yra antifoginė juosta, ne siauresnė nei 2 cm pločio. - Be jokio pašalinio kvapo. | 3000,00 |
| 16. | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas | 960 | vnt. | - Pagamintas iš polidioksanono. - Pilna rezorbcija per 180-210 dienų. - Siūlo paviršius dantytas. - Gale yra plokščias apvalus elementas, kuris fiksuoja siūlą audiniuose. - Siūlo storis 2. - Siūlo ilgis 70-80 cm. - Adatos ilgis 48 mm. - Sustiprinta, ½ lenktumo, apvali adata. - Sterilus. - Supakuota po 1 siūlą. - Popieriaus plastiko pakuotė. | 20 200,00 |
| 17. | Filtrai insufliatoriui | vnt. | 250 | - ISO arba lygiavertė jungtis. - Filtras turi būti hidrofobinis abiejose pusėse. - Sterilus. - Vienkartinio naudojimo. - Pakuotėje ne mažiau 25 vnt. - Filtras turi būti tinkamas naudoti su ligoninės turimu Endoflator 50 insufliacijos aparatu. | 1300,00 |
| 18. | Elektrodas | vnt. | 250 | - Bipolinis audinių pjovimo elektrodas. - Kilpos formos. - Kilpa lenkta. - Vielos storis 0,35 mm. - Nesterili. - Tinkanti Karl Storz bipoliniam rezektoskopo darbiniam elementui 27040DB. | 29000,00 |