Tvirtinu

Zarasų rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Aurelijus Banys

2025-08-05

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Statytojas: | Zarasų rajono savivaldybė. |
| 2 | Užsakovas: | Zarasų rajono savivaldybės administracija. |
| 3 | Projekto pavadinimas: | Šaltupės g. (nuo Palaukės g. iki kelio Zarasai-Mukuliai-Vencavai-Antazavė) šaligatvių paprastojo remonto aprašas (toliau – Projektas). |
| 4 | Perkamos paslaugos: | Paprastojo remonto aprašo parengimas ir projekto vykdymo priežiūros atlikimas. |
| 5 | Statinių grupė: | Gatvė. |
| 6 | Statinio kategorija: | Nustatoma projektavimo metu. |
| 7 | Statybos rūšis: | Statinio paprastasis remontas. Projektuotojas turi tinkamai įvertinti objektą, statybos rūšis gali būti patikslinta projektavimo metu. |
| 8 | Bendrieji techniniai rodikliai: | Projektuojamos atkarpos ilgis apie 550 m (tikslinama projektavimo metu). |
| 9 | Projektavimo darbai: | - 1. Kairėje pusėje (nuo Palaukės g. iki kelio Zarasai-Mukuliai-Vencavai-Antazavė) projektuojamas bendras pėsčiųjų ir dviračių takas. Tako danga – betoninės šaligatvio trinkelės. - 2. Dešinėje pusėje (nuo Palaukės g. iki kelio Zarasai-Mukuliai-Vencavai-Antazavė) projektuojamas pėsčiųjų takas. Tako danga – betoninės šaligatvio trinkelės. - 3. Suprojektuoti elektrotechnikos darbus susijusius su naujo gatvės apšvietimo įrengimu, esamos apšvietimo įrangos perkėlimu, esamų elektrotechnikos inžinerinių tinklų, t.t. elektros spintų perkėlimu. |
| 10 | Projekto sudėtis: | Paprastojo remonto aprašą sudaro: projekto antraštinis lapas; projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas; bendrieji statinio rodikliai; esamos būklės (konstrukcijų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio ir statybos sklypo statybinių tyrimų aprašymas; aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami projektiniai sprendiniai, kuriame nurodoma statinio naudojimo paskirtis, adresas, statinio kategorija, statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų panaudojimo būdai; paprastojo remonto darbų techninė specifikacija ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai; brėžiniai (ardymo darbų planai, įrengiamų dangų planai, vertikalūs planai, išilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais pagrindų ir dangų techniniais duomenys (M 1:500). Elektrotechnikos sprendiniai susiję su naujo gatvės apšvietimo projektavimu, esamos apšvietimo įrangos perkėlimo, esamų elektrotechnikos inžinerinių tinklų, t.t. elektros spintų perkėlimu. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. |
| 11 | Reikalingi tyrimai / prisijungimo sąlygos: | Topografinės nuotraukos parengimas – per 1,5 mėn. nuo sutarties pasirašymo; Geologiniai tyrinėjimai – per 1,5 mėn. nuo sutarties pasirašymo; Dendrologiniai tyrimai - per 1,5 mėn. nuo sutarties pasirašymo; Inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių prisijungimo sąlygos – gaunamos per 1,5 mėn. nuo sutarties pasirašymo (sąlygų gavimą apmoka Projektuotojas). |
| 12 | Projektavimo paslaugų trukmė mėnesiais: | Projektas turi būti parengtas ir suderintas per 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. |
| 13 | Paslaugų teikėjui pateikiami dokumentai: | Statinio projektavimo užduotis. |
| 14 | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai: | Projektas turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 15 | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai: | Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |
| 16 | Nurodymai sprendinių derinimui: | Suderinti projektinius sprendinius su užsakovu ir kitomis aktualiomis institucijomis, t.t. AB VIA LIETUVA. |
| 17 | Projekto etapiškumas: | Projektas rengiamas vienu etapu – paprastojo remonto aprašas. |
| 18 | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai: | Projektas rengiamas valstybine kalba. |
| 19 | Reikalavimai projekto komplektacijai: | Projektuotojas perduoda užsakovui 3 popierinius projekto egz. ir projekto skaitmeninę formą pdf., doc., dwg. Formatu, taip pat užsakovui perduodama topografinė nuotrauka .pdf, .dwg formatu USB skaitmeninėje laikmenoje. |
| 20 | Reikalavimai projekto vykdymo priežiūrai: | Projektuotojas vykdo statinio projekto vykdymo priežiūrą nuo statinio paprastojo remonto darbų pradžios iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos. |

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Irina Melkova