# Apklausos sąlygų 4 priedas

KJP PALANGOS JSP  KAREIVINIŲ SU VALGYKLA (9O2P) ADRESU: VYTAUTO G. 9, PALANGA, PASTATO DRENAŽO ĮRENGIMO IR FASADO REMONTO DARBŲ. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eilės Nr. | Medžiagų, gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-1 | Ardymo darbai | Lauko darbai | Konstrukcijų išmontavimas ir išardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą; - Rangovas turi išardyti trinkeles ir bortus, privalo nusivalyti ir sandėliuoti vėlesniam panaudojimui, po drenažo darbų atlikimo. - Išardžius trinkeles atkasti rankiniu ar mechaniniu būdu pamatą visu perimetru aplink pastatą. - Nutraukus - apgadinus komunikacijas, rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus ir jas atstatyti - 24 val. laikotarpyje. - Tinkuojamas fasadas turi būti nuplaunamas, pašalinamas atitrūkęs tinkas, atsilupę dažai, samanos. - Rangovas turi įsirengti pastolius aplink pastatą, fasado remonto darbams. Be to privalo įrengti stogelius ir apsaugotas zonas tose vietose, kur vyksta pastovus žmonių eismas. Rangovas pateikia užsakovui pastolių įrengimo schemą, pastolius stato atestuoti specialistai, pagal galiojančius Lietuvos respublikos statybos ir saugos įstatymus. - Medinės fasado bei pakalimų dailylentės, kurios yra supuvusios, pažeistos arba, įvertinus jos būklę ir nusprendus, kad yra netinkamos, turi būti demontuojamos. Nuėmus dailylentes ir paaiškėjus, kad medinis karkasas konkrečioje vietoje netinkamas, jis turi būti pakeistas nauju.. - Rangovas privalo įsivertinti pilna darbų visumą, tinkamam ir pilnam darbų atlikimui. - Darbų eigoje pažeidus veją ar asfalto dangą esančią šalia takų, baigus darbus ją privaloma atstatyti į pradinę būseną. - Prieš atliekant remonto darbus rangovas privalo įsivertinti ir aptarti su užsakovu galimus trukdžius sklandžiam darbų atlikimui. Neaptarus ir pradėjus darbus visi trukdžiai rangovo atsakomybėje, o darbai privalo būti atlikti. - Naudojamos tik tos medžiagos kurios turi Europos techninį liudijimą (ETL) ir yra su CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Technologiškai užbaigus darbus pateikiamas garantinis raštas ir EC. - Statybinės atliekos tvarkomos pagal LR atliekų įstatymo Nr. VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka. |
| TS-7 | Trinkelių takelių pasluoksniai atkūrimas | Lauko darbai | Takeliams įrengti turi būti naudojamas 20 cm storio žvyro sluoksnis su frakcija 0-35 mm, kuris turi būti sutankintas. Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Nesurištų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos taip pat turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Pralaidumas vandeniui turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Granuliometrinė sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. |
| TS-8 | Trinkelių takelių pasluoksniai atkūrimas | Lauko darbai | Takeliams įrengti turi būti naudojamas 12 cm storio dolomito skaldos sluoksnis su frakcija 0-45 mm, kuris turi būti sutankintas vibroplokšte. . |
| TS-9 | Trinkelių takelių pasluoksniai atkūrimas | Lauko darbai | Takeliams įrengti turi būti naudojamas 3 cm storio akmens atsijų sluoksnis su frakcija 0,2 mm, kuris turi būti sutankintas vibroplokšte. |
| TS-10 | Takelių trinkelių grindinio įrengimas | Lauko darbai | Trinkelių dangai turi būti naudojamos tos pačios trinkelės bet dedami nauji vejos bortai. Trinkelių takeliai atkuriami į ankstesnes vietas. Paklojus trinkeles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti reikalaujamus nuolydžius, tarpai užpildyti. Trinkelės klojamos ant dolomito atsijų sluoksnio. Klojant trinkeles, reikia išlaikyti 3-5 mm tarpus. Ant pėsčiųjų šaligatvių ir takų neturi būti dangčių, grotų, tarpų ir kitų kliūčių, kurios kyša aukščiau arba yra įleistos giliau nei 10 mm nuo tako paviršiaus. Šaligatviai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. |
| TS-11 | Takelių bortų įrengimas | Lauko darbai | Takelių bortai naudojami nauji ir montuojami ant betono. Nuogrinda įrengiama iš betoninių trinkelių su esamais bortais visu pastato perimetru. Tarpai tarp trinkelių ir pastato sienos užpildomi cemento ir smėlio mišiniu. Nuogrinda turi būti įrengiama su nuolydžiu. Rangovas privalo įsivertinti savo atsakomybę už bortų sugadinimą ardymo metu. |
| TS-12 | Drenažo įrengimas aplink pastatą | Lauko darbai | Drenažo įrengimui iškasama 1,5m gyliui tranšėja įrengti drenažui. Drenažo vamzdžiai naudojami 150 mm skersmens su geotekstile. Prie lietvamzdžių montuojami trapai lietui surinkti, DN110-125. Geotekstilė drenažui naudojama NETEX Home 100 g/m² 1x10 m arba identiškų parametrų kito gamintojo. Drenažas įrengiamas viso pastato perimetru, ardant esamus trinkelių takelius, o vėliau juos atkuriant. Lietvamzdžiai prijungiami prie drenažo, o drenažas nuvedamas į artimiausią lietaus nuotekų šulinį. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas, supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mažiausiai ¼ skersmens remtis į pagrindą. Draudžiama po vamzdžiais kišti medžio gabalėlius, akmenis ar plytgalius, siekiant reguliuoti vamzdžių nuolydį. Apibėrimo sluoksnio aukštis (po sutankinimo) turi būti virš vamzdžio: - ne mažiau kaip 15 cm vamzdžiams, kurių skersmuo D<400 mm; - ne mažiau kaip 30 cm vamzdžiams, kurių skersmuo D≥400 mm. Privaloma prieš užpilant pagrindą iš skaldos tranšėjos dugne pakloti geotekstilę ir jos galus užlenkti vertikaliai pagal tranšėjos sienelę. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas arba supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat yra atrama vamzdžiams, todėl jį svarbu sutankinti. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: - naudojamas gruntas, kuriame stambesnių kaip 0,063 mm skersmens dalelių yra daugiau kaip 90%; - dalelių dydis neturi viršyti 20 mm; - 8–20 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; - medžiaga neturi būti sušalusi. - Geotekstilė klojama tarp užpildo ir natūralaus grunto, kai gruntas yra smulkus (dumblinas smėlis, dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatektų į užpylimo medžiagą arba stambias sudėtines medžiagas. Geotekstilė turi būti klojama pagal gamintojo specifikacijas. Geotekstilė turi būti pagaminta iš patvarių sintetinių polimerų ir turi turėti šias savybes: - maksimali porų skersmuo O95 = 0,05 mm; - svorio kategorija >200 g/m²; - pralaidumas, k-dydžio diapazonas: 10-3 - 10-4 m/s; - tempiamasis stiprumas (ardančioji apkrova) > 15 kN/m. Pirminis tranšėjos užpylimas vykdomas rankiniu būdu. Užpylimas apie vamzdį turi būti iš medžiagos su maksimaliu akmenų dydžiu iki 32 mm. Siekiant išvengti erozijos iš supančio grunto, užpylimo medžiaga gali būti naudojama kaip filtras tarp vamzdžio ir grunto. Užpylimas turi būti atliekamas vandeniui pralaidžia medžiaga: smėliu, žvyru arba skalda iki 32 mm. |
| TS-13 | Vejos atkūrimas | Lauko darbai | Vėja atsėjama ten kur buvo pažeista, jei reikia papildoma juodžemiu. |
| TS-14 | Pamato plovimo darbai | Lauko darbai | Atkasus pamatą drenažo įrengimui, pamatas plaunamas aukšto slėgio įrenginiu vandeniu. Paviršius paruošiamas pamato hidroizoliacijai |
| TS-15 | Pamato hidroizoliacija | Lauko darbai | Išdžiuvus pamatui, pamatas hidroizoliuojamas Hidroizoliacija bituminė ISOLAN DISBOPROOF 706 1K, pamatams, arba identiškų parametrų kito gamintojo, tepant 2 k. |
| TS-16 | Papildoma informacija |  | - Visi darbai, kurie nėra tiesiogiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje, tačiau būtini darbų užbaigimui kokybiškai ir pilnai, laikomi natūralia darbo dalimi ir privalo būti atlikti. Papildomas apmokėjimas už juos nebus taikomas. - Atkreipiame dėmesį, kad visų darbų atlikimo metu, teritorijoje bus žmonių ir transporto priemonių. - Medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. |