3 priedas. Minimalių reikalavimų KIS patikrinimo scenarijai.

1 lentelė. Minimalūs reikalavimai KIS įrangai

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitinka |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAIP/NE |
| 1. | Turi būti pateikiamas dokumentas, kuris įrodo atitikimą LST EN 14803:2006 standartui arba kitam, lygiaverčiam standartui. Įrodantis dokumentas turi būti išduotos organizacijos, kuri turi teisę sertifikuoti atitikimą standartams. |  |
| 2. | Paslaugos tiekėjas bandymams turi pateikti šiukšliavežę ir (jeigu naudos) iš sunkiai privažiuojamų teritorijų MKA renkančią transporto priemonę, kuriose turi būti sumontuoti: |  |
| 2.1. | GPS daviklis, leidžiantis nustatyti transporto priemonės padėtį bei konteinerio ištuštinimo vietą. |  |
| 2.2. | GSM modemas – skirtas perduoti duomenis į GSM tinklus. |  |
| 2.3. | KIŽ skaitytuvas, leidžiantis užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą nuo realių, Savivaldybėje pastatytų konteinerių. |  |
| 2.4. | Terminalas (specializuoto valdymo skydas), leidžiantis užfiksuoti konteinerių neištuštinimo priežastis bei kitą reikalingą informaciją. |  |
| 2.5. | Sumontuotų kamerų, kurios yra skirtos fotografuoti konteinerio pakėlimo faktą (reikalingos bent 2 kameros – viena kamera sumontuota taip, kad fiksuotų patį konteinerio pakėlimą, kita kamera, kad fiksuotų aplinką, kurioje konteineris pakeliamas). Kameros turi tenkinti 7.4.7.5 papunkčio nurodytus reikalavimus. |  |
| 3. | Duomenų mainų su Informacinės sistemos programine įranga išbandymas (angl. web services). Tinklinių paslaugų autentifikavimo duomenys turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija 5 darbo dienos iki bandymų pradžios. Teikiami duomenys yra nurodyti 7.4.14. 7.4.21 punktuose. Metodai detalizuoti 7 priede. |  |
| 3.1 | Konteinerių pastatymo/nuėmimo procedūros |  |
| 3.1.1 | Paslaugos tiekėjas turi paimti konteinerių klasifikatorių duomenis tinklinių paslaugų metodu GautiKlasifikatorius. |  |
| 3.1.2 | Paslaugos tiekėjas turi paimti į savo sistemą konteinerių pastatymo/nuėmimo užduotis (parengtų pastatyti arba nuimti konteinerių duomenis) tinklinių paslaugų metodu GautiKonteinerius |  |
| 3.1.3 | Paslaugos tiekėjas turi grąžinti į Administratoriaus Informacinę sistemą informaciją apie pastatytus bei nuimtus konteinerius tinklinės paslaugos metodu TeiktiKonteinerių Aptarnavimą |  |
| 3.1.4 | Paslaugos tiekėjas turi pateikti aptarnaujamų konteinerių aptarnavimo grafiką pagal suderintą Excel formatą |  |
| 3.2 | Konteinerių aptarnavimo ir automobilio judėjimo duomenų teikimas į Užsakovo ir (arba) Administratoriaus Informacinę sistemą. Duomenys į programą turi būti teikiami konteinerių aptarnavimo vykdymo metu (konteinerių aptarnavimo duomenų perdavimas už visą dieną vienu kreipiniu negalimas ir nėra tikrinamas) |  |
| 3.2.1 | Po kiekvieno aptarnauto konteinerio duomenys siunčiami į Užsakovo ir (arba) Administratoriaus Informacinę sistemą naudojant tinklinės paslaugos metodą TeiktiKonteinerių Aptarnavimą |  |
| 3.2.2 | Po kiekvieno neaptarnauto konteinerio neaptarnavimo priežastys siunčiami į Užsakovo ir (arba) Administratoriaus Informacinę sistemą naudojant tinklinės paslaugos metodą TeiktiKonteinerių Aptarnavimą |  |
| 3.2.3 | Kiekvieno konteinerio nuotraukos siunčiamos į Užsakovo ir (arba) Administratoriaus Informacinę sistemą naudojant tinklinės paslaugos metodą TeiktiKonteineriuNuotrauka. Gautų nuotraukų kokybė bus vertinama pagal konkurso reikalavimus. |  |
| 3.2.4 | Konteinerių aptarnavimo metu teikti ne rečiau kaip 2 minutes aptarnaujančio automobilio judėjimo duomenis naudojant tinklinės paslaugos metodą TeiktiTransportoPriemonesJudejima |  |