Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

PAKELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Reikalavimai darbų atlikimui šlaitine žoliapjove (krūmapjove):

1.1. Šlaitine žoliapjove (krūmapjove) nupjaunama ir susmulkinama augalija pakelėse, ne siauresniu kaip 1,2 m pločiu. Augalija pjaunama ar smulkinama ne aukštesniame kaip 10 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus.

1.2. Nupjaunami ir smulkinami darbų zonoje esantys medžiai ir krūmai, kurių skersmuo iki 5 cm.

2. Reikalavimai darbų atlikimui šlaitine freza:

2.1. Šlaitine freza nupjaunama ir susmulkinama augalija pakelėse, ne siauresniu kaip 1,2 m pločiu. Augalija pjaunama ar smulkinama, įskaitant darbų zonoje esančių kelmų frezavimą, su lig žemės paviršiumi.

2.2. Nupjaunami ir smulkinami darbų zonoje esantys medžiai ir krūmai, kurių skersmuo iki 25 cm. Gali būti smulkinama ir didesnio skersmens augalija, jei tai leidžia techninės galimybės.

3. Naudojama technika turi būti su galimybe reguliuoti vertikalųjį ir horizontalųjį siekį (iki 4,0 m abiem kryptimis). Darbų metu seniūnai nurodo, kokiu atstumu nuo kelio briaunos atlikti darbus.

4. Po darbų ant važiuojamosios dalies neturi būti likę atliekų, kurios gali trukdyti transporto priemonių eismui.

5.  Darbai turi būti atliekami su tokia technika, kad nebūtų sugadinta kelio danga. Rangovas privalo atstatyti kelio dangos būklę į buvusį lygį, jei darbų metu ji buvo sugadinta.

6. Darbai atliekami tik kelio juostos ribose. Jeigu reikia, kelio juostos ribą Rangovui nurodo seniūnijų seniūnai. Darbų atlikimo metu Rangovas atsako už eismo bei darbo saugumą kelio ribose.

7. Jei darbai atlikti nesilaikant smulkinimo aukščio ir pločio reikalavimų pagal 1.1 ir 2.1 punktus, darbai tose vietose turi būti atlikti pakartotinai.

8. Užsakymus darbų atlikimui el. paštu pateikia Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, o konkrečius užsakomus ištisus kelio ruožus ar kelio atkarpas, priklausomai nuo poreikio, nurodo seniūnijų seniūnai.

9. Darbai turi būt atliekami per 2 savaites nuo užsakymo pateikimo datos. Esant dideliam užsakymų kiekiui, rangovas privalo per mėnesį sutvarkyti ne mažiau kaip 120 000 m2 pakelių.

10. Darbų vieta – Rokiškio rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliai.

11. Atlikęs darbus, rangovas užsakovui pateikia atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą su seniūnų ir techninio prižiūrėtojo parašais ir pažymas apie atliktus darbus F-3 su techninio prižiūrėtojo parašais (po 2 egz.) iki einamojo mėnesio 18 dienos. Atliktų darbų aktuose nurodomas kelio numeris, pavadinimas, atliktų darbų kiekis.

_______________________________