Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

Socialinės globos namų I korpuso (unikalus pastato Nr. 7899-0018-0916) fasado šiltinimo darbai.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

Dūseikių socialinės globos namai (toliau – Dūseikių SGN) perka I korpuso fasado šiltinimo darbus (toliau - Darbai), adresu Telšių r. sav., Tryškių sen., Dūseikių k., Stoties g. 14. Preliminarūs Darbų kiekiai pateikti lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Matavimo vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 129,30 |
|  | Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 487,20 |
|  | Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) | m2 | 1024,74 |
|  | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, fungicidiniu tirpalu | m2 | 1024,74 |
|  | Laikančių konstrukcinių metalinių cokolio profilių montavimas cokolių šiltinimui | m | 169,20 |
|  | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm | m2 | 938,52 |
|  | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30-50 mm | m2 | 86,24 |
|  | Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas, kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm | m2 | 89,50 |
|  | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis / 2sl. | m2 | 179,50 |
|  | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos su angomis | m2 | 759,00 |
|  | Sienų tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | m | 487,20 |
|  | Sienų tinkuojamų paviršių angokraščių kampų papildomas sutvirtinimas armuojančio tinklelio juostomis (100 m2 tinklelio) | m2 | 89,50 |
|  | Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą | m2 | 1114,24 |
|  | Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2 mm , kai sienos su angomis) | m2 | 1024,74 |
|  | Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2 mm , tinkuojant angokraščius) | m2 | 89,50 |
|  | Keičiamų langų išorės nuolajų (palangių) montavimas, kai sienų apdaila armuotas tinkas | m | 129,30 |
|  | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15 m (vertikali projekcija) | m2 | 1024,74 |
|  | Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas | m2 | 1024,74 |
|  | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas | m2 | 91,30 |
|  | Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų apkalimas | m2 | 91,30 |
|  | Pastatų išorinių paviršių dažymas emaliais (vienas sluoksnis, teptuku) | m2 | 91,30 |
|  | Pastatų išorinių paviršių dažymas emaliais (antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku) | m2 | 91,30 |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 45 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 10,0 |
|  | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių) | m | 141,17 |
|  | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių) | m | 116,00 |
|  | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile lietskardės montavimas | m | 116,00 |
|  | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 141,17 |
|  | Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 116,00 |
|  | Esamų el. kabelių el instaliacijos atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį | Kompl. | 1,0 |
|  | Esamų stogelių dangos skardinimų permontavimas šiltinant sienas | Kompl. | 1,0 |
|  | Esamų plieninių laiptų, panduso atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį | Kompl. | 1,0 |
|  | Esamų vėdinimo kt. įrenginių atitraukimas per apšiltinimo sluoksnį | Kompl. | 1,0 |

Medžiagos, gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos, STR 1.01.04:2015.

Darbai turės būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, standartus, normas, taisykles, techninius aprašus bei rekomendacijas, Dūseikių SGN nustatytais terminais ir kitais galiojančiais teisės aktais, bei šio Pirkimo sąlygomis pateiktose CVP IS skelbime.

Gaminius, medžiagas ir įrangą, reikalingus išvardintų darbų atlikimui, komplektuoja Tiekėjas.

Kasdieninį darbo zonų išvalymą, nuo atsiradusių statybinių atliekų, vykdo Tiekėjas. Darbų metu statybinių atliekų pakrovimą, transportavimą ir pridavimą į sąvartyną vykdo Tiekėjas.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų kelio ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

III SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

Dūseikių SGN ar jų įgaliotas asmuo vykdys nuolatinę atliekamų darbų priežiūrą ir kontrolę viso darbų vykdymo laikotarpiu.

Vykdant Darbus Tiekėjo personalas privalės dėvėti darbo rūbus ir avalynę bei ryškiaspalves liemenes, ant kurių turi būti nurodytas Tiekėjo pavadinimas.

Prieš pradedant vykdyti darbus, teritorija turi būti aptverta taip, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys ir nebūtų keliama grėsmė jų saugumui. Turi būti aiškiai nustatytos pavojingos zonos ir apribotas globos namų gyventojų patekimas į šias zonas. Aptvėrimas turi būti aiškiai matomas, tinkamai pažymėtas ir atitikti saugos reikalavimus. Jei bus statomi pastoliai, jie privalo turėti laikinas šonines apsaugas, užtikrinančias darbuotojų ir aplinkinių saugumą.

Tiekėjas turi pasirūpinti, kad Darbų vietoje esantys prietaisai, langai ir kita įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų, mechaninių ar kt. pažeidimų.

Tiekėjas yra atsakingas už visų leidimų iš atsakingų institucijų gavimą (esant poreikiui).

Tiekėjas turės laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos taisyklių, bei atsakyti už darbuotojų saugą ir sveikatą statybvietėje.

Vykdant Darbus būtina laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių" reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, taip pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų.

Įvykus darbo vietoje nelaimingam atsitikimui su Tiekėjo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir užskaito Tiekėjas.

Statybvietėje esanti Tiekėjo technika ir įranga turi būti tvarkinga.

Į pasiūlyme pateiktus kiekvieno darbo, pagal Lentelę Nr. 1, įkainius turi būti įskaičiuotos visos su pirkimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos, transportavimas ir kitos išlaidos susijusios su perkamais darbais.

Tiekėjas pastato kelio ženklus ir atsako už jų buvimą bei apsaugą, bei atsako už padarytą žalą tretiesiems asmenims.

Tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikos priimtų aktų ir nutarimų, potvarkių, statybos techninių reglamentų, taisyklių ir įsakymų, o taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su tokios rūšies paslaugomis, jų vykdymu, žmonių saugumu.

Atliekas Tiekėjas turi tvarkyti vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių" ir „Atliekų tvarkymo taisyklių" naujausių redakcijų reikalavimais.

Paslėpti darbai - Tiekėjas privalo informuoti Dūseikių SGN atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas dalyvaudamas pirkime ir teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas susijusias išlaidas ir reikalingus atlikti veiksmus su remontuojamu objektu ir perduoti atliktus darbus užsakovui, be jokių papildomų Užsakovo veiksmų.

Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Tiekėjas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Tiekėjas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Tiekėjo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Tiekėjo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu. Tiekėjas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, savo lėšomis išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos vietą ir perduoti ją Dūseikių SGN.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti įkainotą veiklų sąrašą.

Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą prieš pateikiant pasiūlymus, įskaitant ir konkurso sąlygų paaiškinimus.

V SKYRIUS

MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo ar kiti dokumentai turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti ,,CE” ženklu.

„Sienų šiltinimui turi būti naudojamas fasadams skirtas putų polistirolas, kurio gniuždymo įtempis ne mažesnis kaip 70 kPa. Fasado dekoratyvinio tinko spalva turi atitikti Amber 60-L85C9H62 pagal „Caparol“ spalvų paletę. Visi atliekamų darbų spalviniai sprendimai turi būti derinami su užsakovu.

Lietaus nuvedimo sistemos elementai – lietvamzdžiai ir latakai – taip pat išorinės nuolajos (palangės) turi būti gaminami iš plieninės dangos, tamsiai rudos spalvos pagal RAL 8019.“

Draudžiama naudoti medžiagas kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluoangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nenaudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. Kaučiuko, ABS plastiko) chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno) poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinildenocloridų, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nenaudotinos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumose, klijuose, laminuotoje medienoje ir pan.

VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

Po sutarties pasirašymo Tiekėjas įsipareigoja pradėti darbus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, prieš tai pateikęs Dūseikių SGN suderintą darbų vykdymo grafiką.

Tiekėjas vykdydamas darbus turi bendrauti su Dūseikių SGN atsakingu ar jų įgaliotu asmeniu ir pateikti atliktų darbų kiekius įrodančius dokumentus, atliktų darbų aktus, nuotraukas ar kitą dokumentaciją kuria būtų aiškiai įrodyti atliktų darbų kiekiai. Dūseikių SGN atsakingas ar jų įgaliotas asmuo įsipareigoja tikrinti pateiktus dokumentus, su faktiškai atliktais darbais objekte ir priimti tik tokius atliktų darbų aktus kurie atitinka faktiškai atliktus darbus.

Tiekėjas įsipareigoja nedirbti per lietų, esant didelei drėgmei ar tiesioginiam saulės kaitinimui, jei nėra įrengtos apsaugos. Esant nepalankioms oro sąlygoms, Tiekėjas įsipareigoja organizuoti pastolių apsidengimą, siekiant užtikrinti galimybę savalaikiai įvykdyti numatytus darbus.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2025 m. gruodžio 10 d. be galimybės sutartį pratęsti.

Už remonto darbus atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą Tiekėjo banko sąskaitą. PVM sąskaita-faktūra turi būti pateikiama naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS).

Tiekėjas, vykdydamas darbus, įsipareigoja mažinti arba visiškai nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus žmonių sveikatai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3 papunkčiu. Tiekėjas darbų metu visas susidariusias statybines atliekas iš darbų vietos transportuos naudojant daugkartinio naudojimo konteinerius, išskyrus atvejus, kai atliekos turi būti perdirbamos arba vežamos į mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius ir mažins statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekų kiekį. Visas pakuotės tiekėjas įsipareigoja  grąžinti tiekėjams pakartotiniam naudojimui, perdirbimui arba kitokiam panaudojimui. Esant galimybei įsipareigoja pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti darbų atlikimo procese susidariusias atliekas. Tiekėjas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams.