SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1 etapas, I variantas.

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,372 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 646,5 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 161,6 |  |
| 1.4 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 22,7 |  |
| 1.5 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 411,5 |  |
| 1.6 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 4,0 |  |
| 1.7 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 124,6 |  |
| 1.8 | Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m | m2 | 78 |  |
| 1.9 | Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 21 |  |
| 1.10 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 3/0,01 |  |
| 1.11 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 2/0,06 |  |
| 1.12 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1 |  |
| 1.13 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 15 |  |
| 1.14 | Kietų veislių medžių nuo Ø16 cm iki Ø24 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 1,00 |  |
| 1.15 | Kietų veislių medžių nuo Ø24 cm iki Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 3,00 |  |
| 1.16 | Kietų veislių medžių nuo ≥Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 8,00 |  |
| 1.17 | Nukirstų medžių ir kelmų, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3/t | 12,00/15,00 |  |
| 1.18 | Medžių atkuriamoji vertė (Be PVM) | Eur | 7614,00 |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 72,3 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3/t | 72,3/86,8 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 47 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 25,7 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 651 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 651 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1144 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 115,00 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1258,80 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 129 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 383 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 1362 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 15 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 47 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 74 |  |
| 4 | M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 70,7 |  |
| 4.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 186,0 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 33,8/4/1 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 186,0 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 186,0 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 33,8/4/1 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 186,0 |  |
| 4.2 | Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas | m³ | 97,4 |  |
| 4.2.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 221,45 |  |
| 4.2.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 221,45 |  |
| 4.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 221,45 |  |
| 4.3 | Šaligatvio, takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas | m³ | 80,3 |  |
| 4.3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 423 |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 423 |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 415 |  |
| 4.3.5 | Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 2 |  |
| 4.3.6 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 7 |  |
| 4.4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 276 |  |
| 4.4.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 136 |  |
| 4.4.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 325 |  |
| 4.4.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta | m | 425 |  |
| 4.5 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.5.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2/m³ | 84/8,4 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 2/10 |  |
| 5.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 3/11 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai elektros ir ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 535 |  |

2 etapas, I variantas.

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,372 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 388,8 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 97,2 |  |
| 1.4 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 654,7 |  |
| 1.5 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 145,5 |  |
| 1.6 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 272,9 |  |
| 1.7 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) | t | 288,1 |  |
| 1.8 | Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m | m2 | 36 |  |
| 1.9 | Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 10 |  |
| 1.10 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 7/0,01 |  |
| 1.11 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 3/0,09 |  |
| 1.12 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 4 |  |
| 1.13 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 10 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 21 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 21 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 15 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 6 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 652 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 652 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1002 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 100 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1102 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 129 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 385 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 1362 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 15 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 47 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 74 |  |
| 4 | M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 72,8 |  |
| 4.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 191,6 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 35,0/4/1 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 191,6 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 191,6 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 35,0/4/1 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 191,6 |  |
| 4.2 | Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.2.1 | Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas | m³ | 121,7 |  |
| 4.2.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 715,8 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 715,8 |  |
| 4.2.4 | Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 7,0 |  |
| 4.2.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 12,2 |  |
| 4.2.6 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 19,2 |  |
| 4.3 | Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,47 m įrengimas | m³ | 92 |  |
| 4.3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 194,93 |  |
| 4.3.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 194,93 |  |
| 4.4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 361,24 |  |
| 4.4.2 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 300,4 |  |
| 4.4.3 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta | m | 361,24 |  |
| 4.5 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.5.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2/m³ | 75/7,5 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 4/20 |  |
| 5.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 6/21 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 3,5 |  |

3 etapas, I variantas.

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,372 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 2195,46 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 548,87 |  |
| 1.4 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 3 |  |
| 1.5 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 20 |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 2272,3 |  |
| 2.2 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 2272,30 |  |
| 2.3 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 1812,08 |  |
| 2.4 | Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas | m3/t | 533/907 |  |
| 2.5 | Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas: |  |  |  |
| 2.6 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) | m3 | 533 |  |
| 2.7 | Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui | m2 | 2047 |  |
| 2.8 | GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui | m2 | 2047 |  |
| 3 | M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.1.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 3.1.2 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 720 |  |
| 3.1.3 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 1896 |  |
| 3.1.4 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 345/69/14 |  |
| 3.1.5 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 1896 |  |
| 3.1.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 1896 |  |
| 3.1.7 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 345/69/14 |  |
| 3.2 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 1896 | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.2.1 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 3.2.2 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 114,03 |  |
| 3.2.3 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 300,1 |  |
| 3.2.4 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 55/5,5/1,2 |  |
| 3.2.5 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 300,1 |  |
| 3.2.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 300,1 |  |
| 3.2.7 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 55/5,5/1,2 |  |
| 3.2.8 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 300,1 | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4 | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |
| 4.2.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas | m | 70 |  |
| 4.2.2 | Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25 | m² | 9 |  |
| 4.2.3 | Iš trikampių sudaryta linija 1.12 | m² | 1 |  |
| 4.2.4 | Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų 1.14 | m² | 7 |  |
| 5 | Kiti darbai |  |  |  |
| 5.1 | Apsauginiai ryšių/elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 24,4 |  |

1 etapas, II variantas.

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,372 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 646,5 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 161,6 |  |
| 1.4 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 22,7 |  |
| 1.5 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 411,5 |  |
| 1.6 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 4,0 |  |
| 1.7 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 124,6 |  |
| 1.8 | Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m | m2 | 78 |  |
| 1.9 | Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 21 |  |
| 1.10 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 3/0,01 |  |
| 1.11 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 2/0,06 |  |
| 1.12 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1 |  |
| 1.13 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 15 |  |
| 1.14 | Kietų veislių medžių nuo Ø16 cm iki Ø24 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 1,00 |  |
| 1.15 | Kietų veislių medžių nuo Ø24 cm iki Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 3,00 |  |
| 1.16 | Kietų veislių medžių nuo ≥Ø32 cm kirtimas ir kelmų rovimas | vnt. | 8,00 |  |
| 1.17 | Nukirstų medžių ir kelmų, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3/t | 12,00/15,00 |  |
| 1.18 | Medžių atkuriamoji vertė (Be PVM) | Eur | 7614,00 |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 72,3 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3/t | 72,3/86,8 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 46,7 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 25,6 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 651 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 651 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1144 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 115,00 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1258,80 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 129 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 383 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 1362 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 15 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 47 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 74 |  |
| 4 | M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 61,4 |  |
| 4.1.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas | m² | 186 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 33,8/4/1 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 186 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 186 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 33,8/4/1 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 186 |  |
| 4.2 | Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas | m³ | 86 |  |
| 4.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 221,5 |  |
| 4.2.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 221,5 |  |
| 4.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 221,5 |  |
| 4.3 | Šaligatvio, takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,14 m įrengimas | m³ | 59 |  |
| 4.3.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 423 |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 423 |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 415 |  |
| 4.3.5 | Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 2 |  |
| 4.3.6 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 7 |  |
| 4.4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 276,00 |  |
| 4.4.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 136,34 |  |
| 4.4.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 325,46 |  |
| 4.4.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta | m | 383 |  |
| 4.5 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.5.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2/m³ | 84/8,4 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 2/10 |  |
| 5.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 3/11 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai elektros ir ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 535 |  |

2 etapas, II variantas.

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,372 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 388,8 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 97,2 |  |
| 1.4 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 654,7 |  |
| 1.5 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 145,5 |  |
| 1.6 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 272,9 |  |
| 1.7 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) | t | 288,1 |  |
| 1.8 | Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m | m2 | 36 |  |
| 1.9 | Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 10 |  |
| 1.10 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 7/0,01 |  |
| 1.11 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 3/0,09 |  |
| 1.12 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 4 |  |
| 1.13 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 10 |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 21 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 21 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 15 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 6 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 652 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 652 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1002 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 100 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1102 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 129 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 385 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 1362 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 15 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 47 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 74 |  |
| 4 | M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 63,2 |  |
| 4.1.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 191,6 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 35,0/4/1 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 191,6 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 191,6 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 35,0/4/1 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 191,6 |  |
| 4.2 | Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.2.1 | Šalčiui nejautrus sluoksnis sluoksnis, h-0,17 m įrengimas | m³ | 121,7 |  |
| 4.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 715,8 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 715,8 |  |
| 4.2.4 | Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 7,0 |  |
| 4.2.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 12,2 |  |
| 4.2.6 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 19,2 |  |
| 4.3 | Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,42 m įrengimas | m³ | 82 |  |
| 4.3.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 194,93 |  |
| 4.3.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 194,93 |  |
| 4.4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 361,24 |  |
| 4.4.2 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 300,4 |  |
| 4.4.3 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta | m | 361,24 |  |
| 4.5 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.5.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2/m³ | 75/7,5 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 4/20 |  |
| 5.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 6/21 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 3,5 |  |

3 etapas, II variantas.

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,372 | TS-1 |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 2195,46 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 548,87 | TS-1 |
| 1.4 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 3 | TS-1 |
| 1.5 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 20 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 2272,3 |  |
| 2.2 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 2272,30 |  |
| 2.3 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 1812,08 |  |
| 2.4 | Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas | m3/t | 533/907 |  |
| 2.5 | Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas: |  |  |  |
| 2.6 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) | m3 | 533 |  |
| 2.7 | Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui | m2 | 2047 |  |
| 2.8 | GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui | m2 | 2047 |  |
| 3 | M.Valančiaus gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 3.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 626 |  |
| 3.1.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas | m² | 1896 |  |
| 3.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 345/69/14 |  |
| 3.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 1896 |  |
| 3.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 1896 |  |
| 3.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 345/69/14 |  |
| 3.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 1896 | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.2 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 3.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 99,02 |  |
| 3.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas | m² | 300,1 |  |
| 3.2.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 55/5,5/1,2 |  |
| 3.2.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 300,1 |  |
| 3.2.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 300,1 |  |
| 3.2.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 55/5,5/1,2 |  |
| 3.2.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 300,1 | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4 | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |
| 4.2.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas | m | 70 |  |
| 4.2.2 | Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25 | m² | 9 |  |
| 4.2.3 | Iš trikampių sudaryta linija 1.12 | m² | 1 |  |
| 4.2.4 | Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų 1.14 | m² | 7 |  |
| 5 | Kiti darbai |  |  |  |
| 5.1 | Apsauginiai ryšių/elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 24,4 |  |

| Piketas | Medžiai | Kiekis | ø, mm | Medžių grupė | Medžių atkuriamosios vertės įkainiai | Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+93 | Kadagys | 1 | 200 | II gr. | 18,00 € | 360,00 € |
| 1+46 | Liepa | 1 | 500 | II gr. | 18,00 € | 900,00 € |
| 2+08 | Liepa | 1 | 290 | II gr. | 18,00 € | 522,00 € |
| 2+71 | Liepa | 1 | 350 | II gr. | 18,00 € | 630,00 € |
| 3+00 | Liepa | 1 | 340 | II gr. | 18,00 € | 612,00 € |
| 3+20 | Liepa | 3 | 380 | II gr. | 18,00 € | 2 052,00 € |
| 3+43 | Liepa | 1 | 400 | II gr. | 18,00 € | 720,00 € |
| 3+48 | Liepa | 1 | 310 | II gr. | 18,00 € | 558,00 € |
| 3+53 | Liepa | 1 | 410 | II gr. | 18,00 € | 738,00 € |
| 3+62 | Liepa | 1 | 290 | II gr. | 18,00 € | 522,00 € |
|  |  |  |  |  | Bendra vertė: | 7 614,00 € |