sąnaudų kiekių žiniaraštis

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1 ETAPAS

I variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |  |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 1,302 |  |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 1770,00 |  |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 411,00 |  |  |
| 1.4 | Grystkelio dangos išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | m2 / t | 9 / 3,0 |  |  |
| 1.5 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 360,00 |  |  |
| 1.6 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 570,00 |  |  |
| 1.7 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 155,00 |  |  |
| 1.8 | Betoninės pralaidos d300 demontavimas, L=8,00m | t | 1,70 |  |  |
| 1.9 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 112,00 |  |  |
| 1.10 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 45,00 / 0,045 |  |  |
| 1.11 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 23,00 / 0,23 |  |  |
| 1.12 | Kelio ženklų ant dvistiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 8,00 / 0,01 |  |  |
| 1.13 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 2,00 / 0,04 |  |  |
| 1.14 | Demontuojami metalinės tvoros segmentai su stulpeliais | m / t | 29,00 / 0,675 |  |  |
| 1.15 | Ø62cm Medžio kirtimas, kelmo rovimas ir jo išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 2,00 |  |  |
| 1.16 | Medžių atkuriamoji vertė | Eurai | 1736 |  |  |
| 1.17 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 5,00 |  |  |
| 1.18 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 14,00 |  |  |
|  | Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas) |  |  |  |  |
| 1.19 | Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 50,00 |  |  |
| 1.20 | Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 11,00 |  |  |
| 1.21 | Suvedimui betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 24,00 |  |  |
| 1.22 | Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 4,00 |  |  |
| 1.23 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) | t | 6,00 |  |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |  |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 850,00 |  |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 850,00 |  |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 140,00 |  |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 710,00 |  |  |
| 2.5 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 1650,00 |  |  |
| 2.6 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 55,00 |  |  |
| 2.7 | Lovio grunto planiravimas mechanizuotai | m² | 1400,00 |  |  |
| 2.8 | Lovio grunto planiravimas rankiniu būdu | m² | 160,00 |  |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio) | m² | 1560,00 |  |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |  |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 490,00 |  |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 1350,00 |  |  |
| 3.4 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 2160,00 |  |  |
| 3.5 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 54,00 |  |  |
| 3.6 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 152,00 |  |  |
| 3.7 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 270,00 |  |  |
| 4 | Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |  |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 220,00 |  |  |
| 4.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 610,00 |  |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 1205/145/58 |  |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 610,00 |  |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 610,00 |  |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 1205/50/20 |  |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 610,00 |  |  |
| 4.2 | Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |  |
| 4.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas | m³ | 140,00 |  |  |
| 4.2.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 200,00 |  |  |
| 4.2.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 200,00 |  |  |
| 4.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 200,00 |  |  |
| 4.3 | Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |  |
| 4.3.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,19 m įrengimas | m³ | 410,00 |  |  |
| 4.3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 1860,00 |  |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 1835,00 |  |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 1835,00 |  |  |
| 4.3.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 43,00 |  |  |
| 4.3.6 | Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 8,00 |  |  |
| 4.4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |  |
| 4.4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1020,00 |  |  |
| 4.4.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 550,00 |  |  |
| 4.4.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1140,00 |  |  |
| 4.4.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 1210,00 |  |  |
| 4.5 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2 | 570,00 |  |  |
| 4.5.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m³ | 70,00 |  |  |
| 4.5.3 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m2 / m3 | 450,00 / 45,00 |  |  |
|  | Dangų suvedimui: |  |  |  |  |
| 4.6 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |  |
| 4.6.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 30,00 |  |  |
| 4.6.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 75,00 |  |  |
| 4.6.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 150/18/7 |  |  |
| 4.6.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 75,00 |  |  |
| 4.6.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 75,00 |  |  |
| 4.6.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 150/6/2 |  |  |
| 4.6.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 75,00 |  |  |
| 4.7 | Šaligatvio lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |  |
| 4.7.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas | m³ | 15,00 |  |  |
| 4.7.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 65,00 |  |  |
| 4.7.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 65,00 |  |  |
| 4.7.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 65,00 |  |  |
| 4.7.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 9,00 |  |  |
| 4.7.6 | Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 2,00 |  |  |
| 4.8 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |  |
| 4.8.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 55,00 |  |  |
| 4.8.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 65,00 |  |  |
| 4.8.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 55,00 |  |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |  |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 68 / 300,00 |  |  |
| 5.1.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 138 / 43,00 |  |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |  |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 150,00 |  |  |
| 6.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 140,00 |  |  |

1 ETAPAS

II variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 1,302 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 1770,00 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 411,00 |  |
| 1.4 | Grystkelio dangos išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | m2 / t | 9 / 3,0 |  |
| 1.5 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 360,00 |  |
| 1.6 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 570,00 |  |
| 1.7 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 155,00 |  |
| 1.8 | Betoninės pralaidos d300 demontavimas, L=8,00m | t | 1,70 |  |
| 1.9 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 112,00 |  |
| 1.10 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 45,00 / 0,045 |  |
| 1.11 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 23,00 / 0,23 |  |
| 1.12 | Kelio ženklų ant dvistiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 8,00 / 0,01 |  |
| 1.13 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 2,00 / 0,04 |  |
| 1.14 | Demontuojami metalinės tvoros segmentai su stulpeliais | m / t | 29,00 / 0,675 |  |
| 1.15 | Ø62cm Medžio kirtimas, kelmo rovimas ir jo išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 2,00 |  |
| 1.16 | Medžių atkuriamoji vertė | Eurai | 1736 |  |
| 1.17 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 5,00 |  |
| 1.18 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 14,00 |  |
|  | Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas) |  |  |  |
| 1.19 | Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 50,00 |  |
| 1.20 | Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 11,00 |  |
| 1.21 | Suvedimui betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 24,00 |  |
| 1.22 | Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 4,00 |  |
| 1.23 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) | t | 6,00 |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 850,00 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 850,00 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 140,00 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 710,00 |  |
| 2.5 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 1650,00 |  |
| 2.7 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 55,00 |  |
| 2.7 | Lovio grunto planiravimas mechanizuotai | m² | 1400,00 |  |
| 2.8 | Lovio grunto planiravimas rankiniu būdu | m² | 160,00 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio) | m² | 1560,00 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 490,00 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 1350,00 |  |
| 3.4 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 2160,00 |  |
| 3.5 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 54,00 |  |
| 3.6 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 152,00 |  |
| 3.7 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 270,00 |  |
| 4 | Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 205,00 |  |
| 4.1.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas | m² | 610,00 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 1205/145/58 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 610,00 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 610,00 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 1205/50/20 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 610,00 |  |
| 4.2 | Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas | m³ | 130,00 |  |
| 4.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 200,00 |  |
| 4.2.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 200,00 |  |
| 4.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 200,00 |  |
| 4.3 | Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,14 m įrengimas | m³ | 310,00 |  |
| 4.3.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 1835,00 |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 1835,00 |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 1835,00 |  |
| 4.3.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 43,00 |  |
| 4.3.6 | Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 8,00 |  |
| 4.4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1020,00 |  |
| 4.4.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 550,00 |  |
| 4.4.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1140,00 |  |
| 4.4.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 1210,00 |  |
| 4.5 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.5.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2 | 570,00 |  |
| 4.5.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m³ | 70,00 |  |
| 4.5.3 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m2 / m3 | 450,00 / 45,00 |  |
|  | Dangų suvedimui: |  |  |  |
| 4.6 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.6.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 25,00 |  |
| 4.6.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas | m² | 75,00 |  |
| 4.6.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 150/18/7 |  |
| 4.6.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 75,00 |  |
| 4.6.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 75,00 |  |
| 4.6.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 150/6/2 |  |
| 4.6.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 75,00 |  |
| 4.7 | Šaligatvio lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.7.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,14 m įrengimas | m³ | 15,00 |  |
| 4.7.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 65,00 |  |
| 4.7.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 65,00 |  |
| 4.7.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 65,00 |  |
| 4.7.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 9,00 |  |
| 4.7.6 | Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 2,00 |  |
| 4.8 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.8.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 65,00 |  |
| 4.8.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 55,00 |  |
| 4.8.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 65,00 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 68 / 300,00 |  |
| 5.1.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 138 / 43,00 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 150,00 |  |
| 6.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 140,00 |  |

2 ETAPAS

I variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 1,302 | TS-1 |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 5810,00 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 1350,00 | TS-1 |
| 1.4 | Akmens grindinio dangos išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | m2 / t | 47,00 / 7,00 | TS-1 |
| 1.5 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 370,00 | TS-1 |
| 1.6 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 1220,00 | TS-1 |
| 1.7 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 190,00 | TS-1 |
| 1.8 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) | t | 185,00 | TS-1 |
| 1.9 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1,00 | TS-1 |
| 1.10 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 45,00 | TS-1 |
|  | Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas) |  |  |  |
| 1.11 | Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 125,00 | TS-1 |
| 1.12 | Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 28,00 | TS-1 |
| 1.13 | Suvedimui betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 75,00 | TS-1 |
| 1.14 | Suvedimui betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 52,00 | TS-1 |
| 1.15 | Suvedimui betoninių veja bordiūrų su pamatais išardymas | m | 56,00 | TS-1 |
| 1.16 | Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 4,00 | TS-1 |
| 1.17 | Betono išvežimas | t | 21,00 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 590,00 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 590,00 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 165,00 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 425,00 |  |
| 2.5 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 3070,00 |  |
| 2.6 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 70,00 |  |
| 2.7 | Lovio grunto planiravimas mechanizuotai | m² | 3160,00 |  |
| 2.8 | Lovio grunto planiravimas rankiniu būdu | m² | 350,00 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio) | m² | 3510,00 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 490,00 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 1350,00 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 2160,00 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 54,00 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 152,00 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 270,00 |  |
| 4 | Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 200,00 |  |
| 4.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 520,00 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 1040/125/80 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 520,00 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 520,00 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 1040/42/17 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 520,00 |  |
| 4.2 | Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.2.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,17 m įrengimas | m³ | 560,00 |  |
| 4.2.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 3187,00 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 3015,00 |  |
| 4.2.4 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 172,00 |  |
| 4.2.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 80,00 |  |
| 4.2.6 | Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 92,00 |  |
| 4.3 | Automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas | m³ | 200,00 |  |
| 4.3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 445,00 |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 445,00 |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 420,00 |  |
| 4.3.5 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas (raudonos spalvos) (vietų atskyrimui) | m2 | 25,00 |  |
| 4.4 | Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.4.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas | m³ | 150,00 |  |
| 4.4.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 320,00 |  |
| 4.4.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 320,00 |  |
| 4.4.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 320,00 |  |
| 4.5 | Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.5.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,19 m įrengimas | m³ | 145,00 |  |
| 4.5.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 742,00 |  |
| 4.5.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 742,00 |  |
| 4.5.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 740,00 |  |
| 4.5.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 2,00 |  |
| 4.6 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.6.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1020,00 |  |
| 4.6.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1040,00 |  |
| 4.6.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 2030,00 |  |
| 4.6.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 1040,00 |  |
| 4.7 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.7.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2 | 540,00 |  |
| 4.5.2 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m³ | 60,00 |  |
| 4.5.3 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš nukasto augalinio sluoksnio) | m2 / m3 | 400,00 / 40,00 |  |
|  | Dangų suvedimui: |  |  |  |
| 4.8 | Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.8.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 5,00 |  |
| 4.8.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 11,00 |  |
| 4.8.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 11/2/1 |  |
| 4.8.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 11,00 |  |
| 4.8.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 11,00 |  |
| 4.8.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 11/1/1 |  |
| 4.8.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 11,00 |  |
| 4.9 | Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.9.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,17 m įrengimas | m³ | 10,00 |  |
| 4.9.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 52,00 |  |
| 4.9.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 52,00 |  |
| 4.10 | Šaligatvio lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.10.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,19 m įrengimas | m³ | 25,00 |  |
| 4.10.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 130,00 |  |
| 4.10.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 130,00 |  |
| 4.10.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 130,00 |  |
| 4.11 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.11.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 21,00 |  |
| 4.11.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 45,00 |  |
| 4.11.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 21,00 |  |
| 4.12 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.12.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2 | 9,00 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 26/100,00 |  |
| 5.1.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 45/14,00 |  |
| 5.2 | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.2.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas | m | 145,00 |  |
| 5.2.2 | Asmens, sėdinčio asmens su negalia vežimėlyje, simbolis 1.24 | vnt. | 3,00 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 115,00 |  |
| 6.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 490,00 |  |

2 ETAPAS

II variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |  |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 1,302 | TS-1 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 5810,00 | TS-1 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 1350,00 | TS-1 |  |
| 1.4 | Akmens grindinio dangos išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | m2 / t | 47,00 / 7,00 | TS-1 |  |
| 1.5 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 370,00 | TS-1 |  |
| 1.6 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 1220,00 | TS-1 |  |
| 1.7 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 190,00 | TS-1 |  |
| 1.8 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) | t | 185,00 | TS-1 |  |
| 1.9 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1,00 | TS-1 |  |
| 1.10 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 45,00 | TS-1 |  |
|  | Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas) |  |  |  |  |
| 1.11 | Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 125,00 | TS-1 |  |
| 1.12 | Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 28,00 | TS-1 |  |
| 1.13 | Suvedimui betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 75,00 | TS-1 |  |
| 1.14 | Suvedimui betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 52,00 | TS-1 |  |
| 1.15 | Suvedimui betoninių veja bordiūrų su pamatais išardymas | m | 56,00 | TS-1 |  |
| 1.16 | Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 4,00 | TS-1 |  |
| 1.17 | Betono išvežimas | t | 21,00 | TS-1 |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |  |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 590,00 |  |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 590,00 |  |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 165,00 |  |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 425,00 |  |  |
| 2.5 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 3070,00 |  |  |
| 2.6 | Piltinis gruntas (užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 70,00 |  |  |
| 2.7 | Lovio grunto planiravimas mechanizuotai | m² | 3160,00 |  |  |
| 2.8 | Lovio grunto planiravimas rankiniu būdu | m² | 350,00 |  |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio) | m² | 3510,00 |  |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |  |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 490,00 |  |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 1350,00 |  |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 2160,00 |  |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 54,00 |  |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 152,00 |  |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 270,00 |  |  |
| 4 | Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |  |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 180,00 |  |  |
| 4.1.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas | m² | 520,00 |  |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 1040/125/80 |  |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 520,00 |  |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 520,00 |  |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 1040/42/17 |  |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 520,00 |  |  |
| 4.2 | Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |  |
| 4.2.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,17 m įrengimas | m³ | 560,00 |  |  |
| 4.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 3187,00 |  |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 3015,00 |  |  |
| 4.2.4 | Pasluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 172,00 |  |  |
| 4.2.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 80,00 |  |  |
| 4.2.6 | Žmonėms su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 92,00 |  |  |
| 4.3 | Automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |  |
| 4.3.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas | m³ | 180,00 |  |  |
| 4.3.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 445,00 |  |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 445,00 |  |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 420,00 |  |  |
| 4.3.5 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas (raudonos spalvos) (vietų atskyrimui) | m2 | 25,00 |  |  |
| 4.4 | Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |  |
| 4.4.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas | m³ | 135,00 |  |  |
| 4.4.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 320,00 |  |  |
| 4.4.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 320,00 |  |  |
| 4.4.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 320,00 |  |  |
| 4.5 | Šaligatvio, techninio šaligatvio ir takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |  |
| 4.5.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,14 m įrengimas | m³ | 110,00 |  |  |
| 4.5.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 742,00 |  |  |
| 4.5.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 742,00 |  |  |
| 4.5.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 740,00 |  |  |
| 4.5.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 2,00 |  |  |
| 4.6 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |  |
| 4.6.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1020,00 |  |  |
| 4.6.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 1040,00 |  |  |
| 4.6.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 2030,00 |  |  |
| 4.6.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 1040,00 |  |  |
| 4.7 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2 | 540,00 |  |  |
|  | Dangų suvedimui: |  |  |  |  |
| 4.8 | Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |  |
| 4.8.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 5,00 |  |  |
| 4.8.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas | m² | 11,00 |  |  |
| 4.8.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 11/2/1 |  |  |
| 4.8.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 11,00 |  |  |
| 4.8.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 11,00 |  |  |
| 4.8.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 11/1/1 |  |  |
| 4.8.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 11,00 |  |  |
| 4.9 | Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |  |
| 4.9.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,17 m įrengimas | m³ | 10,00 |  |  |
| 4.9.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 52,00 |  |  |
| 4.9.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 52,00 |  |  |
| 4.10 | Šaligatvio lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |  |
| 4.10.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, h-0,14 m įrengimas | m³ | 3,00 |  |  |
| 4.10.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,20m įrengimas | m² | 11,00 |  |  |
| 4.10.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 11,00 |  |  |
| 4.10.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 11,00 |  |  |
| 4.11 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |  |
| 4.11.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 21,00 |  |  |
| 4.11.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 45,00 |  |  |
| 4.11.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 21,00 |  |  |
| 4.12 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2 | 9,00 |  |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |  |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 26/100,00 |  |  |
| 5.1.3 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 45/14,00 |  |  |
| 5.2 | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas | m | 145,00 |  |  |
| 5.2.2 | Asmens, sėdinčio asmens su negalia vežimėlyje, simbolis 1.24 | vnt. | 3,00 |  |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |  |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 115,00 |  |  |
| 6.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 490,00 |  |  |

3 ETAPAS

I variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 1,302 | TS-1 |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 9320,00 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 2200,00 | TS-1 |
| 1.4 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 23,00 | TS-1 |
|  | Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas) |  |  | TS-1 |
| 1.5 | Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 525,00 | TS-1 |
| 1.6 | Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 118,00 | TS-1 |
| 1.7 | Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1,00 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 280,00 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 280,00 |  |
| 2.5 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 7950,00 |  |
| 2.6 | Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu. Kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas | m3 | 1100,00 |  |
|  | Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas: |  |  |  |
| 2.8 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) | m3 | 720,00 |  |
| 2.9 | Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui | m2 | 3300,00 |  |
| 2.10 | GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui | m2 | 3300,00 |  |
| 3 | Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 3.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 2800,00 |  |
| 3.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 7165,00 |  |
| 3.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 1340/160/80 |  |
| 3.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 7165,00 |  |
| 3.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 7165,00 |  |
| 3.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 1340/54/27 |  |
| 3.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 7165,00 |  |
| 3.2 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 320,00 |  |
| 3.2.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 815,00 |  |
| 3.2.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 380/46/23 |  |
| 3.2.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 815,00 |  |
| 3.2.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 815,00 |  |
| 3.2.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 380/16/8 |  |
| 3.2.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 815,00 |  |
| 3.3 | Asfalto dangos nuovažos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.3.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 48,00 |  |
| 3.3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 125,00 |  |
| 3.3.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 23/3/2 |  |
| 3.3.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 125,00 |  |
| 3.3.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 125,00 |  |
| 3.3.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 23/1/1 |  |
| 3.3.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 125,00 |  |
| 4.7 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
|  | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 2560,00 |  |
|  | Dangų suvedimui: |  |  |  |
| 3.10 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.10.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 60,00 |  |
| 3.10.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 155,00 |  |
| 3.10.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 16/2/1 |  |
| 3.10.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 155,00 |  |
| 3.10.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 155,00 |  |
| 3.10.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 16/1/1 |  |
| 3.10.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 155,00 |  |
| 3.12 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 3.12.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 20,00 |  |
| 3.12.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 45,00 |  |
| 4.2 | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |
| 4.2.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas | m | 80,00 |  |
| 4.2.2 | Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ įrengimas | m | 160,00 |  |
| 4.2.3 | Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“ įrengimas | m² | 30,00 |  |
| 5 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 5.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 300,00 |  |
| 5.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 150,00 |  |

3 ETAPAS

II variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 1,302 | TS-1 |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 9320,00 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 2200,00 | TS-1 |
| 1.4 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 23,00 | TS-1 |
|  | Paruošiamieji darbai (dangų suvedimas) |  |  | TS-1 |
| 1.5 | Suvedimui asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 525,00 | TS-1 |
| 1.6 | Suvedimui asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 118,00 | TS-1 |
| 1.7 | Suvedimui esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1,00 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 280,00 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 280,00 |  |
| 2.5 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 7950,00 |  |
| 2.6 | Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu. Kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas | m3 | 1100,00 |  |
|  | Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas: |  |  |  |
| 2.8 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) | m3 | 720,00 |  |
| 2.9 | Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui | m2 | 3300,00 |  |
| 2.10 | GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui | m2 | 3300,00 |  |
| 3 | Nepriklausomybės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 3.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 2450,00 |  |
| 3.1.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas | m² | 7165,00 |  |
| 3.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 1340/160/80 |  |
| 3.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 7165,00 |  |
| 3.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 7165,00 |  |
| 3.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 1340/54/27 |  |
| 3.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 7165,00 |  |
| 3.2 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 280,00 |  |
| 3.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas | m² | 815,00 |  |
| 3.2.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 380/46/23 |  |
| 3.2.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 815,00 |  |
| 3.2.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 815,00 |  |
| 3.2.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 380/16/8 |  |
| 3.2.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 815,00 |  |
| 3.3 | Asfalto dangos nuovažos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.3.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 45,00 |  |
| 3.3.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas | m² | 125,00 |  |
| 3.3.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 23/3/2 |  |
| 3.3.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 125,00 |  |
| 3.3.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 125,00 |  |
| 3.3.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 23/1/1 |  |
| 3.3.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 125,00 |  |
| 4.7 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
|  | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 2560,00 |  |
|  | Dangų suvedimui: |  |  |  |
| 3.10 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.10.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 55,00 |  |
| 3.10.2 | Žvyro pagrindo sluoksnis, h-0,25m įrengimas | m² | 155,00 |  |
| 3.10.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 16/2/1 |  |
| 3.10.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 155,00 |  |
| 3.10.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 155,00 |  |
| 3.10.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 16/1/1 |  |
| 3.10.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 155,00 |  |
| 3.12 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 3.12.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 20,00 |  |
| 3.12.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta h-0.04 m | m | 45,00 |  |
| 4.2 | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |
| 4.2.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas | m | 80,00 |  |
| 4.2.2 | Horizontaliojo ženklinimo 1.7 „Siaura brūkšninė linija“ įrengimas | m | 160,00 |  |
| 4.2.3 | Horizontaliojo ženklinimo 1.12 „Iš trikampių sudaryta linija“ įrengimas | m² | 30,00 |  |
| 5 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 5.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 300,00 |  |
| 5.2 | Apsauginiai elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 150,00 |  |

| Piketas | Medžiai | Kiekis | ø, mm | Medžių grupė | Medžių atkuriamosios vertės įkainiai | Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7+12 | Klevas paprastasis | 1 | 620 | III gr. | 9,00 € | 837,00 € |
|  |  |  |  |  | Bendra vertė: | 837,00 € |