TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

2025-08-

Klaipėdos rajono savivaldybės vaizdo stebėjimo sistemos plėtros ir modernizavimo: įrangos ir jų licencijų diegimo , montavimo darbų

techninė specifikacija

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Klaipėdos rajone naujų vaizdo kamerų ir jų sudėtinių dalių pirkimas; naujų kamerų diegimo ir jų montavimo naujose vietose darbų pirkimas; naujų kamerų diegimo ir konfigūravimo darbų pirkimas į naudojamos vaizdo stebėjimo ir įrašymo „exacqVision Enterprise“ programinė įrangos sistemą (toliau – Sistemą); mokymų pirkimas.

  - Naujos vaizdo kameros bus skirtos viešų erdvių stebėjimui ir saugumo užtikrinimui Klaipėdos rajono Vėžaičių miestelyje ir Girininkų kaime.

  - Klaipėdos rajone yra įrengta ir eksploatuojama viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistema, kurios centrinis įrašymo įrenginys yra Kvietinių g. 30, Gargždai. Naujos vaizdo kameros turi būti pilnai suderinamos su esama „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga.

  - Naujose vietose (Lentelė Nr.1), Tiekėjas turi įdiegti plečiamos Sistemos naujas „exacqVision Enterprise“ programinės įrangos licencijas su 25.1.6.0 versija į siūlomas vaizdo kameras. Vaizdo skaitmeninis ir šifruotas įrašymas turi vykti lokaliai į vaizdo kamerų SD kortelių atmintį, bet įrašo trukmė negali būti ilgiau kaip 30 k.d.

  - Tiekėjas privalo pateikti vaizdo kameras su naujaisiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidimai.

  - Tiekėjas privalo atlikti naujų vaizdo kamerų ir kitos perkamos įrangos diegimo, montavimo ir konfigūravimo darbus į esamą Sistemą.

  - Sistemos plėtra, modernizavimas ir perkamos įrangos įrengimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

  - Visa viešų erdvių stebėjimo ir įrašymo sistema yra Užsakovo nuosavybė, išskyrus duomenų perdavo paslaugas.

  - Tiekėjas privalo dedikuoti viena konkretų inžinierių su kuriuo būtų komunikuojama diegimo, montavimo ir kitais klausimais susijusiais su vaizdo stebėjimo sistemomis. Turi būti nurodytas el. pašto adresas ir mobiliojo telefono numeris.

  - Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti Sistemos ir įrangos mokymus, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 4 akademinės valandos.

  - Tiekėjas turi neatlygintinai suteikti konsultacijų, susijusių su programinės įrangos naudojimu, ne mažiau, kaip 8 darbo valandas po atliktų mokymų.

  - Visa papildoma įranga turi būti montuojama komutaciniuose skyduose. Tose vaizdo kemerų vietose, kur nėra esamų skydų, turi būti įrengti nauji perkami skydai su reikalingais tvirtinimo ir pajungimo elementais, užtikrinančiais kokybišką vaizdo perdavimą į Sistemą.

  - Perkamų Vaizdo kamerų įrengimo ir montavimo vietos Lentelė Nr. 1:

| Nr. | Lokacija | Vaizdo kameros tipas | Kamerų kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prie Samališkės ir Nausodžio g. "X" formos sankryžos ant apšvietimo atramos (Klaipėdos r. sav., Vėžaičiai) | Naujos stacionarios vaizdo kameros | 3 |
| 2 | Prie Samališkės g. Vėžaičių estrados, nukreipta į estradą (Klaipėdos r. sav., Vėžaičiai) | Nauja stacionari vaizdo kamera | 1 |
| 3 | Liepų g. į vaikų žaidimo aikštelės (VŽA) ant apšvietimo atramos (Klaipėdos r. sav., Vėžaičiai) | Nauja mini stacionari vaizdo kamera | 1 |
| 4 | Sodų g. ir Liepų g. "X" formos sankryža ant apšvietimo atramos (Klaipėdos r. sav., Vėžaičiai) | Naujos stacionarios vaizdo kameros | 2 |
| 5 | Liepų g 5 prie Vėžaičių dvaro sodybos vartų (Klaipėdos r. sav., Vėžaičiai) | Nauja stacionari vaizdo kamera | 1 |
| 6 | Baltkalnio g. prie tvenkinio nukreipta į vaikų žaidimo aikštelę (Girininkai, Klaipėdos raj.) | Nauja stacionari vaizdo kamera | 1 |
| 7 | Baltkalnio g. prie tvenkinio nukreipta į sceną ir į kelią (Girininkai, Klaipėdos raj.) | Naujos stacionarios vaizdo kameros | 2 |

# REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

Visos perkamos įrangos poreikis pagal įrangos tipą:

- Stacionarios vaizdo kameros su „exacqVision Enterprise“ programinės įrangos licencijomis – 10 vnt.

- Mini stacionari vaizdo kamera su „exacqVision Enterprise“ programinės įrangos licencijas – 1 vnt.

- Komutatoriai su POE – 7 vnt.

- Maršrutizatoriai su POE – 7 vnt.

- Komutaciniai skydai – 3 vnt.

- Rezervinio maitinimo šaltiniai su komutaciniais skydais – 2 vnt.

- Rezervinio maitinimo šaltiniai su komutaciniais skydais – 2 vnt.

# Reikalavimai stacionariai vaizdo kamerai (10 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/1.8“ 8 megapikselių CMOS sensoriumi; |  |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3800 x 2100 pikseliai; |  |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.2 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.05 lx; |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 70 m |  |
|  | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija, Židinio nuotolis nuo 4mm iki 11mm, horizontalus matymo laukas nuo 50° iki 100° |  |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/20000 s iki 1/4 s; |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  |
|  | Ne mažiau 30 kadrų per sekundę maksimalia raiška Ne mažiau 60 kadrų per sekundę prie 2MP raiškos |  |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 120 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100Base-T) |  |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IPv4, IPv6, Multicast. |  |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas.: Veidų detekcija Linijos kirtimas Objektų detekcija Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas: (Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Krepšys, Lagaminas) Subobjektų klasifikavimas pagal spalvą |  |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  |
|  | Turi būti SD kortelė nemažiau kaip 1TB |  |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SDHC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |  |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |  |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  |
|  | Turi turėti IP66/67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais, SD kortelėmis nemažiau kaip 1TB atmintimi, ir su „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga |  |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 3 metai |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu esama „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje. | Būtina pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |
| Aplinkos apsaugos kriterijai |  |  |
| 35. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, šiam produktui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti tvarkos aprašo VI skyriuje: 6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio; 6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Ecolabel, arba Energy star arba WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. *Atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. |

# Reikalavimai mini stacionariai vaizdo kamerai (1 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Gamintojas, modelis |  |
|  | Turi būti tiksli nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą |  |
|  | Ne mažiau nei objektyvas su 1/1.8“ 8 megapikselių CMOS sensoriumi; |  |
|  | Vaizdo sensoriaus raiška ne mažesnė nei 3800 x 2100 pikseliai; |  |
|  | Jautrumas šviesai ne mažesnis nei: - spalvotam vaizdui ne mažesnis nei 0.03 lx; - juodai/baltam vaizdui be IR pašvietimo 0.0004 lx; |  |
|  | Integruotas infraraudonųjų spindulių pašvietimas turi užtikrinti matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu ne mažiau kaip 50 m |  |
|  | Objektyvai ne prasčiau kaip P-iris technologija, Židinio nuotolis nuo 4mm iki 10mm, horizontalus matymo laukas nuo 50° iki 95° |  |
|  | Objektyvo optinių parametrų valdymas (priartinimas, nutolinimas, fokusavimas) iš operatoriaus darbo vietos; |  |
|  | Elektroninės užsklandos greičio diapazonas ne prasčiau kaip nuo 1/20000 s iki 1/4 s; |  |
|  | Turi būti rankinis ir automatinis Balčio balansas (White Balance) |  |
|  | Ne mažiau 30 kadrų per sekundę maksimalia raiška Ne mažiau 60 kadrų per sekundę prie 2MP raiškos |  |
|  | Vaizdo korekcijos funkcijos: WDR (Wide dinamic range) ne mažiau 121 dB; |  |
|  | Ne mažiau nei 8 individualių privatumo maskavimų per sensorių |  |
|  | Tiesioginio vaizdo stebėjimas, pilnas konfigūravimas per bet kurią interneto naršyklę nereikalaujant įdiegti papildomų įskiepių |  |
|  | Palaikomas daugiasrautis (multi streaming) duomenų siuntimo režimas; |  |
|  | Turi būti įdiegtas funkcionalumas, kuris leistų automatiškai mažinti perduodamą vaizdo duomenų srautą, kai kameros matymo lauke neaptinkami judesio įvykiai. |  |
|  | Vaizdo kodavimo algoritmai MJPEG, H.264, H.265; |  |
|  | Ryšio sąsaja RJ45 (10/100/Base-T) |  |
|  | Palaikomi protokolai: TCP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, ICMP, SMTP, DHCP, IPv4, IPv6, Multicast. |  |
|  | Audio įėjimo/išėjimo palaikymas |  |
|  | Palaikomas bent vienas aliarminis įėjimas / išėjimas |  |
|  | Kamera turi palaikyti analitikos detekcijas: Veidų detekcija Linijos kirtimas Objektų detekcija Susibūrimų detekcija Vaizdo suprastėjimo detekcija Objektų klasifikavimas: (Žmogus, Dviratis, Autobusas, Automobilis, Motociklas, Krepšys, Lagaminas) Subobjektų klasifikavimas pagal spalvą |  |
|  | Palaikomi ONVIF S, arba lygiavertis standartas; |  |
|  | SD arba SDHC arba SDXC kortelės lizdas. Palaikymas iki 1TB |  |
|  | Turi būti SD kortelė nemažiau kaip 1TB |  |
|  | Palaikyti SD kortelėje esančių duomenų šifravimą. |  |
|  | Palaikyti įrašymo galimybę į SDHC kortelę; Sutrikus interneto ryšiui, kaupti duomenis vidinėje atmintyje ir veikimui atsistačius išsaugoti serveryje. |  |
|  | Palaikyti slaptažodžio apsaugą daugeliui vartotojų lygių; |  |
|  | Elektros maitinimas ne blogiau PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |  |
|  | Turi turėti bent IK10 apsaugos nuo vandalizmo klasę |  |
|  | Turi turėti IP66/67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
|  | Komplektuojama su reikiamais laikikliais, SD kortelėmis nemažiau kaip 1TB atmintimi, ir su „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įranga |  |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau nei 3 metai |  |
|  | Kameros turi būti pilnai suderinamos su kartu esama „exacqVision Enterprise“ vaizdo programine įrangos 25.1.6.0 versija. Suderinamumas turi būti pateiktas programinės įrangos gamintojo puslapyje. | Būtina pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą, patvirtinantį šį reikalavimą |
|  | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |
| Aplinkos apsaugos kriterijai |  |  |
| 36. | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, šiam produktui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti tvarkos aprašo VI skyriuje: 6.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 6.2. produkte neturi būti gyvsidabrio; 6.3. plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Ecolabel, arba Energy star arba WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. *Atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. |

# Reikalavimai komutatoriams su POE (7 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |
| 2. | Turi būti galima montuoti ant „DIN“ bėgelio |  |
| 3. | 10/100/1000 Base-T prievadų, ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
| 4. | Nemažiau kaip 4xPoE prievadai (802.3af/at). |  |
| 6. | Į kabelį paduodama maitinimo įtampa, ne mažiau 24V DC |  |
| 7. | Į kabelį paduodamas maitinimo galingumas, ne mažiau 30W |  |
| 8. | Standartų palaikymas turi būti ne žemesnio lygio nei 802.3af/at |  |
| 9. | Garantija, ne mažiau 1 metai |  |
| 10. | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

# Reikalavimai maršrutizatoriams (7 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |
| 2. | Procesorius nelėtesnis kaip 800Mhz |  |
| 3. | Turi būti palaikomas nežemesnis kaip 18-os kategorijos LTE mobilus ryšys (CAT18) |  |
| 4. | Turi būti palaikoma nežemesnė kaip 4-os kartos mobiliojo ryšio technologija (4G) |  |
| 6. | Turi būti elektros maitinimas iš PoE |  |
| 7. | Turi turėti nežemesnę kaip IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę |  |
| 8. | Darbinių temperatūrų diapazonas nuo -30ºC iki +55ºC; |  |
| 9. | Garantija, ne mažiau 1 metai |  |
| 10. | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

# Reikalavimai komutaciniams skydams (3 vnt.):

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |
| 2. | Nemažesni išmatavimai kaip 400x300x200 mm (aukštis, plotis, gylis) |  |
| 3. | Korpuso plieno storis nemažiau kaip 1,4 mm |  |
| 4. | Turi būti tinkamas montuoti lauke |  |
| 5. | Turi būti su montažine plokšte |  |
| 6. | Nežemesnė kaip IK10 smūgio stiprumo klasė |  |
| 7. | Nežemesnė kaip IP54 atsparumo klase |  |
| 8. | Turi būti užraktas su individualiu raktu |  |
| 9. | Garantija, ne mažiau 1 metai |  |
| 10. | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

# Reikalavimai rezervinio maitinimo šaltiniams su komutaciniams skydais (2 vnt.)

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |
| 2. | Turi būti skirtas jungimui prie miesto gatvių apšvietimo tinklo. |  |
| 3. | Turi užtikrinti 24/7 nenutrūkstamą maitinimą prijungtai įrangai. |  |
| 4. | Akumuliatorius ne mažiau 60 Ah talpos. |  |
| 5. | Akumuliatoriaus baterijoms technologija LiFePO4. Ličio geležies fosfato arba lygiavertė technologija. |  |
| 6. | Išėjimo įtampa 12VDC. |  |
| 7. | Išmanusis kroviklis turi pilnai įkrauti akumuliatorius iki 6h ir turi būti pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti arba lygiavertei technologijai. |  |
|  | Veikimo temperatūra: iškrovos neprasčiau -20 +40, pakrovos neprasčiau 0 +40, |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė neprasčiau IP43 |  |
|  | Turi būti komplektuojamas kartu su neprasčiau IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę atitinkančiu komutaciniu skydu. |  |
| 8. | Turi būti komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementai montuoti prie apšvietimo atramos |  |
| 9. | Garantija, ne mažiau 1 metai |  |
| 10. | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

# Reikalavimai rezervinio maitinimo šaltiniams su komutaciniams skydais (2 vnt.)

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį (jei jame be papildomų prisijungimų galima rasti informaciją lietuvių/anglų kalba apie siūlomą įrenginį) arba gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus, specifikacijos savybes ar reikšmes:________________________________

(tiekėjo įrašas, kas pateikiama)

| Eil. Nr. | Keliami reikalavimai | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir, kur reikalaujama, kartu su pasiūlymu pateikti nurodytus dokumentus (Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne/Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |
| 2. | Turi būti skirtas jungimui prie miesto gatvių apšvietimo tinklo. |  |
| 3. | Turi užtikrinti 24/7 nenutrūkstamą maitinimą prijungtai įrangai. |  |
| 4. | Akumuliatorius ne mažiau 100 Ah talpos. |  |
| 5. | Akumuliatoriaus baterijoms technologija LiFePO4. Ličio geležies fosfato arba lygiavertė technologija. |  |
| 6. | Išėjimo įtampa 12VDC. |  |
| 7. | Išmanusis kroviklis turi pilnai įkrauti akumuliatorius iki 6h ir turi būti pritaikytas LiFePO4. Ličio geležies fosfato baterijoms krauti arba lygiavertei technologijai. |  |
|  | Veikimo temperatūra: iškrovos neprasčiau -20 +40, pakrovos neprasčiau 0 +40, |  |
|  | Apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė neprasčiau IP43 |  |
|  | Turi būti komplektuojamas kartu su neprasčiau IP54 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasę atitinkančiu komutaciniu skydu. |  |
| 8. | Turi būti komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementai montuoti prie apšvietimo atramos |  |
| 9. | Garantija, ne mažiau 1 metai |  |
| 10. | Turi būti naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

# PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO BEI KONFIGŪRAVIMO DARBAI

Reikalavimai projektavimo, įrengimo bei konfigūravimo darbams:

- parengti vaizdo kamerų tinklo modernizavimo projektą;

- suprojektuoti vaizdo kamerų tinklą, skydų, akumuliatorių ir vaizdo kamerų išdėstymą.

  - Projektuojant turi būti atsižvelgiama į Užsakovo jau esančią vaizdo kamerų ir tinklo infrastruktūrą bei poreikius. Įranga turi būti montuojama pagal parengtą projektą;

  - Tiekėjas norėdamas įsivertinti darbų apimtis gali apžiūrėti montavimo vietas;

  - Per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo turi būti parengtas modernizavimo projektas, kuris turi būti suderintas su Užsakovu;

  - Naujose vietose sumontuoti ir sukonfigūruoti naujas vaizdo kameras į esamą Sistemą;

  - Pakloti UTP Cat5 tinklo kabelius tarp vaizdo kamerų ir komutacinių skydų esančios įrangos. Esant galimam aplinkos poveikiui arba pažeidimui klojami kabeliai turi būti įtraukiami į gofruotą instaliacinį vamzdį arba lovelį. Visi įvadai įrangos skyde turi eiti per kiaurymes, esančias skydo apačioje ir apsaugotas nuo vandens ir dulkių patekimo. Pro kiaurymes prakišami kabeliai, kurie skydo viduje komutuojami. Tiekėjas turi įsivertinti ir neatlygintinai suteikti būtinų medžiagų ir reikalingos šiame pirkime nenumatytos įrangos kiekį apžiūrėdamas vietas.

  - Komutaciniai skydai ir jos laikikliai turi būti tvirtinami ant atramų arba šalia atramų.

  - Turi būti sumontuoti ir įrengti perkami PoE komutatoriai komutaciniuose skyduose ant „DIN“ bėgelių, o perkami maršrutizatoriai turi būti montuojami ant atramų.

  - Atlikus įrangos diegimo ir montavimo darbus turi būti atliekami kosmetiniai sutvarkymo darbai.

  - Perkamos naujos įrangos konfigūravimo darbai turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Naujose taškuose vaizdo duomenų perdavimui skirtos SIM kortelės su statiniais išoriniais IP adresais arba vidiniais IP adresais yra Užsakovo atsakomybės apimtyje.

  - Tiekėjas turi atlikti sumontuotos įrangos duomenų perdavimo ir korektiško veikimo matavimus (testavimus) ir pašalinti testavimo metu aptiktas problemas.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti elektros maitinimo linijų nutiesimą ir įrengimą, tuose taškuose, kur nėra el. maitinimo, pagal iš Užsakovo gautus leidimus ir gautas prisijungimo sąlygas iš ESO (jeigu kameros būtų montuojamos ant ESO atramų) arba pajungti nuo gatvių apšvietimo (jeigu kameros būtų montuojamos ant Užsakovui priklausančių atramų). Elektros maitinimo linijų darbai turi būti atliekami uždaro perėjimo gręžimo būdu arba atviro kasimo būdu. Kabelio klojimas turi būti atliekamas apsauginiame vamzdyje. Po atliktų darbų turi būti sutvarkytas ir atstatytas gerbūvis (pvz. trinkelės, žalia veja ir pan.). Tiekėjas privalo pasirūpinti reikiamais dokumentais darbų atlikimui (pvz. projekto paruošimu ir suderinimu, leidimais, topo nuotrauka, išpildomąja geodezine nuotrauka ir pan.). Visi veiksmai, susiję su prisijungimu prie elektros tinklo turi būti derinami su Užsakovu.

  - Naujai įrengtos elektros maitinimo linijos turės būti Užsakovo nuosavybe ir už suvartotą elektros energiją rūpinsis Užsakovas.

  - Dingus elektros maitinimui, įranga turi automatiškai išsijungti be rizikos įrangos išsiderinimui ir turi automatiškai atsistatyti į darbinę padėtį, atsiradus el. maitinimui.

  - Mokymai turi apimti įrangos naudojimą ir valdymą. Mokymai turi būti skirti Užsakovo deleguotiems darbuotojams.

# SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Tiekėjo teikiamos ir siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Užsakovas laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ir paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų

  - Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip pat tiekėjas turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė specifikacija, o papildomi, Užsakovo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti.

  - Visa siūloma įranga turi būti sumontuota ir sėkmingai veikianti panašiomis į Lietuvos klimatinėmis sąlygomis t. y. žiemos sezonas (ne mažiau nei 4 mėn.) veikiant neigiamai temperatūrai ir kitiems nepalankiems veiksniams. Lauko sąlygomis dirbantys sistemos įrenginiai, atsižvelgiant į specifines, meteorologines sąlygas turi nepriekaištingai veikti esant temperatūrai ne mažesniame intervale, kaip nuo –30C iki +50C. Tiekėjas privalo pateikti įrengtų vaizdo perdavimo įrenginių sąrašą, nurodant sumontavimo vietą, sumontavimo datą, vaizdo perdavimo įrenginių modelius.

____________________________________