## ENDOSKOPINIŲ INSTRUMENTŲ RANKINIAM APRUOŠIMUI SKIRTOS AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS AKTYVAUS DEGUONIES PAGRINDU ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Endoskopinių instrumentų rankiniam apruošimui skirta aukšto lygio dezinfekcijos priemonė aktyvaus deguonies pagrindu:

- veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas ir aktyvatorius arba lygiavertė;

- sudėtyje neturi aldehidų ir fenolių;

- pasižymi baktericidiniu (atitinka LST EN 13727 ir LST EN 14561 arba lygiavertį), mikobaktericidiniu (atitinka LST EN 14348 ir LST EN 14563 arba lygiavertį), fungicidiniu (LST EN 14562 arba lygiavertį), virucidiniu (atitinka LST EN 14476 ir LST EN 17111 (pilnas virucidinis aktyvumas) arba lygiavertį) – pateikti atitikimą standartams patvirtinančius dokumentus (sertifikatus);

- pasižymi sporicidiniu (B. subtilis, B. cereus) veikimu (atitinka LST EN 17126:2019 pateikti atitikimą standartui patvirtinančius sertifikatus;

- ekspozicija sporicidiniam (B. subtilis, B. cereus) efektui ≤ 15 min;

- skirta dezinfekuoti šilumai jautrius plastiko, gumos gaminius bei metalinius instrumentus;

- skirta dezinfekuoti lanksčius ir kietus endoskopus (pateikti priemonės gamintojo patvirtinimą, kad  tinka Olympus ir Karl Storz endoskopų aukšto lygio dezinfekcijai);

- tinkamas naudoti ultragarso vonelėse;

- pateikti saugos duomenų lapus;

- pateikti priemonės naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) arba lygiavertį sertifikatą;

- priemonės pavidalas – milteliai ar granulės;

- pateikti tirpalo aktyvumo indikatorių aprašymą/naudojimo instrukciją;

- pateikti priedus, kurie turi būti įskaičiuoti į dezinfekcinės priemonės kainą:

- tirpalo aktyvumo nustatymo indikatorius – 1000 vnt;

- atsparias drėgmei (laminuotas) instrukcijas lietuvių kalba – 10 vnt.;

- atsparius drėgmei talpų žymėjimui lipdukus – 100 vnt.

Orientacinis poreikis: 522 kg.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.