1 priedas

TERMOVIZUALINIO NAKTINIO MATYMO PRIETAISO PRIEDĖLIO (CIVILINIO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami pageidaujamo termovizualinio naktinio matymo prietaiso priedėlio (civilinio) (toliau – priedėlis), skirto Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

1.2. Tikslinė paskirtis: priedėlis bus naudojamas vykdant tiesioginių veiksmų ir specialiosios žvalgybos užduotis Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose, ir skirtas žmogaus ar transporto priemonės skiedžiamai šilumai aptikti bei tai pavaizduoti per naktinio matymo prietaiso okuliarą.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2. Bendrieji priedėlio techniniai reikalavimai:

2.1. Naujas ir neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Negali būti vienetinis (eksperimentinis).

  - Suderinamas su naudojamu „Brolis Twins“/PVS31D/F5032 naktinio matymo prietaisu.

  - Negali būti pagamintas Kinijos Liaudies Respublikoje arba Rusijos Federacijoje ir Baltarusijos respublikoje.

  - Spalva: juoda.

  - Svoris: ne daugiau  kaip 100 g su baterija ir montavimo laikikliu prie naktinio matymo prietaiso.

  - Maitinimo šaltinis: CR123A viena baterija.

  - Objektyvo matymo kampas: 30 laipsnių.

  - Jutiklis turi būti neaušinamas, turi veikti LWIR 8-12um bangų ruože.

  - Jutiklio matricos raiška ne mažesnė nei 648×512 pikselių, tarpas tarp pikselių ne didesnis nei 12 um.

  - Turi turėti automatinį ir rankiniu būdu valdomą ryškumo nustatymą.

  - Turi būti du poliarizmo nustatymai: karštis – balta, karštis – juoda.

  - Turi  būti du šilumos šaltinio atvaizdavimo nustatymai: pilnas šilumos šaltinis (angl. full thermal), šiluminio kontūro išryškinimas (angl. outline)

  - Aptikimo atstumai turi būti ne mažesni negu:

    - žmogaus: 400 m aptikimas geromis lauko sąlygomis;

    - automobilio: 1300 m aptikimas geromis lauko sąlygomis.

  - Vaizdas turi būti perduodamas didelio kontrasto mikrodydžio ekrane.

  - Veikimo laikas – ne mažiau kaip 2,5 val. 20 °C temperatūroje.

PRIVALOMAS PRIEDĖLIO KOMPLEKTAS:

3. Priedėlio komplektą turi sudaryti:

3.1. Priedėlis.

3.2. Laikiklis priedėliui montuoti prie PVS31D/F5032/„Brolis Twins“ naktinio matymo prietaiso.

3.3. Plastikinis arba nailoninis priedėlio dėklas.

3.4. 	Naudojimo vadovas anglų kalba.

GARANTIJA, PARAMA IR IŠLAIKYMAS

4. Garantinis naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

5. Pardavėjas privalo savo lėšomis organizuoti mokymus naudotojams (iki 2 karių) per 3 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

____________________________________________