Pirkimo sąlygų 2 priedas

AIKŠTELĖS PRIE ĮĖJIMO Į PABRADĖS KULTŪROS CENTRĄ

REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atliekant paruošiamuosius dangų įrengimo darbus vadovautis – STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – STR 2.06.04:2014), Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos standartų (LST),  statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Visos medžiagos turi būti naujos, tiekėjas privalo pateikti atitikties deklaracijas, įrodančius medžiagų atitiktį keliamiems reikalavimams. Į pasiūlymą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos susijusios su Pabradės kultūros centro aikštelės remonto darbais. Atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Aikštelės  remonto darbų aprašymas:

Ardoma senų šaligatvio plytelių danga ir įrengiama betoninių trinkelių danga. betoninės trinkelės ne mažiau 6 cm storio ant skaldos atsijų 0/5 frakcijos ne mažiau 3 cm sluoksnis, pagrindo remontas pridedant naujų medžiagų 0/45 frakcijos  skaldos. Aikštelėje įrengiamas eglės tvirtinimo/pastatymo  vietos dangtis.

Susidariusį statybinį laužą išvežti į specializuotą atliekų surinkimo aikštelę ar kitaip tvarkyti, kaip tai numato aktualios redakcijos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637.

Darbų sąrašas:

| Eil. Nr. | Darbo ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ardymo darbai |  |  |  |  |
| 1 | Betoninių šaligatvio plytelių dangos ardymas | m2 | 295,0 |  |  |
| 2 | Atraminių sienučių ir laiptų suirusių dalių nuardymas | m3 | 9,0 |  |  |
| 3 | Statybinių šiukšlių išvežimas | m3 | 27,0 |  |  |
|  | Remonto darbai |  |  |  |  |
| 1 | Atraminių sienučių betonavimas | m3 | 6,0 |  |  |
| 2 | Laiptų betonavimas | m3 | 3,0 |  |  |
| 3 | Šaligatvių pagrindų remontas pridedant naujų medžiagų | m2 | 295,0 |  |  |
|  | Skaldos atsijų 0/5 frakcijos ne mažiau 3 cm sluoksnis | m2 | 295,0 |  |  |
| 4 | Betono trinkelių dangos įrengimas, siūles užpilant akmens atsijomis | m2 | 295,0 |  |  |
| 5 | Atraminės sienutės tinko remontas ir dažymas | m2 | 5,0 |  |  |
| 6 | Atraminių sienučių tinkavimas | m2 | 76,0 |  |  |
| 7 | Atraminių sienučių viršaus apdaila plytelėmis | m2 | 20,0 |  |  |
| 8 | Eglės tvirtinimo/pastatymo šulinio dangčio įrengimas. | vnt | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Viso: |  |
|  |  |  |  | PVM: |  |
|  |  |  |  | Iš viso: |  |

Pastaba kiekius tikslinti vietoje,  ±10% kiekių svyravimas atitinkamai priskiriamas Rangovo ir Užsakovo rizikai.