1 PRIEDAS IŠMINAVIMO RENTGENO APARATO

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO PASKIRTIS

Rentgeno aparato komplektas (BVPŽ kodas 33111000-1) (toliau – rentgeno komplektas) su jam priklausančiais priedais yra skirtas sprogstamųjų užtaisų nukenksminimo operacijose sprogstamųjų užtaisų rentgeno nuotraukai gauti.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Reikalavimai rentgeno spindulių generatoriui:

    - impulsinis spindulių generavimas;

    - ne mažesnė nei 1 cm plieno apsauga;

    - masė – ne didesnė nei 3 kg (su baterija);

    - išmatavimai ne didesni kaip: ilgis – 30 cm, plotis – 10 cm, aukštis – 15 cm;

    - impulsų kiekis su visiškai įkrauta baterija – ne mažesnis nei 9000;

    - impulsų dažnis – ne mažesnis nei 10 impulsų per sekundę;

    - komplektuojamas su nešiojama rankena;

    - galimybė generuoti atskiras impulsų sekas;

    - užtikrintas suderinamumas su šiame komplekte esančiais komponentais;

    - lizdas saugos raktui ir raktas (mažiausiai 2 vnt.);

    - informacinis ekranas ant generatoriaus viršaus, kuriame matomi nustatymai;

    - mygtukai ant generatoriaus viršaus, skirti rankiniams nustatymams;

    - atsparumo standartas – ne mažesnis kaip IP54;

    - darbinės temperatūros sąlygos – nuo 10ºC iki 60°C;

  - Reikalavimai vaizduokliui:

    - rentgeno nuotraukos raiška – ne prastesnė nei 80 mikronų;

    - išmatavimai (be rankenų) ne didesni kaip: ilgis – 270 mm; aukštis – 220 mm, plotis – 25 mm;

    - aktyvus ekrano plotas – ne mažesnis kaip 230 x 170 mm;

    - aktyvaus ekrano aukštis nuo vaizduoklio apačios – ne aukščiau nei 1 cm;

    - svoris (su baterija ) – ne didesnis nei 2 kg;

    - vaizduoklio įjungimo mygtukas tik viršuje;

    - indikatoriai įrengti ant vaizduoklio viršaus, nurodantys įrangos statusą;

    - integruota „Wi-Fi“ antena;

    - suderinamumas su kitais impulsiniais generatoriais (impulsinis rentgeno spindulių generatorius XRS-3 14.4 V);

    - be magnetinių jungčių;

    - atsparumas:

2.2.11.1. atitinka  IP67 standartą (nenaudojant  apsauginio dėklo);

2.2.11.2. atitinka IEC 60068-2-31 standartą (iš ne mažesnio nei 1 m aukščio be apsauginio dėklo);

  - Valdymo planšetė turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

    - ekrano įstrižainė – ne mažesnė nei 10 colių;

    - ryškumas – ne mažesnis nei 900 NITS skalės vienetų;

    - kietojo disko atmintis – ne mažesnė nei 512 GB;

    - kietojo disko tipas – SSD;

    - operacinė atmintis – ne mažesnė nei 16 GB;

    - svoris – ne didesnis nei 1,5 kg;

    - darbinės temperatūros sąlygos – nuo 10ºC iki 60°C;

    - kabelių jungtys – pritaikytos šio komplekto įrangai naudoti;

    - baterijos talpa – ne mažesnė nei 3500 mAh;

    - atsparumo standartas – ne žemesnis nei IP65;

    - galimybė pakeisti baterijas neišjungiant planšetės (angl. hot swappable battery);

  - Rentgeno aparato komplektas turi veikti šiais režimais:

    - sinchronizacijos režimu – generatoriaus impulsai yra valdomi per valdymo planšetę (laidiniu, pilnai bevieliu (ne mažiau nei 20 m atstumu) arba iš dalies bevieliu režimu);

    - automatiniu aptikimo režimu (angl. automatic exposure detection) – generatorius yra valdomas per kabelį su mygtuku, skirtu inicijuoti generatorių rankiniu būdu (ang. dead man swtich) arba nustatant uždelsimą per generatoriaus valdymo ekraną;

    - saugojimo režimu (angl. storage mode) – rentgeno nuotraukos yra saugomos vaizduoklyje ir peržiūrimos planšetėje atlikus keletą nuotraukų. Nuotraukų talpa vaizduoklyje – ne mažesnė nei 250 vnt.;

  - Laidiniu sinchronizacijos režimu generatorius turi būti valdomas planšete sujungus planšetę su vaizduokliu, vaizduoklį su generatoriumi be papildomų valdymo blokų;

  - Reikalavimai programinei įrangai:

    - rentgeno komplekto valdymo ir nuotraukų peržiūros programinė įranga turi turėti šias funkcijas:

    - automatinį nuotraukos kokybės pagerinimą;

    - nuotraukų klijavimą;

    - kontrasto keitimą;

    - vaizdo sumavimą;

    - galimybę išsaugoti kitame atminties saugojimo įrenginyje;

  - Turi būti organizuojami 1 dienos mokymai naudotis įranga per ne trumpesnį nei 
3 mėnesių laikotarpį nuo įrangos įsigijimo datos.

- KOMPLEKTACIJA

  - Rentgeno komplekte turi būti:

    - rentgeno spindulių generatorius;

    - vaizduoklis (angl. Imager);

    - valdymo planšetė;

    - dvigubas atsiklijuojantis dėklas, skirtas valdymo planšetei ir vaizduokliui;

    - kabelis, jungiantis valdymo planšetę ir vaizduoklį, – ne ilgesnis nei 1 m;

    - kabelio ritė, jungianti valdymo planšetę ir vaizduoklį (2 vnt.), – ilgis nuo 20 m iki 25 m ir nuo 45 m iki 50m;

    - kabelis, jungiantis generatorių ir vaizduoklį, – ne ilgesnis nei 8 m;

    - kabelis su mygtuku, skirtas inicijuoti generatorių rankiniu būdu (angl. dead man switch, – ne trumpesnis nei 5 m;

    - adapteris, skirtas bevielio režimo generatoriui;

    - dvikojis stovas vaizduokliui;

    - vaizduoklio baterijos – mažiausiai 2 vnt.;

3.1.12. vaizduoklio baterijų įkrovikliai su C arba F tipo elektros kištuku ( angl. europlug type C, F) – mažiausiai 1 vnt.;

3.1.13. rentgeno spindulių generatoriaus baterijos – mažiausiai 2 vnt.;

3.1.14. rentgeno spindulių generatoriaus baterijų įkroviklis su C arba F tipo elektros kištuku – mažiausiai 1 vnt.;

3.1.15. valdymo planšetės įkroviklis – mažiausiai 1 vnt.;

3.1.16. komplekto transportavimo dėklas.

- GARANTIJA

  - Rentgeno komplekto garantija – ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai (nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos).

  - Tiekėjas savo lėšomis garantiniu laikotarpiu turi atlikti rentgeno komplekto garantinio remonto darbus, įskaitant su garantiniu remontu susijusias transportavimo išlaidas.

_____________________