TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Duomenų apdorojimui ir saugojimui skirta Platforma, paremta aukšto našumo skaičiavimo resursais

  - Kiekis – 2 komplektai.

  - Prekių pristatymo adresas: Santariškių g. 2 , Vilnius

  - Prekių pristatymo terminai: Platformos pristatymas,– ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo termino. Sukonfigūravimas ir paruošimas darbui turi būti atliktas per 40 d.d. nuo įrangos pristatymo.

  - Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga ir įdiegimo.

  - Tiekėjas turi turėti teisę diegti siūlomo GPU gamintojo akseleratorių platformas.

  - Su pasiūlymu turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojų kodais, kiekiais ir pavadinimais.

  - Atlikęs visos Įrangos konfigūravimą Tiekėjas virtualaus ar kontaktinio susitikimo metu (susitikimo pobūdį ir datą nustato Perkančioji organizacija) turės apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) perkančiosios organizacijos darbuotojus naudotis Platforma (angl. knowledge transfer).

  - Vadovaujantis VPĮ 37str. 9 d. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 str. 13 d. numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes, laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių tiekimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Jeigu tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 str. 9 d. netaikoma.

  - Prekės negali būti tiekiamos iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280. Atitikimas šiam reikalavimui bus tikrinimas pagal VPĮ 39str. 3d. reikalavimus

- REIKALAVIMAI:

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: Nuoroda į siūlomos prekės gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba įrangos gamintojo prekių aprašymai (techniniai dokumentai) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai ir darbams. Prekės turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes, dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai Platformai |  |  |
|  | Bendri reikalavimai skaičiavimo resursų platformai | - Siūloma platforma turi būti sudaryta iš skirtingos paskirties skaičiavimo mazgų.Siūloma platforma turi būti pilnai integruota ir veikti kaip vienalytis sprendimas. - Pirkimo objektas apima tarpusavyje pilnai suderinamą sprendimą bei pilnus įdiegimo darbus. |  |
|  | Surinkimo ir kokybės reikalavimai | - Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. - Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. - Visos siūlomos Įrangos licencijos pateikiamos su 5 metų gamintojo garantija (jeigu įrangos gamintojas nenustatęs kitaip). |  |
|  | Pristatymas ir įdiegimas | - Siūloma platforma turi būti pristatyta, įdiegta ir sukonfigūruota techninės specifikacijos 1.3 punkte nurodytu adresu Vilniaus mieste techninės specifikacijos 1.4 punkte nurodytais terminais. - Tiekėjas turės pateikti visus Platformos veikimui reikalingus komplektuojančius elementus – tarpusavio jungimo kabelius, keitiklius, montavimo į serverinę spintą elementus ir kitą reikalingą įrangą, įvertinęs siūlomo sprendimo architektūrą, būsimas jungimo schemas ir įrangos išdėstymą. - Siūloma Platforma turės būti sukonfigūruota pagal su Perkančiąja organizacija suderintą darbų planą. Darbus turės atlikti tiekėjo siūlomi specialistai, kurių kvalifikacija buvo įvertinta viešojo pirkimo metu. Atlikęs diegimą Tiekėjas virtualaus ar kontaktinio susitikimo metu (susitikimo pobūdį nustato Perkančioji organizacija) turės perduoti žinias (apmokyti ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos darbuotojus) naudotis įsigyta Platforma (angl. knowledge transfer). - Diegimas atliekamas tik gavus raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą (raštu ar el. paštu). Prekių įdiegimas ir paruošimas darbui patvirtinamas pasirašant Prekių priėmimo-perdavimo aktą. |  |
|  | Reikalavimai Skaičiavimo posistemei |  |  |
|  | Bendri reikalavimai Skaičiavimo posistemei našumui ir integracijai | - Siūloma Skaičiavimo posistemė turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip: - 1 vnt. CPU skaičiavimo mazgo - 1 vnt. AI skaičiavimo mazgo - Skaičiavimo posistemės mazgai į vieną bendrą skaičiavimo klasterį turi būti apjungti naudojant Perkančiosios organizacijos turimus tinklo komutatorius per 25Gbps tinklo prievadus. - Skaičiavimo posistemė turi būti komplektuojama su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti Skaičiavimo posistemės valdymo klasterį, apimantį visą Skaičiavimo posistemę, įskaitant CPU, AI ir GPU skaičiavimo mazgus. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų Skaičiavimo resursus formuojant juos Skaičiavimo posistemės apimtyje atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. - Skaičiavimo posistemę esant poreikiui turi būti galimybė valdyti klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris turi būti integrali ir neatsiejama Skaičiavimo posistemės dalis. Valdymo įrankio licencijos turi turėti visus reikalaujamus komponentus ir funkcijas aprašytus ties kiekvienu skaičiavimo mazgu. - Skaičiavimo posistemei skirtos licencijos turi padengti visus Skaičiavimo posistemės komponentus, remiantis siūlomo valdymo įrankio gamintojo licencijavimo politika įskaitant CPU ir GPU resursus. - Skaičiavimo posistemės programinė įranga turi leisti automatiškai diegti skaičiavimo mazgus (angl. Infrastructure provisioning), atlikti tinklo bei saugos konfigūravimo užduotis. - Skaičiavimo posistemės programinė įranga turi leisti atlikti Skaičiavimo posistemės bei atliekamų skaičiavimo užduočių stebėseną, priskirti (angl. allocation) resursus, suteikti prieigą autorizuotiems vartotojams. - Turi būti galimybė pagal poreikį į Skaičiavimo posistemės valdymo klasterį įtraukti papildomus CPU ar AI skaičiavimo mazgus ateityje. |  |
|  | Reikalavimai CPU skaičiavimo mazgui |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | - Skaičiavimo posistemę turi sudaryti ne mažiau kaip 1 vnt. CPU skaičiavimo mazgas aprašytas žemiau bei apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais sistemos komponentais ir užtikrinančiais Skaičiavimo posistemei keliamus reikalavimus. - CPU skaičiavimo mazgas turi būti komplektuojamas su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti Skaičiavimo posistemę įskaitant CPU ir AI skaičiavimo mazgus. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų Skaičiavimo resursus, formuojant juos Skaičiavimo posistemės apimtyje, atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. CPU skaičiavimo mazgas turi būti valdomas klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integrali ir neatsiejama visos Skaičiavimo posistemės dalis. - Turi būti galimybė ateityje plėsti CPU skaičiavimo mazgus, pagal poreikį pridedant papildomus komponentus (RAM, SSD, HDD, tinklo adapteriai). |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. |  |
|  | CPU skaičiavimo mazgo tipas | - Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. - Korpusas ne didesnio nei 2U aukščio, turi talpinti ne mažiau 12 vnt. 3.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 2 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau 84 vnt. - Procesoriaus taktinis dažnis – ne mažesnis nei 2.25GHz. - Procesoriaus L3 atmintis – ne mažiau 380MB. - Palaikantis ne mažiau kaip 12 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesni kaip DDR5-4800 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2022 m. 4 ketvirtis. - CPU skaičiavimo mazgo našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 1340 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 1220 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti bet kurioje platformoje su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 1536GB, DDR5-5600 atminties. - Operatyviosios atminties moduliai turi būti išdėstyti per visus procesoriaus atminties kanalus tolygiai. |  |
|  | Diskų valdikliai | # Turi būti sukomplektuoti 2 vnt. vienas nuo kito nepriklausantys valdikliai. # Pirmas valdiklis: - Konkrečiai dedikuotas operacinei sistemai skirtų diskų (aprašytų šio pirkimo 2.2.7 (a) punkte) aparatiniam apjungimui į RAID1 masyvą. - Turi palaikyti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo (angl. hot-swap) NVMe SSD arba M.2 tipo laikmenų. # Antras valdiklis: - Konkrečiai dedikuotas duomenų saugojimui skirtų diskų (aprašytų šio pirkimo 2.2.7 (b) punkte) aparatiniam apjungimui - Vidinis, ne lėtesnis negu 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) arba lygiavertis diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 1,5, 6 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. - Turi palaikyti 12Gbps SAS arba lygiaverčius diskų tipus. |  |
|  | Vidinė diskinė talpa viename CPU skaičiavimo mazge | - Sumontuoti ne mažiau kaip 2 vnt. NVMe SSD arba M.2 SSD tipo, ne mažesnės negu 960GB (kiekvienas) talpos diskai, skirti operacinės sistemos įkrovai, keičiami darbo metu (angl. hot-swap), dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju. Turi būti apjungti į RAID1 masyvą naudojant dedikuotą valdiklį (aprašytą šio pirkimo 2.2.6 (a) punkte). - Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 8 vnt. diskų, skirtų duomenų saugojimui, turi būti apjungti į RAID masyvą (RAID masyvo tipas bus patikslintas Platformos diegimo metu), naudojant dedikuotą valdiklį (aprašytą šio pirkimo 2.2.6 (b) punkte). Kiekvienas diskas ne prasčiau kaip: - 12TB talpos. - 3.5“ NL-SAS 12Gbps HDD (angl. Hard Drive). - Keičiami darbo metu (angl. hot-plug). - Į tuščias diskų vietas turi būti sumontuoti 3.5“ diskų rėmeliai. |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM 2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). - Turi būti galimybė naudoti self-encrypting (angl. SED) arba lygiavertę technologiją. |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename CPU skaičiavimo mazge | - CPU skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus); - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam CPU skaičiavimo mazgo valdymui. - Kartu su CPU skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau 4 vnt. 25Gb SFP28 SR optiniai moduliai, skirti CPU skaičiavimo mazgo pajungimui prie Perkančiosios organizacijos turimų Cisco tinklo komutatorių. |  |
|  | Operacinė sistema ir programinė įranga | - CPU skaičiavimo mazgas turi būti pateiktas kartu su CPU mazgo palaikoma Linux (arba lygiavertės) pagrindu veikiančia operacinės sistemos versija. - CPU skaičiavimo mazgas turi būti komplektuojamas su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti Skaičiavimo posistemės valdymo klasterį, apimantį visą Skaičiavimo posistemę, įskaitant CPU, AI ir GPU skaičiavimo mazgus. - Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS, FIL. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. - Rinkti ir stebėti CPU skaičiavimo mazgo pralaidumo (angl. throughput), vėlinimo (angl. latency) bei procesorių apkrovos parametrus. - CPU skaičiavimo mazgas turi būti suderinamas su Linux ar lygiavertėmis operacinėmis sistemomis ir hypervizoriais. |  |
|  | CPU skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės | - Ne mažiau kaip 8 vnt. PCIe jungčių iš kurių ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe Gen5 arba lygiavertės. |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai | - CPU skaičiavimo mazgas turi turėti: - 1 vnt. VGA. - 3 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.0. # Šviesinę indikaciją CPU skaičiavimo mazgo pažymėjimui. |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau 8 bitų. |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | - CPU skaičiavimo mazgas turi turėti: - 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius, turinčius ne žemesnį negu Titanium (arba lygiavertį) efektyvumo sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. - 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie perkančiosios organizacijos turimų srovės paskirstymo įrenginių. - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą CPU skaičiavimo mazgo tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - CPU skaičiavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. - galimybė saugiai ištrinti CPU skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - CPU skaičiavimo mazgas turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu 10oC-35oC temperatūros ir ne siauresnėse negu 20%-80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Siūlomo CPU skaičiavimo mazgo gamintojo išduotas dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Į CPU skaičiavimo mazgo garantinį aptarnavimą turi būti įtrauktas diskų negražinimas visam garantinio aptarnavimo laikotarpiui. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą CPU skaičiavimo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo Tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | - CPU skaičiavimo mazgui kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Į garantijos terminą turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 6 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai AI skaičiavimo mazgui |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | - Skaičiavimo posistemę turi sudaryti ne mažiau kaip 1 vnt. AI skaičiavimo mazgas aprašytas žemiau bei apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais sistemos komponentais ir užtikrinančiais Skaičiavimo posistemei keliamus reikalavimus. - AI skaičiavimo mazgą turi sudaryti GPU akseleratoriai, programinės įrangos paketai, platformos gamintojo palaikymas ir garantija. Visi platformos komponentai bei programinė įranga turi būti pateikiama kaip vienalytis sprendinys. - Konkretus siūlomos Platformos modelis turi būti komplektuojamų GPU akseleratorių gamintojo nurodomas kaip kvalifikuotas (angl. Qualified) darbui su 4 vnt. siūlomų GPU akseleratorių. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į viešai prieinamą GPU akseleratorių gamintojo puslapį, kuriame pateikiama reikiama informacija. - AI skaičiavimo mazgas turi generuoti ne mažiau kaip 60 teraFLOPS FP64 ir ne mažiau 6 680 teraOPS INT8 TC Sparse teorinį skaičiavimo našumą. - AI skaičiavimo mazge įdiegti grafiniai akseleratoriai (toliau – GPU) turi būti apjungti į vieną skaičiavimų klasterį, turintį ne mažiau kaip 180GB HBM3 atminties, apjungtos į vieną loginį vienetą naudojant ne lėtesnę kaip 600GB/s dvikryptę (angl bi-direction) sąsają panaudojant gamintojo nurodytą gerosiomis praktikomis paremtą jungčių kiekį. - Turi būti galimybė išskirti GPU atminties resursus tiek į atskirus GPU (fiziškai atskirti GPU), tiek į skirtingas jų kombinacijas (angl. Multi-Instance GPU). Skirtingų kombinacijų galimas kiekis – ne mažiau kaip 14 vnt. - AI skaičiavimo mazgas turi būti komplektuojami su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti Skaičiavimo posistemę įskaitant CPU ir AI skaičiavimo mazgus. Programinė įranga turi leisti diegti ir valdyti įvairaus dydžio ir parametrų Skaičiavimo resursus formuojant juos Skaičiavimo posistemės apimtyje atsižvelgiant į tuo metu turimą poreikį. AI skaičiavimo mazgas esant poreikiui turi būti valdomas klasterio valdymo įrankio pagalba, kuris yra integrali ir neatsiejama visos Skaičiavimo posistemės dalis. - Turi būti nurodytas siūlomų GPU akseleratorių gamintojas ir modelis - Turi būti galimybė ateityje plėsti GPU skaičiavimo mazgus, pagal poreikį pridedant papildomus komponentus (RAM, SSD, HDD, tinklo adapteriai). |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. |  |
|  | AI skaičiavimo mazgo tipas | - Montuojamas į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Komplektuojamas su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. - Korpusas ne didesnio nei 2U aukščio, turi talpinti ne mažiau 8 vnt. 2.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. |  |
|  | GPU | - Ne mažiau kaip 2 vnt. GPU įdiegtų AI skaičiavimo mazge. - Ne mažiau kaip 90GB HBM3 atminties kiekviename GPU. - Turi būti galimybė panaudoti visų grafinių akseleratorių talpą didelių uždavinių skaičiavimui. - Turi palaikyti CUDA 12.2 ar vėlesnės versijos, vGPU 16.1 ar vėlesnės versijos. - Turi būti galimybė AI skaičiavimo mazgą plėsti iki 4 vnt. identiškų GPU akseleratorių. - Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. |  |
|  | GPU vidinis apjungimas | - Turi būti naudojamas 600GB/s greitaveikos, dvikryptis (angl. bi-directional) protokolas, apjungiantis GPU akseleratorius viename AI skaičiavimo mazge. - GPU apjungimui turi būti naudojami GPU gamintojo nurodomi papildomi komponentai bei jų kiekis. - Bendras agreguotas atminties pralaidumas ne mažiau 7.5TB/s. |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 2 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau 32 vnt. - Procesoriaus taktinis dažnis – ne mažesnis nei 2.10GHz. - Procesoriaus spartinančioji atmintis – ne mažiau 60MB. - Palaikantis ne prastesnę negu PCIe 5.0. - Palaikantis ne mažiau kaip 8 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesnis kaip DDR5-4800 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2023 m. 1 ketvirtis. - AI skaičiavimo mazgo našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 580 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 695 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti bet kurioje platformoje su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost, VT-x, VT-d arba lygiavertes technologijas. - Turi palaikyti AVX-512 arba lygiaverčius instrukcijų rinkinius. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | RAM | - AI skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip 1024GB atminties - Atminties modulių kiekis turi būti toks, kad užtikrintų maksimalią CPU palaikomą greitaveiką ne mažiau negu 4800 MT/s - Atminties moduliai turi būti paskirstyti per visus CPU kanalus tolygiai 1DPC konfigūracijoje. - Atminties tipas – DDR5 su klaidų korekcijos technologija, ne prasčiau kaip Advanced ECC. - Turi būti galimybė išplėsti atmintį dvigubai naudojant tokios pačios talpos atminties modulius. |  |
|  | Diskų valdikliai | # Turi būti sukomplektuoti 2 vnt. vienas nuo kito nepriklausantys valdikliai. # Pirmas valdiklis: - Konkrečiai dedikuotas operacinei sistemai skirtų diskų (aprašytų šio pirkimo 2.3.9 (a) punkte) aparatiniam apjungimui į RAID1 masyvą. - Turi palaikyti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo (angl. hot-swap) NVMe SSD arba M.2 tipo laikmenų. # Antras valdiklis: - Konkrečiai dedikuotas duomenų saugojimui skirtų diskų (aprašytų šio pirkimo 2.3.9 (b) punkte) aparatiniam apjungimui - Vidinis 12/24 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) arba lygiavertis diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 15, 6 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. |  |
|  | Vidinė diskinė talpa AI skaičiavimo mazge | - Sumontuoti ne mažiau kaip 2 vnt. NVMe SSD arba M.2 SSD tipo, ne mažesnės negu 960GB (kiekvienas) talpos diskai, skirti operacinės sistemos įkrovai, keičiami darbo metu (angl. hot-swap), dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju. Turi būti apjungti į RAID1 masyvą naudojant dedikuotą valdiklį (aprašytą šio pirkimo 2.3.8 (a) punkte). - Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 4 vnt. diskų, skirtų duomenų saugojimui, turi būti apjungti į RAID masyvą (RAID masyvo tipas bus patikslintas AI skaičiavimo mazgo diegimo metu), naudojant dedikuotą valdiklį (aprašytą šio pirkimo 2.3.8 (b) punkte). Kiekvienas diskas ne prasčiau kaip: - 3,84TB talpos. - 2.5“ SAS 22.5Gbps SSD (angl. Solid State Drive). - Keičiami darbo metu (angl. hot-plug). - Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiu (angl. DWPD) ne mažiau kaip 1. - Į tuščias diskų vietas turi būti sumontuoti 2.5“ diskų rėmeliai. |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM 2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). - Turi būti galimybė naudoti self-encrypting (angl. SED) arba lygiavertę technologiją. |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename AI skaičiavimo mazge | - AI skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 2 vnt. tinklo adapterių, kurių kiekvienas turi 2 vnt. 10/25Gb/s SFP28 prievadus galinčius veikti 1/10/25GbE, palaikančius SR-IOV, VMDq, RoCEv2, iSCSI, NFS protokolus. - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam AI skaičiavimo mazgo valdymui. - Kartu su AI skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau 4 vnt. 25Gb SFP28 SR optiniai moduliai, skirti AI skaičiavimo mazgo pajungimui prie Perkančiosios organizacijos turimų Cisco tinklo komutatorių. |  |
|  | Operacinė sistema ir programinė įranga | - AI skaičiavimo mazgas turi būti pateiktas kartu su AI skaičiavimo mazgo palaikoma Linux (arba lygiavertės) pagrindu veikiančia operacinės sistemos versija. - AI skaičiavimo mazgas turi būti komplektuojamas su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti Skaičiavimo posistemės valdymo klasterį, apimantį visą Skaičiavimo posistemę, įskaitant CPU, AI ir GPU skaičiavimo mazgus. - Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti: - Priskirti GPU resursus ne mažiau kaip 20 vnt. virtualių mašinų; - CUDA ir OpenCL, MIG GPU (angl. Multi Instance GPU), Multi-vGPU, GPUDirect, Peer-to-Peer over NVLink, GPU Pass Through, Bare Metal, AI and Data Science applications and Frameworks palaikymas; - Suteikiančios prieigą prie Clara, Parabricks, Clara MONAI, DeepStream, Merlin, Morpheus bei Nema arba lygiaverčių produktų; - AI skaičiavimo mazgo programinės įrangos paketas turi leisti vartotojui pasiekti: - Įrankių rinkinį, leidžiantį kurti ir leisti GPU akseleruotus Docker konteinerius; - Gilaus mokymo (angl. Deep Learning) karkasus mokymui – PyTorch, MXNet, TensorFlow; - Inferencijos (angl. Inference) platformas – TensorRT; - Duomenų analitikos įrankius – RAPIDS; - Aukšto našumo skaičiavimų (angl. HPC) įrankius – CUDA-X HPC, OpenACC, CUDA. - AI skaičiavimo mazgas turi būti suderinama su Linux ar lygiavertėmis operacinėmis sistemomis ir hypervizoriais |  |
|  | AI skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės | - Ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) ir dvigubo pločio (angl. Double Width), skirtų GPU diegimui bei 2 vnt. PCIe jungčių iš kurių bent dvi turi būti ne prastesnės nei PCIe Gen5. |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai | # AI skaičiavimo mazgas turi turėti ne mažiau kaip: - 1 vnt. VGA. - 3 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.0. - Šviesinė indikacija AI skaičiavimo pažymėjimui. |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau 16 bitų. |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | # AI skaičiavimo mazgas turi turėti: - 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius turinčius ne žemesnį efektyvumo nei Titanium (arba lygiavertis) sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. - 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie perkančiosios organizacijos turimų energijos paskirstymo įrenginių. - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą AI skaičiavimo mazgo tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - AI skaičiavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T . Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. - galimybė saugiai ištrinti AI skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - AI skaičiavimo mazgas turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui 10oC-30oC temperatūros ir 20%-80 drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |
|  | Kiti reikalavimai | - Siūlomo AI skaičiavimo mazgo gamintojo išduotas autorizacijos dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas turi turėti teisę diegti siūlomo GPU gamintojo akseleratorių platformas. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas | AI skaičiavimo mazgo diegimo metu Tiekėjas turės: - Parengti ir suderinti fizinę jungimo schemą, bei konfigūracinius įrangos parametrus (tokius kaip OS, IP adresai, tinklo kortų jungimas ir konfigūracija ir kt.). Pagal suderintas schemas tiekėjas privalės sumontuoti, sukabeliuoti ir sužymėti visą įrangą ir kabelius. - Tiekėjas privalės sudiegti pagal suderintas konfigūracijas OS, reikiamas tvarkykles ir mikrokodus ir atlikti įrangos konfigūravimą. - Tiekėjas privalės priregistruoti perkančiosios organizacijos nurodytą elektroninio pašto adresą (bus nurodytas prieš pradedant darbus) siūlomo GPU gamintojo informacinėje sistemoje kurioje turės būti matomos visos kartu įsigytos licencijos. Licencijos turės būti priskirtos įsigytai Platformai ir aktyvuotos serveryje. - Tiekėjas turės pademonstruoti, kad serveriui yra „matomas“ GPU, kad serveris yra prijungtas prie GPU gamintojo informacinės sistemos iš kurios galima tiesiogiai siųstis reikiamą programinę įrangą ir kad pateiktos licencijos yra aktyvuotos. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | - AI skaičiavimo mazgui kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |

Pasiūlymo lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. Kaina EUR be PVM | Vnt. Kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Skaičiavimo posistemė: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | CPU skaičiavimo mazgas Būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, modifikaciją (jei taikoma), kilmės šalį | 1 | kompl. |  |  |  |
| 1.2. | AI skaičiavimo mazgas Būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, modifikaciją (jei taikoma), kilmės šalį | 1 | kompl. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (21%) suma |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |