RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas | Eksponatų saugyklų technologinės įranga |
| --- | --- |
| Rinkos konsultacijos Nr. | 3477426 |
| Vykdymo laikotarpis | 2025-07-02 - 2025-07-16 |
| Vykdymo būdas | CVPIS |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius | 2 |

TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ

| ŽYMOS TS | KLAUSIMAI IR TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NUSTATYTI REIKALAVIMAI | TIEKĖJŲ PATEIKTI ATSAKYMAI IR PASTABOS | INFORMACIJOS TIKSLINIMAS Į |
| --- | --- | --- | --- |
| SAUGYKLŲ TECHNOLOGINĖS IRANGOS PROJEKTAS |  |  |  |  |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 2. 2 psl. | Visos konstrukcinės dalys ir įranga turi būti pritaikytos veikti aplinkos sąlygomis, kai santykinė oro drėgmė yra iki 90 % (be kondensato), o temperatūra - nuo 0 iki 50 °C. Be to, statramsčiai, lentynos, pagrindai ir konstrukciniai skydai (jei jie plieniniai) turi būti apsaugoti nuo korozijos epoksidinio poliesterio danga. | Perteklinis reikalavimas, pasiekiamas tik baldus laikant po lietumi. Siūlau rašyti nominalią drėgmę, kurioje galime užtikrinti įrangos funkcionavimo ir garantijų dalykus- 20%-60 %. | Visos konstrukcinės dalys ir įranga turi būti pritaikytos veikti aplinkos sąlygomis, kai santykinė oro drėgmė 20–75 %. o temperatūra - nuo 0 iki 50 °C. Be to, statramsčiai, lentynos, pagrindai ir konstrukciniai skydai (jei jie plieniniai) turi būti apsaugoti nuo korozijos epoksidinio poliesterio danga. |
|  | Tvarumo reikalavimai |  |  |
| 4. 2 psl. | Gamtinių išteklių tvarus naudojimas (techninis reikalavimas pirkimo objektui) Tiekiami produktai turi būti pagaminti iš mažai teršiančio plieno (pvz., „žaliojo plieno“), siekiant sumažinti 3 srities išmetamųjų teršalų kiekį. | Jei pageidaujama tokio reikalavimo, jis turi būti aiškiai nurodytas kainos užklausoje. Rekomenduojame, kad šis reikalavimas būtų taikomas tik mobilioms lentynoms, o ne konsolinėms lentynoms ar vitrinoms. | Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001 standartus prekių montavimo paslaugai. |
|  | Reikalavimai elektroniniu būdu valdomoms mobilių lentynų sistemoms |  |  |
| 4. 3 psl. | Elektroniniu būdu valdomos sistemos privalo turėti programą, kuri leistų programuoti sistemos funkcionalumą pagal kliento poreikius. Be to leisti nuotoliniu būdu pakeisti programos nustatymus mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. | Programos nustatymas galima keisti ir be mobiliųjų įrenginių | Elektroniniu būdu valdomos sistemos turi turėti programą, kuri leistų programuoti sistemos funkcionalumą pagal kliento poreikius. Turi būti galimybė įrangą elektroniniu būdu valdyti vietoje lietuvių ir anglų kalbomis. |
| 5. 3 psl. | Elektroniniu būdu valdoma sistema privalo turėti programą, kurios pagalba vartotojas galėtų valdyti sistemą nuotoliniu būdu, pažymėti kuriame lentynų bloke yra padėtas tam tikras daiktas, kurio pavadinimą įvedus į programėlę būtų atidaromas reikiamas koridorius. | Manome, jog reikalavimas yra perteklinis. | Reikalavimas pašalinamas |
| 6. 3 psl. | Kiekvienas mobiliųjų lentynų valdymo blokas turi turėti galimybę prisijungti prie „wifi“ tinklo ryšiui su išmaniaisiais įrenginiais. Mobilios lentynų sekcijos turi būti valdomos mobilios aplikacijos pagalba planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams (IOS, Android operacinėms sistemoms) | Manome, jog reikalavimas yra perteklinis. | Reikalavimas pašalinamas |
| 7.k 4 psl. | Prisijungimas prie WIFI ryšio | Manome, jog reikalavimas yra perteklinis. | Reikalavimas pašalinamas |
| 8. 4 psl. | Nuotolinio valdymo programėlė turi būti lietuvių kalba. | Manome, jog reikalavimas yra perteklinis. | Reikalavimas pašalinamas |
| 15. 4 psl. | Privalomas apšvietimas tarp judančių lentynų. Apšviečiant praėjimą užtikrinama, kad būtų apšviestas tik atviras praėjimas. Turi būti taikomas LED apšvietimas. Apšvietimo laikas turi būti reguliuojamas programėle (App). | Manome, jog reikalavimas reguliuoti programėle yra perteklinis. | Privalomas apšvietimas tarp judančių lentynų. Apšviečiant praėjimą užtikrinama, kad būtų apšviestas tik atviras praėjimas. Turi būti taikomas LED apšvietimas. |
| 17. 5 psl. | Lentynos privalo būti lengvai surenkamos, su galimybe keisti lentynų aukštį, skirtingo aukščio eksponatams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų mobilių lentynų sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės 20 ± 1 mm. | Reguliavimo žingsnis neturi įtakos eksponatų saugojimui, todėl žingsnis galėtų būti didesnis nei 20mm. Protinga būtų, kad žingsnis butu ne didesnis nei 50mm. | Lentynos privalo būti lengvai surenkamos, su galimybe keisti lentynų aukštį, skirtingo aukščio eksponatams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų mobilių lentynų sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės 20 ± 1 mm. |
| 18. 5 psl. | Valdymo skydelis yra supaprastintas, todėl mobilių lentynų valdymas turi būti galimas šiais būdais: mechaniniu būdu ( pastumiant svirtelę į vieną ar į kitą pusę ), paspaudžiant valdymo ekrane esančias piktogramas arba naudojant App programėlę, kurią galima naudoti "Android" ir "Apple" (IOS) išmaniuosiuose įrenginiuose. | Manome, jog reikalavimas reguliuoti programėle yra perteklinis | Valdymo skydelis yra supaprastintas, todėl mobilių lentynų valdymas turi būti galimas šiais būdais: mechaniniu būdu (pastumiant svirtelę į vieną ar į kitą pusę) arba paspaudžiant valdymo ekrane esančias piktogramas. Valdymo skydelio kalba – lietuvių ir anglų. |
|  | Reikalavimai mechaniniu būdu valdomoms lentynų sistemoms |  |  |
| 1. 5 psl. | Mechaniniu būdu valdoma sistema privalo atitikti: specialios saugos ir bandymų nuostatas RAL-RG 614/4", kurios skirtos mobilioms lentynoms ir spintoms; GS ir EN 15095 standartų reikalavimus. | Perteklinis reikalavimas. Siūlytume rašyti Gamintojas turi būti įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri įdiegta pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“ ir kokybės valdymo sistemą ISO 9001 | Mechaniniu būdu valdoma sistema privalo atitikti kokybės ir bandymų specifikacijos rinkinį RAL-RG 614/4, kurios skirtos mobilioms lentynoms bei spintoms ir EN 15095 standarto reikalavimus mechanizuotoms sandėliavimo sistemoms. Arba lygiaverčius. |
| 3. 5 psl. | Lentynos privalo būti lengvai surenkamos, su galimybe keisti lentynų aukštį, skirtingo aukščio eksponatams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų mobilių lentynų sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės 20 ± 1 mm. | Ne daugiau kaip kas 20-25 mm | Lentynos privalo būti lengvai surenkamos, su galimybe keisti lentynų aukštį, skirtingo aukščio eksponatams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų mobilių lentynų sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės 20 ± 1 mm. |
| 9. 6 psl. | Visose bazėse iš abiejų pusių turi būti įrengtas kojinis stabdis (vertikalus juostinis elementas) bazės apačioje, kurį paspaudus įsijungia avarinio stabdymo sistema, siekiant apsaugoti naudotojus, sistemą ir eksponatus | Kojinis arba rankinis stabdis | Specifikacija nekeičiama. |
| 14. 6 psl. | Rankinė svirtis privalo būti 3 stipinų, ergonomiška, tinkama valdyti viena ranka visose padėtyse. Apvalios rato formos svirtis nesiūlyti. | Perteklinis reikalavimas, galimas ir kitas stipinų skaičius. | Rankinė svirtis privalo būti ne mažiau 3 stipinų, ergonomiška, tinkama valdyti viena ranka visose padėtyse. Apvalios rato formos svirtis nesiūlyti. |
|  | Reikalavimai stacionarių ir mobilių sistemų lentynoms |  |  |
| 4. 6 psl. | Statramsčiai pagaminti iš plieno lakšto, kurio storis turi būti ne mažesnis kaip 0,65 mm, o plotis 30 mm ± 0,5 mm. | Ar plieno storis gali būti ne mažesnis kaip 0,63 mm ± 0,5 mm? Nedidelis medžiagos storio skirtumas nėra labai svarbus, jei tik laikomasi keliamosios galios reikalavimų. | Statramsčiai pagaminti iš plieno lakšto, kurio storis turi būti ne mažesnis kaip 0,65 mm |
|  | Reikalavimai spintoms su lentynomis, stalčiais ir stiklinėmis durimis |  |  |
| 1. 7 psl. | Spintų konstrukcija turi būti pagaminta : šoninės sienos iš ne mažiau kaip 1,2 mm storio plieno, galinė siena - iš ne mažiau kaip 0,9 mm storio plieno lakšto, dugnas, viršus ir durų rėmas iš ne mažiau kaip 1,9 mm storio plieno lakšto. Durų rėmai turi būti suvirinti, siekiant užtikrinti standumą. Visų spintų viršus turi būti sustiprintas, nepralaidus vandeniui. Spintos viršus turi būti prailgintas, kad apsaugotų viršutinį durų sandariklį. | Galinė siena - pakankamas storis 0,8 mm Dugnas, viršus ir durų rėmas - pakankamas storis 0,8-1,2 mm Perteklinis reikalavimas dėl sustiprinimo. Visas korpusas turi būti stabilus, ne tik viršus. „nepralaidus vandeniui“, juk tai tiesiog spinta, ji apsaugo nuo dulkių, vandens ir pan. nepatekimo. Nėra reikalavimo hermetiška. | Specifikacija nekeičiama. |
| 3. 7 psl. | Durys privalo turėti ne plonesnį kaip 6,35 mm storio laminuotą stiklą. | Ar durys gali būti pagamintos iš grūdinto stiklo, kurio storis ne mažesnis kaip 4 mm? | Specifikacija nekeičiama. |
| 4. 7 psl. | Durų rankenos turi būti įleistos, o uždarius duris jokios rankenos dalys neturi išsikišti už spintos paviršiaus. Rankena turi būti padengta nikeliu arba dažyta milteliniu būdu, o mažiausias rankenos plotis turi būti ne mažesnis kaip 75 mm. Kiekvienos durys turi turėti atskirą rankeną. | Ar rankenos gali būti gamintojo standartinis sprendimas be specialių reikalavimų medžiagai? Ar durys gali būti tik su viena rankena? Standartiniai sprendimai yra patvarūs ir gerai patikrinti sprendimai, be to, standartinėms dalims garantuojamas atsarginių dalių prieinamumas. | Durų rankenos turi būti įleistos, o uždarius duris jokios rankenos dalys neturi išsikišti už spintos paviršiaus. Kiekvienos durys turi turėti atskirą rankeną. |
| 6. 7 psl. | Visose spintų duryse turi būti įrengti raktiniai užraktai su nuimamais branduoliais. Visi raktai turi būti unikalūs. Spintų gamintojas turi pateikti raštišką garantiją, kad raktai yra unikalūs, ir įsipareigoti nemokamai pakeisti visus užraktus, kurie bus nustatyti kaip neunikalūs. Būtina pateikti vieną pagrindinį raktą tinkantį visoms spynoms. Mažiausiai vienas užraktas reikalingas kiekvienai spintų durų porai. | Kalbama apie konkrečius gamintojo užraktus. Tuomet reikėtų parašyti iš kur jie turėtų būti įsigyti. | Visose spintų duryse turi būti įrengti raktiniai užraktai su nuimamais branduoliais. Visi raktai turi būti individualūs kiekvienai spintai. Būtina pateikti vieną pagrindinį raktą tinkantį visoms spynoms. Mažiausiai vienas užraktas reikalingas kiekvienai spintų durų porai. |
| 8. 7 psl. | Lentynos turi būti plokščios plokštės, kurios slankioja metaliniais bėgeliais. Lentynos turi būti pritvirtintos bėgeliuose su lengvai atleidžiamu stabdžiu. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 1,2 mm storio šalto valcavimo plieno ir turi atlaikyti tolygiai paskirstytą 50 kg apkrovą. Kai lentynos yra visiškai apkrautos, maksimalus leistinas lenkimas turi būti L/240.<...> | - Ar lentynos gali būti pagamintos iš bent 0,63 mm storio plieno, o bendras aukštis – 33 mm, o ne iš plokščių, kurios slysta metalinėmis bėgelėmis? - Ar didžiausias leistinas lenkimas gali būti L/200? - Ar galima pakeisti šį reikalavimą: o Reikalavimas lentynas pakeisti padėklais be įrankių, atleidus stabdžius, nebus įtrauktas į galutinius pirkimo kriterijus. Galimybė lentynas pakeisti padėklais be įrankių laikoma patogumo savybe, o ne kritiniu eksploataciniu poreikiu. Tiekėjai gali laisvai siūlyti tokią funkciją, tačiau ji nebus vertinama kaip privalomas ar lyginamasis kriterijus. | Lentynos turi būti plokščios plokštės, kurios slankioja metaliniais bėgeliais. Lentynos turi būti pritvirtintos bėgeliuose su lengvai atleidžiamu stabdžiu. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 1,2 mm storio plieno ir turi atlaikyti tolygiai paskirstytą 50 kg apkrovą. Kai lentynos yra visiškai apkrautos, maksimalus leistinas lenkimas turi būti L/240 |
|  | <…> Kai stabdis atleidžiamas, lentynos turi būti lengvai išimamos ir grąžinamos į spintelę bei visiškai keičiamos su padėklais be jokių įrankių. | Lentynos gali būti pakeičiamos padėklais? Kokie tai padėklai, ar jie turės pritvirtintus bėgelius? Užtektų parašyti, jog lentynos lengvai įdedamos ir išimamos iš bėgelių be papildomų įrankių. | Kai stabdis atleidžiamas, lentynos turi būti lengvai išimamos ir grąžinamos į spintelę be jokių įrankių. |
| 9. 7 psl. | Stalčių ir lentynų bėgeliai turi būti suprojektuoti taip, kad stalčius galėtų visiškai išsitraukti iš spintelės, be jokių apribojimų prieigai prie stalčiaus ar lentynos. Jie turi atlaikyti visa stalčiaus/lentynos ir turinio svorį ir būti suprojektuoti taip, kad užtikrintų sklandų, be vibracijos veikimą. Kai stalčius ar lentyna yra visiškai apkrauti ir visiškai ištraukti, priekinė stalčiaus dalis neturi nusvirti daugiau kaip 12 mm.<...> | Ar stalčių ištraukimas gali būti bent 88 %? | Specifikacija nekeičiama. |
|  | <....> Spintelė turi būti suprojektuota taip, kad stalčių/lentynų bėgeliai būtų išdėstyti 2,5 mm atstumu <....> | - Ar galime pašalinti šį reikalavimą iš galutinės kainos užklausos? o Spintelė turi būti suprojektuota taip, kad stalčių / lentynų bėgeliai būtų išdėstyti 2,5 mm atstumu vienas nuo kito. | Reikalavimas pašalinamas |
|  | <.....> Spintelė turi būti suprojektuota taip, kad stalčių/lentynų bėgeliai būtų išdėstyti 2,5 mm atstumu. Stalčių bėgeliai turi būti lengvai nuimami nuo spintelės. | Ar turima mintyje, jog stalčius lengvai išsitraukia iš bėgelių be papildomų įrankių? | <.....> Spintelė turi būti suprojektuota taip, kad stalčių/lentynų bėgeliai būtų išdėstyti 2,5 mm atstumu. |
|  |  | Ar tai turėtų reikšti, kad stalčiai yra lengvai išimami, o ne bėgeliai? |  |
|  | Reikalavimai stalčiams |  |  |
| 2. 8 psl. | Pilnai 100 % išsitraukiantys stalčiai | - Ar stalčių ištraukimas gali būti bent 80 %? | Specifikacija nekeičiama. |
| 4. 8 psl. | Stalčius pagamintas iš ne mažiau kaip 1,25 mm storio plieno | Perteklinis reikalavimas. Pakankamas metalo storis 0,8 mm. | Specifikacija nekeičiama. |
|  | Reikalavimai stacionarioms vitrinoms |  |  |
|  | Stiklas |  |  |
| 8 psl. | Turi būti naudojamas ne mažesnis 10,76 mm storio su UV spindulių apsauga, 4 sluoksnių laminuotas stiklas. | Perteklinis reikalavimas. Siūlome 6mm grūdintas, durelės 5mm | Turi būti naudojamas ne mažesnis 10,76 mm storio su UV spindulių apsauga, 4 sluoksnių laminuotas stiklas. |
|  | Apšvietimas |  |  |
| 9 psl. | Apšvietimas turi būti LED (reguliuojamo intensyvumo) Apšvietimas turėtų leisti reguliuoti šviesos kryptį ir intensyvumą, kad eksponatų laikomų vitrinose apšvietimo intensyvumas galėtų būti reguliuojamas intervale nuo ne mažiau kaip 50 iki 300 liuksų. Įranga turi būti tinkamai vėdinama, kad | Ledai: vertikaliai, su led juosta, tik kampuose prie durelių skaičiuota | Specifikacija nekeičiama. |
| 9 psl. | Tiekimas ir montavimas |  |  |
|  | Už saugų vitrinų transportavimą ir montavimą į vietą bus atsakingas gamintojas. Dėklų pristatymą ir montavimą turėtų atlikti patyrusi vitrinų gamintojų montuotojų komanda ir prižiūrėti vyresnysis gamintojo atstovas. | Paprastai dėklus užsisako patys muziejai. Tik jie geriausiai žino kokie eksponatai bus saugomi, kokių reikės dėklų. | Specifikacija nekeičiama. |
|  | Reikalavimai TS lentelėje |  |  |
| 1-29 10 psl. | Konsolinis stelažas sudarytas iš 5 sekcijų, kurių ilgis 1000mm. Visos vidaus ir išorės detalės privalo būti dažytos milteliniu būdu, RAL9002 spalva | Ar konsolinių stelažų sutvirtinimus galima cinkuoti? | Specifikacija nekeičiama. |
| 1-30 3 11 psl. | Stacionarių lentynų matmenys, ilgis x gylis x aukštis 3000 mm ± 50 mm (4 skyriai po ne mažiau kaip 1000 mm) x 800 mm x 2560 ± 50 mm | Ar gali būti klaida? Jei lentynos ilgis yra 3000 mm, tai ji turėtų būti 3 x 1000 mm, o ne 4 x 1000 mm? | Stacionarių lentynų matmenys, ilgis x gylis x aukštis 3000 mm ± 50 mm (3 skyriai po ne mažiau kaip 1000 mm) x 800 mm x 2560 ± 50 mm |
| 2-30.2 8 15 psl. | Stacionarios stalčių ir lentynų sistemos matmenys, ilgis x gylis x aukštis 2430 mm ± 50 mm (3x800) x 500 mm x 2514 mm ± 50 mm Pastaba: 1100 mm ± 50 mm aukščio sudaro stalčių sistema, likusius 1400 mm ± 50 mm aukščio sudaro lentynos | Reikalingiems stalčiams reikia daugiau aukščio erdvės. Stalčių sistemos aukštis turėtų būti 1250 mm ± 50 mm, o likę 1250 mm ± 50 mm – lentynoms. | Stacionarios stalčių ir lentynų sistemos matmenys, ilgis x gylis x aukštis 2400 mm ± 50 mm (3x800) x 500 mm x 2514 mm ± 50 mm Pastaba: 1100 mm ± 50 mm aukščio sudaro stalčių sistema, likusius 1400 mm ± 50 mm aukščio sudaro lentynos |
| 2-34 9 16 psl. | Spintos su lentynomis matmenys, ilgis x gylis x aukštis 1400 mm ± 50 mm x 800 mm x 2000 mm ± 50 mm | Ar spintelių su lentynomis ir stiklinėmis durelėmis matmenys gali būti 1250 mm ± 50 mm x 800 mm x aukštis – 2000 mm ± 50 mm? | Specifikacija nekeičiama. |
| 2-36 5 18 psl. | Stacionarios spintos su stalčiais ir stiklinėmis durimis | Kartotekinė/ su stalčiais spinta yra atskiras uždaras rakinamas baldas. Manau, nėra tikslinga papildomai galvoti kaip „pridėti“ stiklines duris. Frazę „stiklinės durys“ siūlyčiau trinti. | Stacionarios spintos su stalčiais ir durimis |
| 2-36 15 19 psl. | Stacionarios stalčių sistemos, Stalčių kiekis ir vidiniai aukščiai, 100mm ± 2mm 11vnt. | Tikriausiai įsivėlusi klaida, negali būti tik 1 stalčius. Manome, jog turėtų būti ~12 vnt. | Stacionarios stalčių sistemos, Stalčių kiekis ir vidiniai aukščiai, 100mm ± 2mm 11vnt. |
| 2-36 5 19-20 psl. | Stacionarios stalčių sistemos matmenys, ilgis x gylis x aukštis 2000 mm ± 50 mm x 1000 mm x 1400 mm ± 50 mm | Bendras 1400 mm aukštis talpina tik 9 stalčius, kurių vidinis aukštis yra 100 mm? Ar devyni stalčiai tinka? | Specifikacija nekeičiama. |
|  | Stalčių kiekis ir vidiniai aukščiai 100 mm ± 2 mm 11 vnt., |  |  |
| 1-37 2-18 2-34 2-35 2-36 2-37 | Dirbtinės grindys mobiliai lentynų sistemai ant kurių bus montuojamos lentynos | Vietoje dirbtinių grindų rekomenduotume įleidžiamus į grindis bėgelius. Visos saugyklų grindys būtų viename lygyje, nebūtų peraukštėjimų. Daug patogesnis naudojimasis. Ir ženkliai mažesnė kaina. | Specifikacija nekeičiama. |
| 2-18 | Bėgelių matmenys Plotis : 60 mm ± 2 mm | Užtektų 40 mm ± 2 mm | Specifikacija nekeičiama. |
| 2-37 22 psl. | Stacionarių lentynų matmenys, ilgis x gylis x aukštis 3000 mm ± 50 mm x 600 mm x 2800 ± 50 mm | Ar tai galėtų būti 3 * 1000 mm angų sekcijos? | Specifikacija nekeičiama. |
| 1-36 29-32 psl | Elektroninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 7 vnt. mobilių dvigubų ir 4 vnt. stacionarių šoninių lentynų. | Bendras ilgis turėtų būti 7150 mm +/- 50 mm. Ar įmanoma jį pakeisti? | Specifikacija nekeičiama. |
| 2-34 4 36 psl | Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 3 vnt. mobilių dvigubų stelažų su lentynomis ir stalčiais, 2 vnt. mobilių dvigubų stelažų tik su lentynomis ir 4 vnt. mobilių mechaninio valdymo dvipusių paveikslų laikymo tinklų. | Galutinėje užklausoje turėtų būti paminėtos mobilios lentynos su tinklinėmis sienelėmis paveikslams, kurių keliamoji galia yra 25 kg/m2 kiekvienai tinklinės plokštės pusei. | Specifikacija nekeičiama. |
| 2-35 5 39 psl | Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 5 vnt. skirtingo aukščio mobilių dvigubų lentynų ir 1 vnt. stacionarių lentynų. | Mobiliųjų lentynų aukštis yra 3500 mm. Dėl saugumo priežasčių jis turėtų būti 3300 mm. | Specifikacija nekeičiama. |
| 2-36 6 41 psl. | Mechaninio valdymo dvigubų mobilių lentynų sistema sudaryta iš 5 vnt. mobilių dvipusių lentynų, 4 vnt. mobilių dvipusių paveikslų tinklų sistemų ir 1 vnt. stacionarios lentynos. | Galutinėje užklausoje turėtų būti paminėtos mobilios lentynos su tinklinėmis sienelėmis paveikslams, kurių keliamoji galia yra 25 kg/m2 kiekvienai tinklinės plokštės pusei. | Specifikacija nekeičiama. |
|  |  | Pavyzdžiui, jūsų užklausoje 2-18 kambarys nurodytas taip: Lentynų skaičius sekcijoje: mažiausiai 6 lentynos Lentynų keliamoji galia: ne mažiau kaip 60 kg Mobilios bazės keliamoji galia: ne mažiau kaip 8000 kg Lentynų sekcijos keliamoji galia: ne mažiau kaip 800 kg Šiuo atveju vienas pagrindas yra 4 metrų ilgio. Tai dvipusės 4x1000 mm sekcijos. Taigi šioje mobilioje bazėje iš viso yra 8 sekcijos. Jei reikalaujate, kad pagrindo keliamoji galia būtų ne mažesnė kaip 8000 kg, tai vienos sekcijos apkrova yra 8000/8 = 1000 kg. Mūsų sistemai tai neįmanoma. Maksimali apkrova vienai sekcijai mūsų sistemoje yra 800 kg. Galbūt bendruosiuose reikalavimuose galėtumėte paminėti mobilios bazės ir sekcijų keliamąsias galias. Pavyzdžiui, galėtumėte parašyti: • Mobilios bazės konstrukcija turi būti tokia, kad galėtų atlaikyti 8000 kg krovinį. Mobiliojo pagrindo keliamoji galia priklauso nuo ratų. Taigi, 8000 kg apkrovai reikia mažiausiai 10 ratų, o tai reiškia 5 bėgius. Taigi, jei turite 3 m arba 4 m ilgio pagrindą, bėgiai bus labai arti vienas kito. „Lentynos sekcijos keliamoji galia: ne mažesnė kaip 800 kg“ taip pat yra gana griežtas reikalavimas. Tai reiškia, kad kiekvienai sekcijai reikės vieno bėgelio. Paprastai apkrovą vienai sekcijai apskaičiuojame taip, kad būtų atsižvelgta į lentynų skaičių sekcijoje ir lentynos keliamąją galią. Pavyzdžiui, šios lentynos yra 2-18 kambaryje. Kiekvienoje sekcijoje yra 6 lentynos, o lentynos keliamoji galia yra 60 kg. 6 * 60 = 360 kg vienai sekcijai. Žinoma, gerai turėti šiek tiek daugiau, jei ateityje reikės didesnės talpos, bet 800 kg daugumai lentynų yra per sunkūs. | Specifikacija nekeičiama. |
|  |  | Bėgelio aukštis: Rekomenduojame naudoti 14 mm, o ne 20 mm bėgelio aukštį. 14 mm bėgelio aukštis leidžia lengviau pasiekti lentynų praėjimą. | Specifikacija nekeičiama. |
|  |  | Rampa Reikalingas rampos gylis yra mažiausiai 123 mm. Galbūt 250 mm, nes taip patogiau naudoti. 123 mm gali būti per status gylis. | Rampos plotis ne mažiau 120 mm |