SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1 etapas I variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,431 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 928,9 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 232,2 |  |
| 1.4 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 280,2 |  |
| 1.5 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 291,0 |  |
| 1.6 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 137,3 |  |
| 1.7 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 195,0 |  |
| 1.8 | Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m | m2 | 107,0 |  |
| 1.9 | Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 28,9 |  |
| 1.10 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 7/ 0,01 |  |
| 1.11 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 3 / 0,09 |  |
| 1.12 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1 |  |
| 1.13 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 13 |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 64,1 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3/t | 64,1 / 109 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 46,7 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 17,4 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 757 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 757 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1330,00 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 133,00 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1463,00 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 149 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 444 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 1572 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 18 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 55 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 86 |  |
| 4 | Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 89,2 |  |
| 4.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 234,6 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 43/4,3/0,85 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 234,6 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 234,6 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 43/4,3/0,85 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 234,6 |  |
| 4.2 | Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas | m³ | 49,40 |  |
| 4.2.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 112,27 |  |
| 4.2.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 112,27 |  |
| 4.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 112,27 |  |
| 4.3 | Šaligatvio, takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas | m³ | 127,97 |  |
| 4.3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 674 |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 674 |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 658 |  |
| 4.3.5 | Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 3 |  |
| 4.3.6 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 16 |  |
| 4.3 | Automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,44 m įrengimas | m³ | 55 |  |
| 4.3.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 124,0 |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 124,0 |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 124,0 |  |
| 4.4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 409,15 |  |
| 4.4.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 139,73 |  |
| 4.4.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 439,26 |  |
| 4.4.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta | m | 548,87 |  |
| 4.5 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.5.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2/m³ | 110/11 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 3/20 |  |
| 5.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 7 / 23 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai elektros ir ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 363 |  |

2 etapas I variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,431 | TS-1 |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 1471,4 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 367,9 | TS-1 |
| 1.4 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 193,7 | TS-1 |
| 1.5 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 445,6 | TS-1 |
| 1.6 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 143,5 | TS-1 |
| 1.7 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) | t | 218,2 | TS-1 |
| 1.8 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / m2 | 8/29 | TS-2 |
| 1.9 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 3/0,09 | TS-3 |
| 1.10 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 17 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 24 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 24 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 17 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 7 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 758 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 758 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1165 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 117 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1282 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 149 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 444 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 1572 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 18 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 55 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 86 |  |
| 4 | Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 83,3 |  |
| 4.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 219,3 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 40/4/0,8 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 219,3 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 219,3 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 40/4/0,8 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 219,3 |  |
| 4.2 | Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.2.1 | Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas | m³ | 145,0 |  |
| 4.2.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 865,3 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 853,1 |  |
| 4.2.4 | Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 4,8 |  |
| 4.2.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 7,4 |  |
| 4.4 | Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.4.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,47 m įrengimas | m³ | 141 |  |
| 4.4.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 299 |  |
| 4.4.4 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 299 |  |
| 4.5 | Šaligatvio prisijungimo į L.Giros gatvę dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.5.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,19 m įrengimas | m³ | 3,15 |  |
| 4.5.2 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas | m² | 16,6 |  |
| 4.5.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 16,6 |  |
| 4.5.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 16,6 |  |
| 4.6 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.6.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 433,72 |  |
| 4.6.2 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 367,3 |  |
| 4.6.3 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta | m | 433,72 |  |
| 4.7 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.7.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2/m³ | 92/9,2 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 2/13 |  |
| 5.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 6/20 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 252,4 |  |

3 etapas I variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,431 | TS-1 |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 2539,82 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 634,96 | TS-1 |
| 1.4 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1 | TS-1 |
| 1.5 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 20 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 2100,14 |  |
| 2.2 | Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas | m3/t | 618/1051 |  |
| 2.3 | Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas: |  |  |  |
| 2.4 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) h=0,25m | m3 | 618 |  |
| 2.5 | Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui | m2 | 2047 |  |
| 2.6 | GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui | m2 | 2047 |  |
| 3 | Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.1.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 3.1.2 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 802 |  |
| 3.1.3 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 2110 |  |
| 3.1.4 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 767,3/76,7/15.35 |  |
| 3.1.5 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 2110 |  |
| 3.1.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 2110 |  |
| 3.1.7 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 767,3/76,7/15.35 |  |
| 3.2 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 2110 |  |
| 3.2.1 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.2.2 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,38 m įrengimas | m³ | 165,43 |  |
| 3.2.3 | Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,20 m įrengimas | m² | 435,3 |  |
| 3.2.4 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m2/kg | 435,3/87 |  |
| 3.2.5 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 435,3 |  |
| 3.2.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 435,3 |  |
| 3.2.7 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m2/kg | 435,3/87 |  |
| 3.2.8 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 435,3 |  |
| 4 | Horizontalusis ženklinimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.2.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas | m | 80 |  |
| 4.2.2 | Neįgaliojo su vežimėliu simbolis 1.24 | m² | 1 |  |
| 4.2.3 | Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25 | m² | 6 |  |
| 4.2.4 | Iš trikampių sudaryta linija 1.12 | m² | 2 |  |
| 4.2.5 | Horizontaliojo ženklinimo 1.11 „Plati linija ("stop" linija) įrengimas. | m | 6 |  |
| 5 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 5.1 | Apsauginiai ryšių/elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 114 |  |

1 etapas II variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,431 |  |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 928,9 |  |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 232,2 |  |
| 1.4 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 280,2 |  |
| 1.5 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 291,0 |  |
| 1.6 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 137,3 |  |
| 1.7 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) (įskaitant ir ardomų ženklų atramų pamatus) | t | 195,0 |  |
| 1.8 | Žvyro dangos išardymas hvid-0,10 m | m2 | 107,0 |  |
| 1.9 | Žvyro dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 28,9 |  |
| 1.10 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 7/ 0,01 |  |
| 1.11 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 3 / 0,09 |  |
| 1.12 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1 |  |
| 1.13 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 13 |  |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 64,1 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3/t | 64,1 / 109 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 46,7 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 17,4 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 757 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 757 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1330,00 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 133,00 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1463,00 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 149 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 444 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 1572 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 18 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 55 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 86 |  |
| 4 | Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 77,4 |  |
| 4.1.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas | m² | 235 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 43/4,3/0,85 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 235 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 235 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 43/4,3/0,85 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 235 |  |
| 4.2 | Nuovažų iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.2.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas | m³ | 44 |  |
| 4.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 112,3 |  |
| 4.2.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 112,3 |  |
| 4.2.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 112,3 |  |
| 4.3 | Šaligatvio, takelių iš betoninių lygiabriaunių trinkelių konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,14 m įrengimas | m³ | 94 |  |
| 4.3.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 674 |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 674 |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 658 |  |
| 4.3.5 | Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 3 |  |
| 4.3.6 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 16 |  |
| 4.3 | Automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.3.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,39 m įrengimas | m³ | 48 |  |
| 4.3.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 124,0 |  |
| 4.3.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 124,0 |  |
| 4.3.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 124,0 |  |
| 4.4 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.4.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 409,15 |  |
| 4.4.2 | Betoninių bordiūrų 100.15.22 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 139,73 |  |
| 4.4.3 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 439,26 |  |
| 4.4.4 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta | m | 548,9 |  |
| 4.5 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.5.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2/m³ | 110/11 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 3/20 |  |
| 5.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 7 / 23 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai elektros ir ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 363 |  |

2 etapas II variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,431 | TS-1 |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 1471,4 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 367,9 | TS-1 |
| 1.4 | Betoninių trinkelių ir betoninių plytelių dangų išardymas | m2 | 193,7 | TS-1 |
| 1.5 | Betoninių gatvės bordiūrų su pamatais išardymas | m | 445,6 | TS-1 |
| 1.6 | Betoninių vejos bordiūrų su pamatais išardymas | m | 143,5 | TS-1 |
| 1.7 | Betono šiukšlių išvežimas į Rangovo vietą (iki 25 km atstumu) | t | 218,2 | TS-1 |
| 1.8 | Kelio ženklų ant vienstiebių atramų metalinių skydų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 8/0,01 | TS-1 |
| 1.9 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų išardymas ir jų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | vnt. / t | 3/0,09 | TS-1 |
| 1.10 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 17 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas hvid-0,30 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu | m3 | 24 |  |
| 2.2 | Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | m3 | 24 |  |
| 2.3 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 17 |  |
| 2.4 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 30 km) | m3 | 7 |  |
| 2.5 | Kelio dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius (II gr. gruntas) | m3 | 758 |  |
| 2.6 | Iškasto grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą 5 km atstumu (II gr. gruntas) | m3 | 758 |  |
| 2.7 | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 1165 |  |
| 2.8 | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | m2 | 117 |  |
| 2.9 | Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm | m2 | 1282 |  |
| 3 | Konstrukcinio vandens nuvedimas |  |  | TS-2, TS-10, TS-11 |
| 3.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktos vietos iki 30 km atstumu | m3 | 149 |  |
| 3.2 | Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru įrengimas | m | 444 |  |
| 3.3 | Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas | m² | 1572 |  |
| 3.4 | Skaldos pagrindo fr. 11/22 h-0,10 m drenažui įrengimas | m³ | 18 |  |
| 3.5 | Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas | m³ | 55 |  |
| 3.6 | Drenažo tranšėjos užpylimas apsauginis šalčiui atspariu sluoksniu | m³ | 86 |  |
| 4 | Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 4.1.1 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 72,4 |  |
| 4.1.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 219,3 |  |
| 4.1.3 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 40/4/0,8 |  |
| 4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 219,3 |  |
| 4.1.5 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 219,3 |  |
| 4.1.6 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 40/4/0,8 |  |
| 4.1.7 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 219,3 |  |
| 4.2 | Pėščiųjų - dviračių tako konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.2.1 | Šalčiui nejautrus sluoksnis, h-0,17 m įrengimas | m³ | 145,0 |  |
| 4.2.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 865,3 |  |
| 4.2.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 853,1 |  |
| 4.2.4 | Žmonėms su negalia vedimo paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 4,8 |  |
| 4.2.5 | Žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių 20.10.8 cm įrengimas | m2 | 7,4 |  |
| 4.4 | Nuovažų iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.4.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,42 m įrengimas | m³ | 126 |  |
| 4.4.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 299 |  |
| 4.4.4 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 299 |  |
| 4.5 | Šaligatvio prisijungimo į L.Giros gatvę dangos konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-5, TS-5, TS-6 |
| 4.5.1 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,14 m įrengimas | m³ | 2,32 |  |
| 4.5.2 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,20 m įrengimas | m² | 16,6 |  |
| 4.5.3 | Pasluoksnio išnesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h-0,03 m įrengimas | m² | 16,6 |  |
| 4.5.4 | Betoninių lygiabriaunių trinkelių 20.10.8 cm dangos įrengimas | m2 | 16,6 |  |
| 4.6 | Bordiūrų įrengimas: |  |  | TS-5, TS-8 |
| 4.6.1 | Betoninių bordiūrų 100.15.30 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 433,72 |  |
| 4.6.2 | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 cm ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas | m | 367,3 |  |
| 4.6.3 | Bordiūrų užsandarinimas bitumine juosta | m | 433,72 |  |
| 4.7 | Kelkraščių įrengimas |  |  |  |
| 4.7.1 | Kelkraščių iš skaldažolės, h-0,10 m, (skaldos fr. 11/22 ir dirvožemio mišinio) įrengimas | m2/m³ | 92/9,2 |  |
| 5 | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas |  |  | TS-9 |
| 5.1 | Vertikalusis ženklinimas |  |  |  |
| 5.1.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 2/13 |  |
| 5.1.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | vnt./m2 | 6/20 |  |
| 6 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 6.1 | Apsauginiai ryšių tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 252,4 |  |

3 etapas II variantas

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paruošiamieji darbai |  |  | TS-1 |
| 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 0,431 | TS-1 |
| 1.2 | Asfalto dangos nufrezavimas arba išlaužimas, hvid=10 cm | m2 | 2539,82 | TS-1 |
| 1.3 | Asfalto dangos išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu) | t | 634,96 | TS-1 |
| 1.4 | Esamų ryšių šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 1 | TS-1 |
| 1.5 | Esamų vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų šulinių aukščių reguliavimas iki projektuojamų dangų paviršiaus ir dangčių keitimas į kalaus ketaus skirto 40t apkrovoms | vnt. | 20 | TS-1 |
| 2 | Žemės darbai |  |  | TS-2, TS-3, TS-12 |
| 2.1 | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km) | m3 | 2100,14 |  |
| 2.2 | Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (iki 30 km), paskleidimas ir sutankinimas | m3/t | 618/1051 |  |
| 2.3 | Sankasos silpnų gruntų ruožose tvirtinimas: |  |  |  |
| 2.4 | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (fr.≥ 0/16) h=0,25m | m3 | 618 |  |
| 2.5 | Geotinklas iš PP 40/40kN/m armuojamam plotui | m2 | 2047 |  |
| 2.6 | GRK3 neaustinė geotekstilė ≥150 g/m2 armuojamam plotui | m2 | 2047 |  |
| 3 | Birutės gatvės dangų konstrukcijų įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.1.1 | Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |
| 3.1.2 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 696 |  |
| 3.1.3 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas | m² | 2110 |  |
| 3.1.4 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m/m2/kg | 767,3/76,7/15.35 |  |
| 3.1.5 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 2110 |  |
| 3.1.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 2110 |  |
| 3.1.7 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m/m2/kg | 767,3/76,7/15.35 |  |
| 3.2 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 2110 |  |
| 3.2.1 | Asfalto dangos sankryžų konstrukcijos įrengimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 3.2.2 | Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio, h-0,33 m įrengimas | m³ | 143,66 |  |
| 3.2.3 | Žvyro pagrindo sluoksnio, h-0,25 m įrengimas | m² | 435,3 |  |
| 3.2.4 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto pagrindo sluoksnį) | m2/kg | 435,3/87 |  |
| 3.2.5 | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, rišiklis 70/100, h-0,08 m įrengimas | m² | 435,3 |  |
| 3.2.6 | Asfalto dangos pagruntavimas bitumine emulsija (prieš klojant asfalto dangos sluoksnį) | m² | 435,3 |  |
| 3.2.7 | Asfalto dangos briaunų pagruntavimas bitumo mase (klojant asfalto dangos sluoksnį) | m2/kg | 435,3/87 |  |
| 3.2.8 | Asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 11 VN, rišiklis 70/100, h-0,04 m įrengimas | m² | 435,3 |  |
| 4 | Horizontalusis ženklinimas |  |  | TS-4, TS-6, TS-7, TS-8 |
| 4.2.1 | Horizontaliojo ženklinimo 1.1 „Ištisinė linija“ įrengimas | m | 80 |  |
| 4.2.2 | Neįgaliojo su vežimėliu simbolis 1.24 | m² | 1 |  |
| 4.2.3 | Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25 | m² | 6 |  |
| 4.2.4 | Iš trikampių sudaryta linija 1.12 | m² | 2 |  |
| 4.2.5 | Horizontaliojo ženklinimo 1.11 „Plati linija ("stop" linija) įrengimas. | m | 6 |  |
| 5 | Kiti darbai |  |  | TS-13 |
| 5.1 | Apsauginiai ryšių/elektros tinklų vamzdžiai HDPE D110 | m | 114 |  |