Sutarties 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Gatvių apšvietimo šviestuvų ant metalinių ir gelžbetoninių atramų keitimas į LED šviestuvus Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų gatvėse (pagal pateiktus gatvių sąrašus).

1.2. Tiekėjas turės pateikti prekes ir suteikti paslaugas pagal reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje.

1.3. Bus perkami:

1.3.1. 1311 vnt. gatvės apšvietimo LED šviestuvai (lentelė 1).

1.3.2. 348 vnt. gatvės apšvietimo LED šviestuvai (lentelė 2).

1.3.4. 421 vnt. metaliniai kronšteinai (lentelė 3).

Lentelė 1 - 1311 vnt.  LED šviestuvai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sertifikavimas | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas; DARK SKY sertifikatas |
| 2. | Atsparumas smūgiams | IK10, patvirtinta ENEC sertifikatu |
| 3. | Atsparumas aplinkos poveikiui | IP66, patvirtinta ENEC sertifikatu |
| 4. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II |
| 5. | Įtampa | 230V/50Hz |
| 6. | Nominali galia, W | Instaliuota galia – nedaugiau 60 W, Šviesos srautas- ne mažiau 7200 lm. |
| 7. | Galios koeficientas | >0,99 |
| 8. | Šviesos šaltinių koreliacinė temperatūra, K | 4000K |
| 9. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | >120 lm/W |
| 10. | Spalvų atgaivos koeficientas | CRI70 |
| 11. | Šviestuvų tarnavimo laikas | >100000 val. L90B10, turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21 |
| 12. | Šviesos šaltinių srauto sumažėjimas po 100000 eksploatavimo valandų | <10% arba šviesos srauto stabilizavimas. |
| 13. | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | G*3 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal EN13201-2:2016 |
| 14. | Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuota dvi ZHAGA jungtys, viena viršuje skirta pajungti valdiklį, kita apačioje, skirta pajungti judesio daviklį. |
| 15. | Aptarnavimas | Iš viršaus, be įrankių. |
| 16. | Svoris ne daugiau | 5 kg |
| 17. | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 laipsnių kampu. |
| 18. | Dažymas | Milteliniu būdu |
| 19. | Spalva (RAL) | 7035 arba analogiška |
| 20. | Radijo trigdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus |
| 21. | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama |
| 22. | Šviestuvo maitinimo šaltinis | Palaikantys D4i sąsają, leidžiančia sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu ir leidžianti programuoti mažiausiai 5 scenarijus autonominiam šviestuvų veikimui bet kuriuo laiko intervalu iki 1 minutės tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |
| 23. | Šviestuvo valdiklio funkcijos | Temdymas astroDIM, DALI, jungtys išoriniams įrenginiams, turi būti pritemdymo scenarijus, debesinė valdymo ir stebėjimo sistema, 2xZhaga jungtys. |
| 24. | Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių |
| 25. | Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos |
| 26. | Ekloatacinė aplinkos temperatūra | nuo -30C iki +40C |
| 27. | Šviestuvo skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |
| 28. | Šviestuvo garantinis laikas | 10 metų |
| 29. | Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų |
| 30. | Šviestuvo forma |  |

Lentelė 2 - 348vnt. LED šviestuvai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sertifikavimas | Gamintojo ISO9001 ir ISO14001; CE deklaracija; ENEC sertifikatas ir ENEC+ kokybės licencija; Žemos įtampos direktyva 73/23/EEG:EN60598-1 ir EN60598-2-3; Elektromagnetinio lauko atitikmuo direktyvoms EN55015, EN61547, EN61000-3-2 ir EN61000-3-3, EN62031; RoHS direktyvos atitikimas 2008/354//E reikalavimams; ZHAGA D4i sertifikatas; DARK SKY sertifikatas |
| 2. | Atsparumas smūgiams | IK10, patvirtinta ENEC sertifikatu |
| 3. | Atsparumas aplinkos poveikiui | IP66, patvirtinta ENEC sertifikatu |
| 4. | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II |
| 5. | Įtampa | 230V/50Hz |
| 6. | Nominali galia, W | Instaliuota galia – nedaugiau 80 W, Šviesos srautas- ne mažiau 9600 lm. |
| 7. | Galios koeficientas | >0,99 |
| 8. | Šviesos šaltinių koreliacinė temperatūra, K | 4000K |
| 9. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | >120 lm/W |
| 10. | Spalvų atgaivos koeficientas | CRI70 |
| 11. | Šviestuvų tarnavimo laikas | >100000 val. L90B10, turi būti pateikta LM80 ataskaita remiantis techniniu memorandumu dėl TM-21 |
| 12. | Šviesos šaltinių srauto sumažėjimas po 100000 eksploatavimo valandų | <10% arba šviesos srauto stabilizavimas. |
| 13. | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | G*3 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal EN13201-2:2016 |
| 14. | Korpusas ir jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus, pagamintas iš grūdinto stiklo. Konstrukcija modulinė, valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose ir atskirtos sandaria fizine pertvara. Šviestuvo korpuse sumontuota slėgų išlyginanti membrana. Visos detalės naudojamos šviestuvo dangčiui uždaryti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ant viršutinio dangčio sumontuotas jungiklis, kuris automatiškai atjungia įtampą atsidarius dangčiui. Šviestuvo korpuse turi būti sumontuota dvi ZHAGA jungtys, viena viršuje skirta pajungti valdiklį, kita apačioje, skirta pajungti judesio daviklį. |
| 15. | Aptarnavimas | Iš viršaus, be įrankių. |
| 16. | Svoris ne daugiau | 5 kg |
| 17. | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas tiesiai ant atramos arba ant gembės, kuris gali būti reguliuojamas +/-15 laipsnių kampu. |
| 18. | Dažymas | Milteliniu būdu |
| 19. | Spalva (RAL) | 7035 arba analogiška |
| 20. | Radijo trigdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus |
| 21. | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | >=10kV papildoma apsauga, integruota į maitinimo šaltinį apsauga neleidžiama |
| 22. | Šviestuvo maitinimo šaltinis | Palaikantys D4i sąsają, leidžiančia sklandžiai reguliuoti šviestuvo galią diapazone nuo 0% iki 100% vardinės galios 1% tikslumu ir leidžianti programuoti mažiausiai 5 scenarijus autonominiam šviestuvų veikimui bet kuriuo laiko intervalu iki 1 minutės tikslumu. Turi palaikyti NFC technologiją. |
| 23. | Šviestuvo valdiklio funkcijos | Temdymas astroDIM, DALI, jungtys išoriniams įrenginiams, turi būti pritemdymo scenarijus, debesinė valdymo ir stebėjimo sistema, 2xZhaga jungtys. |
| 24. | Šviestuvo įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas | <150A ir <300 mikro sekundžių |
| 25. | Šviestuvo fotometriniai duomenys | Turi būti pateikti Dialux arba Dialux Evo skaičiavimo bylos |
| 26. | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | nuo -30C iki +40C |
| 27. | Šviestuvo skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su trimis QR kodo lipdukais: vienas ant šviestuvo dangčio iš vidinės pusės, kitas ant šviestuvo pakuotės ir trečias papildomai įdėtas šviestuvo pakuotėje. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija, surinkimo ir montavimo instrukcijos, o prisijungus prisijungimo vardu ir slaptažodžiu turi leisti eksportuoti šviestuvo vietą į viešai prieinamus žemėlapius, leisti įvesti įrenginio aprašymus kaip atramos tipą, aukštį, bei leisti eksportą į .csv bylas. |
| 28. | Šviestuvo garantinis laikas | 10 metų |
| 29. | Atsarginių dalių garantija | Gamintojas įsipareigoja tiekti reikiamas šviestuvų dalis ne trumpiau kaip 10 metų |
| 30. | Šviestuvo forma |  |

KRONŠTEINAS. Metalinis kronšteinas, skirtas gatvių apšvietimo šviestuvų tvirtinimui prie gelžbetoninių atramų.

Lentelė 3 -  421 vnt. kronšteinas

| Eil. Nr. | Parametrai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Būtini rodikliai | Turi atitikti sekančius reikalavimus |  |
| 1. | Konstrukcija ir matmenys |  |  |
| 2.1 | Kronšteino žaliava |  | Plienas |
| 2.2 | Vamzdžio sienelės stotis |  | 3 mm |
| 2.3 | Ilgis |  | 50 cm |
| 2.4 | Diametras Ø |  | 48 mm |
| 2.5 | Palinkimas |  | 30° |
| 2.6 | Tvirtinimo ilgasriegis ir varžtai M 12 |  | Nerūdijantis plienas |
| 2.7 | Plokštelės storis |  | 4 mm |
| 2.8 | Atstumas tarp skylių plokštelėje |  | 17 cm |
| 3. | Kiti parametrai |  |  |
| 3.1 | Plieninių dalių padengimas |  | Karšto cinkavimo būdu |

# 4.1. Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga. Turi būti pateikti dokumentai (gamintojo deklaracija, gaminių katalogai, aprašymai ir pan.), įrodantys atitiktį visoms sąlygoms šioje techninėje specifikacijoje.

# 4.2. Jeigu specifikacijose nurodomas konkretus standartas, galima siūlyti lygiavertį arba aukštesnio lygio.

5. Bendri reikalavimai prekėms ir paslaugoms:

5.1. Visi LED tipo šviestuvai ir jų sudėtinės dalys turi būti nauji ir nenaudoti.

5.2. LED tipo šviestuvai turi būti pakeisti ir papildomai sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose. Į pakeitimo paslaugų apimtį įeina esamų šviestuvų demontavimas, demontuotų šviestuvų perdavimas apšvietimą prižiūrinčiai įmonei UAB „Švenčionių komunalinis centras“, papildomų kronšteinų ir naujų LED tipo šviestuvų įrengimas, įrengto apšvietimo ruožo išbandymas ir pridavimas užsakovui (seniūnijai).

5.3. Tiekėjas pakeitęs šviestuvus, turi užtikrinti, kad visi jie veiktų tinkamai ir jų parametrai atitiktų techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus.

5.4. Visos numatomos paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbus gatvėse. Visa įranga gatvėse turi būti diegiama vadovaujantis galiojančiais standartais, statybos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą. Darbo vietų aptvėrimui gatvėse taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus gatvėse eismas negali būti nutraukiamas.