TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Apšvietimo įranga aktų salei (toliau – Prekė);

- Pristatymo vieta – Jono Pauliaus II g. 26, Eišiškės, Šalčininkų r.;

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuota: įrangos pristatymas, sistemos įrangos projekto parengimas, apšvietimo tvirtinimo sistemos suprojektavimas ir pagaminimas, specializuoto stalo garso/apšvietimo operatoriui suprojektavimas ir pagaminimas, įrangos montavimas, apmokymas naudotis.

  - Tiekėjas laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį turės parengti sistemos įrangos projektą bei suderinti jį su perkančiąja organizacija (Sutarties vykdymo sąlyga);

  - Tiekėjas laimėjęs konkursą ir pasirašęs tiekimo sutartį turės suprojektuoti ir pagaminti apšvietimo tvirtinimo sistemą. Turi būti suprojektuotos ir pagamintos apšvietimo tvirtinimo konstrukcijos (montuojamos prie lubų), kurių vamzdžio diametras yra 50 mm. (+/-2 mm.), konstrukcijų sienelių storis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm., bendras numatytas konstrukcijų ilgis turi būti ne mažesnis kaip 24 metrai. Atskirų konstrukcijų kiekis ir lokalizacija yra nurodoma projektuojant (preliminariai planuojamos apie 4 atskiros konstrukcijos) (Sutarties vykdymo sąlyga);

  - Montavimas – Visa perkama įranga turi būti sumontuota mokyklos patalpose suderintose pagal projektą vietose, visi kabeliai, jungtys ir kitos medžiagos turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą (Sutarties vykdymo sąlyga);

  - Mokymai – Įdiegęs ir ištestavęs įrangos veikimą tiekėjas turės apmokyti mokyklos darbuotojus kaip naudotis įranga. Mokymams turi būti skirta ne mažiau kaip 10 (dešimt) akademinių valandų įskaitant mokymus skirtus naudotis apšvietimo valdymo pultu (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės.

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Tiekėjas turi Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Pirkėjo atstovas,  priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis (Sutarties vykdymo sąlyga).

Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Garantija – Prekėms (visai siūlomai įrangai ir montavimo darbams) turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir(ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAR prožektorius – 10 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 1.1. | Tipas | PAR tipo LED prožektorius |  |  |
| 1.2. | Šviesos šaltinis | Ne blogiau kaip 4in1 LED (RGBW), |  |  |
|  |  | Kiekis prožektoriuje ne mažiau kaip 18 vnt. |  |  |
|  |  | Vieno šviesos šaltinio galingumas ne mažiau kaip 10W |  |  |
| 1.3. | Šviesos sklaidos kampas | Ne daugiau kaip 45 laipsnių |  |  |
| 1.4. | Aušinimo sistema | Betriukšmė |  |  |
| 1.5. | Stroboskopo (strobo) efektas | Turi būti |  |  |
| 1.6. | Dimeriavimas 1-100% | Turi būti |  |  |
| 1.7. | Valdymo protokolų palaikymas | DMX arba lygiavertis |  |  |
| 1.8. | Integruotos jungtys (lizdai) | DMX In |  |  |
|  |  | DMX Out |  |  |
|  |  | Power In |  |  |
|  |  | Power Out |  |  |
| 1.9. | Komplekte turi būti visi reikalingi kabeliai sujungimui bei montavimui ant laikančiosios konstrukcijos, įskaitant gnybtus (angl. clamp), saugos trosas (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 2. | Judančios galvos prožektorius – 8 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 2.1. | Tipas | Spot beam tipo (judančios galvos prožektorius) |  |  |
| 2.2. | Šviesos šaltinis | Ne mažiau kaip 200W |  |  |
|  |  | LED tipo |  |  |
|  |  | Spalvinė temperatūra turi būti 6500-9500K ribose |  |  |
| 2.3. | Gamintojo numatytas resursas | Ne mažiau kaip 45000 val. |  |  |
| 2.4. | Motorizuotas fokusas | Turi būti |  |  |
| 2.5. | Efektai | spalvų ratas su ne mažiau kaip 7 spalvomis |  |  |
|  |  | ne mažiau kaip 2 gobo ratai, iš kurių: - ne mažiau kaip 7 statiniai gobo efektai; - ne mažiau kaip 5 besisukantys gobo efektai. |  |  |
|  |  | ne mažiau kaip viena besisukanti trijų briaunų prizmė |  |  |
|  |  | palaikomas dimeriavimas 1-100% ribose |  |  |
| 2.6. | Valdymo protokolų palaikymas | DMX arba lygiavertis |  |  |
| 2.7. | Integruotos jungtys (lizdai) | DMX In |  |  |
|  |  | DMX Out |  |  |
|  |  | PowerCon In |  |  |
|  |  | PowerCon Out |  |  |
| 2.8. | Sukimosi amplitudės | Ne mažiau kaip iki 500 laipsnių pasisukimo galimybės |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip iki 230 laipsnių palenkimo galimybės |  |  |
| 2.9. | Komplekte turi būti visi reikalingi kabeliai sujungimui bei montavimui ant laikančiosios konstrukcijos, įskaitant gnybtus (angl. clamp), saugos trosas (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 3. | Judančios galvos prožektorius – 10 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 3.1. | Tipas | Wash tipo (judančios galvos prožektorius) |  |  |
| 3.2. | Šviesos šaltinis | Ne mažiau kaip 19 LED RGBW šviestukų |  |  |
|  |  | Kiekvieno galingumas ne mažesnis kaip 15W |  |  |
| 3.3. | Gamintojo numatytas resursas | Ne mažiau kaip 45000 val. |  |  |
| 3.4. | Šviesos sklaidos kampas | Motorizuotas zoom, ne mažiau kaip 10-50 laipsnių ribose |  |  |
| 3.5. | Valdymo protokolų palaikymas | DMX arba lygiavertis |  |  |
| 3.6. | Integruotos jungtys (lizdai) | DMX In |  |  |
|  |  | DMX Out |  |  |
|  |  | Power In |  |  |
|  |  | Power Out |  |  |
| 3.7. | Komplekte turi būti visi reikalingi kabeliai sujungimui bei montavimui ant laikančiosios konstrukcijos, įskaitant gnybtus (angl. clamp), saugos trosas (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 4. | Fresnel prožektorius – 8 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 4.1. | Tipas | Fresnel tipo prožektorius |  |  |
| 4.2. | Šviesos šaltinis | Ne daugiau kaip 50W LED |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1800 Lm |  |  |
| 4.3. | Spalvinė temperatūra | Ne daugiau kaip 3000-4000K ribose |  |  |
| 4.4. | Spalvų atkūrimas | Ne mažiau kaip 95CRI |  |  |
| 4.5. | Gamintojo numatytas resursas | Ne mažiau kaip 45000 val. |  |  |
| 4.6. | Zoom | Rankinis, ne mažiau kaip 15-30 laipsnių ribose |  |  |
| 4.7. | Valdymo protokolų palaikymas | DMX arba lygiavertis |  |  |
| 4.8. | Integruotos jungtys (lizdai) | DMX In |  |  |
|  |  | DMX Out |  |  |
|  |  | PowerCon In |  |  |
|  |  | PowerCon Out |  |  |
| 4.9. | Fotometrija | 5 metrų atstumų šviesos spindulys turi sukurti apšvietimą ne mažesnį kaip 840 Lx |  |  |
| 4.10. | Efektai | Elektroninis dimeriavimas |  |  |
|  |  | Strobas |  |  |
| 4.11. | Flicker Free funkcija | Turi būti |  |  |
| 4.12. | Komplekte turi būti visi reikalingi kabeliai sujungimui bei montavimui ant laikančiosios konstrukcijos, įskaitant gnybtus (angl. clamp), saugos trosas, durelės (angl. barn doors) (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 5. | Bar tipo prožektorius – 6 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 5.1. | Tipas | Bar tipo LED prožektorius |  |  |
| 5.2. | Šviesos šaltinis | Ne prastesnis kaip LED tipo RGBAW+UV |  |  |
|  |  | Galingumas ne mažesnis nei 10W |  |  |
| 5.3. | Šviesos šaltinių kiekis šviestuve | Ne mažiau kaip 12 vnt. eilėje, kai bendras šviestuvo ilgis ne didesnis kaip 1000 mm. |  |  |
|  |  | Valdyti turi būti galima kiekvieną šaltinį atskirai |  |  |
| 5.4. | Šviesos sklaidos kampas | Ne daugiau kaip 30 laipsnių |  |  |
| 5.5. | Gamintojo numatytas resursas | Ne mažiau kaip 50000 val. |  |  |
| 5.6. | Valdymo protokolų palaikymas | DMX arba lygiavertis |  |  |
|  |  | ArtNet arba lygiavertis |  |  |
| 5.7. | Integruotos jungtys (lizdai) | DMX In |  |  |
|  |  | DMX Out |  |  |
|  |  | RJ45 In |  |  |
|  |  | RJ45 Out |  |  |
|  |  | PowerCon In |  |  |
|  |  | PowerCon Out |  |  |
| 5.8. | Fotometrija | 5 metrų atstumų bendras šviesos spindulys turi sukurti apšvietumą ne mažesnį kaip 850 Lx |  |  |
| 5.9. | Efektai | Dimeriavimas |  |  |
|  |  | Strobo efektas |  |  |
| 5.10. | Flicker Free funkcija | Turi būti |  |  |
| 5.11. | Komplekte turi būti visi reikalingi kabeliai sujungimui bei montavimui prie lubų ar pastatymui ant grindų, bent vienas papildomas filtras ir apsauga nuo atspindžių (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 6. | PAR tipo prožektorius – 4 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 6.1. | Tipas | PAR tipo LED prožektorius |  |  |
| 6.2. | Šviesos šaltinis | Ne blogiau kaip COB LED (RGBW arba lygiavertė) |  |  |
|  |  | Galingumas ne mažiau kaip 200W |  |  |
| 6.3. | Šviesos sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 60 laipsnių |  |  |
| 6.4. | Stroboskopo (strobo) efektas | Turi būti |  |  |
| 6.5. | Dimeriavimas 1-100% | Turi būti |  |  |
| 6.6. | Valdymo protokolų palaikymas | DMX arba lygiavertis |  |  |
| 6.7. | Integruotos jungtys (lizdai) | DMX In |  |  |
|  |  | DMX Out |  |  |
|  |  | PowerCon In |  |  |
|  |  | PowerCon Out |  |  |
| 6.8. | Komplekte turi būti visi reikalingi kabeliai sujungimui bei montavimui ant laikančiosios konstrukcijos, įskaitant gnybtus (angl. clamp), saugos trosas (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 7. | Apšvietimo valdymo pultas – 1 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 7.1. | Valdymas | Ne mažiau kaip 10‘‘ lietimui jautrus ekranas |  |  |
|  |  | ne mažiau kaip 8 motorizuotais šliaužikliais |  |  |
|  |  | ne mažiau kaip 5 laisvai programuojami mygtukai |  |  |
| 7.2. | Vidiniai resursai | Integruota operacinė sistema su specializuota apšvietimo prietaisų valdymo programine įranga |  |  |
| 7.3. | Portai | Ne mažiau kaip 2 vnt. DMX |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45, suderinamas su ArtNet protokolu |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. USB |  |  |
| 7.4. | Suderinamumas su prožektoriais | turi turėti siūlomų prožektorių biblioteką |  |  |
|  |  | palaikyti ne mažiau kaip 4 Universe |  |  |
| 7.5. | Turi būti komplektuojamas su LED lempa darbo erdvės pašvietimui, apsauga nuo dulkių (uždangalas). Įrenginys turi būti visiškai suderinamas su perkamais DMX signalo konverteriais (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 8. | DMX signalo konverteris – 4 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 8.1. | Reikalavimai | Ne mažiau kaip 1 vnt. DMX |  |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 |  |  |
|  |  | Turi palaikyti ne mažiau kaip 1 Universe |  |  |
|  |  | Maitinamas per PoE arba lygiavertį portą |  |  |
| 8.2. | Konverteris skirtas konvertuoti analoginį DMX signalą į skaitmeninį ArtNet arba lygiavertį. Turi būti numatyta galimybė montuoti ant apšvietimo tvirtinimo konstrukcijų. Tvirtinimo priedai turi būti komplektuojami (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 9. | Tinklo šakotuvas – 1 vnt. | Nurodyti siūlomą modelį ir gamintoją |  |  |
| 9.1. | Reikalavimai | Ne mažiau kaip 8 portų Gigabit tinklo šakotuvas |  |  |
|  |  | Palaikantis PoE maitinimą |  |  |
| 9.2. | Turi būti pilnai suderinamas su visa siūloma apšvietimo valdymo sistema (Visiškai suderinamas su ArtNet arba lygiaverčiu skaitmeniniu apšvietimo valdymo protokolu). Turi būti galimybė sumontuoti rack spintoje arba prie sienos (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |
| 10. | Specializuotas stalas garso/apšvietimo operatoriui – 1 vnt. Turi būti suprojektuotas ir pagamintas specializuotas stalas garso/apšvietimo operatoriui, kurio ilgis ne mažiau kaip 1800 mm. aukštis ne mažiau kaip 800 mm. Stalas turi būti uždaras priekinėje dalyje (nuo grindų iki stalviršio), numatytas kabelių įvedimo kanalas nuo grindų iki stalo stalviršio (kabeliai einantys į stalviršį neturi būti matomi iš išorės, stalviršyje turi būti technologinės angos kabeliams, numatytos ne mažiau kaip 5 maitinimo (220V) rozetės. Stalas turi turėti tokią konstrukciją, kad ant stalo stovinčią aparatūrą galima būtų uždengti ir užrakinti. Viršutinis dangtis turi būti nukeliamas, privalomai su ne mažiau kaip dviem užraktais. Stalas turi būti pagamintas iš MDF arba lygiavertės medžiagos. Stalo medžiagos spalva ir projektas turi būti derinamas su perkančiaja organizacija prieš gaminant (Sutarties vykdymo sąlyga). |  |  |  |