TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamas Atsparumo provėžoms nustatymo komplektas (1 kompl.) (toliau – Įranga, Prekės), skirtas nustatyti asfalto mišinių atsparumo provėžoms.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų, naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius/būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Visa siūloma Įranga ir komponentai turi būti tarpusavyje suderinti, o jų naudojimas kartu numatytas gamintojo.

- Turi būti atlikta Įrangos patikra pagal gamintojo numatytą metodiką arba atliktas Įrangos kalibravimas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į Įrangos kainą. Pristatant Prekes turi būti pateikiamas kalibravimo liudijimas arba gamintojo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.

- Įrangos pristatymo vieta – VILNIUS TECH AIF Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija, Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama g ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi sukomplektuoti ir sumontuoti Įrangą, ją pristatyti, išpakuoti  ir atlikti detalų Įrangos funkcionalumo patikrinimą. Įrangos komplektavimo, pristatymo, kalibravimo, išpakavimo ir funkcionalumo patikrinimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Įrangos kainą.

- Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 1 (vieną) perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su Įranga jos eksploatacijos vietoje.

- Kartu su pristatyta Įranga turi būti pateiktos naudojimosi ir priežiūros instrukcijos lietuvių arba anglų kalba, taip pat tinkamą Įrangos veikimą įrodantis Gamintojo dokumentas (sertifikatas ar liudijimas).

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas pateikia nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams.

| Eil. Nr. | Įrangos/parametro pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir tikslus modelis | - | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Pagrindiniai Įrangos komponentai | - Atsparumo provėžoms nustatymo įrenginys (1 vnt.). - Nešiojamas kompiuteris (1 vnt.). - Programinė įranga (1 vnt.). - Kiti komponentai (komplektuojamos dalys), nurodyti šioje techninėje specifikacijoje. | TAIP/NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Įrangos funkcionalumo galimybės | - Įranga pritaikyta asfalto atsparumo provėžoms nustatyti sausoje ir/ar šlapioje aplinkoje. - Galimybė vienu metu atlikti bandymą ne mažiau kaip 2 bandiniams. - Automatinis bandymo atlikimas. - Tiesioginis vėžės gylio matavimas davikliu, įmontuotu ratuko centre. - Motorizuota apkrovo ratukų pakėlimo sistema. - Automatinė nepriklausoma ratuko pakėlimo sistema, leidžianti tęsti bandymą vienam bandiniui viršijus nustatytą vėžės gylio ribą. - Šoninės slankiosios skaidrios durys. | TAIP/NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Įrangos parametrai | - Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti bandymą su apkrova ne mažesniu intervalu kaip nuo 700 N iki 1500 N. - Bandymo apkrovos pasirinkimo žingsnis ne didesnis kaip 100 N. - Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti bandymą ratukui judant ne mažesniu invervalu kaip nuo 20 iki 30 ciklų per minutę. - Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti bandymą su bandiniais, kurių storis ne mažesniu intervalu kaip nuo 40 iki 100 mm. - Bandinių storio pasirinkimo žingsnis ne didesnis kaip 10 mm. - Ne mažiau kaip 2 bandinių formų komplektas bandinių įdėjimui, kurių matmenys (ilgis×plotis) 400±1 mm×300±1 mm. - Įranga turi užtikrinti galimybę atlikti bandymą ne mažesniame termperatūros intervale kaip nuo 30°C iki 80°C. - Bandymo temperatūros užtikrinimo tikslumas ne mažiau kaip ±0,5°C. - Ne mažiau kaip 2 papildomi temperatūros matavimo davikliai. - Vėžės gylio matavimo daviklio eiga ne mažiau kaip iki 50 mm, tikslumas ne mažiau kaip 0,01 mm. - Ne mažiau kaip 2 guminiai bandymo ratukai. - Ne mažiau kaip 2 metaliniai bandymo ratukai, atitinkantys AASHTO T324 arba lygiaverčio1) reikalavimus. - Ne mažiau kaip 2 komplektai formų bandymo atlikimui naudojant 150±2 mm skersmens kernus. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslią siūlomą reikšmę] |
|  | Programinė įranga | 1) Kartu su programine įranga turi būti įdiegta ne mažiau nei 1 (viena) įrangos valdymo ir duomenų rinkimo programinės įrangos neriboto galiojimo licencija. - Programinė įranga turi būti suderinama su ne senesne kaip Windows 10 ar lygiaverte operacine sistema. - Programinė įranga turi būti gamintojo numatyta asfalto mišinių atsparumo provėžoms bandymo atlikimo valdymui ir rezultatų apdorojimui. - Programinė įranga turi gebėti registruoti ir išsaugoti matavimų duomenis, juos eksportuoti Excel formatu. - Turi būti galimybė nustatyti bandymo atlikimui reikalingus pradinius veiksmus (pvz. bandinio pašildymas iki bandymo temperatūros) ir paleisti bandymo atlikimą be operatoriaus įsikišimo. - Turi būti galimybė nustatyti vėžės gylio matavimo taškus. | TAIP/NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Atitikimas standartams ir bandymo metodikoms | Įranga turi atitikti šiuos (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus: - EN 12697-22 - AASTHO T324 | Pildo tiekėjas nurodydamas tikslią siūlomą reikšmę]. |
|  | Mokymai | Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 1 (vieną) perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su Įranga jos eksploatacijos vietoje. Visas mokymo išlaidas turi padengti Tiekėjas. | TAIP / NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Palaikymas ir remontas | - Įrangos ir jos komponenčių defektai ir gedimai šalinami garantijos laikotarpiu Sutarties specialiosios dalies 6.2 punkte „Garantinė priežiūra“ nustatyta tvarka ir terminais. - Galimybė atlikti būtinus Įrangos remonto darbus perkančiosios organizacijos patalpose. | TAIP / NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Garantijos terminas | Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | [TAIP / NE [nereikalingą išbraukti] |
|  | Įrangos modelis ir būklė | Įranga turi būti nauja, matuojamųjų charakteristikų naujausio gamintojo modelio ir modifikacijos. | TAIP/NE [nereikalingą išbraukti] |

Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertį standartą, jis turi pagrįsti jo lygiavertiškumą.