Asmuo kontaktams:

Vyr. specialistė Jurgita Slankauskienė

Aprangos ir kario sistemų sk.

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41, Vilnius LT-09303)

tel. +370 706 72497

el. paštas  jurgita.slankauskiene@kam.lt

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŠLEPETĖMS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Karių šlepetės (arba toliau tekste - šlepetės) skirtos avėti uždarose patalpose bei pritaikytos naudotis duše.

- Šlepetės turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Tiksli dydžių lentelė, su nurodytais kiekiais, pateikiama Tiekėjui, pasirašant sutartį.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių šlepečių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Šlepetės turi būti vientisos (be paklijavimų ar siūlių), įsispiriamos, atviru priekiu, lengvos (41 dydžio šlepečių poros svoris ne daugiau kaip 280 gr.).

- Spalva – tamsi (mėlyna, pilka, juoda, ruda). Gali būti su kontrastinės spalvos juostelėmis ar kitokios faktūros raštu.

- Padas turi būti lankstus, patvarus, atsparus slydimui, netepantis grindų.

- Šlepečių vidinė dalis turi būti su raštu, skirtu sumažinti pėdos slydimą, naudojantis jomis duše.

- Šlepečių gamybai turi būti naudojamas etileno vinilacetatas (EVA) ar kita ekvivalentiškos kokybės, pasižyminti ypatingu lengvumu, neturinti kvapo cheminė medžiaga, tinkanti tokio tipo gaminių gamybai. Tiek visas gaminys šlepetės, tiek jo sudėtyje esančios cheminės medžiagos turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau ─ REACH reglamentas) reikalavimus. Šlepečių sudėtyje negali būti pavojingų medžiagų iš REACH reglamento XVII priedo, kurioms taikomi gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai.

- Šlepetės gaminamos pagal Tiekėjo pateiktą ir Pirkėjo suderintą darbinį pavyzdį. Darbinio pavyzdžio derinimui Tiekėjas pristato dvi vienodas šlepečių poras, dokumentus patvirtinančius prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją, kuri, ją suderinus turi būti pridėta prie kiekvieno gaminio.

- Gaminiai turi būti kokybiškai pagaminti: be technologinio apdirbimo ar panaudotų medžiagų defektų ir likučių, dažymas turi būti vienodo intensyvumo, patvarus eksploatuojant.

- Šlepetės gaminamos pagal pateiktą dydžių lentelę. Galimi dydžiai 230 – 340 pagal „Mondopoint“ sistemą (pagal ISO 9407 standartą).

- Dydžių žymėjimas ant šlepetės gali būti pagal štichinę arba „Mondopoint“ sistemą (pagal ISO 9407 standartą). Jei dydžiai žymimi pagal štichinę sistemą, prie kiekvienos poros pridedamoje gaminio naudojimo – priežiūros instrukcijoje turi būti lentelė, kurioje nurodyti štichinės ir Mondopoint sistemų avalynės dydžių atitikmenys.“

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - du identiški gaminiai (41 dydžio);

  - gaminio priežiūros instrukcija suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);

  - gaminio techninis aprašas (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Šlepetės pakuojamos individualiai poromis į maišelius ar dėžutes. Dėžutės ar maišeliai turi būti atsparūs ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams su vėdinimo angelėmis. Kiekviena dėžutė ar maišelis turi būti paženklinta etikete, kurioje nurodoma:

- Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gaminio pavadinimas;

- dydis (pėdos ilgis, mm);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu.

- Dėžutės ar maišeliai sudedami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes pagal dydžius šalių suderintais kiekiais.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- paslaugos teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas;

- dydis;

- kiekis;

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

- Kartoninės dėžės, kuriose sudėti skirtingų dydžių gaminiai, turi būti paženklintos raudonos spalvos lapais, nurodant visus kartoninei dėžei ženklinti reikalaujamus rekvizitus.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant padėklų (europalečių). Prie kiekvieno padėklo (europaletės) turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio, baltos spalvos pakavimo lapas, kuriame nurodomi tokie ryškiai matomi rekvizitai:

- Paslaugos teikėjo/gamintojo pavadinimas,

- prekės pavadinimas,

- dydis,

- dėžių kiekis,

- prekių kiekis vienoje dėžėje,

- bendras prekių kiekis paletėje,

- kita informacija (esant poreikiui).

- Padėklai (europaletės) ant kurių sudėtos kartoninės dėžės su skirtingų dydžių gaminiais, turi būti paženklintos raudonos spalvos lapais, nurodant visus padėklo (europaletės) pakavimo lape reikalaujamus rekvizitus.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.