TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-12737/24) [ITP24] Žoliapjovės

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – žoliapjovės (toliau Prekės arba Įranga).

IR

Paslaugos - šlaitinės žoliapjovės (1 pirkimo dalis) gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo  siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į 7 pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis – šlaitinė žoliapjovė (pirkimo daliai taikomas techninis aptarnavimas).

    - Antra pirkimo dalis – kelkraščių žoliapjovė priekinė.

    - Trečia pirkimo dalis - kelkraščių žoliapjovė – mulčeris.

    - Ketvirta pirkimo dalis - kelkraščių žoliapjovė dešininė.

    - Penkta pirkimo dalis - kelkraščių žoliapjovė kairinė.

    - Šešta pirkimo dalis -  kelkraščių žoliapjovė galinė.

    - Septinta pirkimo dalis – šlaitinės žoliapjovės NOREMAT priedai.

  - Pirkimo objekto aprašymas: žoliapjovės su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 - 7 prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Šlaitinė žoliapjovė.; Vnt.; 1. Pirkimo dalis Nr. 2. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Kelkraščių žoliapjovė priekinė.; Vnt.; 1. Pirkimo dalis Nr. 3. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Kelkraščių žoliapjovė – mulčeris.; Vnt.; 1. Pirkimo dalis Nr. 4. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Kelkraščių žoliapjovė dešininė.; Vnt.; 1. Pirkimo dalis Nr. 5. Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Matas; Kiekis. 1.; Kelkraščių žoliapjovė kairinė.; Vnt.; 1.

Pirkimo dalis Nr. 6

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kelkraščių žoliapjovė galinė. | Vnt. | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 7

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šlaitinės žoliapjovės NOREMAT priedai. | Vnt. | 2 |

  - Papildomi reikalavimai: kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulinės sistemos schemos (taikoma 1 pirkimo daliai), atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Garantinio laikotarpio metu numatyti aptarnavimai turi būti pateikti nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui (taikoma 1 pirkimo daliai).

  - Teisė atlikti garantinį remontą - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą  atitinkamų Paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

  - Tiekėjo siūloma garantija turi būti su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėje, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d.d. po užsakymo pateikimo.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytais adresais.

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis | Pristatymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mechanizatorių g. 19, Varėna, LT- 65200 | 1 vnt. | 210 dienų po sutarties pasirašymo. |
| 2 | Gamyklos g. 3, Gargždai LT-96153 | 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. |
| 3 | Miško g. 2a, Šilagalio km. Panevėžio raj. LT- 36220 | 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. |
| 4 | Statybininkų g. 16, Vievis, LT-21364 | 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. |
| 5 | Statybininkų g. 16, Vievis, LT-21364 | 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. |
| 6 | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys, LT-56111 | 1 vnt. | 120 dienų po sutarties pasirašymo. |
| 7 | Gamyklos g. 3, Gargždai LT-96153 | 1 vnt. | 90 dienų po sutarties pasirašymo. |

3.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip nurodyta kiekvienos pirkimo dalies techninės specifikacijos priedų reikalavimuose, Tiekėjas Prekes pavieniais  komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

3.3. Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas;

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „Šlaitinė žoliapjovė“;

Priedas Nr. 2 - TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „Kelkraščių žoliapjovė priekinė“;

Priedas Nr. 3 - TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „Kelkraščių žoliapjovė – mulčeris“;

Priedas Nr. 4 - TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „Kelkraščių žoliapjovė dešininė“;

Priedas Nr. 5 - TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „Kelkraščių žoliapjovė kairinė“;

Priedas Nr. 6 - TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „Kelkraščių žoliapjovė galinė“;

Priedas Nr. 7 - TECHNINIAI  REIKALAVIMAI „Šlaitinės žoliapjovės NOREMAT priedai“.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pirma pirkimo dalis - ŠLAITINĖ ŽOLIAPJOVĖ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendriniai reikalavimai. |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis, modelis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 30 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelkraštyje ir kelio sankasos šlaite iš dešinės traktoriaus pusės. Bus montuojamas prie traktoriaus Valtra T130c, 2007 m. gamybos (Serijos/gamyklinis Nr. T14215). | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 1.2. | Pagaminimo metai, atitiktis EB reikalavimams | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertiniu į lietuvių kalbų. | Pagaminimo metai – Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Komplektacija | Šlaitinę žoliapjovę sudaro tokie mazgai: autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo/smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Pakabinimas/montavimas | Strėles (manipuliatorius) jungiantis tvirtinimo, pakabinimo mazgas montuojamas ir tvirtinamas specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ratinio traktoriaus priekyje, pakabinimui panaudojant priekinę tritaškę traktoriaus pakabą arba pritaikant lygiavertį sprendimą. Sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Autonominė hidraulinė stotis montuojama, tvirtinama ratinio traktoriaus gale, dalinai ar pilnai panaudojant galinę tritaškę traktoriaus pakabą arba pritaikant lygiavertį sprendimą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Hidraulinės jungtys. | Hidraulinės žarnos, vamzdžiai (hidraulinės linijos), jungiantys hidraulinę stotį su pjovimo/smulkinimo įrenginiu, montuojami stacionariai traktoriaus transmisijos šonuose. Traktoriaus priekyje ir gale įrengiamos hidraulinių žarnų (vamzdžių) stacionarūs greito junginio movų blokai, leidžiantys atjungti, atkabinti, numontuoti hidraulinę stotį ir pjovimo/smulkinimo įrenginį, neišmontuojant prie transmisijos tvirtinamų hidraulinių linijų. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pavara | Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Žoliapjovė turi būti suderinta su traktoriaus GTV. Galimi GTV greičiai: PVZ 540, 540E, 1000 (Nurodyti žoliapjovei reikalingą GTV sukimosi greitį). | GTV greitis - aps/min Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir galvos pavaros mazgus. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą, -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 1.12 | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai - pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo diena. | Pasirinkite elementą. |
| - Techniniai reikalavimai. |  |  |  |
| 2.1. | Pjovimo/smulkinimo įrenginio (galvos) tipas | Pjovimo galva būgninio tipo su keičiamais peiliukais, pjauti ir smulkinti augmenijai ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Pasirinkite elementą. |
| 2.2. | Darbinis plotis | Vertinimo kriterijus: Darbinis pjovimo/smulkinimo įrenginio plotis 1200-1300 mm. | Pjovimo galvos darbinis plotis - mm. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.3. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 2 peiliukai. | Pasirinkite elementą. |
| 2.4. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Vertinimo kriterijus: Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Prioritetas teikiamas greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių) Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda į juos. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.5. | Rotoriaus apsisukimai | Darbinis rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2400 aps./min. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda į juos. | Rotoriaus apsisukimai - aps/min. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.6. | Rotoriaus sukimosi kryptis | Reversinė (tiek į vieną, tiek i kitą pusę), keičiama iš operatoriaus darbo vietos. | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Šoninis galvos posvyris | Galvos šoninis posvyrio kampas ant tvirtinimo ašies - ne mažiau 120 °. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda įjuos. | Galvos posvyris - . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.8. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms, tarpusavyje sujungtoms apsaugoms | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.9. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-100 mm ribose | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.10. | Šoninis siekis dešinėn - pjovimo zona | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento ne mažiau kaip 6000 mm. Strėlės kinematika privalo sudalyti galimybę pjauti žolę nuo pat ratinio traktoriaus dešinių ratų vėžės krašto: ne daugiau kaip 100 mm nuo traktoriaus rato, iki ne mažiau kaip 6000 mm nuo traktoriaus centrinės ašies. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda įjuos. |  |
| 2.11. | Pjovimo siekis šlaitu | Kai pjaunama 45° šlaite, pjovimo siekis - ne mažiau 4000 mm, nuo traktoriaus dešiniojo rato krašto iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda į juos. | Pjovimo siekis šlaitu - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.12. | Paviršiaus kopijavimas | Ir žoliapjovės strėlė ir pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas (esant nelygiam paviršiaus, žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva automatiškai svyruoti apie tvirtinimo ašį, automatiškai kopijuoti skersinį kelkraščio griovio kampą be operatoriaus įsikišimo). | Pasirinkite elementą. |
| 2.13. | Vidinė galvos apsauga | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoj |
| 2.14. | Atraminio veleno guolių, riebokšlių apsaugos | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Atraminio veleno guoliai, riebokšliai apsaugoti labirintiniu purvasaugiu nuo mechaninių pažeidimų | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoj |
| 2.15. | Apsauga nuo nenumatytų kliūčių | Numatytas ir įrengtas apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas, sudarantis galimybę strėlei pasisukti atgal ir automatiškai grąžinantis į pradinę (darbinę) poziciją, kai kliūtis apeinama. | Pasirinkite elementą. |
| 2.16. | Apsaugos hidraulinėje sistemoje | Strėlės valdymo cilindrai su hidrauliniais užraktais. | Pasirinkite elementą. |
| 2.17. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema - elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte, rankiniam manipuliatoriaus valdymui naudojama vairasvirtė, o pagrindiniams nustatymams bei jų išsaugojimui naudojamas valdymo pultas . | Pasirinkite elementą. |
| 2.18. | Valdymo pultas | Pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; Pjovimo/smulkinimo rotoriaus sukimosi krypties keitimas; Hidraulinės alyvos temperatūra; Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Siūlomi parametrai - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.19. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos spiralinėmis apsaugomis arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.20. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |
| 2.21. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje šlaitinės žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. | Pasirinkite elementą. |

Techninės specifikacijos priedas Nr.2

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Antra pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ PRIEKINĖ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui ir apipjovimui apie signalinius stulpelius, atitvarų atramas dešinėje kelio pusėje. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Konstrukcija, pavara | Kelkraščių žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus priekinio galios tiekimo veleno (GTV). GTV greitis 1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Pjovimo galva būgninio tipo, su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus Valtra T144A (2018 m.) priekinės trijų taškų pakabos ar tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ir sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.12. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.13. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai - pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą nuo 800 iki 1100 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| - Pjovimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis ne mažiau 1200 - 1300 mm. | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.2. | Galvos aukštis | Pjovimo galvos aukštis ne didesnis kaip 350 mm, (tam, kad galima būtų pjauti ir po atitvarais). | Galvos aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.3. | Pjovimo siekis į dešinę | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus simetrijos centro ne mažiau kaip 2000 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.4. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno. | _________________________ vnt; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 2.5. | Apipjovimas apie kliūtis | Pjovimo galva: - su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę padėtį. | Pasirinkite elementą. |
| 2.6. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.7. | Atraminio veleno guolių, riebokšlių apsaugos | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Atraminio veleno guoliai, riebokšliai apsaugoti labirintiniu purvasaugiu nuo mechaninių pažeidimų | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.8. | Valdymo pultas | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; - Hidraulinės alyvos temperatūra; - Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Pasirinkite elementą. |
| 2.9. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio kardaniniu velenu. | Pasirinkite elementą. |
| 2.10. | Gabaritinis ženklinimas | Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklinti šviesą paženklinta įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Priekinėje žoliapjovės dalyje įrengta sija su gabaritiniais ir posūkių žibintais, dubliuojančiais užstojamus traktoriaus žibintus. | Pasirinkite elementą. |
| 2.11. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.12. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |

Techninės specifikacijos priedas Nr.3

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Trečia pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ – MULČERIS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 30 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus ir iš dešinės traktoriaus pusės. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Komplektacija | Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Būgninė žoliapjovė su šoninio (dešinio) siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinama prie bendrovėje eksploatuojamo ratinio traktoriaus JOHN DEERE 5085M, 2015 m. standartinės galinės tritaškės pakabos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d. d. po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.12. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.13. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne mažiau kaip 1050 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.15. | Pavara | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV). Žoliapjovė turi būti suderinta su traktoriaus GTV greičiu. | Pasirinkite elementą. |
| - Pjovimo-smulkinimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva) | Darbinis plotis ne mažiau 1800 mm | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.2. | Pjovimo siekis į dešinę | Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto ne mažiau 2900 mm (nepaslinkus), su pilnu poslinkiu nuo traktoriaus ne mažiau 3500 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.3. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo peiliukai plaktukinio tipo, ne mažiau 15 vnt., peiliuko svoris ne mažiau 2 kg. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-60 mm ribose. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.5 | Pjovimo galvos posvyrio kampai | Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 70° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90° | Posvyrio kampas į šlaito pusę - _________________________ °. Posvyrio kampas į viršų - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.6. | Atraminis velenas | Atraminio veleno skersmuo ne mažiau kaip 240 mm. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.8. | Šoninės pavažos | Turi būti keičiamos atraminės šoninės pavažos (slidės). | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Pjovimo galva privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.8. | Vidinė galvos apsauga | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.8. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.9. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |

Techninės specifikacijos priedas Nr.4

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Ketvirta pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ DEŠININĖ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 30 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus iš dešinės pusės. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Komplektacija | Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėtos CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Būgninės žoliapjovės su šoninio siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinamos prie bendrovėje eksploatuojamų ratinių traktorių Valtra T133 2015 m. standartinės galinės tritaškės pakabos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.12. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.13. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne mažiau kaip 900 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.15. | Pavara | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV). Žoliapjovė turi būti suderinta su traktoriaus GTV greičiu. | Pasirinkite elementą. |
| - Pjovimo-smulkinimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva) | Darbinis plotis 1800 - 1900 mm. | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.2. | Pjovimo siekis į dešinę | Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto ne mažiau 2900 mm (nepaslinkus), su pilnu poslinkiu nuo traktoriaus ne mažiau 3500 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.3. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo peiliukai plokšti, plaktukinio tipo, ne mažiau 14 vnt. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-60 mm ribose. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.5 | Pjovimo galvos posvyrio kampai | Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 70° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90° | Posvyrio kampas į šlaito pusę - _________________________ °. Posvyrio kampas į viršų - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.6. | Atraminis velenas | Atraminio veleno skersmuo ne mažiau kaip 200 mm. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.8. | Šoninės pavažos | Turi būti keičiamos atraminės šoninės pavažos (slidės). | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Pjovimo galva privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.8. | Vidinė galvos apsauga | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.8. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.9. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |

Techninės specifikacijos priedas Nr.5

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Penkta pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ KAIRINĖ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 30 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus iš kairės pusės. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Komplektacija | Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėtos CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Būgninės žoliapjovės su šoninio siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinamos prie bendrovėje eksploatuojamo ratinio traktoriaus Kioti PX1153 2020 m. standartinės galinės tritaškės pakabos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d. d. po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Teisė atlikti garantinį remontą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.12. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Spalva oranžinė, raudona, geltona arba gamintojo numatyta bazinė žoliapjovių grupės spalva. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.13. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne mažiau kaip 900 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.15. | Pavara | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV). Žoliapjovė turi būti suderinta su traktoriaus GTV greičiu. | Pasirinkite elementą. |
| - Pjovimo-smulkinimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva) | Darbinis plotis 1800 - 1900 mm. | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.2. | Pjovimo siekis į dešinę | Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno kairiojo krašto ne mažiau 2900 mm (nepaslinkus), su pilnu poslinkiu nuo traktoriaus ne mažiau 3500 mm. | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.3. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo peiliukai plokšti, plaktukinio tipo, ne mažiau 14 vnt. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-60 mm ribose. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.5 | Pjovimo galvos posvyrio kampai | Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 70° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90° | Posvyrio kampas į šlaito pusę - _________________________ °. Posvyrio kampas į viršų - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.6. | Atraminis velenas | Atraminio veleno skersmuo ne mažiau kaip 200 mm. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.8. | Šoninės pavažos | Turi būti keičiamos atraminės šoninės pavažos (slidės). | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Pjovimo galva privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 2.8. | Vidinė galvos apsauga | Reikalavimas neprivalomas. Vertinimo kriterijus. Už pasiūlytą lengvai keičiamą vidinę galvos plastikinę arba lygiavertės medžiagos apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų skiriami papildomi vertinimo balai. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.9. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.10. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |

Techninės specifikacijos priedas Nr.6

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Šešta pirkimo dalis - KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVĖ GALINĖ

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite, už traktoriaus ir iš dešinės traktoriaus pusės. | Pasirinkite elementą. Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________. |
| 1.2. | Komplektacija | Kelkraščių žoliapjovę sudaro tokie mazgai: tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), būgninis pjovimo-smulkinimo įrenginys (galva), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.5. | Tipas | Būgninė žoliapjovė su šoninio (dešinio) siekio įrenginiu žolei pjauti ir galimybe pjauti žolę iš traktoriaus galo. | Pasirinkite elementą. |
| 1.6. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinama prie bendrovėje eksploatuojamo ratinio traktoriaus KIOTI DK551C, 2012 m. standartinės galinės tritaškės pakabos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir galvos pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Oranžinė, raudona, geltona arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.12. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.13. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą, ne daugiau 450 kg | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.14. | Pavara | Mechaninė sukimo pavara nuo traktoriaus galinio galios tiekimo veleno (GTV). Žoliapjovė turi būti suderinta su traktoriaus GTV greičiu. | Pasirinkite elementą. |
| - Pjovimo-smulkinimo įranga |  |  |  |
| 2.1. | Būgninis pjovimo smulkinimo įrenginys (galva) | Darbinis plotis ne mažiau 1500 mm | Plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.2. | Pjovimo siekis į dešinę | Nuo traktoriaus centro iki pjovimo būgno dešiniojo krašto – ne mažiau 2200 mm | Siekis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.3 | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Vertinimo kriterijus: Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi. Prioritetas teikiamas „Y“ tipo, greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių). | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4 | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas keičiant atraminio veleno padėtį, 30-70 mm ribose | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.5 | Pjovimo galvos posvyrio kampai | Pjovimo galvos posvyrio į šlaito pusę kampas – ne mažiau 60° Pjovimo galvos posvyrio į viršų kampas (transportinė padėtis) – ne mažiau 90° | Posvyrio kampas į šlaito pusę - _________________________ °. Posvyrio kampas į viršų - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.6. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Pjovimo galva privalo turėti apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms. | Pasirinkite elementą. |
| 2.7. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 2.8. | Kinematinės jungtys, įvorės/pirštai | Skylių įvorės turi būti keičiamos. Pirštas tvirtinamas prie korpuso nejudančioje padėtyje. Jungtys tepamos per tepimo taškus. Pateikti eskizus, brėžinius ar lygiavertį dokumentą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda _______. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 7

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Septinta pirkimo dalis - ŠLAITINĖS ŽOLIAPJOVĖS NOREMAT PRIEDAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. |  | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Pirkimo objektas | Priedai šlaitinei žoliapjovei NOREMAT M61T, 2022 m. gamybos, Serijos Nr. ZB 27 - žoliapjovės – krūmapjovės galva ir hidraulinė žirklinė krūmapjovė (perkamas komplektas, į atskiras dalis neskaidoma). | Pasirinkite elementą. |
| 1.3. | Pagaminimo metai | Siūloma įranga turi būti nenaudota, anksčiau neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Pilna garantija įrenginiui | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu pirkėjo bazėse, atliekant darbus ne vėliau kaip per 5 d. d. po paraiškos pateikimo. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.10. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Pageidautina įrangos dominuojanti spalva | Oranžinė, raudona, geltona arba artimiausia šiai spalvai iš gamintojų turimų tipinių spalvų. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.12. | Dokumentacija | Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, detalių katalogai – pateikiami ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| - Žoliapjovės – krūmapjovės galva |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirta žolės ir smulkių- iki 40 mm diametro stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite | Pasirinkite elementą. |
| 2.2. | Tvirtinimas | Tvirtinama prie žoliapjovės Noremat M61T strėlės galo. Fiksuojama varžtais, kaiščiais ar lygiaverčių įtaisu. Sujungiama su strėlės hidrauline sistema. | Pasirinkite elementą. |
| 2.3. | Darbinis plotis | Darbinis plotis 1250 - 1300 mm matuojant nuo pirmo iki paskutinio pjovimo/smulkinimo elemento. | Darbinis plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.4. | Sukimosi greitis | Rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau kaip 2900 aps./min. | Greitis -_________________________ aps/min.; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.5. | Hidraulinis variklis | Hidraulinis variklis turi būti sumontuotas taip, kad neviršytų žoliapjovės korpuso gabaritinių matmenų (matuojant žoliapjovės plotį) | Pasirinkite elementą. |
| 2.6. | Hidraulinio variklio darbinis tūris | Ne mažiau kaip 35cm3 | Darbinis tūris -_________________________ cm3; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.7. | Pavara | Rotoriaus pavara diržinė. Sukimo momentas nuo hidraulinio variklio smulkinimo velenui perduodamas diržais. | Pasirinkite elementą. |
| 2.8. | Pjovimo aukštis | Reguliuojamas 3 padėtyse 5, 7 ir 9 cm. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.9. | Atraminis velenas | Atraminio veleno skersmuo ne mažiau 135 mm. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.10. | Galvos svoris | Svoris 330 – 350 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.11. | Pavažos | Smulkinimo galvos korpuso kontakto su žeme vietose turi būti sumontuotos keičiamos atraminės pavažos | Pasirinkite elementą. |
| 2.12. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Vertinimo kriterijus: Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi. Prioritetas teikiamas greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant įrankių). | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.13. | Apsaugos | Vertinimo kriterijus: Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms, tarpusavyje sujungtoms apsaugoms | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje |
| 2.14. | Rotoriaus sukimosi kryptis | Turi būti galimybė keisti smulkinimo rotoriaus sukimosi kryptį (prie / pagal laikrodžio rodyklę) | Pasirinkite elementą. |
| 2.15. | Žoliapjovės korpuso priekinė dalis | Žoliapjovės korpuso priekinė dalis turi būti lengvai numontuojama / sumontuojama (taip atvejais, kai norima dirbti su didesnio diametro augmenija) | Pasirinkite elementą. |
| 2.16. | Rotoriaus (pjovimo veleno) keitimas | Žoliapjovės galva privalo būti su gamintojo numatytu greito rotoriaus keitimu (pjovimo rotorius keičiamas į augmenijos smulkinimo rotorių) | Pasirinkite elementą. |
| 2.17. | Hidraulinių žarnų apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 3. Hidraulinė žirklinė krūmapjovė |  |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirta šakų iki 100 mm diametro pjovimui. | Pasirinkite elementą. |
| 2.2. | Tvirtinimas | Tvirtinama prie žoliapjovės Noremat M61T strėlės galo. Fiksuojama varžtais, kaiščiais ar lygiaverčių įtaisu. Sujungiama su strėlės hidrauline sistema greito jungimo movomis. | Pasirinkite elementą. |
| 2.3. | Darbinis plotis | Darbinis plotis 2200 - 2300 mm. | Darbinis plotis -_________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.4. | Darbinis greitis | Ne mažiau kaip 60 ciklų/min. | Darbinis greitis -_________________________ ciklai/min.; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - |
| 2.5. | Darbo kampas | Darbo diapazonas horizontaliai nuo 0 ⁰, iki vertikaliai 90 ⁰. | Pasirinkite elementą. |
| 2.6. | Minimalus reikalaujamas debitas | Minimalus reikalaujamas debitas 40 l/min. | Debitas -_________________________ l/min; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 2.7. | Svoris | Svoris 230 – 240 kg. | Svoris -_________________________ kg; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |