VAIZDO ĮRAŠYMO IR STEBĖJIMO ĮRANGOS, TINKLO KOMUTATORIŲ IR REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIŲ (ĮSKAITANT ĮDIEGIMO PASLAUGAS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PREKĖS

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI KOMPIUTERINIO TINKLO ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pristatoma perkančiosios organizacijos nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius). Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota. |  |
|  | Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant dubliuotą sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, ir t.t.). |  |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta to paties gamintojo arba kelių gamintojų, sertifikuotos bendram darbui. | Jei komplektuojančios dalys ar įranga siūlomos skirtingų gamintojų, su pasiūlymu turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga ar komplektuojančios dalys yra sertifikuotos bendram darbui tarpusavyje) |
|  | Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę ar kitas lygiavertes priemones, kurios įgalintų produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. | Pateikiama su pasiūlymu |
|  | Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms. |  |
|  | Tiekėjas turi siūlyti techninėje specifikacijoje nurodytą įrenginių kiekį. Siūlyti didesnių ar mažesnius kiekių, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, negalima. |  |
|  | Įrangos gamintojas turi atlikti garantinį aptarnavimą. Įrangos gedimo atveju garantinis aptarnavimas bei įrangos funkcionavimas turi būti atstatomas ne ilgiau nei per 3 darbo dienas |  |
|  | Visi garantinės techninės priežiūros reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. |  |
|  | Programinė įranga, licencijos, reikalingi techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, turi būti įtraukti į Pasiūlymo kainą. |  |
|  | Licencijos turi būti suteikiamos naudoti su siūloma įranga neribotam laikotarpiui. |  |
|  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai (lietuvių arba anglų kalba) arba pasiūlyme pateikta nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje. | Pateikiama su pasiūlymu |

# Komutatoriai A-TipO

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 2 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga. |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 2U. |  |
|  | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. |  |
|  | Ethernet prievadai | Ne mažiau kaip 48x GE RJ45, ir 4x 10GE SFP+ |  |
|  | Ethernet prievadai su Power over Ethernet (PoE) funkcionalumu | Ne mažiau 48, 802.3af, 802.3at palaikymas. |  |
|  | PoE sumarinis maitinimo galingumas | Ne mažiau 700 W. |  |
|  | Valdymo prievadas (management) | Ne mažiau nei viena dedikuota konsolės tipo, RJ45 jungtis. |  |
|  | Komutavimo sparta (duplex režimu), ne mažiau | Ne mažiau 170 Gbps. |  |
|  | Paketų pralaidumas (duplex režimu) | Ne mažiau 250 Mpps. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 32 000. |  |
|  | VLAN palaikymas | Ne mažiau 3 500. |  |
|  | Prievadų agregavimo grupės dydis | Ne mažiau 8 |  |
|  | Palaikomų prievadų agregavimo grupių | Ne mažiau 16 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau 2 MB |  |
|  | ACL | Ne mažiau 700 |  |
|  | Spanning Tree Instances | 16 |  |
|  | L2 funkcionalumas |  |  |  |
|  | Privalo turėti galimybę perduoti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames). | Turi būti. |  |
|  | Prievadų greitaveikos ir duplekso auto nustatymas | Turi būti. |  |
|  | Palaikomi (kilpos) saugos protokolai | Turi palaikyti: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), STP Root Guard, STP BPDU Guard. |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo protokolai | IEEE 802.3x, 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, 802.3az Energy Efficient Ethernet, 802.3bz Multi Gigabit Ethernet arba lygiaverčiai. |  |
|  | Agregavimo funkcionalumas | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad arba lygiavertis. |  |
|  | VLAN funkcionalumas | IEEE 802.1Q VLAN Tagging arba lygiavertis. |  |
|  | Storm Control arba lygiavertis funkcionalumas | Turi būti. |  |
|  | Programinės įrangos funkcionalumas |  |  |  |
|  | Srautų kopijavimas (port mirroring) | Turi būti. |  |
|  | Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje | Turi būti. |  |
|  | Dual-firmware image | Turi būti. |  |
|  | IEEE 802.1x arba lygiavertis funkcionalumas | Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass, dinaminis VLAN priskyrimas. |  |
|  | Administravimas |  |  |
|  | IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Valdymas, administravimas protokolais | Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v2c/v3 arba lygiaverčiais. |  |
|  | Valdymo galimybės | Konsolė, grafinė aplinka (GUI). |  |
|  | Integracija su esama infrastruktūra |  |  |
|  | Galimybė valdyti komutatorių iš Perkančiosios organizacijos turimų Fortinet, FortiGate-600F (2 vnt.), Fortinet, FortiGate-200F (20 vnt.), Fortinet, FortiGate-60F (5 vnt.) kontrolerių. | Turi būti. |  |
|  | Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje | Turi būti. |  |
|  | Log įvykių siuntimas į Perkančiosios organizacijos naudojamą įvykių surinkimo platformą FortiAnalyzer FC2-10-AZVMS-465-01-60 | Turi būti |  |
|  | Galimybė atlikti operacinės sistemos atnaujinimą iš Perkančiosios organizacijos naudojamo Fortinet, FortiManager. FC1-10-FMGVS-258-01-60 sprendimo. | Turi būti |  |
|  | Centralizuotas VLAN konfigūravimas | Turi būti. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links) | Turi būti. |  |
|  | Prievadų apjungimo (Link agregation configuration) valdymas iš kontrolerio | Turi būti. |  |
|  | Darbo vietos (host) karantinavimas | Turi būti. |  |
|  | Integracija su perkančiosios organizacijos naudojamu tinklo prieigos kontrolės sprendimu (angl. trumpinys – NAC) (Fortinet, FortiNAC) | Turi būti. |  |
|  | Automatinės reakcijos į sukonfigūruotus įvykius (trigerius) ugniasienėje (Automation stitches) | Turi būti. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis kaip 60 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas bei nemokamas atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. Paslaugos tipas 24x7, vienos valandos reakcija kritinių sutrikimų atvejais ir kitos darbo dienos atsakymas nekritiniais klausimais. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai internetu ir telefonu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |
|  | Gamintojo kodai ir aprašymai | Atskirame priede kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (Part Number), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje arba turi būti pridėtas gamintojo parengtas įrangos aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. | Pateikiama kartu su pasiūlymu |

komutatoriai B-Tipo

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 10 vnt. |  |
|  | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojas. |  |
|  | Pavadinimas / modelis | Nurodyti pavadinimą ir modelį. |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga. |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 2U. |  |
|  | Įrangos maitinimas | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz. |  |
|  | Ethernet prievadai | Ne mažiau kaip 24x GE RJ45, ir 4x 10GE SFP+ |  |
|  | Ethernet prievadai su Power over Ethernet (PoE) funkcionalumu | Ne mažiau 24, 802.3af, 802.3at palaikymas. |  |
|  | PoE sumarinis maitinimo galingumas | Ne mažiau 350 W. |  |
|  | Valdymo prievadas (management) | Ne mažiau nei viena dedikuota konsolės tipo, RJ45 jungtis. |  |
|  | Komutavimo sparta (duplex režimu) | Ne mažiau 120 Gbps. |  |
|  | Paketų pralaidumas (duplex režimu) | Ne mažiau 180 Mpps. |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau 30 000 |  |
|  | VLAN palaikymas | Ne mažiau 3 500 |  |
|  | Prievadų agregavimo grupės dydis | Ne mažiau 8 |  |
|  | Palaikomų prievadų agregavimo grupių | Ne mažiau 16 |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau 2 MB |  |
|  | ACL | Ne mažiau 700 |  |
|  | Spanning Tree Instances | 16 |  |
|  | L2 funkcionalumas |  |  |  |
|  | Privalo turėti galimybę perduoti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames). | Turi būti. |  |
|  | Prievadų greitaveikos ir duplekso auto nustatymas | Turi būti. |  |
|  | Palaikomi (kilpos) saugos protokolai | Turi palaikyti: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), STP Root Guard, STP BPDU Guard arba lygiaverčiai. |  |
|  | Palaikomi duomenų perdavimo protokolai | IEEE 802.3x, 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, 802.3az Energy Efficient Ethernet, 802.3bz Multi Gigabit Ethernet arba lygiaverčiai. |  |
|  | Agregavimo funkcionalumas | IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad arba lygiaverčiai. |  |
|  | VLAN funkcionalumas | IEEE 802.1Q VLAN Tagging arba lygiavertis. |  |
|  | Storm Control funkcionalumas | Turi būti. |  |
|  | Programinės įrangos funkcionalumas |  |  |  |
|  | Srautų kopijavimas (port mirroring) | Turi būti. |  |
|  | Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje | Turi būti. |  |
|  | Dual-firmware image | Turi būti. |  |
|  | IEEE 802.1x arba lygiavertis funkcionalumas | Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass, dinaminis VLAN priskyrimas. |  |
|  | Administravimas |  |  |
|  | IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas | Turi būti. |  |
|  | Valdymas, administravimas protokolais | Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v2c/v3 arba lygiaverčiais, |  |
|  | Valdymo galimybės | Konsolė, grafinė aplinka (GUI). |  |
|  | Integracija su esama infrastruktūra |  |  |
|  | Galimybė valdyti komutatorių iš Perkančiosios organizacijos turimų Fortinet, FortiGate-600F (2 vnt.), Fortinet, FortiGate-200F (20 vnt.), Fortinet, FortiGate-60F (5 vnt.) kontrolerių | Turi būti. |  |
|  | Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje | Turi būti. |  |
|  | Log įvykių siuntimas į Perkančiosios organizacijos naudojamą įvykių surinkimo platformą FortiAnalyzer FC2-10-AZVMS-465-01-60 | Turi būti |  |
|  | Galimybė atlikti operacinės sistemos atnaujinimą iš Perkančiosios organizacijos naudojamo Fortinet, FortiManager. FC1-10-FMGVS-258-01-60 sprendimo. | Turi būti |  |
|  | Centralizuotas VLAN konfigūravimas | Turi būti. |  |
|  | Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links) | Turi būti. |  |
|  | Prievadų apjungimo (Link agregation configuration) valdymas iš kontrolerio | Turi būti. |  |
|  | Darbo vietos (host) karantinavimas | Turi būti. |  |
|  | Integracija su perkančiosios organizacijos naudojamu tinklo prieigos kontrolės sprendimu (angl. trumpinys – NAC) (Fortinet, FortiNAC) | Turi būti. |  |
|  | Integracija su ugniasienėje esančiu NAC funkcionalumu | Turi būti. |  |
|  | Automatinės reakcijos į sukonfigūruotus įvykius (trigerius) ugniasienėje (Automation stitches) | Turi būti. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 60 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas bei nemokamas atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. Paslaugos tipas 24x7, vienos valandos reakcija kritinių sutrikimų atvejais ir kitos darbo dienos atsakymas nekritiniais klausimais. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai internetu ir telefonu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |
|  | Gamintojo kodai ir aprašymai | Atskirame priede kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (Part Number), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje arba turi būti pridėtas gamintojo parengtas įrangos aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. | Pateikiama kartu su pasiūlymu |

BEVIELĖ STOTELĖ

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 1 vnt. |  |
|  | Gamintojas | Privalo būti nurodytas gamintojas. |  |
|  | Pavadinimas / modelis | Nurodyti pavadinimą ir modelį. |  |
|  | IEEE standartai | Turi palaikyti: 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az. |  |
|  | Siųstuvų skaičius | 3+1 BLE (Bluetooth Low Energy). |  |
|  | Antenų skaičius, tipas, stiprinimas | Vidinės, 3 dviejų dažnių antenos WiFi ryšiui plius ne mažiau nei 1 BLE/ZigBee antena su stiprinimu. |  |
|  | Radijo siųstuvų-imtuvų galimybės | Ne blogiau nei: - Radijo modulis - 2,4GHz, 20/40MHz,MIMO 2x2 - Radijo modulis - 5GHz, : 20/40/80MHz,MIMO 2x2 - Radijo modulis - 2,4GHz ir 5GHz, radijo dažnių skanavimui. |  |
|  | Maksimali duomenų perdavimo | sparta ne mažiau kaip 1000 Mbps 5GHz ir 550 Mbps 2,4GHz |  |
|  | Tinklo sąsajos | Ne mažiau nei 2x 10/100/1000 Base-T RJ45, 1x 2.0 USB (ne žemesnės versijos ar generacijos), 1x RS232 RJ45. |  |
|  | Reset mygtukas | Turi būti. |  |
|  | LED off darbo režimas | Turi būti. |  |
|  | PoE maitinimo standartas | Turi būti užtikrinamas maitinimas nuo šio pirkimo metu įsigyjamų komutatorių (A-tipo, B,-tipo, C-tipo) |  |
|  | Montavimas | Turi būti tinkamas įrengti tiek ant lubų, tiek ant horizontalių paviršių. Pateikti dokumentą su antenų diagramomis (diagramos neturi rodyti aiškiai išreikšto kryptingumo horizontalioje plokštumoje (H Plane). | Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu |
|  | Maksimalus SSID skaičius, ne mažiau | 16. |  |
|  | SSID tipai | Bridge, Tunnel, Mesh arba lygiaverčiai. |  |
|  | Maksimalus radijo klientų skaičius per radijo modulį (1 ir 2 radijo moduliams), | Ne mažiau 512. |  |
|  | Palaikomi ekstensyvaus autentifikacijos protokolo (EAP) autentifikacijos tipai | EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-FAST arba lygiaverčiai. |  |
|  | Vartotojų autentifikacija | WPA2, WPA3 su 802.1x, Web Captive Portal, MAC adresų juodieji ir baltieji šaršai arba lygiavertė. |  |
|  | Palaikomos 802.11 savybės | OFDMA, BSS Coloring, UL MU-MIMO 802.11ax mode, DL-MU-MIMO, Enhanced Target Wake Time (TWT) arba lygiavertės. |  |
|  | WiFi Alianso sertifikatas Wi-Fi CERTIFIED 6 | Turi būti įvardinta sertifikate WiFi Alianso puslapyje: https://www.wi-fi.org/product-finder arba pateikti kitus atitiktį įrodančius dokumentus | Pateikiama kartu su pasiūlymu |
|  | Koegzistencija su radijo aplinka | Turi būti įvardinta: Cellular Co-existence ir DFS (CE) arba lygiavertės. |  |
|  | Darbinė temperatūra, drėgmė | Ne blogiau kaip 0 – 50°C, 5%-90% (non condensing). |  |
|  | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 20 W. |  |
|  | Integracija su esama infrastruktūra |  |  |
|  | Galimybė valdyti stotels iš Perkančiosios organizacijos turimų Fortinet, FortiGate-600F (2 vnt.), Fortinet, FortiGate-200F (20 vnt.), Fortinet, FortiGate-60F (5 vnt.) kontrolerių. | Turi būti. |  |
|  | Stotelėl funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje | Turi būti. |  |
|  | Log įvykių siuntimas į Perkančiosios organizacijos naudojamą įvykių surinkimo platformą FortiAnalyzer FC2-10-AZVMS-465-01-60 | Turi būti |  |
|  | Galimybė atlikti operacinės sistemos atnaujinimą iš Perkančiosios organizacijos naudojamo Fortinet, FortiManager. FC1-10-FMGVS-258-01-60 sprendimo. | Turi būti |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 60 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas bei nemokamas atnaujinimų teikimas garantiniu laikotarpiu. Paslaugos tipas 24x7 vienos valandos reakcija kritinių sutrikimų atvejais ir kitos darbo dienos atsakymas nekritiniais klausimais. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai internetu ir telefonu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |
|  | Gamintojo kodai ir aprašymai | Atskirame priede kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (Part Number), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje arba turi būti pridėtas gamintojo parengtas įrangos aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą. | Pateikiama kartu su pasiūlymu |

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠYMO IR STEBĖJIMO ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai, laikikliai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos reikalingos sujungti visus sistemos komponentus į vieną visumą |  |
|  | Visa įranga turi būti pagaminta to paties gamintojo arba kelių gamintojų, sertifikuotos bendram darbui. | Jei komplektuojančios dalys ar įranga siūlomos skirtingų gamintojų, su pasiūlymu turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga ar komplektuojančios dalys yra sertifikuotos bendram darbui tarpusavyje) |
|  | Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms. |  |

IP VAIZDO KAMERA

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 94 |  |
|  | Gamintojas/ modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Rezoliucija | Ne mažiau 8 MP |  |
|  | Minimalus apšvietimas | Ne daugiau 0,003 Lux |  |
|  | Objektyvas | Motorizuotas, bent 2.8-12mm |  |
|  | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265/H.264 |  |
|  | Naktinis (IR) pašvietimas | Ne mažiau 30m |  |
|  | Integruotos SD kortelės palaikymas | Taip |  |
|  | PoE palaikimas | Taip |  |
|  | Integruotas mikrofonas | Taip |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne prasčiau IP67 |  |
|  | Atsparumas smūgiams (kameros korpuso) | Ne prasčiau IK10 |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent -30 - +60 °C |  |
| Integracija su esama infrastruktūra |  |  |  |
|  | IP vaizdo kameros privalo būti suderinta ir integruotis su Perkančiosios organizacijos dabar naudojama vaizdo stebėjimo programine bei technine įranga: - Geovision GV-EBD8813 IP kameromis - Geovision GV-SD4834-IR valdoma IP kameromis - Geovision GV-SNVR6403 įrašymo įrenginiais - Geovision GV-Edge Recording Manager programinė įranga |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas |  |

VALDOMA IP VAIZDO KAMERA

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 14 |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Rezoliucija | Ne mažiau 4 MP |  |
|  | Minimalus apšvietimas | Ne daugiau 0,003 Lux |  |
|  | Optinis artinimas | Ne mažiau 25 kartų |  |
|  | Vaizdo kodavimas | Turi palaikyti H.265/H.264 |  |
|  | Naktinis (IR) pašvietimas | Ne mažiau 50m |  |
|  | Integruotos SD kortelės palaikymas | Taip |  |
|  | PoE+ palaikimas | Taip |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne prasčiau IP66 |  |
|  | Atsparumas smūgiams (kameros korpuso) | Ne prasčiau IK10 |  |
|  | Darbinė temperatūra | Bent -30 - +60 °C |  |
| Integracija su esama infrastruktūra |  |  |  |
|  | Valdomos IP vaizdo kameros privalo būti suderinta ir integruotis su Perkančiosios organizacijos dabar naudojama vaizdo stebėjimo programine bei technine įranga: - Geovision GV-EBD8813 IP kameromis - Geovision GV-SD4834-IR valdoma IP kameromis - Geovision GV-SNVR6403 įrašymo įrenginiais - Geovision GV-Edge Recording Manager programinė įranga |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas |  |

ĮRAŠYMO ĮRENGINYS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 8 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga |  |
|  | Palaikomų kamerų kiekis | Ne mažiau 64 IP kamerų |  |
|  | IP kamerų rezoliucijos palaikymas | Ne mažiau 8 MP |  |
|  | Duomenų srautas (input, output bandwidth) | Kiekvienas ne mažiau nei po 350 Mbps |  |
|  | Palaikomų vaizdo srautų kiekis (mainstream, sub-stream) | Ne mažiau 2 |  |
|  | Dvipusio garso palaikymas | Taip |  |
|  | Išvesčių palaikymas | Ne mažiau 2 HDMI jungčių |  |
|  | Trečiųjų šalių IP kamerų palaikymas | Taip (ONVIF, RTSP protokolai) |  |
|  | HDD palaikymas | Bent 8 vnt, bent 160TB |  |
|  | RAID palaikymas | Taip (RAID1 ir RAID5) |  |
|  | Ethernet (RJ45) jungtis | Bent viena 1000Mbps RJ45 jungtis |  |
| Integracija su esama infrastruktūra |  |  |  |
|  | Įrašymo įrenginys privalo būti suderintas ir integruotis su Perkančiosios organizacijos dabar naudojama vaizdo stebėjimo programine bei technine įranga: - Geovision GV-EBD8813 IP kameromis - Geovision GV-SD4834-IR valdoma IP kameromis - Geovision GV-SNVR6403 įrašymo įrenginiais - Geovision GV-Edge Recording Manager programinė įranga |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas |  |

REIKALAVIMAI ĮRANGAI - HDD DISKAS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 64 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Talpa | Ne mažiau 18TB |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas |  |

REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIAI A TIPO

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis | 4 vnt. |  |
|  | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga |  |
|  | Įrangos aukštis | Ne daugiau 2U |  |
|  | Galia | Ne mažiau 1000VA/900W |  |
|  | Išėjimo jungčių skaičius | C13, ne mažiau 4 jungčių |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas |  |

REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIAI B TIPO

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 2 vnt. |  |
| 2. | Gamintojas/modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
| 3. | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga |  |
| 4. | Įrangos aukštis | Ne daugiau 2U |  |
| 5. | Galia | Ne mažiau 2000VA/1800W |  |
| 6. | Išėjimo jungčių skaičius | C13, ne mažiau 6 jungčių |  |
| 7. | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas |  |

KOMPIUTERINĖ DARBO VIETA

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiekis | 3 vnt. |  |
| 2. | Gamintojas/ modelis | Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis |  |
| 3. | Procesorius | 64 bitų architektūra; Sparta negali būti dirbtinai padidinta; Našumas pagal Passmark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ) ne mažesnis nei 35000 |  |
| 4. | Operatyvinė atmintis | Ne mažiau 16GB |  |
| 5. | Duomenų kapiklis | SSD, ne miau 256GB |  |
| 6. | Papildoma vaizdo plokštė | Taip Našumas pagal Passmark (https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php ) ne mažesnis nei 2000 |  |
| 7. | Grafinės sąsajos (HDMI, DisplayPort ir pan.) įskaitant papildomą vaizdo plokštę | Ne mažiau 3 |  |
| 8. | Bevielio tinklo palaikymas | Taip |  |
| 9. | Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis | Taip |  |
| 10. | Oparacinė sistema | Windows 11 Pro arba lygiavertė |  |
| 11. | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas ne mažesnis nei 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas |  |

PASLAUGOS

REIKALAVIMAI VAIZDO KAMERŲ TINKLO RYŠIO LINIJŲ TIESIMO PASLAUGOMS

- Visos paslaugos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis įrengimo darbų užbaigimui ir tinkamam viso kompiuterių/vaizdo kamerų tinklo eksploatavimui, turi būti privalomai atliktos.

- Visos medžiagos ir įranga turi būti montuojama pagal gamintojo nurodymus ir rekomendacijas. Turi būti naudojamos tik naujos medžiagos bei įranga;

- Ryšio linijų instaliavimo trasos ir būdai kiekvienu atveju derinami su Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – LKT). Ryšių kabeliai (ne žemesnės nei UTP CAT6 kategorijos) tiesiami prieinamose vietose, jei tai leidžia konstrukcija, montuojami paslėptu būdu (virš pakabinamų lubų ar po tinku) arba kabeliniuose kanaluose, jei nėra suderinta kitaip;

- Jei ryšio linijos (ar bet koks jų fragmentas) tiesiamos pastatų išore, turi būti naudojami tam skirti kabeliai bei montavimo medžiagos kurios skirtos lauko sąlygoms;

- Ryšio linijos tiesiamos nuo esamų komutacinių spintų. Nesant galimybės nutiesti ryšio linijos iš esamos komutacinės spintos, turi būti sumontuota nauja komutacinė spinta. Tokiu atveju naujos komutavimo spintos montavimo vieta derinama su LKT;

- Jei montuojamos naujos komutacinės spintos arba nepakanka esamos LKT techninės įrangos resursų, tiekėjas privalo jose papildomai sumontuoti naują kompiuterinio tinklo įrangą;

- Gali būti montuojama tik pateiktas specifikacijas (plačiau Prekių techninėje specifikacijoje “A tipo komutatorius”, “B tipo komutatorius”, “Bevielio ryšio stotelė”) atitinkanti įranga.

- Kabeliai montuojami į esamas komutavimo paneles. Nesant galimybės sumontuoti kabelių į esamas komutavimo paneles, turi būti sumontuotos naujos komutacinės panelės (ne žemesnės nei UTP CAT6 kategorijos).

- Tiekėjas, suderinęs su LKT, privalo sukomutuoti naujai įrengtas ryšių linijas su tinklo įranga. Komutacijai naudojami tik gamykliniai (ne žemesnės nei UTP CAT6 kategorijos) komutavimo kabeliai.

- Tiekėjas turi įsivertinti ir į darbų kainą įtraukti visas montavimo medžiagas (kabelio tvirtinimo dirželiai, kabelio laikikliai, PVC vamzdžiai/kanalai, gofruoti vamzdžiai, RJ45 rozetės/kištukai, komutacinės spintos, komutavimo panelės ir kt.);

- Paslaugoms suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.

REIKALAVIMAI VAIZDO KAMERŲ, ĮRAŠYMO ĮRENGINIO IR REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIŲ MONTAVIMO, DIEGIMO IR INTEGRAVIMO PASLAUGOMS

1. Gali būti montuojama tik pateiktas specifikacijas („IP Vaizdo kamera”, „Valdoma IP vaizdo kamera”, „Įrašymo įrenginys”, „HDD Diskas”, „Rezervinio maitinimo šaltinis A tipo”, “ Rezervinio maitinimo šaltinis B tipo”) atitinkanti įranga.

2. Visos įrangos (vaizdo kamerų, vaizdo įrašymo įrenginių) montavimo vietos derinamos su LKT.

3. Tiekėjas, suderinęs su LKT, turi integruoti naujai sumontuotą vaizdo įrangą (IP ir valdomas IP vaizdo kameras, įrašymo įrenginius) į esamą kompiuterinį bei vaizdo stebėjimo tinklą, bei sukonfigūruoti naujos tinklo įrangos (vaizdo stebėjimo kamerų ir įrašymo įrenginių) parametrus.

4. Tiekėjas privalo ištestuoti naujai pajungtos vaizdo stebėjimo įrangos funkcionalumą ir užtikrinti sistemų sklandų paleidimą.

5. Tiekėjas privalo užtikrinti ne ilgesnį nei 2 valandų nepertraukiamo vaizdo sistemos veikimo sutrikimą sistemų integracijai atlikti.

6. Integravimo laikas turi būti iš anksto suderintas su Perkančiąja organizacija.

7. Tiekėjas po sistemos montavimo ir derinimo darbų įsipareigoja apmokyti LKT personalą dirbti su įdiegta technine bei programine įranga.

REIKALAVIMAI KOMUTATORIŲ IR BEVIELIO RYŠIO STOTELĖS DIEGIMO IR MONTAVIMO PASLAUGOMS

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai | Tiekėjas turės atlikti šias siūlomos techninės įrangos įdiegimo ir montavimo paslaugas: - Turės parengti migravimo planą, pagal numatytus terminus, neviršijant šio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. - Esant poreikiui, visų darbų vykdymo metu turės užtikrinti užsakovo konsultacijas kompiuterinio tinklo bei serverinės įrangos konfigūravimo klausimais. - Atsiradus migravimo metų laidu ar/ir optinių keitikliu gedimui Tiekėjas turės galimybes pakeisti sugedusius komponentus. |  |
|  | Esamos technines įrangos analizė, sujungimo inventorizacija, poreikių įvertinimas | Turės atlikti: - Esamos užsakovo tinklo infostruktūros topologijos analizę (analizės tikslas yra nustatyti esamą tinklo tipologiją). - Atliekamos analizės metu nustatytos loginės struktūros auditą (audito tikslas yra nustatyti esamos kompiuterių tinklo topologijos trūkumus, esant poreikiui, pasiūlyti užsakovui motyvuotus topologijos pakeitimus). - Suderinti su užsakovu galimus tinklo struktūros pokyčius, esamai bei naujai įrangai. |  |
|  | Siūlomos techninės įrangos diegimas ir montavimas | Turės: - Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų; - Sumontuoti įrangą į serverių spintą; - Atlikti visus reikiamus kabelių sujungimo darbus į montuojamą įrangą; - Prijungti elektros maitinimą prie montuojamos įrangos; - integruoti naujai sumontuotas ryšių linijas ir įdiegtą tinklo įrangą (A ir B tipo komutatorius bei bevielio ryšio stoteles) į esamą kompiuterinį tinklą, bei sukonfigūruoti naujos tinklo įrangos parametrus; - Pritvirtinti identifikacinius žymeklius prie montuojamos įrangos ir kabelių; - Sugrupuoti ir tvarkingai surišti kabelius, išlaikant lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos; - Atnaujinti visų komutatorių komponentų „mikro-programinę“ įrangą iki naujausios diegimo metu veikiančios versijos; - Sukonfigūruoti įrangą taip, kad valdymas vyktų iš ugniasienės grafinės sąsajos; - Suintegruoti įrangą su Perkančiosios organizacijos naudojamu tinklo prieigos kontrolės sprendimu (angl. trumpinys – NAC) (Fortinet, FortiNAC) ; - Sukurti reikalingus loginius tinklus (ne mažiau nei 20 vnt.) ir priskirti juos atitinkamiems prievadams; |  |
|  | Sistemų migravimas | Turės - Sukonfigūruoti tinklo įrangos parametrus, suderinus su perkančiąja organizacija; - Ištestuoti naujai pajungtos įrangos funkcionalumą ir užtikrinti visos techninės įrangos sistemų paleidimą; - Neviršyti duomenų centro ir kompiuterinio tinklo neveikimo laiko ne daugiau kaip 2 val. suderintu su perkančiąja organizacija laikotarpiu. |  |
|  | Techninės įrangos dokumentacija, įdiegtų sistemų konfigūravimo instrukcijos | Turės parengti atnaujintas logines ir fizines sujungimų schemas, aprašyti techninės įrangos nustatymus ir pateikti konfigūracijos failą. |  |
|  | Sistemų administratorių apmokymai | Įrangos diegimo vietoje turi būti pravesti ne mažiau nei vieno sistemų administratoriaus mokymų darbai su komutatoriais ir jų valdymo sistema. Apmokymų trukmė turi būti ne trumpesnė negu 2 d. d. |  |