Pirkimo sąlygų 6 priedas

MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS kriterijai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą, t. y. siekia įsigyti prekių, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės gyvavimo ciklo etapuose, ir taiko šio dokumento 2 paragrafe nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus medžiagoms (tekstilei), iš kurių siūnamas pirkimo objektas aprašytas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina“.

2. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams

Pirkimo dalis _______________________________, audinys__________________________________

(įrašyti Nr. ir pavadinimą)			(įrašyti gamintoją, pavadinimą ir/ar kodą jei taikoma)

1.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai:

1.1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę.

1.1.2. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:

| Medžiagų grupė | Taikomi apribojimai medžiagoms | Koncentracijos ribos | Bandymo metodas | Atitiktis Įrašyti atitinka arba neatitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Azodažikliai Taikymo sritis: drabužiai, kurių sudėtyje yra akrilo, medvilnės, poliamido ir vilnos | Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminus. | Kiekvieno amino ne daugiau kaip 30 mg/kg | LST EN ISO 14362-1 arba LST EN ISO 14362-3, arba lygiavertis bandymo metodas |  |
| 2. Formaldehidas Taikymo sritis: visi drabužiai ir interjero tekstilė, kurių sudėtyje yra natūralių pluoštų | Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės: - kūdikiams ir vaikams iki 3 metų; - visi kiti produktai. | Vaikų (0–3 m.) drabužiams – ne daugiau kaip 16 ppm Visi kiti produktai – ne daugiau kaip 75 ppm | LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas |  |
| 3. Pagalbinės medžiagos Taikymo sritis: visi tekstilės pluoštai | Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio | Bendras kiekis < 100 mg/kg |  |  |
|  | - nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų | Bendras kiekis < 100 mg/kg | ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas |  |
| 4. Dangos, laminatai ir membranos Taikymo sritis: jei integruota į tekstilės pluoštų struktūrą | Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų: - DEHP (bis-(etiheksil)ftalato) - BBP (butilbenzilftalato) - DBP (dibutilftalato) - DMEP (bis-2-metoksietilftalato) - DIBP (diizobutilftalato) - DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkiftalatų) - DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų) - DHP (di-n-heksilftalatų) | Bendras kiekis ne daugiau kaip 0,10 proc. bendro produkto masės | LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas. |  |
| Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiams) bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. |  |  |  | Įrašyti pateikiamo (-ų) dokumento (-ų) pavadinimą |

__________________________