TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Tiekėjas turi teisę ir galimybę atlikti siūlomo autobuso garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą arba turėti sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę atlikti siūlomo autobuso garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą. | Pateikti su pasiūlymu dokumentus, patvirtinančius, kad tiekėjas yra siūlomo autobuso gamintojo sertifikuotas ir įgaliotas atlikti siūlomo autobuso techninį aptarnavimą (turi siūlomo autobuso gamintojo techninio aptarnavimo centrą) kopijas. Jeigu tiekėjas nėra siūlomo autobuso gamintojo techninio aptarnavimo centras ir įgaliotas atlikti siūlomo autobuso techninį aptarnavimą (neturi siūlomo autobuso gamintojo sertifikuoto techninio aptarnavimo centro), tuomet turi pateikti sutartį su siūlomo autobuso techninio aptarnavimo centru arba lygiavertį dokumentą įrodantį, kad kitas subjektas yra įgaliotas atlikti siūlomo autobuso techninį aptarnavimą . Pateikiamas su pasiūlymu skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |
| --- | --- |

- Techninė informacija

| Eil. Nr. | Perkamų autobusų techniniai reikalavimai ir jų reikšmės |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI DUOMENYS |  |
| 1.1. | Transporto priemonės markė, modelis: Automobilio klasė – vienaaukštis, keleivinis autobusas, kodas M3CM, žemagrindis įlipimas ties pirmomis ir antromis durimis. Iš viso 3 autobusai. |  |
| 1.2. | Sėdimų vietų skaičius keleiviams – ne mažiau 40, be vairuotojo. Autobusuose turi būti numatyta vieta neįgaliojo vežimėliui. |  |
| 1.3. | Pritaikyti važiuoti žiemą (iki -30° C) ir vasarą (iki +45° C). |  |
| 1.4. | Galios šaltinis – elektra. |  |
| 1.5. | Pagaminti ne anksčiau nei 2025 metais. |  |
| 1.6. | Išmatavimai: Ilgis – nuo 12000 mm; Plotis – nuo 2 300 mm Aukštis – nuo 2 900 mm iki 3 600 mm (priklausomai nuo pasirinktos įrangos, komplektacijos ir pasirinkto gamintojo). |  |
| 1.7. | Kelių transporto priemonės turi atitikti keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107. |  |
| 1.8. | Transporto priemonės turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. |  |
| 1.9. | Transporto priemonės turi būti žemagrindės ir pritaikytos įlaipinti / išlaipinti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. |  |
| 2. | RAMPA VEŽIMĖLIUI |  |
| 2.1. | Rampa neįgaliojo ar vaiko vežimėliui turi būti sumontuota prie keleivių įlipimo durų, kurių plotis yra ne mažiau kaip 1200 mm. Rampa privalo išlaikyti ne mažiau kaip 300 kg apkrovą ir turi turėti ES ar lygiaverčius sertifikatus. Mygtukai, skirti pranešimui dėl neįgaliojo ar vaiko vežimėlio įvažiavimo/išvažiavimo, ir su specialiu pitograminiu žymėjimu, bei Brailio raštu transporto priemonėje prie durų išorėje, o viduje – prie neįgaliojo vietos ir turi turėti vaizdinį ir garsinį signalą kuris patvirtintų mygtuko panaudojimą. |  |
| 3. | KELEIVIŲ INFORMAVIMO SISTEMA |  |
| 3.1. | Turi būti įrengtas gamyklinis švieslentės ir garsinių pranešimų išorėje ir viduje. el. pajungimo paruošimas |  |
| 4. | KĖBULAS |  |
| 4.1. | Autobusų kėbulo karkasas turi būti suvirintas iš plieno profilių jų sujungimo vietose sustiprintas arba parinktas kitas patikimas sutvirtinimo būdas. Ratų nišų arkos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno lakštų, arba jei arka pagaminta iš kitos atsparios korozijai medžiagos, tai papildomai arka turi būti tinkamai apsaugota nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotas nuo korozijos. Autobusų karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbului numatytų garantinių įsipareigojimų vykdymą. Išorinės šoninės autobusų kėbulo apdailos turi būti iš atskirų apdailos plokščių. Autobusų išorė turi būti pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios medžiagos arba pakeista į kitą korozijai atsparią medžiagą. Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama 1.3 punkte numatytoms klimato sąlygoms. |  |
| 4.2. | Priekinio lango stiklas apšildomas oru. Šoniniai stiklai turi būti pagaminti iš saugaus grūdinto stiklo paketų (išskyrus vairuotojo langelį), gamykliniai. Durų stiklai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto; Vairuotojo kairės pusės (šoninis) stiklas ir pirmųjų keleivių įlipimo durų dešinės pusės stiklas turi būti šildomi elektra arba stiklo paketas. Šoniniai stiklai turi būti tonuoti ir klijuoti prie kėbulo. |  |
| 4.3. | Kėbulo panelės – iš stikloplastiko ir aliuminio ar gruntuotos/dažytos skardos ar kitos lengvos, korozijai atsparios ar atitinkamą antikorozinę apsaugą turinčio medžiagos. |  |
| 4.4. | Grindys padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga. PVC dangos spalva ir raštai turi būti praktiški ir maskuojantys nešvarumus. PVC dangos kraštai pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų. Keleivių įlipimo / išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. |  |
| 4.5. | Turi būti įrengti tvirtinimo diržai, bėgeliai ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu. |  |
| 4.6. | Autobusuose turi būti sudėta garso ir šiluminė izoliacija – grindų (išskyrus žemagrindės platformos zonoje), šonų ir lubų. |  |
| 4.7. | Neįgaliųjų su vežimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas/įvažiavimas ir išlaipinimas/ išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris, pritaikytais vairuotojo informavimo apie išlipimą mygtukais ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje). Turi būti įrengta rampa neįgaliųjų vežimėliui įvažiuoti. |  |
| 5. | GALINIO MATYMO VEIDRODĖLIAI |  |
| 5.1. | Autobusų viduje, priekyje – stačiakampis galinio matymo veidrodis. Išorėje – du vartomi, šildomi, išgaubti, stačiakampiai, reguliuojami elektra ir reikalui esant nesunkiai nuimami veidrodžiai. Keleivių skyriuje prie antrųjų durų įrengtas galinio vaizdo veidrodėlis salono stebėjimui arba vaizdo kamera. |  |
| 6. | STEBĖJIMO SISTEMA |  |
| 6.1. | Autobusuose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną. |  |
| 6.2. | Vaizdo kameros (ne mažiau kaip 2 kameros) sumontuotos salono lubose ir su ne mažiau kaip 5 MP.IP raiška. |  |
| 6.3. | Vaizdo kameros veikimo temperatūrų diapazonas – nuo -30 °C iki +45 °C, kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams. |  |
| 6.4. | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms specializuotas skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. |  |
| 6.5. | Turi būti galimybė peržiūrėti/išeksportuoti peržiūrai vaizdo įrašą bent su šiomis vaizdo peržiūros programomis (pvz. Windows media player, VLC media player arba analogiškomis, nereikalaujant atsisiųsti papildomų kodekų). |  |
| 6.6. | Turi būti numatytas automatinis įrašymo pradėjimas užvedus transporto priemonės variklį. |  |
| 7. | GALIOS AGREGATAS |  |
| 7.1. | Galios šaltinis – elektra. Elektra transporto priemonei tiekiama iš įkraunamų akumuliatorių. Elektros variklio nuolatinė galia – ne mažiau kaip 180 kW, o didžiausia galia ne mažiau kaip 220 kW. |  |
| 7.2. | Elektros energijos sąnaudos 100 km kilovatvalandėmis (kWh) nedidesnės kaip 110 (kWh) pagal transporto priemonės gamintojo parametrus (ES sertifikatas ar lygiavertis dokumentas). Tiekėjas turi pateikti kompetentingos įstaigos ar organizacijos sertifikatą, testų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus atitinkančius E-SORT2. |  |
| 8. | TRAUKOS BATERIJOS IR BAKAI PAPILDOMAI ŠILDYMO SISTEMAI |  |
| 8.1. | Traukos baterijos ličio geležies fosfatų (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), titano oksidų (LTO) arba lygiavertės. Talpa ne mažiau kaip 400 kWh. |  |
| 8.2. | Dyzelinio bako talpa papildomai šildymo krosnelei: mažiausiai 30 litrų. | . |
| 8.3. | Transporto priemonės traukos baterija(-os) turi šildymo ir/arba aušinimo sistemas arba lygiavertes sistemas, kurios padeda išlaikyti optimalias baterijų darbines charakteristikas. |  |
| 8.4. | Autobusų baterijos įkrovimas - naudojant CCS2 jungtį. Įkrovimo galingumas 75 kW ar daugiau. Taip pat turi būti numatyta galimybė įkrauti ir lėtuoju būdu. |  |
| 8.5. | Stabdymo metu atsirandanti energija turi būti gražinama į akumuliatorius. |  |
| 9. | AUŠINIMO SISTEMA |  |
| 9.1. | Transporto priemonių galimos aušinimo sistemos turi būti užpildytos aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie – 30°C temperatūros. |  |
| 10. | TRANSMISIJA |  |
| 10.1. | Visi stabdžiai – diskinio tipo. Dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System) ir traukos kontrolės TCS (angl. Traction Control System) arba lygiavertėmis sistemomis. Transporto priemonėse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė. Stabdžių trinkelių susidėvėjimo indikatoriai. Numatytas priėjimas iš keleivių salono arba autobuso išorės prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui (jei tokia avarinio atblokavimo sistema naudojama konstrukcijoje). Stabdžių sistemos vamzdyno apsauga nuo mechaninių pažeidimų. Papildomas elektrodinaminis stabdis (veikiantis „retarder” principu). |  |
| 10.2. | Bekamerinės padangos. Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto ir priemiesčio kelių sąlygomis. Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose mechaniniu rankiniu manometru be specialios papildomos įrangos. |  |
| 10.3. | Pneumatinė su automatine aukščio palaikymo sistema. |  |
| 11. | VAIRUOTOJO DARBO VIETA |  |
| 11.1. | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. Prietaisų skalės turi būti nurodomos metrinėje sistemoje. Turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis vairuotojo prietaisų skydelyje (procentais) arba kitomis dalimis atvaizduotas bendroje įkrovos skalėje. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. Prietaisų skydelyje sumontuotas spidometras. Variklis aktyvuojamas iš vairuotojo kabinos raktelio ar mygtuko pagalba, apsaugant nuo nesankcionuoto paleidimo. Turi būti įrengtas antialkoholinis variklio užraktas (alkoholio matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galintis užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į matuoklį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją). Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo. Vairuotojo sėdynėje turi būti įrengtas saugos diržas. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šone turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių. Vairuotojo darbo vieta turi būti atskirta nuo keleivių. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 12 V lizdas USB 2 lizdai. Skyrius vairuotojo krepšiui, reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko/dėtuvės apšvietimui. |  |
| 12. | AUTOBUSO GREITIS |  |
| 12.1. | Transporto priemonėse privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas – ne didesnis nei 90 km/val. |  |
| 13. | KELEIVIŲ SALONO ĮRANGA |  |
| 13.1. | Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. Mažiausiai 16 vnt. USB krovimo lizdai. |  |
| 13.2. | Keleivių sėdynės su atsilenkiančiais atlošais ir šoniniu reguliavimu, 2-jų taškų saugos diržai. Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiai, lengvai valomas, plaunamas. Sėdynių išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. |  |
| 14. | APSAUGOS ĮRANGA |  |
| 14.1. | Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai. Vienas iš jų skirtas traukos baterijų gesinimui. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. Dvi ratų atsparos. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. |  |
| 14.2. | Visas vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklinimas privalo būti lietuvių kalba. |  |
| 14.3. | Traukos baterijų skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro signalizacijos sistema. Prietaisų skydelyje arba vairuotojo darbo vietoje turi būti pateikiama aiški informacija vairuotojui apie gaisro signalizavimą iš traukos baterijų skyriaus ir jėgos variklio skyriaus. |  |
| 15. | DURYS |  |
| 15.1. | Ne mažiau nei dvejos durys dešinėje transporto priemonės pusėje ir gali būti vairuotojo įlipimo durys kairėje autobuso pusėje. Durų angos plotis – ne mažiau 650 mm vienvėrėms durims ir ne mažiau 1 200 mm dvivėrėms durims. Su apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai – durys privalo atsidaryti). Su avariniais durų atidarymo jungikliais išorėje. Avarinis visų durų atidarymas dengtas ir plombuotas. Durų valdymo mygtukai sumontuoti vairuotojo darbo vietoje. |  |
| 15.2. | Pirmosios (vairuotojo) durys su stiklo paketu arba šildomos elektra, rakinamos iš vidaus ir iš išorės, atidaromos iš išorės. Durims užsidarant arba atsidarant prie tų durų turi įsijungti garsiniai ir šviesos signalai. Judant transporto priemonei durų atidarymas blokuojamas automatiškai. |  |
| 16. | KITA ĮRANGA |  |
| 16.1. | Turi būti įrengtas kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu. |  |
| 16.2. | Turi būti sumontuotas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. |  |
| 16.3. | Turi būti pridėti avariniai plaktukai. |  |
| 16.4 | Privalo būti įrengta oro pildymo jungtis priekinėje ir galinėje autobuso dalyje. |  |
| 16.5 | Įtaisai autobuso vilkimui turi būti sumontuoti priekyje ir gale. |  |
| 17. | ELEKTROS SISTEMA |  |
| 17.1. | Salono apšvietimas – dviejų režimų: dieninis /naktinis. Atskiras apšvietimas vairuotojo zonai. Turi būti užtikrintas kasos aparato įrengimo zonos apšvietimas. |  |
| 17.2. | Įrengti 2 jungikliai, skirti žemo ir aukšto voltažo akumuliatorių atjungimui, iš kurių vienas vairuotojo kabinoje (gali būti „pagalbos“ mygtukas, jei šis mygtukas atjungia akumuliatorius), kitas mygtukas transporto priemonės išorėje. |  |
| 17.3. | Saugikliai grandinėms, saugiklių skyriaus dangčio vidinėje pusėje išdėstymo schema lietuvių kalba. |  |
| 17.4. | Išorinis garsiakalbis šalia pirmųjų durų. |  |
| 17.5. | Garsiniai atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo signalai. |  |
| 17.6. | Radijo imtuvas su garsiakalbiais: bent 1 vnt. vairuotojo darbo vietoje ir 3 vienetai keleivių salone. |  |
| 17.7. | Mikrofonas su lanksčia jungtimi sumontuotas autobuso priekyje. |  |
| 17.8. | Laikrodis vairuotojo darbo vietoje; termometras. |  |
| 17.9. | Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo/išlipimo durų apšvietimas transporto priemonei sustojus ir atidarius duris. |  |
| 18. | VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |  |
| 18.1. | Transporto priemonėse turi būti įrengta hibridinė šildymo sistema. Šildymas yra nuo šilumos siurblio (kompresoriaus) arba elektrinio autonominio (atskirai veikiančio) aušinimo skysčio šildytuvo/-ų ir dyzelinės krosnelės (Webasto ar alternatyvaus šaltinio), papildomai veikiančių pakankamam šilumos kiekiui autobuse palaikyti. |  |
| 18.2. | Transporto priemonių šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.3 punkte numatytoms klimato sąlygoms. |  |
| 18.3. | Papildomas dyzelinis šildytuvas, įsijungiantis pagal nustatytą ir užprogramuotą temperatūrą. |  |
| 18.4. | Priekinio stiklo apipūtimas nuo rasojimo. |  |
| 18.5. | Konvektoriniai radiatoriai abiejuose autobuso šonuose. |  |
| 18.6. | Turi būti įrengtos vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas privalo būti vėdinami atskirai. Vairuotojo ir salono langų apipūtimas turi užtikrinti, kad stiklai nerasotų. |  |
| 19. | GARANTIJA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS |  |
| 19.1. | Bendra minimali transporto priemonių agregatų ir detalių garantija – ne mažiau 36 mėnesiai |  |
| 19.2. | Garantija traukos baterijoms ne mažiau kaip 60 mėnesių. Garantijos laikotarpiu traukos baterijos talpa turi būti nemažesnė kaip 80 proc. |  |
| 19.3. | Garantija kėbulo karkasui dėl korozijos poveikio, deformacijos ir įtrūkių ne mažiau 120 mėn. |  |
| 19.4. | Techninių aptarnavimų intervalas kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. |  |
| 19.5. | Tiekėjas privalo atlikti transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ar remontą, ar suteikti su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas ne vėliau nei per 5 darbo dienas po transporto priemonės pristatymo į autoservisą dienos. |  |
| 19.6. | Siūlomų transporto priemonių detalės, sudedamosios dalys ir agregatai turi būti gaminami ne mažiau kaip 15 metų nuo autobuso įsigijimo datos. |  |
| 19.7. | Atliekant transporto priemonių privalomąją techninę priežiūrą ir remontą, ir teikiant kitas su transporto priemonių privalomąja technine priežiūra ir remontu susijusias paslaugas, autobusų pristatymą į autoservisą organizuoja Pirkėjas/Užsakovas, su galimybe, kad transporto priemonės privalomąjį techninės priežiūros remontą būtų galima atlikti Pirkėjo teritorijoje. |  |
| 19.8. | Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 150 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, su galimybe transporto priemonės privalomąjį techninės priežiūros remontą ir negarantinius remontus atlikti Pirkėjo teritorijoje. |  |
| 20. | MOKYMAI |  |
| 20.1. | Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą vairuotojams skirtą medžiagą – instrukciją apie autobusų sandaros ir eksploatavimo ypatumus. Pristatęs transporto priemones, tiekėjas Užsakovo patalpose pagal savo sudarytą programą privalo savo sąskaita apmokyti 1-ą remonto meistrą ir 1-ą šaltkalvį, kaip naudotis diagnostine įranga. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Tiekėjas turi perduoti Užsakovui visą medžiagą-instrukciją, skirtą vairuotojams apie transporto priemonių sandaros ir eksploatavimo ypatumus lietuvių kalba. Pristatęs transporto priemones, ne vėliau nei per 3 darbo dienas, tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3-is, bet ne daugiau kaip 5-is Užsakovo autobusų vairuotojus pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Užsakovu. Tiekėjas, jei reikia, turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams tiekėjas turi išduoti pažymėjimus. Techninė dokumentacija (diagramos, tolerancijos, elektriniai signalai kontroliniuose taškuose ir pan.) turi būti pateikta lietuvių kalba. Visa techninė dokumentacija, įskaitant ir atsarginių dalių katalogus bei diagnostines programas, turi būti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Kartu su transporto priemonėmis turi būti pateikta visa reikiama techninė ir programinė įranga reikalinga vaizdo įrašų valdymui, persiuntimui iš transporto priemonių, saugojimui ir peržiūrai. Tiekėjas turi pateikti išsamią transporto priemonėse sumontuotos techninės ir programinės įrangos dokumentaciją, įskaitant įrangos techninius parametrus, lietuvių kalba. Tiekėjas turi pateikti trumpą naudotojo gidą lietuvių kalba (1 egz.), kuriuo vadovaujantis būtų galima atlikti įprastus veiksmus vaizdo kamerų ir keleivių informavimo sistemose. |  |

PASTABA. Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.