DAUGIABUČIO NAMO, ADRESU V. KUDIRKOS G. 24, UTENA, SUTAPDINTO STOGO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
UAB „Utenos butų ūkis“ LR Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir vykdydama įsipareigojimus savininkams, bendrovė, savo vardu, sudaro sutartis su tiekėjais ir pasirašo priėmimo - perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai). 
Darbų atlikimo adresas – V. Kudirkos g. 24, Utena  

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Pagal  STR 2.04.01:2018 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“  reikalavimą atlikti plokščiojo sutapdinto stogo dangos remontą.

Stogo plotas apie 55 kv. m. Darbų ir medžiagų kiekis tikslinamas vietoje.
1. Prieš pradedant darbus surašomas apžiūros aktas.

2. Orientacinis atliekamų darbų aprašymas: 

-remonto būdas - nenuimant senos stogo dangos, vieno bituminės ritininės stogo dangos sluoksnio klijavimas, be apšiltinimo;

- stogo dangos nuvalymas, senos dangos defektų pašalinimas, „pūslių“ remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant);

- parapeto apskardinimų nuėmimas ir tų pačių skardų uždėjimas po naujo stogo dangos sluoksnio įrengimo;

- antenų ir kitų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po stogo dangos remonto;

- suformuoti nuolydžius >1,25 %, naudojant sausą smėlį, suformuotose zonose būtinai dėti ir apatinę prilydomąją dangą mechaniškai tvirtinant sujungimo siūlėse. Dangos storis nemažiau kaip     3 mm.;
- vieno metro spinduliu išvalyti bitumą prie įlajos iki išlyginamojo sluoksnio (betono) ir užlieti prilydoma danga dviem sluoksniais (pirmu ir antru) apie įlają;

- esant reikalui, kitų virš stogo esančių mūrinių ar betoninių konstrukcijų remontas atskirose vietose (remontuojant ištrupėjusias vietas parapeto ar ventiliacijos šachtų dalyje);

- ketinių vamzdžių (alsuoklių), esant reikalui, keitimas;

- ventiliacijos kaminų stogelių remontas;

- ventiliacijos angų uždengimas metaliniu cinkuotos vielos tinkleliu nuo paukščių;

- statybinių šiukšlių išvežimas.

3. Reikalavimai ritininei prilydomai stogo dangai: 

3.1. stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (>160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:
· pabarstas: kvarcinis smėlis;
· atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 650 (±200) N/50mm;
· atsparumas karščiui: >95 (± 5) °C;
· - storis - 3 mm (+-0,2 mm)
· degumo klasė - E
3.2. stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (>180 g/m2), kurios charakteristikos (pagal EN 13707:2004/A2:2009) yra tokios:
· pabarstas: skalūno pabarstas;
· atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 700±200 n/50mm;
· atsparumas karščiui: >95±5°c;
· storis - 4,2 mm (+- 0,2 mm)
· degumo klasė - E
4. Remonto darbų eigos surašymas. Atliktus paslėptus darbus priduoti Užsakovui, surašant paslėptų darbų aktą. Statybos darbų žurnalo (F-1; F-7; F-24; F-54) formų užpildymas.
5. Su pasiūlymu turi būti pateikta prilydomos dangos eksploatacinių savybių deklaracija – sertifikatas ir lokalinė darbų sąmata (skenuotas elektroninėje formoje). 

6. Prilydomai dangai suteikiama ne mažesnė kaip 10 metų garantija. 
      Kitos sąlygos:

1. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus.

2. Darbai turi būti užbaigti ir priduoti Bendrovei per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
3. Bendrovė patalpų darbuotojų apgyvendinimui, medžiagų ir įrankių saugojimui nesuteikia.

Orientacinis atliekamų darbų sąrašas, kurie privalo būti įtraukti į konkursui pateikiamą sąmatą

	Nr.
	Darbo pavadinimas

	1. 
	Paruošiamieji stogo remonto darbai.

Senos stogo dangos remontas, išpjaunant pūsles. Pagrindo gruntavimas. Nuolydžio formavimas (įskaitant balkonų ir įėjimo į laiptinę stogelius). Pagal poreikį stogo latakų formavimas.

	2. 
	Mūrinių ar betoninių parapetų, bei kitų virš stogo esančių mūrinių ar betoninių konstrukcijų remontas atskiruose vietose, įskaitant užlipimo ant stogo liuką ir pan., parapetų aukščio išlyginimas ir nuolydžio  ≥ 5% į stogo vidų formavimas.

	3. 
	Naujos vandens surinkimo įlajos montavimas.

	4. 
	Naujo užlipimo ant stogo liuko įrengimas.

	5. 
	Pagal poreikį naudojimas ritininės stogo dangos (apatinio) sluoksnio polimerinės bituminės prilydomosios medžiagos klijavimas naudojant dujinius degiklius ir mechaninis tvirtinimas (įskaitant įėjimo į laiptinę ir balkonų stogelius)

	6. 
	Ritininės stogo dangos iš vieno (viršutinio) sluoksnio polimerinės bituminės prilydomosios medžiagos klijavimas naudojant dujinius degiklius (įskaitant stogelius prie įėjimo į laiptines)

	7. 
	Ventiliacijos kaminėlių įrengimas.

	8. 
	Parapetų apskardinimas tomis pačiomis skardomis, (esant poreikiui dalį pakeičiant naujomis) su nuolydžiu ≥ 5% į stogo vidų :

	9. 
	Prijungimų prie sienų ir vertikalių paviršių apskardinimo pakeitimas esant poreikiui (įskaitant stogelį prie įėjimo į laiptinę ir balkonus)

	10. 
	Vamzdžių, antenų sujungimų su stogo plokštuma sandarinimas

	11. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas


STOGO  ĮRENGIMO SCHEMOS:

[image: image4.emf]2


3


4


1


7


9


10


12


11


5


6


8


13


>500




2 3 4 1 7

9

10

12 11

5 6 8

13

>500


1 pav. Įlajos įrengimo vietos sutvarkymas kai aplink įlają nuimama sena danga

1(viršutinis dangos sluoksnis; 2(apatinis dangos sluoksnis; 3(papildomas dangos sluoksnis iš polimerinės bituminės medžiagos, armuotos poliesteru; 4(tas pats, sluoksnio matmenys atitinka nuimtos senos dangos plotui; 5(apatinis įlajos elementas (flanšas); 6(viršutinis įlajos elementas (prispaudžiantis žiedas); 7(įlajos apsauginės grotelės su dangčiu; 8(žiedo tvirtinimo varžtai; 9(tampri tarpinė; 10(šiluminė izoliacija; 11(garo izoliacija; 12(denginio plokštė; 13(sena stogo danga.

[image: image1.wmf]> 50

< 450

7

>50

3

4

5

2

1

6

>100

>150

>150

12

9

8

10

11

i > 5

%


2 pav. Remontinės  vieno sluoksnio stogo dangos įrengimas ties parapetu.

1(denginio plokštė; 2(nuolydį formuojantis sluoksnis; 3(garo izoliacija; 4(šiluminė izoliacija; 5(išlyginamasis sluoksnis; 6(nauja vieno sluoksnio stogo danga; 7(papildoma stogo danga; 8(sena stogo danga; 9(parapetas; 10(parapeto apskardinimas; 11(metalinis laikiklis; 12(laikiklių ir papildomos stogo dangos tvirtinimo elementai.

[image: image2.wmf]14

13

9

12

11

3

10

4

5

2

1

6

8

7

>100

>50

>150

>250

15


3 pav. Remontinės dviejų sluoksnių ruloninės stogo dangos įrengimas prie betoninės sienos (kai neįrengta sienvagė):

1–surenkamos gelžbetoninės perdangos plokštės; 2–nuolydį formuojantis (senos dangos išlyginamasis) sluoksnis; 3–garo izoliacija; 4–šilumos izoliacija; 5–sena stogo danga; 6– papildomas šiluminės izoliacijos sluoksnis; 7–apatinis hidroizoliacijos sluoksnis; 8–viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis; 9–frezuojama išpjova betono sienoje; 10–skardinė prijuostė; 11– tvirtinimo elementas; 12–papildomas viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis; 13–papildomas apatinis hidroizoliacijos sluoksnis; 14–papildoma šilumos izoliacijos prizmė (formuojanti kampą); 15– betoninė siena.   


[image: image3.wmf]>250

1

7

6

2

5

4

3

>150

>50

>100

9

12

8

10

11


4 pav. Remontinės vieno sluoksnio stogo dangos įrengimas ties prijungimu prie sienų.

1(denginio plokštė; 2(nuolydį formuojantis sluoksnis; 3(garo izoliacija; 4(šiluminė izoliacija; 5(išlyginamasis sluoksnis; 6(sena stogo danga; 7(nauja vieno sluoksnio stogo danga; 8(apskardinimo tvirtinimo elementas; 9(apskardinimas; 10(papildomos dangos tvirtinimo elementas; 11(papildoma stogo danga; 12(virš stogo išsikišanti konstrukcija. 

[image: image5.emf]9


7


6


4


3


2


1


10


100


11


5


8


12




9

7

6

4

3

2

1

10

100

11

5

8

12





5 pav. Stogo vėdinimo kaminėlio įrengimas

1(keramzitas; 2(užsandarinimas hermetiku; 3(ventiliacijos kaminėlis (deflektorius); 4(viršutinis dangos sluoksnis; 5(papildomas dangos sluoksnis; 6(apatinis dangos sluoksnis; 7(sena stogo danga; 8(išlyginamasis sluoksnis; 9(šiluminė izoliacija; 10(garo izoliacija; 11(nuolydį formuojantis sluoksnis; 12(denginio plokštė.


Pastaba: kai stogo remontui naudojama danga iš vieno polimerinės bituminės medžiagos sluoksnio, 6 pozicija (apatinis sluoksnis) nenurodoma. 

[image: image6.emf]7


8


6


5


4


2


1


3


9


10




7 8 6 5 4 2 1 3 910


6 pav. Stogo dangos prijungimas prie konstrukcijų, pereinančių per stogą

1(viršutinis dangos sluoksnis; 2(apatinis dangos sluoksnis; 3(papildomas dangos sluoksnis; 4(užsandarinimas hermetiku; 5(manžetas; 6(garo izoliacija; 7(šiluminė izoliacija; 8(denginio plokštė; 9(sena stogo danga; 10(išlyginamasis sluoksnis.

______________
� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14 ���








[image: image7.wmf]9

7

6

4

3

2

1

10

100

11

5

8

12

[image: image8.wmf]7

8

6

5

4

2

1

3

9

10

[image: image9.wmf]2

3

4

1

7

9

10

12

11

5

6

8

13

>500

_1711351702.dwg

_1711351704.dwg

_1711351705.dwg

_1711351703.dwg

_1711351701.dwg

_1711351700.dwg

