Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Daugiabučio namo V. Kudirkos g. 42, Utena, 1 laiptinė
LIETAUS NUOTEKŲ STOVO KEITIMO DARBAI

### 1. OBJEKTO PAVADINIMAS. Pastato lietaus nuotekų stovo keitimo darbai.

### 2. OBJEKTO ADRESAS. V. Kudirkos g. 42, Utena, 1 laiptinė.

### 3. DARBŲ APIMTIS. Lietaus nuotekų stovo keitimas nuo pirmojo lietaus nuotekų šulinio lauke iki antžeminės dalies revizijos rūsyje. Numatomos darbinės apimtys – apie 20 metrų Ø100 mm vamzdyno.

### 4. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

#### 4.1 Bendra specifikacija

- Pakeisti esamą lietaus nuotekų stovą (vamzdyną) nuo šulinio lauke iki rūsio antžeminės dalies revizijos.

- Darbai turi būti vykdomi nepažeidžiant pastato inžinerinių sistemų funkcionavimo.

- Objektas perkamas „bendros kainos“ principu – pretenzijos dėl kiekių, papildomų darbų ir kitų nenumatytų aplinkybių po sutarties pasirašymo nebus priimamos.

- Visi darbai turi būti atlikti, objekto pridavimas baigtas iki 2025-09-30.

### 5. Į VIENETO KAINĄ ĮSKAIČIUOTINI DARBAI IR PASLAUGOS

Į rangovo pasiūlymą ir kainą turi būti įtraukti šie darbai:

- Leidimų ir suderinimų gavimas žemės kasimo darbams;

- Susitarimų sudarymas su patalpų savininkais dėl darbų atlikimo jų nuosavybėje (jei taikoma);

- Esamos lietaus nuotekų sistemos senų vamzdžių demontavimas ir utilizavimas;

- Naujų plastikinių Ø100 mm vamzdžių bei jų įrangos montavimas visame vamzdyno ilgyje (~20 m), įskaitant prijungimą prie šulinio ir revizijos taško rūsyje;

- Reikalingi žemės kasimo, dangų ardymo ir atstatymo darbai vamzdyno tiesimo vietose;

- Angų pamatuose bei atitvarose iškirtimas, po darbų – užtaisymas ir hermetizavimas;

- Patvirtinto įkainoto darbų veiklos grafiko ir lokalinės sąmatos (pagal pasiūlymą) pateikimas iki sutarties pasirašymo.

### 6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Vamzdynų medžiaga – plastikiniai vamzdžiai, atsparūs cheminiam poveikiui, tinkami lietaus nuotekų sistemoms (rekomenduojama PVC arba PP).

- Vamzdžių skersmuo – Ø 100 mm.

- Numatomas vamzdyno ilgis – apie 20 m (tikslinti prieš darbų pradžią).

- Visi darbai turi atitikti galiojančius statybos techninius reglamentus, įskaitant STR 2.07.01:2003.

- Atliekant darbus, būtina užtikrinti esamos sistemos nepertraukiamą funkcionavimą.

### 7. PASTABOS

- Pateikti kiekiai – apytiksliai. Tikslios apimtys turi būti nustatytos rengiant galutinį darbų aprašą ir lokalinę sąmatą.

- Pasiūlymo teikėjas įsipareigoja prieš sutarties pasirašymą pateikti patikslintą veiklos grafiką ir įkainotą sąmatą pagal faktinius duomenis.

- Visos darbų, medžiagų ir paslaugų kainos turi būti nurodytos su visais mokesčiais.

### 8. PRIDAVIMAS IR TERMINAS. Darbai turi būti visiškai užbaigti ir priduoti Užsakovui iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

__________________________________________